# Приложение 3.12

# УТВЕРЖДАЮ

# Первый заместитель

# генерального директора-

# главный инженер

# Демяшкевич Д.В.

________________

«____» _________2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования, закупаемого подрядчиком, согласно

проектной документации 008-021 по разделам ПДЗ, ОВ, ХС, ТМ, ОВ.СО, К, ВК.ТХ, ТХ, ТХ2, ЭО, ЭМ, ЭН, Силовое электрооборудование и освещение.

Раздел ПДЗ

| № позиции | Наименование оборудования | Основные технические и функциональные характеристики оборудования (согласно спецификации) | Марка,серия (аналог) | Единица измерения | количество | Код | Обозначение позиции согласно проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВРАН6-090-ДУ400-Н-00750/06 -У1-1-П0-0 А132М6 | Вентилятор радиальный для ДУ №9, расход 18250 мз/ч, давление 890 Па, Предел огнестойкости 2ч/400 С, с электродвигателем 7,5 квт, 960 об/мин | ВРАН6-090-ДУ400-Н-00750/06 -У1-1-П0-0 | компл. | 2 | С2201-1К | 1.1 |

Раздел ОВ

| 2 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ВРАН9-045-Т80 С | Вентилятор радиальный, общепромышленного исполнения L=4860м3/ч, | ВРАН9-045- Т80-Н-00110/4-Ч1-1-ЛО-О | компл. | 1 | С1201-267А | В8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N1,1 КВТ | Р=336Па, с электродвигателем N=1,1квт, 400В, в составе: - гибкая вставка - комплект виброизляторов - зонт | СОМ 100-ВРАН-045А-Ц КИВ-3 30НТ-ВРАН-045-Ц |  |  |  |  |
| 3 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВРАН6-063-Т80-Н-00110/6-42 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=1,1 КВТ | Вентилятор радиальный, одностороний, исп.1, П0˚ L=6130x1,1м3/ч, Рсети=350Па с электродвигателем N=1,1кВт, п=930об/мин, 380В, 50Гц, климатическое исполнение У2 | ВРАН6-063-Т80-Н-00110/6-Ч1-1-П0-0 | компл. | 1 | С1201-280 | В15 |
| 4 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВРАН6-040-Т80-Н-00037/4-У2-1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,37 КВТ | Вентилятор радиальный L = 1850 м3/ч, Р=300 Па с электродвигателем N=0,37 кВт, 380 В в комплекте: -комплект виброизоляторов - гибкая вставка на всасывании | ВРАН6-040-Т80-Н-00037/4-У1-1-П0-0 | компл. | 1 | С1201-296 | В13 |
| 5 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВРАН6-040-Т80-Н-00037/4-У2-1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,37 КВТ | Вентилятор радиальный, односторонний, исп.1, П0°, L = 1900мЗ/ч, Рсети=300Па с электродвигателем N=0,37кВт, п=1320од/мин, 380В, 50Гц, климатическое исполнение У2 | ВРАН6-040-Т80-Н-00037/4-У2-1-П0-0 | компл. | 1 | С1201-296 | В16 |
| 6 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВРАН9-035-Т80-Н-00025/4-УП1-1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,25 КВТ | Вентилятор радиальный L=2600 м3/ч, Р=150 Па с электродвигателем N=0,25 кВт, 380 В в комплекте: -комплект виброизоляторов - гибкая вставка на всасывании | ВРАН9-035-Т80-Н-00025/4-УП1-1-П0-0 | компл. | 1 | С1201-315 | В18 |
| 7 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВРАН9-035-Т80-Н-00025/4-УП1-1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,25 КВТ | Вентилятор радиальный L=2600 м3/ч, Р=150 Па с электродвигателем N=0,25 кВт, 380 В в | ВРАН9-035-Т80-Н-00025/4-УП1-1-П0-0 | компл. | 1 | С1201-315 | В18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | комплекте: -комплект виброизоляторов - гибкая вставка на всасывании |  |  |  |  |  |
| 8 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-315 | Вентилятор канальный L = 1330 м3/ч, Р=200 Па с электродвигателем N=0,29кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-315 | Шт. | 1 | С1201-320 | В19 |
| 9 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ КАНАЛ-ВЕНТ-125 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,065 КВТ | Вентилятор канальный для круглых кана лов, L=120мЗ/ч, Р=210Па с электродвигателем N=0,065кВт, п=2400об/мин, 230В, 50Гц | Канал-ВЕНТ-125 | Шт. | 1 | С1201-323 | В20 |
| 10 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ КАНАЛ-ВЕНТ-100 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,065 КВТ | Вентилятор канальный для круглых кана лов, L=120мЗ/ч, Р=250Па с электродвигателем N=0,065кВт, п=2400од/мин, 230В, 50Гц | Канал-ВЕНТ-100 | Шт. | 1 | С1201-324 | В21 |
| 11 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВРАН6-035-Т80-В-00220/2-У1-1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=2,2 КВТ | Вентилятор радиальный, взрывозащищенный L=3600 м3/ч, Р=280 Па с электродвигателем N=2,2 кВт, 380 В в комплекте: -комплект виброизоляторов - гибкая встабвка на всасывании (антистатическое исполнение) | ВРАН6-035- Т80-В-00220/2-Ч1-1-ло-о КИВ-2 COM 120-ВРАН-035А | компл. | 2 | С1201-326 | В22 (В22.1, В22.2) |
| 12 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВРАН6-035-Т80-В-00220/2-У1-1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=2,2 КВТ | Вентилятор радиальный, взрывозащищенный L=3600 м3/ч, Р=280 Па с злектродвигателем N=2,2 кВт, 380 В в комплекте: -комплект виброизоляторов - гибкая вставка на всасывании (антистатическое исполнение) | ВРАН6-035- Т80-В-00220/2-Ч1-1-ло-о КИВ-2 COM 120-ВРАН-035А | компл. | 2 | С1201-326 | В23 (В23.1, В23.2) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВРАН9-028-Т80-00075/2-У1 С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ N=0,75 КВТ | Вентилятор радиальный, взрывозащищенный L=2400 м3/ч, Р=250 Па с злектродвигателем N=0,75 кВт, 380 В в комплекте: -комплект виброизоляторов - гибкая вставка на всасывании (антистатическое исполнение) | ВРАН9-028- Т80-В-00075/2-У1-1-ПО-О КИВ-1 COM 120-ВРАН-028А | компл. | 2 | С1201-335 | В25 (В25.1, В25.2) |
| 14 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВРАН6-025-Т80-Н-00025/2-У1-1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,25 КВТ (В27.1 И В27.2) | Вентилятор радиальный L = 720 м3/ч, Р=240 Па с злектродвигателем N=0,25 кВт, 380 В в комплекте: -комплект виброизоляторов - гибкая вставка на всасывании | ВРАН6-025- Т80-Н-00025/2-У1-1-по-о КИВ-1 COM 100-ВРАН-025А | компл. | 2 | С1201-338 | В27 (В27.1, В27.2) |
| 15 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВРАН6-040-Т80-Н-00037/4-У2-1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,37 КВТ | Вентилятор радиальный, односторонний, исп.1, П0°, L=1920мЗ/ч, Рсети=337Па с электродвигателем N=0,37кВт, п=1320од/мин, 380В, 50Гц, климатическое исполнение У1 | ВРАН6-040- Т80-Н-00037/4-У1- 1-ПО-О | Шт. | 1 | С1201-296 | В17 |
| 16 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ КАНАЛ-ВЕНТ-125 | Вентилятор канальный для круглых кана лов, L=120m3/h, Р=200Па с электродвигателем N=0,065кВт, п=2400об/мин, 230В, 50Гц | Канал-ВЕНТ-125 | Шт. | 1 | С1201-335А | В33 |
| 17 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ КАНАЛ-ВЕНТ-100 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,065 КВТ | Вентилятор канальный для круглых каналов, L=90мЗ/ч, Р=250Па с злектродвигателем N=0,065кВт, п=2400об/мин, 230В, 50Гц | Канал-ВЕНТ-100 | Шт. | 1 | С1201-324 | В34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 | Вентилятор канальный для круглых каналов, L=300m3/h, Р=270Па с электродвигателем N=0,1кВт, п=2500об/мин, 230В, 50Гц | Канал-ВЕНТ-160 | Шт. | 1 | С1201-341А | В35 |
| 19 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬ-НЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 | Вентилятор канальный для круглых каналов, L=З00мЗ/ч, Р=250Па с злектродвигателем N=0,1кВт, п=2500од/мин, 230В, 50Гц | Канал-ВЕНТ-160 | Шт. | 1 | С1201-341А | В36 |
| 20 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬ-НЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 | Вентилятор канальный для круглых кана лов, й=350мЗ/ч, Р=250Па с злектродвигателем N=0,1кВт, п=2500од/мин, 230В, 50Гц | Канал-ВЕНТ-160 | Шт. | 1 | С1201-341А | В38 |
| 21 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬ-НЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 | Вентилятор канальный L=225 м3/ч, Р=350 Па с злектродбигателем N=0,1 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-160 | Шт. | 1 | С1201-341А | В41 |
| 22 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬ-НЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 | Вентилятор канальный L = 150 м3/ч, Р= 170 Па с злектродбигателем N=0,1 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-160 | Шт. | 1 | С1201-341А | В42 |
| 23 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-200 | Вентилятор канальный L =600 м3/ч, Р= 180 Па с электродвигателем N=0,12 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-200 | Шт. | 1 | С1201-344А | В65 |
| 24 | ВЕНТИЛЯТОР БЫТОВОЙ ВЕНТС 125 С ТУРБО С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ N=0,024 КВТ | Вентилятор бытовой L=75 м3/ч, Р=45 Па с злектродвигателем N=0,024 кВт, 230 В | ВЕНТС 125 С Турбо | Шт. | 1 | С1201-323-1 | В43 |
| 25 | ВЕНТИЛЯТОР БЫТОВОЙ ВЕНТС 125 С ТУРБО С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ N=0,024 КВТ | Вентилятор бытовой L=50 м3/ч, Р=48 Па с злектродвигателем N=0,024 кВт, 230 В | ВЕНТС 125 С Турбо | Шт. | 1 | С1201-323-1 | В44 |
| 26 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-250 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ N=0,21 КВТ | Вентилятор канальный для круглых каналов, L=720мЗ/ч, Р=240Па с электродвигателем N=0,21кВт, п=2450об/мин, 230В, 50Гц | Канал-ВЕНТ-250 | Шт. | 1 | С1201-349 | В37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 | Вентилятор канальный L=540 м3/ч, Р=160 Па с злектродвигателем N=0,1 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-160 | Шт. | 1 | С1201-341А | В49 |
| 28 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-100 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,065 КВТ | Вентилятор канальный L = 100 м3/ч, Р= 100 Па с злектродвигателем N=0,065 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-100 | Шт. | 1 | С1201-340А | В51 |
| 29 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬ-НЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-100 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,065 КВТ | Вентилятор каналь-ный L = 100 м3/ч, Р= 100 Па с злектродвигателем N=0,065 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-100 | Шт. | 1 | С1201-340А | В52 |
| 30 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬ-НЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-100 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,065 КВТ | Вентилятор канальный L =50 м3/ч, Р= 150 Па с злектродвигателем И=0,065кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-100 | Шт. | 1 | С1201-340А | В53 |
| 31 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬ-НЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-100 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,065 КВТ | Вентилятор канальный L = 125 м3/ч, Р= 180 Па с электродвигателем N=0,065 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-100 | Шт. | 1 | С1201-340А | В56 |
| 32 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬ-НЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-100 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,065 КВТ | Вентилятор канальный L = 125 м3/ч, Р= 180 Па с электродвигателем N=0,065 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-100 | Шт. | 1 | С1201-340А | В57 |
| 33 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬ-НЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-100 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,065 КВТ | Вентилятор канальный L = 75 м3/ч, Р= 150 Па с электродвигателем N=0,065 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-100 | Шт. | 1 | С1201-340А | В58 |
| 34 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬ-НЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-100 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,065 КВТ | Вентилятор канальный L = 120 м3/ч, Р=210 Па с злектродвигателем N=0,065 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-100 | Шт. | 1 | С1201-340А | В59 |
| 35 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 | Вентилятор канальный L=380 м3/ч, Р=210 Па с злектродвигателем N=0,1 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-160 | Шт. | 1 | С1201-341А | В54 |
| 36 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬ-НЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 | Вентилятор канальный L=380 м3/ч, Р=210 Па с злектродвигателем N=0,1 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-160 | Шт. | 1 | С1201-341А | В55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ ОСА-301-045Б-55-Н-00037/4-У1-02 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 0,37 КВТ | Вентилятор осевой общепромышленного исполнения L=4160м3/ч, Р=160Па с электродвигателем N=0,37кВт, 380В | ОСА -301-045Б-55-Н-00037/4-31-02 | Шт. | 1 | С1201-360 | В61, В62 |
| 38 | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ВЕНТС ОВ 4Е 450 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ N=0,25 КВТ | Вентилятор осебой L = 1720 м3/ч, Р=50 Па с электродбигателем N=0,25 кВт, 230 В | ВЕНТС0В4Е450 | Шт. | 1 | С1201-363 | 63 |
| 39 | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ВЕНТС ОВ 4Е 450 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ N=0,25 КВТ | Вентилятор осебой L=1380 м3/ч, Р=50 Па с электродбигателем N=0,25 кВт, 230 В | ВЕНТСОВ4Е450 | Шт. | 1 | С1201-363 | 64 |
| 40 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-200 | Вентилятор канальный L =600 м3/ч, Р= 180 Па с электродвигателем N=0,12 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-200 | Шт. | 1 | С1201-344А | В65 |
| 41 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-200 | Вентилятор канальный L=480 м3/ч, Р=200Па с злектродвигателем N=0,12 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-200 | Шт. | 1 | С1201-344А | В68 |
| 42 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 | Вентилятор канальный L=2^0 м3/ч, Р=180 Па с злектродвигателем N=0,1 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-160 | Шт. | 1 | С1201-341А | В66 |
| 43 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 | Вентилятор канальный L = 175 м 3/ч, Р= 170 Па с злектродвигателем N=0,1 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-160 | Шт. | 1 | С1201-341А | В67 |
| 44 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-125 ТУРБО | Вентилятор бытовой L=50 м3/ч, Р=50 Па с злектродвигателем N=0,024 кВт, 230 В | ВЕНТС 125 С Турбо | Шт. | 1 | С1201-3РУ | В70 |
| 45 | НАРУЖНЫЙ БЛОК 940Х320Х1430 RXYSQ8TY1, МАССА 144 КГ | Мультизональная VRV-система инверторного типа (в комплекте): | RXYSQ8TY1 | Шт. | 1 | С1201-1-1 | К2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | - наружный блок, разм. (ШхГхВ) 940х320х1430(б)мм, Охол.=22,4кВт, Nпотр=6,22кВт, U=380B, 1=16,5А |  |  |  |  |  |
| 46 | ВНУТРЕННИЙ НАСТЕННЫЙ БЛОК 1050Х269Х201 FXAQ50A, МАССА 15 КГ | - внутренний настенный блок, разм. (ШхДхВ) 1050x269x290мм, Охол.=5,6кВт, Nпотр.=0,04кВт, 1=0,18А | FXAQ50A | Шт. | 2 | С1201-1-2 | К2.1, К2.2 |
| 47 | ТОЖЕ, 1050Х269Х290 FXAQ40A, МАССА 15 КГ | - внутренний настенный блок, разм. (ШхДхВ) 1050x269x290мм, Охол.=5,ОкВт, Nпотр.=0,02кВт, 1=0,09А | FXAQ40A | Шт. | 1 | С1201-1-3 | К2.3 |
| 48 | ТОЖЕ, 795Х266Х290 FXAQ25A, МАССА 12 КГ | - внутренний настенный блок, разм. (ШхДхВ) 795x266x290мм, Охол.=2,8кВт, Nпотр.=0,03кВт, 1=0,13А | FXAQ25A | Шт. | 3 | С1201-1-4 | К2.4-К2.6 |
| 49 | БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |  |  | Шт. | 6 | С1201-1-5 |  |
| 50 | ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС |  |  | Шт. | 6 | С1201-1-6 |  |
| 51 | НАРУЖНЫЙ БЛОК 940Х320Х1430 RXYSQ8TY1, МАССА 144 КГ | Мультизональная VRV-система инверторного типа (в комплекте): - наружный блок, разм. (ШхГхВ) 940х320х1430(б)мм, Охол.=22,4кВт, Nпотр=6,22кВт, U=380B, 1=16,5А | RXYSQ8TY1 | Шт. | 1 | С1201-1-1 | К3 |
| 52 | ВНУТРЕННИЙ НАСТЕННЫЙ БЛОК 795Х266Х290 FXAQ50A, МАССА 12 КГ | - внутренний кассетный блок, разм. (ШхДхВ) 575x575x260мм, Охол.=2,8кВт, Nпотр=0,043кВт, 1=0,18А | FXZQ25A | Шт. | 3 | С1201-1-2К | К3.1, К3.2, К3.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | ВНУТРЕННИЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК, 575Х575Х260 FXZQ25A, МАССА 15,5 КГ | - внутренний кассетный блок, разм. (ШхДхВ) 575x575x260мм, Охол.=3,6кВт, Nпотр.=0,045кВт, 1=0,18А | FXZQ32A | Шт. | 2 | С1201-1-3К | К3.4, К3.5 |
| 54 | ТОЖЕ, 575Х575Х260 FXZQ32, МАССА 16,5 КГ | - внутренний настенный блок, разм. (ШхДхВ) 795x266x290мм, Охол. = 1,7кВт, Nпотр=0,03кВт, 1=0,13А | FXAQ15A | Шт. | 3 | С1201-1-4К | К3.6-К3.8 |
| 55 | БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |  |  | Шт. | 7 | С1201-1-5 |  |
| 56 | ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС |  |  | Шт. | 6 | С1201-1-6 |  |
| 57 | НАРУЖНЫЙ БЛОК РАЗ. 900Х320Х770 RZQSG71L3V1, МАССА 67 КГ | Сплит-система инверторного типа (в комплекте): - наружный блок, разм. (ШхГхВ) 900х320х770(5)мм, Охол.=6,8кВт, Nпотр.=1,94кВт, U=230B, 1=16,5А | RZQSG71L3V1 | Шт. | 1 | С1201-1-19 | К4 |
| 58 | ВНУТРЕННИЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК Р.840Х840Х299 ММ FCAHG71H, МАССА 25 КГ | - внутренний кассетный блок, разм. (ШхДхВ) 840x840x288мм, Nхол.=6,8кВт, Лпотр=0,05кВт, U=230B, 1=0,22А | FCAHG71H | Шт. | 1 | С1201-1-20 | К4.1 |
| 59 | БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |  |  | Шт. | 1 | С1201-1-5 |  |
| 60 | НАРУЖНЫЙ БЛОК РАЗ. 765Х285Х550 RXM20R, МАССА 32 КГ | Сплит-система инверторного типа (в комплекте): - наружный блок, разм. (ШхГхВ) 765х285х550(б)мм, Охол.=2,6кВт, Nпотр.=0,5кВт, U=230B, 1=2,18А | RXM20R | Шт. | 1 | С1201-1-19К | К5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | ВНУТРЕННИЙ НАСТЕННЫЙ БЛОК Р.778Х295Х272 FTXM20R, МАССА 10 КГ | - внутренний настенный блок, разм. (ШхДхВ) 778x295x272мм, Охол.=2,6кВт, Nпотр=0,03кВт, U=230B, 1=0,13А - кронштейн для крепления наружного блока (масса до 60кг) | FTXM20R | Шт. | 1 | С1201-1-20К | К5.1 |
| 62 | БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |  |  | Шт. | 1 | С1201-1-5 |  |
| 63 | НАРУЖНЫЙ БЛОК Р.870Х373Х734 RZAG35A, МАССА 52 КГ | Сплит-система инверторного типа (в комплекте): - наружный блок, разм. (ШхГхВ) 870х373х734(0)мм, 0хол.=3,5кВт, Nпотр. = 1,28кВт, U=230B, 1=5,б А | RZAG35A | Шт. | 2 | С1201-2-1 | К6, К7 |
| 64 | ВНУТРЕННИЙ НАСТЕННЫЙ БЛОК Р.998Х292Х299 FTX50R, МАССА 14,5 КГ | - внутренний настенный блок, разм. (ШхДхВ) 998x292x299мм, Охол.=3,5кВт, Nпотр=0,032кВт, U=230B, 1=0,14А - зимний комплект | FTXM50R | Шт. | 2 | С1201-2-2 | К6.1, К7.1 |
| 65 | БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |  |  | Шт. | 1 | С1201-1-5 |  |
| 66 | ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС |  |  | Шт. | 2 | С1201-1-6 |  |
| 67 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВРАН9-035- Т80-В-00220/2-Ч1-1-ло-о | Вентилятор радиальный взрывозащищенный L=3150 м3/ч, Р=350 Па степень защиты 1 Ехд НС- Т4 с злектродвигателем N=2,2 кВт, 380 В в комплекте: -комплект виброизоляторов (взрывозащищенное исполнение)- гибкая вставка на всасывании (антистатическое исполнение) | ВРАН9-035- Т80-В-00220/2-Ч1-1-ло-о КИВ-В-2 COM 120-ВРАН-035А | компл. | 2 | Отсутствует в смете | В24(В24.1, В24.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 68 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВРАН9-035- Т80-Н-00220/4-У1- 1-ПО-О | Вентилятор радиальный, общепромышленного исполнения L=5380 m3 /ч, Р=230Па, с злектродвигателем М=2,2кВт, 400В, в составе: - гибкая вставка - комплект виброизоляторов | ВРАН9-035- Т80-Н-00220/4-У1- 1-ПО-О сом 100-ВРАН-035А-Ц КИВ-1 | компл. | 2 | Отсутствует в смете | В26(В26.1, В26.2) |
| 69 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬ-НЫЙ ВРАН6-025- Т80-В-00025/2-У1-1-по-о | Вентилятор радиальный, взрывозащищенный L=360 м3/ч, Р=230 Па с злектродвигателем N=0,25 кВт, 380 В б комплекте: -комплект виброизоляторов - гибкая вставка на всасывании (антистатическое исполнение) | ВРАН6-025- Т80-В-00025/2-У1-1-по-о КИВ-1 COM 120-ВРАН-025А | компл. | 2 | Отсутствует в смете | В28(В28.1, В28.2) |
| 70 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬ-НЫЙ ВРАН6-025- Т80-В-00025/2-У1-1-ло-о | Вентилятор радиальный, взрывозащишенный L=160 м3/ч, Р=150 Па с злектродвигателем N=0,25 кВт, 380 В в комплекте: -комплект виброизоляторов - гибкая вставка на всасывании (антистатическое исполнение) | ВРАН6-025- Т80-В-00025/2-У1-1-ло-о КИВ-1 COM 120-ВРАН-025А | компл. | 2 | Отсутствует в смете | В29(В29.1, В29.2) |
| 71 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬ-НЫЙ ВРАН6-025- Т80-В-00025/2-У1-1-ло-о | Вентилятор радиальный, взрывозащищенный L=150 м}/ч, Р=170 Па с злектродвигателем N=0,25 кВт, 380 В в комплекте: -комплект виброизоляторов - гибкая вставка на всасывании (антистатическое исполнение) | ВРАН6-025- Т80-В-00025/2-У1-1-ло-о КИВ-1 COM 120-ВРАН-025А | компл. | 2 | Отсутствует в смете | В30(В30.1, В30.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬ-НЫЙ ВРАН6-025- Т80-В-00025/2-У1-1-ло-о | Вентилятор радиальный, взрывозащищенный L=100 м}/ч, Р=150 Па с злектродвигателем N=0,25 кВт, 380 В в комплекте: -комплект виброизоляторов - гибкая вставка на всасывании (антистатическое исполнение) | ВРАН6-025- Т80-В-00025/2-У1-1-ло-о КИВ-1 COM 120-ВРАН-025А | компл. | 2 | Отсутствует в смете | В31(В31.1, В31.2) |
| 73 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬ-НЫЙ ВРАН6-040- Т80-Н-00055/4-Ч1-1-ЛО-О | Вентилятор радиальный L=3060 м3/ч, Р=150 Па с злектродвигателем N=0,55 кВт, 380 В в комплекте: -комплект виброизоляторов - гибкая вставка на всасывании | ВРАН6-040- Т80-Н-00055/4-Ч1-1-ЛО-О КИВ-3 COM 100-ВРАН-040А | компл. | 1 | Отсутствует в смете | В32 |
| 74 | Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-125 | Вентилятор канальный для круглых кана лов, L=150m3/h, Р=180Па с злектродвигателем N=0,065кВт, п=2400об/мин, 230В, 50Гц | Канал-ВЕНТ-125 | компл. | 1 | Отсутствует в смете | В39 |
| 75 | Вентилятор канальный | Вентилятор канальный для круглых каналов, N=630мЗ/ч, Р=170Па с электродвигателем N=0,12кВт, п=2180од/мин, 230В, 50Гц | Канал-ВЕНТ-200 или Канал-ВЕНТ-250 | компл. | 1 | Не понятно в проекте какое оборудование принимать | В40 |
| 76 | Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-250 ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-250 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ N=0,21 КВТ | Вентилятор канальный L = 1000 м3/ч, Р=240 Па с злектродвигателем N=0,21 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-250 | компл. | 2 | отсутствует в смете и два в ведомости | В45, В46 |
| 77 | Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-125 | Вентилятор канальный L = 150 м3/ч, Р= 180 Па с злектродвигателем N=0,065 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-125 | компл. | 1 | Отсутствует в смете | В47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 78 | Вентилятор радиальный ВРАН6-025- Т80-В-00025/4-У1-1-ЛО-О | Вентилятор радиальный, взрывозащищенный L=50 м3/ч, Р=200 Па с злектродвигателем N=0,25 кВт, 380 В в комплекте: -комплект виброизоляторов - гибкая вставка на всасывании (антистатическое исполнение) | ВРАН6-025- Т80-В-00025/4-У1-1-ЛО-О КИВ-1 COM 120-ВРАН-025А | компл. | 2 | Отсутствует в смете | В48(В48.1, В48.2) |
| 79 | Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-160 | Вентилятор канальный L=175 м 3/ч, Р= 170 Па с электродвигателем N=0,1 кВт, 230 В | Канал-ВЕНТ-160 | компл. | 1 | Отсутствует в смете | В50 |
| 80 | Вентилятор радиальный ВРАН6-025 | Вентилятор радиальный, взрывозащищенный L=300 м3/ч, Р=200 Па с злектродвигателем N=0,25 кВт, 380 В в комплекте: -комплект виброизоляторов - гибкая вставка на всасывании (антистатическое исполнение) | ло-о КИВ-1 COM 120-ВРАН-025А | компл. | 2 | Отсутствует в смете, марка не понятно в спецификации | В60(В60.1, В60.2) |
| 81 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВРАН9-035-Т80-Н-00025/4-УП1-1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,25 КВТ | Вентилятор радиальный, L=1630 м3/ч, Р=200 Па с злектродвигателем N=0,25 кВт, 380 В б комплекте: -комплект виброизоляторов - гибкая вставка на всасывании | ВРАН9-035- Т80-Н-00025/4-У1-1-ПО-О КИВ-1 COM 100-ВРАН-035А | компл. | 1 | С1201-315 Указана лишняя позиция вентилятора | В69 |

Раздел ХС

| 82 | НАСОС СДВОЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ DPL 80/120-5,5/2 PN10 | Насос сдвоенный циркуляционный, энергопотребление Ne=5,5 кВт, 400V/3ph/50Hz. Рабочая среда: Вода. Допустимое давление 10 бар. Диапазон температур жидкости: +1...140°С. Расход U95 м3/ч, напор | WILO VEROTWIN DPL 80/120-5,5/2 | ШТ | 1 | С100-ХС-2 | P1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Н=100, кПа. Вход фланец ду80, выход фланец ду80. В комплекте: - дифференциальное реле перепада давления; - шкаф управления для сдвоенного насоса |  |  |  |  |  |
| 83 | НАСОС СДВОЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ DP-E 65/160-7,5/2-R1 | Насос сдвоенный циркуляционный, энергопотребление Ne=7,5 кВт, 400V/3ph/50Hz. Рабочая среда: Вода. Допустимое давление 10 бар. Диапазон температур жидкости: +1...140°С. Расход U70 м3/ч, напор Н=250, кПа. Вход фланец ду65, выход фланец ду65. В комплекте: - дифференциальное реле перепада давления; - блок управления для каждого электродвигателя сдвоенного насоса.- датчик давления | WILO VEROTWIN DP-Е 65/160-7,5/2-R1 | ШТ | 1 | С100-ХС-3 | P2.1 |
| 84 | НАСОС СДВОЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ DP-E 40/160-4/2 - R1 | Насос сдвоенный циркуляционный, энергопотребление Ne=4,0 кВт, 400V/3ph/50Hz. Рабочая среда: Вода. Допустимое давление 10 бар. Диапазон температур жидкости: +1...140°С. Расход U22 м3/ч, напор Н=250, кПа. Вход фланец ду40, выход фланец ду40. В комплекте: -дифференциальное реле перепада давления; - блок управления для каждого электродвигателя сдвоенного насоса.- датчик давления | WILO VEROTWIN DP-Е 40/160-4/2-R1 | ШТ | 1 | С100-ХС-4 | P3.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | НАСОС СДВОЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ DP-E 50/160-5,5/2-R1 | Насос сдвоенный циркуляционный, энергопотребление Ne=5,5 кВт, 400V/3ph/50Hz. Рабочая среда: Вода. Допустимое давление 10 бар. Диапазон температур жидкости: +1...140°С. Расход U40 м3/ч, напор Н=250, кПа. Вход фланец ду50, выход фланец ду50. В комплекте: -дифференциальное реле перепада давления; - шкаф управления для сдвоенного насоса. - датчик давления | WILO VEROTWIN DP-Е 50/160-5,5/2-R1 | ШТ | 2 | С100-ХС-5 | P4.1 |
| 86 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ СТ2000 | Гидравлический разделитель изолированный, V-2 м3, с выходом для воздушного клапана резьба ду 15, вход фланец 2*ду150, выход фланец 2*ду150, слив резьба ду20, разъём для расширительного бака резьба ду25. Предусмотрен ревизионный люк для об служивания гидравлического разделителя. Рабочая среда: вода. Допустимое давление 6 бар. Материал гидравлического разделителя и внутренней перфорированной трубы – сталь. Материал изоляции гидравлического разделителя – K-flex 19 мм, покрытие ПВХ. Диапазон температур жидкости: 0…1200С. Высота -2920 мм, диаметр – 1038 мм. | S-Tank СТ2000 | ШТ | 1 | С100-ХС-7 | Т1.2 |

Раздел ТМ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | НАСОС СЕТЕВОЙ ВОДЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ECOCIRC XLPLUS 80-120 С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ N1,1 КВТ (К1) | XLPLUS 80-120 С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ N1,1 КВТ G=35,9м3/ч, Н=9 мвс, N=1,1кВт, U=230 B, PN16 | LOWARA | ШТ | 2 | С1136-1 | 008-21-1-ТМ Позиция К1 |
| 88 | НАСОС ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ LNEEE 32-160/22/EPO4CS4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=1,41 КВТ В КОМПЛЕКТЕ С МОДУЛЕМ RS485 (К2) | LNEEE32-160/ 22/EPO4CS4 G=10,0м3/ч, Н=35 мвс, N=2,2кВт, U=380 B, PN16 | LOWARA | ШТ | 2 | С1136-2 | 008-21-1-ТМ Позиция К2 |
| 89 | НАСОС ГВС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ECOCIRC XLPLUS N32-80 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 0,11 КВТ (К3) | XLPLUS N32-80 230 G=2,0м3/ч, Н=5 мвс, N=0,11кВт, U=230 B, PN10 | LOWARA | ШТ | 2 | С1136-3 | 008-21-1-ТМ Позиция К3 |
| 90 | НАСОС КОНДЕНСАТНЫЙ (В КОМПЛЕКТЕ С МОДУЛЕМ RS485) 5SVE06F011POM/2-208-240 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=1,1 КВТ (К4) | 5SVE06F011POM/2-208-240 G=6,3м3/ч, Н=37 мвс, N=1,1кВт, U=220 B, PN16 | LOWARA | ШТ | 2 | С1136-4 | 008-21-1-ТМ Позиция К4 |
| 91 | ТЕПЛООБМЕННИК ПАРОВОДЯНОЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТТАИБ ПСВ 8/1350 С ОХЛАДИТЕЛЕМ КОНДЕНСАТА (К5) | ТТАИБ ПСВ 8/1350 Q=990,3 кВт | ООО «ИнвестэнергГрупп» | ШТ | 1 | С1136-5 | 008-21-1-ТМ.СО Позиция К5 |
| 92 | ТЕПЛООБМЕННИК ПАРОВОДЯНОЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ОХЛАДИТЕЛЕМ КОНДЕНСАТА ТТАИ БР. СВ. 65/500(К5) | ТТАИБ ПСВ 65/500 С охладителем конденсата | ООО «ИнвестэнергГрупп» | ШТ | 1 | С1136-6 | 008-21-1-ТМ.СО Позиция К5 |
| 93 | ТЕПЛООБМЕННИК ПАРОВОДЯНОЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТТА ИБ-40/1050 С ОХЛАДИТЕЛЕМ КОНДЕНСАТА (К6) | ТТАИБ ПСВ 40/1050 Q=174,8 кВт | ООО «ИнвестэнергГрупп» | ШТ | 1 | С1136-7 | 008-21-1-ТМ.СО Позиция К6 |
| 94 | ТЕПЛООБМЕННИК ПАРОВОДЯНОЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТТА ИБР 25/400 С ОХЛАДИТЕЛЕМ (К6) | ТТАИБ ПСВ 25/400 С охладителем конденсата | ООО «ИнвестэнергГрупп» | ШТ | 1 | С1136-8 | 008-21-1-ТМ.СО Позиция К6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ВОДОВОДЯНОЙ ЕТ-002-1023577 (К7) | ЕТ-002-1023577 Fпов=0,59 м2, Р=16 бар; Т=150 С; ∆Рнагр=27,6 кПа; ∆Ргр=7,4 кПа | Нет данных | ШТ | 1 | С1136-9 | 008-21-1-ТМ.СО Позиция К7 |
| 96 | БАК-АККУМУЛЯТОР С ПЕРЕГОРОДКОЙ ГВС V=7,5 М3 РАЗ. 2000Х2750Х1508 ММ, МАССА 872 КГ (К8) | БАК-АККУМУЛЯТОР С ПЕРЕГОРОДКОЙ ГВС V=7,5 А16В100.000-04 серия 5.904-43 | Нет данных | ШТ | 1 | С1136-10 | 008-21-1-ТМ Позиция К8 |
| 97 | БАК СБОРА КОНДЕНСАТА V=1 М3 (К9) | БАК СБОРА КОНДЕНСАТА V=1 М3 Серия 4.903-10 | Нет данных | ШТ | 1 | С1136-11 | 008-21-1-ТМ Позиция К9 |
| 98 | РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ V=500 Л N500 (К10) | РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ V=500 Л Р=6 бар | Нет данных | ШТ | 1 | С1136-12 | 008-21-1-ТМ Позиция К10 |
| 99 | НАСОС ПОДМЕШИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 1 И 2 ECOCIRC L 25-8/180 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,06 КВТ (К12,13) | ECOCIRC L 25-8/180 Система 1: G=1,3м3/ч, Н=4 мвс, N=0,06кВт, U=230 B, PN16 Система 2: G=2,0м3/ч, Н=4 мвс, N=0,094кВт, U=230 B, PN16 | LOWARA | ШТ | 4 | С1136-15 | 008-21-1-ТМ.СО Позиция К12 Позиция К13 |
| 100 | ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ВОДО-ВОДЯНОЙ ГВС С ОХЛАДИТЕЛЕМ ДРЕНАЖНЫМ ЕМК. 100 ЛИТРОВ, С ОХЛАДИТЕЛЕМ ОТБОРА ПРОБ ОДНОТОЧЕЧНЫЙ (К14,К15, К16) | Теплообменник пластинчатый двухходовой водо-водяной ГВС Q= 105 кВт; Fпов=1,1 м2, Р=10 бар; Т=110 С; ∆Рнагр=20 кПа; ∆Ргр=20 кПа | Нет данных | ШТ | 2 | С1136-16 | 008-21-1-ТМ.СО Позиция К14,15,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ КVS=31,9, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ Д=50 | Диапазон первичного давления от 2 до 16 бар, диапазон перепада давления 0,7-8,5 бар с электроприводом (230/50 Гц, сигнал 4…20 мА) F/Fc Коф Ду 50 | Нет данных | ШТ | 1 | С1136-17 | 008-21-1-ТМ.СО Позиция 1 |
| 102 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ КVS=20,6 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ФЛАНЦАМИ Д=40 | Диапазон первичного давления от 2 до 16 бар, диапазон перепада давления 0,7-8,5 бар с электроприводом (230/50 Гц, сигнал 4…20 мА) F/Fc Коф Ду 40 | Нет данных | ШТ | 1 | С1136-18 | 008-21-1-ТМ.СО Позиция 2 |
| 103 | КЛАПАН СЕДЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ВКРС Д=50 С ЭЛЕКТРОИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ВЭП-1600 | ВКРС Дн50, PN16 с ЗИМ ВЭП-1600-220 В, 50 Гц, IP54 | Нет данных | ШТ | 1 | С1136-45 | 008-21-1-ТМ.СО Позиция 35 |
| 104 | РЕГУЛЯТОР ПОДПИТК Ду 50 И МЕХАНИЧЕСКИЙ Д=15 | DN15, PN16 механический | Нет данных | ШТ | 1 | С1136-46 | 008-21-1-ТМ.СО Позиция 36 |
| 105 | СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ JS 130-3.5-NK Д=25 | JS 130-3.5-NK DN25, PN16 Расход максимальный 5,8 м3/ч | Нет данных | ШТ | 1 | С1136-50 | 008-21-1-ТМ.СО Позиция 45 |
| 106 | РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ RDT-2.1-100-160 ФЛАНЦЕВЫЙ С КОФ Д=100 | RDT-2.1-100-160 Регулятор перепада давления фланцевый с КОФ Kvs=160 м3/ч, PN16, DN100 | Нет данных | ШТ | 1 | С1136-52 | 008-21-1-ТМ.СО Позиция 47 |
| 107 | КЛАПАН ДВУХХОДОВОЙ СЕДЕЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВКСР-32 Д=32 С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ВЭП-25-3000 | ВКСР-32 КЛАПАН ДВУХХОДОВОЙ СЕДЕЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ВЭП-25-3000 Kvs=10 м3/ч, PN16, DN32 | Нет данных | ШТ | 1 | С1136-53 | 008-21-1-ТМ.СО Позиция 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 108 | ТОЖЕ, ВКСР-25 Д=25 | ВКСР-25 КЛАПАН ДВУХХОДОВОЙ СЕДЕЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ВЭП-25-1600 Kvs=6,3 м3/ч, PN16, DN25 | Нет данных | ШТ | 1 | С1136-54 | 008-21-1-ТМ.СО Позиция 49 |
| 109 | КЛАПАН ДВУХХОДОВОЙ СЕДЕЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВКСР-32 Д=32 С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ВЭП-25-3000 | ВКСР-32 КЛАПАН ДВУХХОДОВОЙ СЕДЕЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ВЭП-25-3000 Kvs=10 м3/ч, PN16, DN32 | Нет данных | ШТ | 1 | С1136-53 | 008-21-1-ТМ.СО Позиция 50 |
| 110 | ПЛОЩАДКА ПЕРЕНОСНАЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АРМАТУРЫ | Н=1,0 м | Нет данных | ШТ | 1 | С1136-62 | 008-21-1-ТМ.СО |

Раздел ОВ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОР ЭВУТ-0,4/220-024-02 | ЭВУТ-0,4/220-024-02 0,4 кВт | ОДО «Оникс» г. Гомель | ШТ | 1 | СТ-ЭВУТ-04 | 008-21-1-ОВ.СО |
| 112 | ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОР ЭВУТ-0,7/220-029-02 | ЭВУТ-0,7/220-029-02 0,7 кВт | ОДО «Оникс» г. Гомель | ШТ | 1 | СТ-ЭВУТ-07 | 008-21-1-ОВ.СО |
| 113 | ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА L=12500 М3/Ч, Q=96 КВТ, N=1,5 КВТ, 220В, IP54 В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТОМ АВТОМАТИКИ | ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА L=12500 М3/Ч, Q=96 КВТ, N=1,15 КВТ, 220В, IP54 в комплекте с шкафом управления (наименование шкафа компл. 008-21-1-А-ОВ) | Нет данных | ШТ | 4 | СТ-ОВ-У1 | 008-21-1-ОВ.СО Позиция У1.1, У1.2, У2.1, У2.2 |
| 114 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ N=0.12 КВТ, 220В Р=1,0МПА, Т=105С | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ N=0.12 КВТ, 220В Р=1,0МПА, Т=105С (в комплекте с гайками для монтажа) | Нет данных | ШТ | 2 | СТ-НС21 | 008-21-1-ОВ.СО |
| 115 | КЛАПАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ KVS 31.0 Р=1.0 МПА, Т=120С | КЛАПАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ KVS 31.0 Р=1.0 МПА, Т=120С | Нет данных | ШТ | 2 | 3/3-40-20-10/10 | 008-21-1-ОВ.СО |
| 116 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ G=514 М3/Ч, Н=22 М.В.СТ, N=55 КВТ, U=400В, I=96,2А, WILO IL 200/345-55/4-S1 | Циркуляционный насос с преобразователем частоты G=514 М3/Ч, Н=22 М.В.СТ, N=55 КВТ, U=400В, I=96,2А | «WILO» IL 200/345-55/4-S1 | ШТ | 2 | СТ-ХС02 | Н 1.1, Н 1.2 |
| 117 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ G=479 М3/Ч, Н=35 М.В.СТ, N=75 КВТ, U=400В, I=132А, WILO IL 200/375-75/4 | Циркуляционный насос с преобразователем частоты G=479 М3/Ч, Н=35 М.В.СТ, N=75 КВТ, U=400В, I=132А | «WILO» IL 250/375-75/4 | ШТ | 2 | СТ-ХС03 | Н 2.1, Н 2.2 |
| 118 | НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ G=1,0 М3/Ч, Н=25 М.В.СТ, N=0,55 КВТ, U=230В, I=3,6А, MEDANA CH1-LC.204-5/E/A/10T | Подпиточный насос G=1,0 М3/Ч, Н=25 М.В.СТ, N=0,55 КВТ, U=230В, I=3,6А | «WILO» MEDANA CH1-LC.204-5/E/A/10T | ШТ | 1 | СТ-ХС04 | Н 3 |
| 119 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ СЕДЕЛЬНЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ, ДИАМЕТРОМ 300 ММ, KVS=630 М3/Ч, P=0.2 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ВКТР DN300 | ВКТР DN 300 Ø 300, KVу=1250 М3/Ч Среда вода-пропиленгликоль (40%) | ООО «Вогезэнерго» | ШТ | 1 | СТ-ХС06 | 008-21-1-ОВ Позиция 2 |
| 120 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | Нет данных | ШТ | 1 | СТ-ХС07 | 008-21-1-ОВ.ВТ Лист 46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ДИАМЕТРОМ 40 ММ KV=20 М3/Ч | 0-10 В ДИАМЕТРОМ 40 ММ KV=20 М3/Ч |  |  |  |  |  |
| 121 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ KV=25 М3/Ч | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 0-10 В ДИАМЕТРОМ 40 ММ KV=25 М3/Ч | Нет данных | ШТ | 3 | СТ-ХС08 | 008-21-1-ОВ.ВТ Лист 46 |
| 122 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ KV=31,5 М3/Ч | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 0-10 В ДИАМЕТРОМ 50 ММ KV=31,5 М3/Ч | Нет данных | ШТ | 2 | СТ-ХС09 | 008-21-1-ОВ.ВТ Лист 46 |
| 123 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ KV=40 М3/Ч | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 0-10 В ДИАМЕТРОМ 50 ММ KV=40 М3/Ч | Нет данных | ШТ | 8 | СТ-ХС10 | 008-21-1-ОВ.ВТ Лист 46 |
| 124 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 65 ММ KV=50 М3/Ч | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 0-10 В ДИАМЕТРОМ 65 ММ KV=50 М3/Ч | Нет данных | ШТ | 3 | СТ-ХС11 | 008-21-1-ОВ.ВТ Лист 46 |
| 125 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 65 ММ KV=63 М3/Ч | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 0-10 В ДИАМЕТРОМ 65 ММ KV=63 М3/Ч | Нет данных | ШТ | 10 | СТ-ХС12 | 008-21-1-ОВ.ВТ Лист 46 |
| 126 | ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ, РАЗБОРНЫЙ QX=1500, 27 КВТ, TВХ=6/11С, T ВЫХ=7/12С, | QX=1500, 27 КВТ, TВХ=6/11 0С, T ВЫХ=7/12 0С, | «Ридан» | ШТ | 2 | СТ-ХС05 | 008-21-1-ОВ Позиция |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВОДА/ВОДА+ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ (40%), ОБЩЕЕ КЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 477, GОХЛАЖДАЮЩАЯ 290 М3/Ч, GОХЛАЖДАЕМАЯ 257 М3/Ч, ННN10 РИДАН | ВОДА/ВОДА+ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ (40%), ОБЩЕЕ КЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 477, GОХЛАЖДАЮЩАЯ 290 М3/Ч, GОХЛАЖДАЕМАЯ 257 М3/Ч, НН N110 |  |  |  |  | 1.1; 1.2 |
| 127 | БАК МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ, V=360 Л, REFLEX N400 | Расширительный бак (вода+ 40% пропиленгликоль). Полезный объем V=360 л, Рраб=6 бар, Ø 740 мм | «REFLEX» N400 | ШТ | 1 | СТ-ХС13 | 008-21-1-ОВ Позиция 3 |
| 128 | БАК МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ, V=600 Л, REFLEX N600 | Расширительный бак (вода+ 40% пропиленгликоль). Полезный объем V=450 л, Рраб=6 бар, Ø 740 мм | «REFLEX» N600 | ШТ | 1 | СТ-ХС14 | 008-21-1-ОВ Позиция 4 |

Раздел очистные сооружения, К

| 129 | КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕСКО-БЕНЗОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ (В КОМПЛЕКТЕ С ТЕХНИЧЕСКИМИ КОЛОДЦАМИ 2ШТ) | Производительность 7 л/с в составе: герметичный корпус из ПНД – 1шт. технический колодец обслуживания Ø 800 из гофрированной трубы в комплекте с вентиляцией – 2 шт. технический колодец обслуживания Ø 1000 из гофрированной трубы в комплекте с вентиляцией – 1 шт. полимерно-песчаный люк А15 для технических колодцев – 3 шт. подводящий патрубок из трубы ПЭ100 SDR21 Ø 110 L=200-1шт. отводящий патрубок из трубы ПЭ100 SDR21 Ø 110 L=200-1шт. тонкослойный модуль из квадратной трубы ПЭ80 – | «Belecoline К7»(аналог) | ШТ | 1 | СОБОР-ОЧ01 | 008-21-23-К.СО Позиция 1-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 1шт. коалесцентный модуль из вспененного полиуретана с открытыми порами – 1 шт. Лестница – 1шт. |  |  |  |  |  |
| 130 | КОЛОДЕЦ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКА | Герметичный корпус из ПНД – 1 шт, подводящий/отводящий на обводную патрубки, L=0,2 м, Ø 250 – 2 шт. Отводящий патрубок L=0,2 м, Ø 110 – 1 шт. Перегородка переливная – 1 шт. технический колодец обслуживания Ø 800 из гофрированной трубы в комплекте с вентиляцией – 1 шт. Полимерно-песчаный люк А15 для технических колодцев – 1 шт. Сороудерживающая корзина300/300/400 (Н) – 1 шт. Направляющие и цепь для подъема корзины – 1 шт. | «Belecoline «(аналог) | ШТ | 1 | СОБОР-ОЧ02 | 008-21-23-К Лист 3, поз. 1-6 |

Раздел ВК.ТХ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОД ЗАДВИЖКУ ГЗ-Б200/24 | Электропривод под задвижку Ø 200, N=0,55кВт, U=380В | ГЗ-Б200/24 | ШТ | 2 | С300-ПРИВ | 008-21-28-ТХ.ВК.СО Лист 1 |

Раздел канализация, К

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ В КОМПЛЕКТЕ | Корпус из трубы Корсис СВТ Ø 2000. Автоматические трубные муфты Ø 100. Шкаф управления КНС наружного исполнения. Канализационны насос Q=30 м3/ч, Н=10,3 м, | «Белполипластик» ООО «Аквабрег» «Shenyang Liancheng Pump Co» | ШТ | 1 | С300-КНС | 008-21-31-К.СО Позиция 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | N=4кВт. Поплавковые выключатели. Задвижка ножевая Ø100. Обратный клапан Ø100. Патрубок полиэтиленовый Ø110. Патрубок подводящий Ø160. Патрубок вентиляционный (приток и вытяжка). Направляющие и текстильные стропы для подъема насосов. Лестница с площадкой ПЭ для обслуживания. Корзина для крупного мусора 300/300/500 с прозорами 20мм с направляющими и цепью. Горловины Ду630, Н=350мм. | Zenit DGG 550/4/100 GOFT5 NC Q TS 2SiC10 400 In-6 «EKF» «Jafar» ГОСТ 27477-87 «Белполипластик» «Белполипластик» ТУВY 190847253.673-2009 ГОСТ 34875- 2022 «Белполипластик» «ВодТехИнжиниринг» «Белполипластик |  |  |  |  |

Раздел ТХ с изм. №1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК |  | 216.13 OS | ШТ | 1 | С-ЭСУ1 | пом. 1202 |
| 134 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК |  | 216.13 OS | ШТ | 1 | С-ЭСУ1 | пом. 1203 |
| 135 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК |  | 216.13 OS | ШТ | 1 | С-ЭСУ1 | пом. 3202 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК |  | 216.13 OS | ШТ | 1 | С-ЭСУ1 | пом. 5243 |
| 137 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК |  | 216.13 OS | ШТ | 1 | С-ЭСУ1 | пом. 5244 |
| 138 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК |  | 216.13 OS | ШТ | 1 | С-ЭСУ1 | пом. 5267 |
| 139 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК |  | 216.13 OS | ШТ | 1 | С-ЭСУ1 | пом. 5270 |
| 140 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК |  | 216.13 OS | ШТ | 1 | С-ЭСУ1 | пом. 5280 |

Раздел ТХ 2 с изм. №1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК 1,2 КВТ; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ - 300 Х 190 Х 85 | 1,2 кВт; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ 300 Х 190 Х 85 |  | ШТ | 2 | С1401-18 | пом. 1010; 1013 |
| 142 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК 1,2 КВТ; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ - 300 Х 190 Х 85 | 1,2 кВт; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ 300 Х 190 Х 85 |  | ШТ | 3 | С1401-18 | пом. 2009 |
| 143 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК 1,2 КВТ; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ - 300 Х 190 Х 85 | 1,2 кВт; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ 300 Х 190 Х 85 |  | ШТ | 1 | С1401-18 | пом. 2010 |
| 144 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК 1,2 КВТ; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ - 300 Х 190 Х 85 | 1,2 кВт; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ 300 Х 190 Х 85 |  | ШТ | 1 | С1401-18 | пом. 2012 |
| 145 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК 1,2 КВТ; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ - 300 Х 190 Х 85 | 1,2 кВт; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ 300 Х 190 Х 85 |  | ШТ | 3 | С1401-18 | пом. 2016 |
| 146 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК 1,2 КВТ; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ - 300 Х 190 Х 85 | 1,2 кВт; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ 300 Х 190 Х 85 |  | ШТ | 1 | С1401-18 | пом. 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 147 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК 1,2 КВТ; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ - 300 Х 190 Х 85 | 1,2 кВт; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ 300 Х 190 Х 85 |  | ШТ | 1 | С1401-18 | пом. 2021 |
| 148 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК 1,2 КВТ; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ - 300 Х 190 Х 85 | 1,2 кВт; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ 300 Х 190 Х 85 |  | ШТ | 1 | С1401-18 | пом. 2031 |
| 149 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК 1,2 КВТ; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ - 300 Х 190 Х 85 | 1,2 кВт; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ 300 Х 190 Х 85 |  | ШТ | 1 | С1401-18 | пом. 2033 |
| 150 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК 1,2 КВТ; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ - 300 Х 190 Х 85 | 1,2 кВт; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ 300 Х 190 Х 85 |  | ШТ | 2 | С1401-18 | пом. 2008 |
| 151 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК 1,2 КВТ; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ - 300 Х 190 Х 85 | 1,2 кВт; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ 300 Х 190 Х 85 |  | ШТ | 2 | С1401-18 | пом. 5005; 5008 |
| 152 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК 1,2 КВТ; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ - 300 Х 190 Х 85 | 1,2 кВт; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ 300 Х 190 Х 85 |  | ШТ | 4 | С1401-18 | пом. 6006; 6011; 6015; 6018 |
| 153 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК 1,2 КВТ; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ - 300 Х 190 Х 85 | 1,2 кВт; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ 300 Х 190 Х 85 |  | ШТ | 1 | С1401-18 | пом. 6008 |
| 154 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК 1,2 КВТ; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ - 300 Х 190 Х 85 | 1,2 кВт; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ 300 Х 190 Х 85 |  | ШТ | 2 | С1401-18 | пом. 5014; 5015 |
| 155 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК 1,2 КВТ; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ - 300 Х 190 Х 85 | 1,2 кВт; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ 300 Х 190 Х 85 |  | ШТ | 1 | С1401-18 | пом. 6017 |
| 156 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК 1,2 КВТ; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ - 300 Х 190 Х 85 | 1,2 кВт; 220 В ГАБАРИТЫ, ММ 300 Х 190 Х 85 |  | ШТ | 2 | С1401-18 | пом. 6013 |

Раздел ЭО с изм. №1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | ТАЙМЕР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА SB010 | открытой установки, 220В, 1,5А, IP20, УХЛ4, 82(Н)х60(L)х30(В), время задержки после включения освещения 5-20 сек, время задержки после отключения освещения 3-30 мин. | по типу SB010 | ШТ | 17 (в спецификации 20 шт) | СОБОР-Т01 | лист 8 008-21-1-ЭО.СО |

Раздел ЭМ с изм. №1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, C УСТРОЙСТВОМ АВР2.0 -ЩАВР1 | 600х700х200 мм, IP31, У3, красного цвета согласно листа 3 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-Н навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ1 | ЩАВР1 |
| 159 | ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, C УСТРОЙСТВОМ АВР2.0 -ЩАВР3 | 600х400х200 мм, IP31, У3 согласно листа 4 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-Н навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ2 | ЩАВР3 |
| 160 | ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, C УСТРОЙСТВОМ АВР2.0 -ЩАВР5 | 600х400х200 мм, IP31, У3 согласно листа 5 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-Н навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ3 | ЩАВР5 |
| 161 | ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, C УСТРОЙСТВОМ АВР2.0 -ЩАВР6 | 600х700х200 мм, IP31, У3 согласно листа 6 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-Н навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ5 | ЩАВР6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, C УСТРОЙСТВОМ АВР2.0 -ЩАВР7 | 600х700х200 мм, IP31, У3, красного цвета согласно листа 7 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-Н навесной | ШТ |  | 1 | С-ЩИТ6 | ЩАВР7 |
| 163 | ЩИТ СИЛОВОЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP21, У3 ПО ТИПУ ПР11-3.009-IP21 У3-ЩТМ1 | 1200х800х200 мм, IP21, У3 согласно листа 8 008-21-1-ЭМ | по типу ПР11-3.009 навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ7 | ЩТМ-1 |
| 164 | ЩИТ СИЛОВОЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP21, У3 ПО ТИПУ ПР11-3.009-IP21 У3-ЩТМ3 | 1200х800х200 мм, IP21, У3 согласно листа 16 008-21-1-ЭМ | по типу ПР11-3.009 навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ8 | ЩТМ-3 |
| 165 | ЩИТ СИЛОВОЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP21, У3 ПО ТИПУ ПР11-3.009-IP21 У3-ЩТМ5 | 1200х800х200 мм, IP21, У3 согласно листа 24 008-21-1-ЭМ | по типу ПР11-3.009 навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ9 | ЩТМ-5 |
| 166 | ЩИТ СИЛОВОЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP21, У3 ПО ТИПУ ПР11-3.007-IP21 У3 ЩТМ6 | 1000х800х200 мм, IP21, У3 согласно листа 33 008-21-1-ЭМ | по типу ПР11-3.007 навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ10 | ЩТМ-6 |
| 167 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP31, У3 ПО ТИПУ ЩУР-Н-IP31 У3-ЩС1.1 | 600х400х200 мм, IP31, У3 согласно листа 9 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-Н навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ11 | ЩС-1.1 |
| 168 | ЩИТ СИЛОВОЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP31, УХЛ3 О ТИПУ ПР-1-0-ЩС-1.2 | 900х400х183 мм, IP31, У3 согласно листа 10 008-21-1-ЭМ | по типу ПР-1-0 |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ12 | ЩС-1.2 |
| 169 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP31, У3 ПО ТИПУ ЩУР-Н-IP31 У3-ЩС-1.3 | 600х400х200 мм, IP31, У3 согласно листа 11 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-Н навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ13 | ЩС-1.3 |
| 170 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 36 МОДУЛЕЙ ПО ТИПУ ЩОМ-36-IP31 У3-ЩС-1.4 | 600х350х132 мм, IP31, У3 согласно листа 12 008-21-1-ЭМ | по типу ЩОМ-36 навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ14 | ЩС-1.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 171 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 36 МОДУЛЕЙ ПО ТИПУ ЩОМ-36-IP31 У3ЩС-2.1 | 600х350х132 мм, IP31, У3 согласно листа 13 008-21-1-ЭМ | по типу ЩОМ-36 навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ15 | ЩС-2.1 |
| 172 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP31, У3 ПО ТИПУ ЩУР-Н-IP31 У3-ЩС-2.2 | 600х400х200 мм, IP31, У3 согласно листа 14 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-Н навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ16 | ЩС-2.2 |
| 173 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 36 МОДУЛЕЙ ПО ТИПУ ЩОМ-36-IP31 У3 -ЩС-3.1 | 600х350х132 мм, IP31, У3 согласно листа 17 008-21-1-ЭМ | по типу ЩОМ-36 навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ17 | ЩС-3.1 |
| 174 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP31, У3 ПО ТИПУ ЩУР-Н-IP31 У3-ЩС3.2 | 600х400х200 мм, IP31, У3 согласно листа 18 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-Н навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ18 | ЩС-3.2 |
| 175 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP31, У3 ПО ТИПУ ЩУР-Н-IP31 У3-ЩС3.3 | 600х400х200 мм, IP31, У3 согласно листа 19 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-Н навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ19 | ЩС-3.3 |
| 176 | ЩИТ СИЛОВОЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP21, У3 ПО ТИПУ ПР11-3.014-IP21 У3 ЩС-3.4 | 650х750х200 мм, IP21, У3 согласно листа 20 008-21-1-ЭМ | по типу ПР11-3.014 навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ20 | ЩС-3.4 |
| 177 | ЩИТ СИЛОВОЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP21, У3 ПО ТИПУ ПР11-3.009-IP21 У3- ЩС3.5 | 1200х800х200 мм, IP21, У3 согласно листа 21 008-21-1-ЭМ | по типу ПР11-3.009 навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ21 | ЩС-3.5 |
| 178 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP31, У3 ПО ТИПУ ЩУР-Н-IP31 У3-ЩС3.6 | 600х400х200 мм, IP31, У3 согласно листа 22 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-Н навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ22 | ЩС-3.6 |
| 179 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP31, У3 ПО ТИПУ ЩУР-Н-IP31 У3-ЩС3.7 | 600х400х200 мм, IP31, У3 согласно листа 23 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-Н навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ23 | ЩС-3.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 180 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 36 МОДУЛЕЙ ПО ТИПУ ЩОМ-36-IP31 У3 -ЩС-5.1 | 600х350х132 мм, IP31, У3 согласно листа 25 008-21-1-ЭМ | по типу ЩОМ-36 навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ24 | ЩС-5.1 |
| 181 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 36 МОДУЛЕЙ ПО ТИПУ ЩОМ-36-IP31 У3 -ЩС-5.2 | 600х350х132 мм, IP31, У3 согласно листа 26 008-21-1-ЭМ | по типу ЩОМ-36 навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ25 | ЩС-5.2 |
| 182 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 36 МОДУЛЕЙ ПО ТИПУ ЩОМ-36-IP31 У3 -ЩС-5.3 | 600х350х132 мм, IP31, У3 согласно листа 27 008-21-1-ЭМ | по типу ЩОМ-36 навесной |  | ШТ | 1 | С-ЩИТ26 | ЩС-5.3 |
| 183 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 36 МОДУЛЕЙ ПО ТИПУ ЩОМ-36-IP31 У3 -ЩС-5.4 | 600х350х132 мм, IP31, У3 согласно листа 28 008-21-1-ЭМ | по типу ЩОМ-36 навесной | ШТ |  | 1 | С-ЩИТ30 | ЩС-5.4 |
| 184 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 2Х48 МОДУЛЕЙ, ЩРН-2Х48З-0 36-ЩС5.5 | 710х600х130 мм, IP31, УХЛ3 согласно листа 29 008-21-1-ЭМ | по типу ШР-н-2х48з-0 36 навесной PRO IEK | ШТ |  | 1 | С-ЩИТ31 | ЩС-5.5 |
| 185 | ЩИТ СИЛОВОЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP21, У3 ПО ТИПУ ПР11-3.009-IP21 У3- ЩС5.6 | 1200х800х200 мм, IP21, У3 согласно листа 30 008-21-1-ЭМ | по типу ПР11-3.009 навесной | ШТ |  | 1 | С-ЩИТ32 | ЩС-5.6 |
| 186 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP31, У3 ПО ТИПУ ЩУР-Н-IP31 У3-ЩС5.7 | 600х400х200 мм, IP31, У3 согласно листа 31 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-Н навесной | ШТ |  | 1 | С-ЩИТ33 | ЩС-5.7 |
| 187 | ЩИТ СИЛОВОЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP21, У3 ПО ТИПУ ПР11-3.003-IP44 У3- ЩС5.8 | 650х750х200 мм, IP44, У3 согласно листа 32 008-21-1-ЭМ | по типу ПР11-3.003 навесной | ШТ |  | 1 | С-ЩИТ34 | ЩС-5.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP31, У3 ПО ТИПУ ЩУР-Н-IP31 У3-ЩС6.1 | 600х400х200 мм, IP31, У3 согласно листа 34 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-Н навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ35 | ЩС-6.1 |
| 189 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 36 МОДУЛЕЙ ПО ТИПУ ЩОМ-36-IP44 У3 -ЩС-6.2 | 600х350х132 мм, IP44, У3 согласно листа 35 008-21-1-ЭМ | по типу ЩОМ-36 навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ36 | ЩС-6.2 |
| 190 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 2Х48 МОДУЛЕЙ, ЩРН-2Х48З-0 36-ЩС-6.3 | 710х600х130 мм, IP31, УХЛ3 согласно листа 36 008-21-1-ЭМ | по типу ШР-н-2х48з-0 36 навесной PRO IEK | ШТ | 1 | С-ЩИТ37 | ЩС-6.3 |
| 191 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP31, У3 ПО ТИПУ ЩУР-Н-IP31 У3-ЩС6.4 | 600х400х200 мм, IP31, У3 согласно листа 37 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-Н навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ38 | ЩС-6.4 |
| 192 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 36 МОДУЛЕЙ ПО ТИПУ ЩОМ-36-IP44 У3 -ЩС6.5 | 600х350х132 мм, IP44, У3 согласно листа 38 008-21-1-ЭМ | по типу ЩОМ-36 навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ39 | ЩС-6.5 |
| 193 | ЩИТ СИЛОВОЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP44 У3 ПО ТИПУ ПР11-3.003-IP44 У3- ЩС-6.6 | 650х750х200 мм, IP44, У3 согласно листа 39 008-21-1-ЭМ | по типу ПР11-3.003 навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ40 | ЩС-6.6 |
| 194 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 36 МОДУЛЕЙ ПО ТИПУ ЩОМ-36-IP31 У3 -ЩС-7.1 | 600х350х132 мм, IP31, У3 согласно листа 40 008-21-1-ЭМ | по типу ЩОМ-36 навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ41 | ЩС-7.1 |
| 195 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP44, У3 ПО ТИПУ ЩУР-Н-IP44 У3-ЩС7.2 | 600х400х200 мм, IP44, У3 согласно листа 41 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-Н навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ42 | ЩС-7.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 36 МОДУЛЕЙ ПО ТИПУ ЩРН-24-IP54 У3 -ЩС-ХС | IP54, У3 согласно листа 42 008-21-1-ЭМ | по типу ШР-н-24 | ШТ | 1 | С-ЩИТ43 | ЩС-ХС |
| 197 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 36 МОДУЛЕЙ ПО ТИПУ ЩОМ-36-IP21 У3 -ЩВ-1.1 | 600х350х132 мм, IP31, У3 согласно листа 43 008-21-1-ЭМ | по типу ЩОМ-36 навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ44 | ЩВ-1.1 |
| 198 | ЩИТ СИЛОВОЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP21, У3 ПО ТИПУ ПР11-3.014-IP21 У3- ЩВ5.1 | 650х750х200 мм, IP21, У3 согласно листа 44 008-21-1-ЭМ | по типу ПР11-3.014 навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ45 | ЩВ-5.1 |
| 199 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 36 МОДУЛЕЙ ПО ТИПУ ЩОМ-36-IP21 У3 -ЩВ-6.1 | 600х350х132 мм, IP31, У3 согласно листа 45 008-21-1-ЭМ | по типу ЩОМ-36 навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ46 | ЩВ-6.1 |
| 200 | ЩИТ СИЛОВОЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP21, У3 ПО ТИПУ ПР11-3.0079-IP21 У3- ЩВ-7.1 | 1000х800х200 мм, IP31, У3 согласно листа 46 008-21-1-ЭМ | по типу ПР11-3.007 навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ47 | ЩВ-7.1 |
| 201 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 24 МОДУЛЕЙ ПО ТИПУ ЩОМ-24-IP21 У3 -ЩУРР | 450х350х132 мм, IP31, У3 согласно листа 50 008-21-1-ЭМ | по типу ЩОМ-24 навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ48 | ЩУРР |
| 202 | ЩИТ СИЛОВОЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP21, У3 ПО ТИПУ ПР11-3.007-IP21 У3- ЩВ-7.2 | 1000х800х200 мм, IP31, У3 согласно листа 47 008-21-1-ЭМ | по типу ПР11-3.007 навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ49 | ЩВ-7.2 |
| 203 | ЩИТ СИЛОВОЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP21, У3 ПО ТИПУ ПР11-3.007-IP44У3- ЩВ-7.3 | 1000х800х200 мм, IP31, У3 согласно листа 48 008-21-1-ЭМ | по типу ПР11-3.007 навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ50 | ЩВ-7.3 |
| 204 | ЩИТ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 400/230В, IP21, У3 ПО ТИПУ ЩУР-08-Н-IP21 У3-МЩВ-7 | 600х400х200 мм, IP31, У3 согласно листа 49 008-21-1-ЭМ | по типу ЩУР-08 навесной | ШТ | 1 | С-ЩИТ51 | МЩВ-7 |

Раздел ЭН с изм №1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ |  | по 008-21-1-ЭН.ОЛ | ШТ | 1 | СНАР-С002 | лист 1 008-21-1-ЭН.СО |

Раздел Силовое электрооборудование и освещение с изм №1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | ЩИТОК УЧЕТА, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПО ТИПУ ПР-11-3 IP54 У3 | IP54, У3 | по типу ПР11-3.007 в составе по 008-21-29-ЭОМ | ШТ | 2 | С500-РИК | К1-ШУч К2-ШУч |

Главный энергетик							Д.С. Хмельницкий