Приложение 3.14

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

_______________ Д.В.Демяшкевич

«______»______________2023 г.

Техническое задание

Система технологического видеонаблюдения.

Техническое задание разработано на основании раздела 0110/21-1-ТВН, проектной документации «Реконструкция производственного корпуса инв.№400740 ОАО «БЗМП», расположенного по адресу г.Борисов, ул.Чапаева, 64».

| № п/п | Наименование оборудования | Основные технические и функциональные характеристики оборудования (согласно спецификации) | Марка, серия (аналог) | Единица измерения | Количество | Код | Обозначение позиции согласно проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сетевая видеокамера Full HD всепогодного исполнения | Full HD всепогодного исполнения, f=2.8, 1/2.7" CMOS. ИК- подсветка до 25м, Onvif, максимальное разрешение 1920х1080:до 25к/с, Н.264/Н.265, функции видеоаналитики, источник питания DC 12V& PoE, аудио & микрофон, IP66 | PDL-IP2-B2.8P V.5.4.2 | Шт. | 16 |  |  |
|  | Сетевая видеокамера | Full HD всепогодного исполнения, f=2.8, 1/2.7" CMOS. ИК- подсветка до 30м, Onvif, максимальное разрешение 1920х1080:до 25к/с, Н.264/Н.265, функции видеоаналитики, источник питания DC 12V& PoE, аудио & микрофон, IP66 | PDL-IP2-B2.8МPА V.5.8.9 | Шт. | 45 |  |  |
|  | Сетевая видеокамера | Full HD всепогодного исполнения, f=2.8, 1/2.7" CMOS. ИК- подсветка до 25м, Onvif, максимальное разрешение 1920х1080:до 30к/с, Н.264/Н.265, функции видеоаналитики, источник питания DC 12V& PoE, аудио & микрофон, IP66 | PNL-IP2-B2.8PA V.5.8.8 | Шт. | 8 |  |  |
|  | Мышь | М310 | Или аналог | Шт. | 2 |  |  |
|  | Клавиатура + мышь | МК270 | Или аналог | Шт. | 1 |  |  |
|  | Монтажная коробка для цилиндрических камер |  |  | Шт. | 8 |  |  |
|  | Монтажная коробка для купольных камер |  |  | Шт. | 61 |  |  |
|  | Выключатель автоматический, | однофазный, ВА 47-63, 1Р 10А (С) 4,5 кА |  | Шт. | 5 |  |  |
|  | Монитор, с креплением на стену | 27" |  | Шт. | 3 |  |  |
| ШТК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф телекоммуникационный | 48U, 19" | ШТЛ-Э-48.6.8-13АА Или аналог | Шт. | 2 |  |  |
|  | Интеллектуальный управляемый коммутатор | 48xGigabit PoE-портами входное напряжение 100-240 В переменного тока, потребляемая мощность 480 Вт с PoE | Aruba 2530 48G PoE+CM J9772A | Шт. | 1 |  |  |
|  | IP-видеорегистратор | 32-х канальный, ONVIF H.264/H.265, 32х2М воспроизведение одновременно – 4*1080p; Выходы – HDMI(4K), VGA, Тревожные входы/выходы 16/4, HDD-4 SATA (до 10 ТБ), сеть – 1Гб(RJ45), DC – 12В (6А) | PVDR-IP5-32M4 V.5.9.1 BLACK | Шт. | 3 |  |  |
|  | Жесткий диск | 10 ТВ | WD Purple | Шт. | 4 |  |  |
|  | KVM консоль |  |  | Шт. | 2 |  |  |
|  | ИБП | APC Smart-UPS X 3000 BA | SMX3000RMHV2U | Шт. | 2 |  |  |
|  | Оптический бокс (кросс) | 19" 1U, 24 порта разъема SC/UPS в компл. | БОН-19-1-24-В-9005 | Шт. | 4 |  |  |
|  | Пигтейл оптический | SC |  | Шт. | 24 |  |  |
|  | SFP модуль для HP Aruba, | дуплекс для одномодульного оптического кабеля длинной до 10 км, LC |  | Шт. | 2 |  |  |
| ШТК1-ШТК3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф телекоммуникационный | 18U, 19" (в смет. 15U (600x520) | ШРН-3-18.500 Или аналог | Шт. | 3 |  |  |
|  | Интеллектуальный управляемый коммутатор | 48xGigabit PoE-портами входное напряжение 100-240 В переменного тока, потребляемая мощность 480 Вт с PoE | Aruba 2530 48G PoE+CM J9772A | Шт. | 3 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания | мощностью 1500 ВА класса On-line с двойным преобразованием | Eaton 9SX 1500I Rack2U (9SX1500IR) | Шт. | 3 |  |  |
|  | Комплект внешних батарей | для Eaton 9SX EBM 48V Rack2U | 9SXEBM48R | Шт. | 6 |  |  |
|  | Оптический бокс (кросс) | 19" 1U, 24 порта разъема SC/UPS в компл. (в смет указан 19" 1U, 64 порта-КРС64) | БОН-19-1-24-В-9005 | Шт. | 3 |  |  |
|  | Пигтейл оптический | SC |  | Шт. | 48 |  |  |
|  | SFP модуль | для HP Aruba, дуплекс для одномодульного оптического кабеля длинной до 10 км, LC |  | Шт. | 3 |  |  |

Разработал:

Начальник сектора ТОБиС										А.В.Марчук

Согласовано:

Начальник ОПЭ										Е.Е.Иванов

Зам. главного инженера по

техническим вопросам и инновациям										А.А.Ухалин