Приложение 3.15

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

_______________ Д.В.Демяшкевич

«______»______________2023 г.

Техническое задание

Сети связи (Телефонизация, Радиофикация, Часофикация)

Техническое задание разработано на основании раздела 0110/21-1-СС, проектной документации «Реконструкция производственного корпуса инв.№400740 ОАО «БЗМП», расположенного по адресу г.Борисов, ул.Чапаева, 64»

| № п/п | Наименование оборудования | Основные технические и функциональные характеристики оборудования (согласно спецификации) | Марка, серия (аналог) | Единица измерения | Количество | Код | Обозначение позиции согласно проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительное шасси управления и TDM Коммутации, Модуль двойного (резервированного) блока питания, Шнур (кабель) питания | Ширина – 19" Высота – 1U AC 100V/120V/ 220V/230V 50-60Hz, DC 24V С13-EU | CHS1UG(S)-EU | комплект | 1 |  |  |
|  | Универсальное шасси Слот для установки внутренних АКБ Модуль двойного (резервированного) блока питания, Шнур (кабель) питания | Ширина – 19" Высота – 2U AC 100V/120V/ 220V/230V 50-60Hz, DC 24V С13-EU | CHS2UG-EU | комплект | 2 |  |  |
|  | Модуль системы управления и TDM коммутации Ethernet интерфейс RS232 интерфейс USB интерфейс для обновления системного по, лицензий 1 AUX ввода/вывода | 100ВАSE-T | SCC-CP10A MP-EU | комплект | 1 |  |  |
|  | Модуль IP/ TDM коммутации, Ethernet интерфейс | 1000BASE-T | GPZ-64IPLD | Шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль межблочного интерфейса процессорного шасси CHS1UG(S)-EU и CHS2UG(D)-EU |  | GPZ-BS10 | Шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль межблочного интерфейса универсального шасси CHS2UG-EU |  | GPZ-BS11 | Шт. | 2 |  |  |
|  | Модуль аналоговых 2-ух проводных абонентских интерфейсов | 8 портов с Caller ID | GCD-8LCF | Шт. | 7 |  |  |
|  | Модуль расширения для модуля GCD-8LCF | 8 портов с Caller ID | GPZ-8LCF | Шт. | 6 |  |  |
|  | Дополнительная лицензия общего количества портов в системе | 1 порт | SV93 PORT-1LIC | Шт. | 100 |  |  |
|  | Лицензия на функцию удаленного узла |  | SV93 REMOTE UNIT-1LIC | Шт. | 1 |  |  |
|  | Телефонный аппарат, аналоговый |  | ЛЮКС 301-2 (или аналог) | Шт. | 60 |  |  |
|  | Переговорное устройство оперативной связи | IP не менее 54, питание 12-24В (адаптер питания 220В/12В в комплекте) | GC-4017M3 (или аналог) | Шт. | 12 |  |  |
|  | Громкоговоритель однопрограммный |  | РИТМ-304 (или аналог) | Шт. | 38 |  |  |
|  | Часы первичные с импульсной синхронизацией | Питание 220В | ЦП-1 (или аналог) | Шт. | 1 |  |  |
|  | Часы вторичные | Питание, синхронизация от первичных часов | СВ-26 (или аналог) | Шт. | 66 |  |  |
|  | Медиаконвертер одномодовый, одноволоконный | SC, SM, WDM, Tx1310/Rx1550, UTP | DMC810SC | комплект | 1 |  |  |

Разработал:

Начальник сектора ТОБиС										А.В.Марчук

Согласовано:

Начальник ОПЭ										Е.Е.Иванов

Зам. главного инженера по

техническим вопросам и инновациям										А.А.Ухалин