Приложение 3.16

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

_______________ Д.В.Демяшкевич

«______»______________2023 г.

Техническое задание

Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Противодымная защита.

Техническое задание разработано на основании раздела 0110/21-1-СПС, проектной документации «Реконструкция производственного корпуса инв.№400740 ОАО «БЗМП», расположенного по адресу г.Борисов, ул.Чапаева, 64»

| № п/п | Наименование оборудования | Основные технические и функциональные характеристики оборудования (согласно спецификации) | Марка, серия (аналог) | Единица измерения | Количество | Код | Обозначение позиции согласно проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор пиремно- контрольный и управления адресный с адресным шлейфом МАШ ХР777 |  | АСПС "Бuрюза-М" (RS-485) | Шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль адресного шлейфа выносной (bох) |  | МАШ-ХР 777 (К) | Шт. | 6 |  |  |
|  | Модуль контроля неадресных шлейфов |  | МШ4-ХР777 | Шт. | 15 |  |  |
|  | Панель индикации и управления выносная |  | ВПИУ-ЛЮКС (базовая) | Шт. | 6 |  |  |
|  | Панель индикации и управления выносная |  | ВПИУ-ЛЮКС (расширение для баз) | Шт. | 6 |  |  |
|  | Панель индикации и управления выносная |  | ВПИУ – ЛЮКС (автоматика) | Шт. | 1 |  |  |
|  | Блок управления нагрузками силовой |  | БУН1-12С | Шт. | 3 |  |  |
|  | Блок управления нагрузками силовой |  | БУН3-12С | Шт. | 10 |  |  |
|  | Блок бесперебойного питания | 12 В, 3А | ББП 3/12У | Шт. | 5 |  |  |
|  | Блок бесперебойного питания | 12 В, 7А | ББП 7/12У | Шт. | 1 |  |  |
|  | Блок бесперебойного питания | 24 В, 3А | ББП 3/24У | Шт. | 6 |  |  |
|  | Шкаф управления электродвигателем | 7,5 КВт, IP 31(XP 777) | ШУЭ-7,5 | Шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | 12В 7Ач |  | Шт. | 10 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | 12В 18Ач |  | Шт. | 6 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | 12В 22Ач |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | 12В 40Ач |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | 12В 65Ач |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Блок управления |  | ПУ/БП-16 | Шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль индикации |  | МИ | Шт. | 1 |  |  |
|  | Блок коммутационный |  | ПУ/ЗК | Шт. | 5 |  |  |
|  | Панель управления |  | ВПУ-40 ПЦН | Шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | 12В 85Ач |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления электродвигателем | 15 КВт, IP 31 (XP 777) | ШУЭ-15 | Шт. | 1 |  |  |

Разработал:

Начальник сектора ТОБиС										А.В.Марчук

Согласовано:

Начальник ОПЭ										Е.Е.Иванов

Зам. главного инженера по

техническим вопросам и инновациям										А.А.Ухалин