УТВЕРЖДЕНО

Главный инженер

ОАО «БЗМП»

______________ Д.В. Демяшкевич

____ ____________ 2021г.

КОНКУРСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

для открытого конкурса

по выбору поставщика смесителя-гомогенизатора объемом 750л.

для Открытого акционерного общества «Борисовский завод медицинских препаратов»

2021

ПРИГЛАШЕНИЕ

| № п/п | Вид процедуры закупки | Открытый конкурс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающего доступ на официальный сайт | www.icetrade.by |  |  |
| Сведения об операторе официального сайта |  |  |  |  |
| 2 | Полное наименование | РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» |  |  |
| 3 | Место нахождения | г. Минск, пр-т. Победителей, 7, к. 1119 |  |  |
| 4 | УНП | 101223447 |  |  |
| 5 | Адрес электронной почты | tenders@icetrade.by |  |  |
| 6 | Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет | www.icetrade.by |  |  |
| 7 | Размер оплаты услуг оператора официального сайта | Устанавливается оператором торговой площадки |  |  |
| Сведения о заказчике |  |  |  |  |
| 8 | Место нахождения | Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов» |  |  |
| 9 | УНП | 222518, г. Борисов, ул. Чапаева, 64 |  |  |
| 10 | Адрес электронной почты | 600125834 |  |  |
| 11 | Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет | borimed@borimed.com |  |  |
| 12 | Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | borimed.com |  |  |
| Сведения о работниках заказчика |  |  |  |  |
| 13 | Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), контактный телефон | Новиченок Анна Александровна 80177735415 nova@borimed.com |  |  |
| Сведения об открытом конкурсе |  |  |  |  |
| 14 | Срок для подготовки и подачи предложений | До 13.00 16.08.2021г |  |  |
| 15 | Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения | Резидент РБ – BYN Нерезидент РБ - RUB, USD, EUR |  |  |
| 16 | Требования к составу участников | Участником конкурентной процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным организацией в документации о закупке в соответствии с порядком закупок за счет собственных средств. За исключением: - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам; - в случаях, установленных в части четвертой подпункта 2.5 Постановления №229 от 15.03.2012г, в целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) |  |  |
| 17 | Требования о предоставлении конкурсного обеспечения | Не установлено Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения |  |  |
| Сведения о предмете закупки |  |  |  |  |
| ЛОТ №1 |  |  |  |  |
| 18 | Наименование товаров (работ, услуг) |  | Смеситель-гомогенизатор |  |
| 19 | Объем (количество) |  | 1 комплект Комплект включает в себя: - Смеситель-гомогенизатор стационарный; - Циркуляционная система by-pass; - Энергетическая система управления процессами нагрева/охлаждения; - Шкаф управления с цветной контактной панелью. - Запасные и быстроизнашивающиеся части на 2 года эксплуатации |  |
| 20 | Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета 1 Общие требования к оборудованию Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: - уровень шума на рабочем месте при любом режиме работы оборудования не более 80 дБ; - замеры уровня шума при работе оборудования будут производиться в присутствии продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБА при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; - доступность осмотра, ремонта, санитарной обработки оборудования; - наличие автоматических блокировок для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования, а также защитных ограждений, приспособлений; - наличие световой и звуковой сигнализации при аварийных остановках. Оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. 2 Требования к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP). Оборудование должно соответствовать требованиям ТКП447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование». - материалы, контактирующие с продуктом, не должны оказывать влияние на свойства продукта. Продавец оборудования должен предоставить валидационный пакет документов FAT/SAT/IQ/OQ, совместно с заказчиком должны провести и заполнить данный валидационный пакет документов в соответствии с ТКП 030-2017: 1. Протокол приемочных испытаний на заводе изготовителе оборудования (factory acceptance test, FAT) – документированное подтверждение о прохождении заводских приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно на заводе после изготовления оборудования, согласно заранее подготовленному плану, который включают проверку всех параметров оборудования. 2. Протокол приемочных испытаний на месте эксплуатации у заказчика (on site acceptance test, SAT) - документированное подтверждение о прохождении испытания, проводимых после доставки заказчику и монтажа оборудования. Осуществляются, соответственно, после монтажа и пусконаладочных работ. Основные пункты SAT испытаний такие же, как и при FAT испытаниях, которые включают проверку всех параметров оборудования. 3.Квалификация монтажа (installation qualification, IQ) – документированное подтверждение того, что установленное оборудование, соответствуют утвержденному проекту и рекомендациям производителя. В ходе квалификации монтажа должны быть квалифицированы правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта. 4.Квалификация функционирования (operational qualification, OQ)– документированное подтверждение того, что установленное оборудование, функционируют так, как предусмотрено в рамках ожидаемых рабочих диапазонов. В ходе квалификации эксплуатации функционирования должны быть подтверждены верхние и нижние рабочие пределы и/или условия «наихудшего случая». 3 Требования к поставляемой с оборудованием документации. В комплект поставляемой с оборудованием документации должны входить: - инструкция по монтажу и эксплуатации на русском языке; - технический паспорт на русском языке; - перечень механических, пневматических, гидравлических, электрических и электронных элементов оборудования, расходных материалов; - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID на русском языке; - сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом, сертификаты калибровки, тесты калибровки, установки частотных преобразователей; - сертификат страны происхождения оборудования; - спецификации на электрические и электронные компоненты с указанием модели и производителя; - сертификаты качества ISO; - расчеты по подбору предохранительных клапанов; - перечень аварийных ситуаций и способы их устранения; - свидетельство контроля сварных швов VT2; - паспорт сосуда, работающего под давлением, расчет на прочность и информационная табличка сосуда должны быть оформлены в соответствии с требованиями «Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 января 2016 г. №7) на русском или английском языке; - валидационный пакет документов FAT,SAT,IQ,OQ на русском языке с последующим заполнением на предприятии Покупателя. Для проверки комплектности и согласования валидационный пакет документов должен быть предоставлен покупателю до проведения работ. Вся выше перечисленная документация должна быть предоставлена в печатном и электронном виде. 4 Требования к электронным компонентам и средствам измерения. 4.1.Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования, должны быть в единицах СИ: давление – Па, температура –о С, влажность -%. 4.2.Электронные компоненты и комплектующие должны быть в исполнении для европейского рынка. 4.3.Оборудование и узлы должны быть маркированы и идентифицированы в соответствии со схемами. 4.4. Контроллеры- SIEMENS, от модели 1200 и выше, панель оператора – SIEMENS, от 10”. 4.5. Цветная сенсорная панель оператора – SIEMENS, от 10” с интерфейс на русском языке и многоуровневым доступом. Отображение параметров процесса в режиме online. Контроль за машиной, отображение сообщений о неисправностях. 4.6.Для электронного оборудования (контроллеры, панели оператора, частотные привода, сервоконтроллеры, сервопривода, системы контроля фарм кода, другие программируемые устройства) наличие рабочих программ (образцов), настроечных таблиц на электронном носителе. 4.7.Регистрация технологических параметров влияющих на конечное качество продукции с созданием архива данных и распечаткой через удаленный ПК 4.8. Наличие системы удаленного доступа для проведения диагностики и обслуживания поставляемого оборудования специалистами сервисного центра производителя (Комплект: устройства, приспособления для прямого подключения сети интернет и необходимое программное обеспечение, входящий в состав оборудования). 4.9.В случае поставки оборудования под управлением ОС Microsoft Windows необходимо наличие лицензий (голографических неклеек или иных подтверждающих подлинность идентификаторов согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. В случае поставки оборудования под управлением ОС без коммерческой схемы лицензирования (OC Linux, OC Android и др.) необходимо наличие носителя информации с установочным (инсталляционным) образом ОС. Оборудование комплектуется носителем информации с установочным пакетом программного обеспечения для него, либо резервной копией установленного программного обеспечения в комплекте с операционной системой. 4.10. Оборудование должно быть оснащено интерфейсами USB (версии не ниже 2.0) для обеспечения возможного восстановления работоспособности оборудования. 4.11. Программное обеспечение должно иметь сертификаты GAMP5 и CFR21 часть 11. 5 Конструктивные требования к оборудованию Все элементы комплектации в оборудовании должны соответствовать уровню мировых производителей. Конструкция должна обеспечивать простоту в управлении и техническом обслуживании. Оборудование должно быть новым, изготовленным одним производителем. Оборудование должно поставляться в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими качественное и безопасное ведение технологического процесса. Все таблички и надписи предупреждающего, информирующего и рекомендательного характера на оборудовании должны быть на русском языке. Необходимо предоставить информацию о нагрузочном усилии каждого оборудования. 6 Технические требования к оборудованию 6.1. Температурный режим, до которого должны нагреваться жидкие и вязкие фармацевтические продукты, должен быть: min 20o C – max 90o C. 6.2. Материал рамы и видовых частей оборудования не контактирующий с продуктом нержавеющая сталь марки AISI 304. 6.3. Материалы поверхностей оборудования контактирующих с продукций: кислотоустойчивая и щелочеустойчивая нержавеющая сталь марки AISI 316L. 6.4. Оборудование должно иметь фармацевтическое исполнение, иметь возможность работать зоне класса чистоты D. 6.5.Смеситель-гомогенизатор стационарный: 6.5.1. Планируемое расположение реактора в помещении в соответствии с приложением 1. 6.5.2. Габаритные размеры, мм – ширина – не более 1600; высота – не более 3500 (при открытой крышке реактора); глубина 2000. Масса оборудования, включая вакуумный насос и электрический шкаф не более 2600 кг. 6.5.3.Рабочий объем - не менее 750л, но не более 800л. 6.5.4.Напряжение питания – 380В/ 50Гц, L1, L2, L3, N, PE. 6.5.5.Рабочее давление в сосуде – -0,08 – 0,17 МПа, t 20 – 110 oC. 6.5.6. Рубашка нагрева и охлаждения: тип – канальная; теплоносители: нагрев – пар, вода, охлаждение – вода. 6.5.7. Максимальное рабочее давление в рубашке – 0,36 МПа, t 140 oС. 6.5.8. Сталь в контакте с продуктом – не ниже AISI 316L/Ti. 6.5.9. Поверхность в контакте с продуктом - отполирована до зеркального блеска Ra <0,5мкм. 6.5.10. Нагревающая рубашка – сталь AISI 316L/Ti. 6.5.11. Изоляционная рубашка – сталь AISI 304. 6.5.12. Внешняя поверхность – матовая отшлифована, Ra<1,2 мкм. 6.5.13. Несущее основание смесителя – поверхность матовая, отшлифована. 6.5.14. Уплотнение в контакте с продуктом – силикон, витон. 6.5.15. Все соединения типа – Tri-Clamp согласно TC DIN 32676. 6.5.16. Сосуд смесителя должен представлять собой вертикальный цилиндр. 6.5.17.. Нижнее днище и крышка должны иметь эллипсоидальную форму. 6.6. Крышка смесителя 6.6.1. Крышка должна опускаться и подниматься с помощью гидравлической системы. - Система подъема крышки должна быть защищена от несанкционированного опускания крышки в случае не герметичности гидравлической системы. 6.6.2. Крышка вместе с мешалкой должна подниматься на высоту не менее 600мм. 6.6.3. Подъем и опускание крышки должны осуществляться с пульта управления работой смесителя. Ограничение высоты подъема – при помощи концевого выключателя. 6.6.4. Наличие звукового и светового сопровождения функции подъема и опускания крышки. 6.6.5. Крышка должна иметь уплотнительную силиконовую прокладку. По периметру крышки размещены крепления для герметичного соединения крышки с реактором. 6.7. Оснастка крышки: 6.7.1. привод якорной мешалки – 1 шт; 6.7.2. загрузочный люк DIN 150 mm с датчиком SIL 2 для отключения приводов гомогенизатора и мешалки в случае открытия крышки люка, со смотровым стеклом Ø125 мм, подсветкой и стеклоочистителем из силикона – 1 шт; 6.7.3. преобразователь давления с ТС и индикатором; 6.7.4. наличие предохранительного клапана отрегулированный на давление не превышающий избыточное давление более чем на 0,05 МПа; 6.7.5. соединение ручного откидного клапана сброса вакуума с аэрационным патрубком при помощи соединения Tri-Clamp DN40 с силиконовой прокладкой; 6.7.6. ручной откидной клапан для проведения цикла CIP аэроционно-вакуумной группы с соединением Tri-Clamp DN32 с силиконовой прокладкой; 6.7.7. соединение автоматического откидного вакуумного клапана с пневмодвигателем, с вакуумным соединением Tri-Clamp DN40 с силиконовой прокладкой; 6.7.8. конусный патрубок под ротационные моющие головки с соединением Tri-Clamp DN50 с силиконовой прокладкой – 1 шт.; 6.7.9. конусный патрубок с резьбой с заглушкой под соединение Tri-Clamp DN50 с силиконовой прокладкой – запасной – 1 шт; 6.7.10. соединительный патрубок волнореза – 2 шт. 6.7.11.На крышке смесителя наличие гребенки с ручным отсечным клапаном под соединение Tri-Clamp DN32 с силиконовой прокладкой (или аналог) с тремя моющими головками FDA/360 на патрубках крышки. Мойка осуществляется путем перекачивания моющих средств через съемную систему мойки смесителя с использованием гомогенизатора как циркуляционного насоса для моющих средств; 6.7.12. патрубки на крышке смесителя должны иметь конусную форму. 6.8. Двухсекционная рубашка нагрева-охлаждения, изоляционная рубашка 6.8.1. Смеситель должен быть оснащен канальной, напорной рубашкой нагрева-охлаждения для термических теплоносителей, р<0,4 МПа, t < 140 oC. 6.8.2. С внешней стороны смеситель должен иметь сварную теплоизоляционную защитную рубашку. Температура наружной поверхности смесителя при различных режимах работы не должна превышать +45 oС. 6.8.3. Все подсоединения рубашки – фланцевый патрубок DN32 DIN 2633. 6.8.4. Обязательно наличие 2-ух секционной паровой рубашки, для возможности одновременного подключения 2-ух секций рубашки либо подключения верхней и нижней части по отдельности для нагревания продукта. Нагрев рубашки допускается только паром. 6.9. Автоматический донный отсечной клапан с ручным донным клапаном на by-pass 6.9.1. В днище смесителя должен быть установлен автоматический донный откидной клапан DN 150 с пневмодвигателем и датчиком состояния on-off. 6.9.2. Управление клапаном on-off должно осуществляться с операционной панели Наличие донного клапана требуется для перекрытия гомогенизатора и циркуляционной системы by-pass от реактора, и использовать реактор как предварительный фазовый смеситель и плавления в нем жировой фазы. 6.10. Якорная мешалка со скребками двухстороннего действия с волнорезами 6.10.1. Якорная мешалка должна быть оснащена скребками для удаления продукта с внутренних стенок реактора, материал – PTFE или аналог. 6.10.2. Наличие не менее 2-х волнорезов. 6.10.3. На мешалке и волнорезах наличие направляющих лопастей, покрывающих все пространство смесителя, и обеспечивающие определенное направление перемешивания продукта в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 6.10.4. Наличие уплотнения вала мешалки, материал уплотнения витон или аналог. 6.10.5. Скорость вращения мешалки – 10-45об/мин, плавное, регулируемое в прямом и обратном направлении. Управление скоростью, направлением вращения и временем работы мешалки должно осуществляться с пульта панели управления смесителем. 6.10.6. Привод мешалки – мотор-редуктор. 6.10.7. Мощность привода мешалки – не более 4 кВт. 6.10.8. Скребки на мешалке должны быть двустороннего действия. Т.е. при мойке вращение осуществляется как в одну, так и в обратную сторону. Для более эффективной мойки. 6.11. Гомогенизатор 6.11.1. Гомогенизатор должен предназначаться для гомогенизации продуктов разных по консистенции, начиная с жидких и заканчивая пастообразными, а также для циркуляции продукта через by-pass. 6.11.2. Гомогенизатор должен быть встроенный в днище смесителя и размещение должно быть строго по центру смесителя в днище, для исключения застойных зон и полного опорожнения смесителя, иметь плавную регулировку вращения в диапазоне от 1000 до 3000 об/мин. 6.11.3 Вал гомогенизатора должен быть уплотнен, материал уплотнения – витон или аналог. 6.11.4. Также допускается уплотнение вала гомогенизатора уплотняющей жидкостью в контролируемой замкнутой системе. 6.11.5. Система уплотнения уплотняющей жидкостью должна контролироваться в постоянном режиме. 6.11.6. Материал изготовления гомогенизатора – AISI316L 6.11.7. Мощность привода гомогенизатора – 30кВт 6.11.8. Управление плавной регулировкой вращения, а также временем работы гомогенизатора должно осуществляться с пульта панели управления, размещенной в лицевой части шкафа управления. 6.11.9. Должна обеспечиваться подача компонентов непосредственно над камерой гомогенизатора. Трубопровод DN 40 из стали AISI316L подводится непосредственно над камерой гомогенизатора, должен быть оснащен ручным откидным клапаном DN 40/силикон из ТС 40 и заглушкой, предназначен для ввода дозируемых субстанций непосредственно над гомогенизатором. Ручка клапана должна быть продлена до края реактора. В комплект поставки должен входить трубопровод для соединения с контуром by-pass для проведения цикла мойки. 6.11.10. Вращение гомогенизатора должно производиться через вал электродвигателя. 6.12. Циркуляционная система by-pass 6.12.1. Смеситель должен иметь циркуляционную систему by-pass 6.12.2.Система должна быть оснащена: - ручной откидной клапан DN80/силикон (или аналог) – за гомогенизатором 1шт; - выгрузка готового продукта – 1шт.; - ручной откидной клапан DN 40/силикон (или аналог) – подача компонентов в by-pass; - ручной откидной клапан DN 80/силикон (или аналог). 6.12.3. На крышке смесителя наличие гребенки: - с трубопроводом до клапана, под клапаном сброса вакуума ТС 40, для мойки распределительной группы, а также ручной откидной клапан DN 32/ силикон с ТС 32 для подключения; - гигиенический клапан пробоотборника, должен быть установлен на контуре by-pass на соединении ТС, со сливным патрубком DN 10. Материал- нерж/сталь AISI 316L, с двух сторон полирован до зеркального блеска (Ra<0,5мкм). Уплотнение PTFE или аналог. - с ручным откидным клапаном DN 50/силикон (или аналог) – перекрытие возврата контура by-pass в сосуд. 6.14. Наконечник для вакуумной подачи порошковых/жидких компонентов Предназначен для вакуумного всасывания порошковых/горячих жидких компонентов с возможностью с возможностью подключения к следующим патрубкам: - всасывание в контур by-pass; - всасывание в камеру гомогенизатора 1 или 2; - наконечника DN 32 из стали AISI 316L с вакуумным термошлангом с изоляцией (до 93о С) FDA диаметром 32мм, длиной 1,5м с соединением ТС 32. 6.15. Водокольцевой вакуумный насос производительностью не менее 90м3/ч Смеситель должен иметь водокольцевой вакуумный насос с управлением функцией работы вакуума в реакторе с пульта управления с возможностью: - установки заданного значения вакуума в сосуде; - наличие индикации актуального значения вакуума в сосуде; - удержания заданного значения вакуума в сосуде. Водокольцевой вакуумный насос должен быть размещен в закрытом блоке рядом со смесителем-гомогенизатором. Допускается наличие дополнительного вакуумного сепаратора из стали AISI 304 для обеспечения более продолжительной работы вакуумного насоса. 6.16. Шкаф управления 6.16.1. Элементы управления смесителем-гомогенизатором должны быть размещены в шкафу управления, изготовленного из стали AISI 304 и размещенного возле самого смесителя. 6.16.2. Масса шкафа управления не должна превышать 200 кг. 6.16.3. Элементы управления, размещенные на стенке шкафа управления: - главный выключатель; - кнопка-грибок аварийной остановки оборудования; - кнопка УПРАВЛЕНИЕ с контрольной лампочкой; - кнопка ПОДСВЕТКА для освещения внутренней части реактора; - кнопка подъема крышки; - система двух кнопок для опускания крышки с датчиком и звуковой сигнализацией; - цветная сенсорная панель управления, должна размещаться в лицевой части шкафа управления; 6.16.4. Наличие пароля доступа на различных уровнях: ОПЕРАТОР, ТЕХНОЛОГ, АДМИНИСТРАТОР, СЕРВИС и т.д. 6.16.5. С сенсорной панели необходимо управлять следующими функциями: 1.Температура продукта: диапазон заданный параметр – текущий параметр р режим работы: НАГРЕВ-0-ОХЛАЖДЕНИЕ гистерезис калибровка индикаций 2. Вращение гомогенизатора: диапазон заданный параметр - текущий параметр, TIMER- оставшееся время вращения, рабочий режим: СТОП, СТАРТ, калибровка индикаций 3. Вращение мешалки: диапазон заданный параметр - текущий параметр TIMER- оставшееся время вращения; рабочий режим: СТОП, ВПРАВО, ВЛЕВО; калибровка индикаций 4. Давление в реакторе: диапазон; калибровка индикаций 5. Аварийные состояния 6. Термоцикл: ОХЛАЖДЕНИЕ-ПРОДУВКА- СЕКЦИОННЫЙ НАГРЕВ-ПОЛНЫЙ НАГРЕВ 6.17. На месте монтажа оборудования имеются следующие подключения: - Напряжение 220В и 380В; - Пар, давление 0,3 МПа; - Трубопровод конденсата; - Сжатый воздух, давление 0,65МПа; - Хозяйственно-питьевая вода, давление 0,3 МПа; Просим обратить внимание: Для рассмотрения будут приниматься только те предложения, которые полностью соответствуют техническому заданию. В предложениях обязательно должны быть отражены все пункты, изложенные в техническом задании, приведено детальное описание с предоставлением изображений или фото всех составляющих оборудования |  |  |  |
| 21 | Код по ОКРБ 007-2012 <12> (подвид) |  |  | 28.99.39.650 |
| 22 | Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 |  |  | Машины и механические приспособления специального назначения для смешивания, перемешивания, дробления, размалывания, грохочения, просеивания, гомогенизации, эмульгирования или размешивания |
| 23 | Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  |  | Поставка осуществляется ориентировочно в течение не более 8 месяцев от даты заключения контракта Условия поставки: CIP г. Борисов, Инкотермс 2020 – для нерезидентов РБ; DDP г. Борисов – для резидентов РБ и находящихся в Таможенном союзе |
| 24 | Условия и сроки оплаты товара (работы, услуги) |  |  | 1.Для нерезидентов РБ: I часть 30% - после FAT испытаний; II часть 60% - после прибытия на таможенную территорию РБ; III часть 10% - после SAT испытаний. Для нерезидентов РБ возможно открытие документарного безотзывного неподтвержденного аккредитива (условия оплаты указаны выше) согласно UCP600 в пользу Продавца. 2.Для резидентов РБ: I часть 30% - после FAT испытаний; II часть 60% - после поставки на склад покупателя; III часть 10% - после SAT испытаний. |
| 25 | Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  |  | 222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева 64 |
| 26 | Источник финансирования закупки по лоту |  |  | Собственные средства |
| 27 | Дополнительные (иные) требования (сведения) |  |  | По состоянию на 10.02.2021г к Перечню стран, товарам из которых предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь при закупках за счет собственных средств относятся: Республика Армения; Азербайджанская Республика; Грузия; Республика Казахстан; Кыргызская Республика; Республика Молдова; Российская Федерация; Республика Таджикистан; Республика Узбекистан; Украина; Республика Сербия; Социалистическая Республика Вьетнам; Исламская Республика Иран; Китайская Народная Республика; Народная Республика Бангладеш; Многонациональное Государство Боливия; Государство Израиль; Королевство Камбоджа; Швейцарская Конфедерация; Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. |  |
| 28 | Формула расчета цены предложения В общую стоимость предложения поставщик оборудования (участник) должен включить: В стоимость предложения должно быть включено: стоимость самого оборудования, доставка, упаковка, маркировка, пуско-наладочные работы, обучение персонала (не менее двух человек) работе на оборудовании, разработка спецификации пользователя (URS), FAT/SAT/IQ/OQ с проведением последующей квалификации и заполнением валидационного пакета документов # Также в цену предложения должны быть включены: гарантийное обслуживание в течение 24 месяцев, запасные и быстроизнашивающиеся части на 2 года эксплуатации, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |  |  |  |  |
| 29 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работы, услуги), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара Не менее 24 месяца. Срок отклика по гарантийному случаю не более 24 часов. Послегарантийное обслуживание не менее 10 лет Наличие специализированного сервисного центра (инженера) на территории РБ или с учетом обслуживания территории РБ |  |  |  |  |
| 30 | Валюта контракта и платежа BYN, RUB, USD, EUR Договор на закупку может быть заключен не ранее чем через пять рабочих дней, в течение которых может быть урегулирован спор, вызванный решениями и (или) действиями (бездействием) организации, а также членов комиссии, созданной для проведения закупки и в течение 20 календарных дней. В случае необходимости согласования выбранного поставщика с наблюдательным советом ОАО «БЗМП» срок заключения договора может быть продлен. Контракт с победителем-резидентом РБ будет заключен на условиях конкурсного предложения в рублях РБ и с оплатой в рублях РБ с учетом проведения процедуры переговоров о снижении цены. Контракт с победителем-нерезидентом РБ будет заключен на условиях конкурсного предложения в валюте, предложенной участником с учетом проведения процедуры переговоров о снижении цены. |  |  |  |  |
|  | Проект договора прилагается к конкурсной документации. В случае не подписания договора победителем в установленный срок, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. Если выбранный поставщик отказался подписать договор, то Комиссия по закупкам вправе: - Предложить заключить договор участнику, предложению которого присвоен порядковый номер 2 (второе место) по результатам проведения оценки предложений. - провести повторный конкурс или иную процедуру закупки; - рассмотреть вопрос о включении участника в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах закупок. |  |  |  |  |
| 31 | Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия 1. Участник представляет конкурсное предложение в запечатанном конверте (в одном экземпляре) с указанием: «Конкурсная комиссия №2, предложение для участия в открытом конкурсе по выбору поставщика смесителя-гомогенизатора, не вскрывать до 14.00 16.08.2021 года Подача до 13.00 16.08.2021 года». 2. На конверте необходимо также указать название, адрес и телефон участника конкурса для того, чтобы можно было вернуть конкурсное предложение невскрытым, если оно будет объявлено опоздавшим. 3. Все страницы конкурсного предложения должны быть подписаны участником конкурса (с указанием занимаемой должности, фамилии, имя, отчества) лицом, имеющим на это полномочия. Указанные полномочия с подтверждением подписи должны подтверждаться в доверенности, приложенной к конкурсному предложению, за исключением случаев, когда конкурсное предложение подписано руководителем участника. 4. В конкурсном предложении не должно быть никаких исправлений, подтирок, приписок, вставок между строк, за исключением необходимых арифметических исправлений, сделанных участником конкурса; такие исправления должны быть подписаны лицом, подписывающим конкурсное предложение. Исправления в цене конкурсного предложения не допускаются. 5. Конкурсное предложение должно содержать: - конкурсное предложение, оформленное по прилагаемой форме; - спецификация с полным описанием предлагаемого товара по прилагаемой форме - перечень запасных и быстроизнашиваемых частей на 2 года эксплуатации - сведения и документы в соответствии с квалификационными требованиями; - иные сведения в соответствии с конкурсной документацией. 6. Все копии документов необходимо представлять в заверенном виде «копия верна». 7. Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках. Вся иная документация, связанная с предложениями участников, на иностранных языках должна иметь перевод на русский и (или) белорусский языки. Предложение участника должно содержать подробное описание потребительских, технических и экономических характеристик закупаемых товаров. 8. Срок действия предложения должен составлять срок – до исполнения договорных отношений, но не менее 90 календарных дней. |  |  |  |  |
| 32 | Требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям. Участник представляет следующие документы и сведения: 1.Документы и сведения, подтверждающие экономическое и финансовое положение участника: 1.1. Заявление участника об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) и пеней. Достоверность сведений комиссия Заказчика проверяет через официальный сайт Министерства по налогам и сборам (примерный образец заявления прилагается); 1.2. Справка с банка о финансовом состоянии и платежеспособности. 1.3. Заявление, что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации; не признан в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом), не внесен в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (примерный образец заявления прилагается). Полное отсутствие экономических и финансовых документов может являться основанием для отклонения предложения. Для участника нерезидента РБ при отсутствии возможности предоставления вышеуказанных документов (связанной с особенностями законодательства) такими документами могут быть: гарантийное письмо об отсутствии задолженностей, отчеты по проведению аудитов или др.документы, подтверждающие экономическое и финансовое положение участника 2. Документы, подтверждающие статус производителя и (или) сбытовой организацией (официальный торговый представитель): 2.1. для участников, являющихся производителями: копия документа, подтверждающего, что участник является производителем закупаемой продукции (сертификат, ТУ, иной документ). 2.2. Для участников, которые являются сбытовой организацией (официальным торговым представителем), подтверждающим документом на право предоставлять интересы производителя на территории РБ, проводить сервисное обслуживание, включая послегарантийное, может быть: - копия договора (соглашения) с производителем; - копия договора (соглашения) с государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители или их устав; - копия контракта (соглашения) с управляющей органом холдинга, в состав которого входит производитель; Копия документа, исполненного на иностранном языке, представляется с переводом на русский язык. Срок действия таких документов, предоставляемых в качестве подтверждения статуса участника, должен составлять не менее срока исполнения обязательств (срока поставки), предусмотренного документацией о закупке. 3. Документы, подтверждающие технические возможности участника: 3.1. Сведения о наличии опыта поставок у участника аналогичного предмету закупки оборудования за период 2018-2021г (документ должен содержать такие сведения как: заказчик, наименование оборудования (модель, название) и период поставки); 3.2. Сведения о системе управления качеством на заводе-изготовителе (ISO); 3.3. Заявление участника о наличии локальной сервисной службы, осуществляющей техническую поддержку, гарантийное обслуживание поставляемого оборудования (с учетом территориальной расположенности РБ) в соответствии с требованиями фирмы производителя. 3.4. Заявление участника о том, что срок приезда инженера с момента в случае неисправности или при необходимости проведения диагностики, не более 24 часов. 4. Копия свидетельства о регистрации или выписка из торгового регистра страны учреждения, или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны учреждения. Копия документа, исполненного на иностранном языке, представляется с переводом на русский язык. 5. Документ, подтверждающий страну происхождения товара (для выполнения требований п.39 конкурсной документации. Документ должен быть выдан на ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи предложения. Участник обязан изучить настоящую Инструкцию и приложения к ней в полном объеме. Невозможность предоставления участником всей требуемой Заказчиком, согласно данным документам, информации или же подача предложения, не отвечающего в полном объеме настоящим документам, предоставляют собой риск для участника, и являются основанием для отклонения его предложения. Направление участником своего предложения Заказчику подтверждает согласие участника со всеми условиями и требованиями Заказчика, установленными в настоящей Инструкции, и согласие заключить договор на указанных Заказчиком условиях. Участник может быть отстранен от участия в закупке в любой момент до заключения договора, если организатор обнаружит, что участником представлена недостоверная информация. |  |  |  |  |
| 33 | Порядок, место, дата окончания срока подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки 1. Конкурсные предложения на бумажном носителе в запечатанном конверте (в одном экземпляре) принимаются по адресу 222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева 64 до 13.00 16.08.2021 года. 2. Конкурсные предложения будут регистрироваться в порядке их поступления. По требованию участника ему выдается расписка с указанием даты и времени получения его конкурсного предложения. Участники, подавшие конкурсные предложения, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в конкурсных предложениях, до вскрытия конвертов. ## 3. Конверт с конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему его участнику в случае, если конкурсное предложение получено после истечения окончательного срока представления конкурсных предложений. 4. Участник вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение до истечения срока для подготовки и подачи предложений. После истечения срока для подготовки и подачи конкурсных предложений не допускается внесение изменений по существу предложения. |  |  |  |  |
| 34 | Порядок, дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений конкурсных документов 1. Любой участник вправе обратиться к комиссии ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее 5 календарных дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений. Запрос должен быть отправлен через сайт оператора торговой площадки icetrade.by. 2. Заказчик вправе по собственной инициативе либо по запросу какого-либо участника изменить и (или) дополнить конкурсные документы до истечения срока для подготовки и подачи предложений. 3. В случае, если изменения в приглашении к участию в закупке и (или) конкурсную документацию внесены в течении второй половины срока, установленного для подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки, такой срок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» данных изменений до даты окончания срока, установленного для подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки, такой срок составлял не менее половины первоначального срока. В случае обращения одного или нескольких участников с обоснованной просьбой о продлении срока для подготовки и подачи предложений Заказчик вправе продлить этот срок (в период до его истечения). 4. О продлении окончательного срока представления конкурсных предложений уведомляются все участники конкурса путем направления им письменных уведомлений, также информация о продлении срока представления конкурсных предложений размещается в открытом доступе. |  |  |  |  |
| 35 | Критерии и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки 1. Оценка данных участников будет проведена на стадии до оценки конкурсных предложений в следующем порядке: предложения рассматриваются на их соответствие техническому заданию и другим установленным требованиям. Участники, предложения которых будут признаны соответствующими, допускаются к оценке предложений. 2. Оценка предложений будет проведена в том случае, если два и более предложения соответствуют требованиям конкурсных документов. 3. Оценка предложений будет проводиться в соответствии со следующим критерием: № п/п; Наименование критерия оценки; Удельный вес критерия. 1.; Наилучшая цена предложения; 70 % (0,7). 2.; Наилучшие сроки поставки; 20 % (0,2). 3.; Опыт поставок у участника аналогичного предмету закупки оборудования; 10 % (0,1). ИТОГО:; 100 % (1,0). Наилучшая цена предложения: предпочтение будет отдано наименьшей цене предложения. Балл по данному критерию рассчитывается по формуле: = Цмin / Цо*Укр Где Цо – стоимость предложения оцениваемого участника; Цмin – минимальная стоимость из представленных предложений; Укр – удельный вес критерия оценки Наилучшие сроки поставки - предпочтение будет отдано наиболее быстрому сроку поставки Балл по данному критерию рассчитывается по формуле: = Укр*( Ср.мin/ Ср.о) Где Ср.о – срок поставки оцениваемого участника; Ср.мin – минимальная срок поставки из представленных предложений; Укр – удельный вес критерия оценки. Наличие опыта поставок у участника аналогичного предмету закупки оборудования - предпочтение отдается участнику, имеющему большее количество поставок оборудования аналогичного предмету закупки Балл по данному критерию рассчитывается по формуле: = Укр*( Ко / Кмax) Где Ко – количество поставок аналогичного оборудования оцениваемого участника; Кмax – количество поставок участника с наибольшим их количествам ; Укр – удельный вес критерия оценки. 4. В результате оценки конкурсных предложений каждому из них присваивается порядковый номер (место) по степени выгодности для заключения договора. ## Если в нескольких конкурсных предложениях содержатся одинаковые условия либо двум и более конкурсным предложениям в результате оценки присвоен порядковый номер 1 (первое место), то поставщиком (подрядчиком, исполнителем) из числа названных участников выбирается тот, цена предложения которого меньше. |
| 36 | Порядок проведения процедуры закупки: 1. Открытие предложений 1.1. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет производиться комиссией в день, установленный в качестве окончательного их представления или продленного окончательного срока по следующему адресу: 222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева 64 в 14.00 16.08.2021г 1.2. Все участники, представившие предложения в установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Представитель участника должен иметь доверенность с указанием данных ему полномочий. В иных заседании конкурсной комиссии претендент не участвует. ## 1.3. При вскрытии конвертов объявляются полное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для организации), фамилия, собственное имя и отчество, паспортные данные (для физического лица, включая индивидуального предпринимателя) и место нахождения (место жительства) каждого участника, цена его конкурсного предложения, условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), порядок расчетов. Данные заносятся в протокол заседания комиссии. ## 1.4. Во время вскрытия конвертов комиссия не вправе принимать решение об отклонении конкретных или всех конкурсных предложений. ## 1.5. К дальнейшему участию в конкурсе допускаются только те конкурсные предложения, которые объявлены при вскрытии конвертов. ## 1.6. Конкурсные предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов, подлежат рассмотрению комиссией на их соответствие требованиям конкурсных документов, как правило, в течение десяти рабочих дней со дня проведения процедуры вскрытия конвертов. В случае необходимости срок рассмотрения может быть продлен. 1.7. Конверты с конкурсными предложениями не вскрываются, если получено менее двух конкурсных предложений 2. Рассмотрение предложений 2.1. Рассмотрению на соответствие требованиям конкурсных документов подлежат предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. 2.2. Комиссия может просить участников дать разъяснения по представленным ими конкурсным предложениям. При этом не допускается изменение сути предложений. Не допускается также изменение цены предложения или внесение других изменений и (или) дополнений, вследствие которых предложение, не соответствующее требованиям конкурсных документов, стало бы соответствовать этим требованиям (за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по предложению заказчика (организатора)). 2.3. В случае выявления несоответствий предложения требованиям конкурсных документов Заказчик может уведомить об этом участника, представившего такое предложение, и предложить ему внести соответствующие изменения в течение определенного срока. 3. Отклонение предложений 3.1. Комиссия вправе отклонить конкретное конкурсное предложение в случаях, когда: - предложение не отвечает требованиям конкурсных документов, в том числе квалификационным требованиям; - участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика (организатора); - участник, представивший его, не может быть участников в соответствии с п.2.5 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 №229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств»; ## - по истечении окончательного срока представления конкурсных предложений участником представлено новое конкурсное предложение, в этом случае отклоняются оба конкурсных предложения; - участник-победитель, представивший его, не выполняет установленные в конкурсных документах требования, предшествующие подписанию договора. - предложение содержит экономически невыгодные для заказчика условия 3.2. Уведомление участнику(ам), предложение(я) которого(ых) отклонено(ы), с указанием причины отклонения будет направлено в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся. 4. Извещение о результате конкурса 4.1. О результатах выбора участника-победителя будет направлено соответствующее уведомление всем участникам в течение трех рабочих дней с даты принятия решения об этом. 4.2. Сообщение о результате открытого конкурса заказчик размещает на официальном сайте после заключения договора с участником-победителем. |  |  |  |  |
| 37 | Условия применения преференциальной поправки Не устанавливается |  |  |  |  |
| 38 | Иные результаты открытого конкурса Конкурс признается несостоявшимся в случае: - поступило менее двух предложений; - в результате отклонения предложений их осталось менее двух; - отклонены все предложения; - победитель процедуры закупки или участник, занявший второе место не подписал договор на закупку; - до заключения договора на закупку проверкой уполномоченных органов (организаций) были выявлены нарушения в проведении процедуры закупки и результаты проверки не обжалованы организацией в установленном порядке. Заказчик вправе отменить процедуру закупки и отклонить все предложения участников до выбора наилучшего из них в случае: - отсутствия необходимого объема финансирования; - утраты необходимости приобретения товаров; - изменение предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки. Заказчик оставляет за собой право, по решению соответствующей комиссии, проводящей процедуру закупки провести переговоры по дополнительному снижению цены (предоставлению скидки) предложения с победителем торгов. # В случае если процедура не состоялась, Комиссия по проведению закупок вправе принять решении о проведении повторного конкурса или перейти к иной процедуре закупки. |  |  |  |  |
| 39 | Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары Товары иностранного происхождения (за исключением происходящих из государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь) и поставщики, предлагающие такие товары, допускаются к участию в процедурах закупок в случае, если для участия в таких процедурах закупок подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке товара, происходящего из Республики Беларусь либо государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, и соответствующих требованиям документации о закупке. Условие допуска товаров иностранного происхождения не применяется в случае отсутствия производства закупаемого товара на территории Республики Беларусь, подтверждаемого сведениями из Государственной системы каталогизации продукции Республики Беларусь. Страна происхождения товара подтверждается участником процедуры закупки путем предоставления в предложении одного из документов, указанных в части второй подпункта 2.16 Постановления №229 от 15.03.2012. |  |  |  |  |
| 40 | Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки Настоящий конкурс проводится в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 №229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (с учетом изменений и дополнений) и Порядком закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «БЗМП», утвержденного Решением наблюдательного совета (протоколы заседания наблюдательного совета ОАО «БЗМП» №284 от 13.01.2020г, №295 от 19.06.2020, №305 от 28.12.2020 и №306 от 11.02.2021г) |  |  |  |  |

Секретарь конкурсной комиссии №2                                              А.А. Новиченок