Приложение: Спецификация

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА ЗАКУПКУ

по выбору поставщика смесителя-гомогенизатора

| Наименование предлагаемого товара | Наименование, модель, производитель |  |
| --- | --- | --- |
| Описание предлагаемого товара |  |  |
| Требование технического задания | Описание предлагаемого товара (заполняется участником) |  |
| П.20.1 конкурсной документации: Общие требования к оборудованию |  |  |
| П.20.2 конкурсной документации: Требования к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP) |  |  |
| П.20.3 конкурсной документации: Требования к поставляемой с оборудованием документации |  |  |
| П.20.4 конкурсной документации: Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |  |
| П.20.5 конкурсной документации: Конструктивные требования к оборудованию |  |  |
| П.20.6 конкурсной документации Технические требования к оборудованию |  |  |
| 6.1. Температурный режим, до которого должны нагреваться жидкие и вязкие фармацевтические продукты, должен быть: min 20o C – max 90o C. |  |  |
| 6.2. Материал рамы и видовых частей оборудования не контактирующий с продуктом нержавеющая сталь марки AISI 304. |  |  |
| 6.3. Материалы поверхностей оборудования контактирующих с продукций: кислотоустойчивая и щелочеустойчивая нержавеющая сталь марки AISI 316L. |  |  |
| 6.4. Оборудование должно иметь фармацевтическое исполнение, иметь возможность работать зоне класса чистоты D. |  |  |
| 6.5.Смеситель-гомогенизатор стационарный: 6.5.1. Планируемое расположение реактора в помещении в соответствии с приложением 1. 6.5.2. Габаритные размеры, мм – ширина – не более 1600; высота – не более 3500 (при открытой крышке реактора); глубина 2000. Масса оборудования, включая вакуумный насос и электрический шкаф не более 2600 кг. 6.5.3.Рабочий объем - не менее 750л, но не более 800л. 6.5.4.Напряжение питания – 380В/ 50Гц, L1, L2, L3, N, PE. 6.5.5.Рабочее давление в сосуде – -0,08 – 0,17 МПа, t 20 – 110 oC. 6.5.6. Рубашка нагрева и охлаждения: тип – канальная; теплоносители: нагрев – пар, вода, охлаждение – вода. 6.5.7. Максимальное рабочее давление в рубашке – 0,36 МПа, t 140 oС. 6.5.8. Сталь в контакте с продуктом – не ниже AISI 316L/Ti. 6.5.9. Поверхность в контакте с продуктом - отполирована до зеркального блеска Ra <0,5мкм. 6.5.10. Нагревающая рубашка – сталь AISI 316L/Ti. 6.5.11. Изоляционная рубашка – сталь AISI 304. 6.5.12. Внешняя поверхность – матовая отшлифована, Ra<1,2 мкм. 6.5.13. Несущее основание смесителя – поверхность матовая, отшлифована. 6.5.14. Уплотнение в контакте с продуктом – силикон, витон. 6.5.15. Все соединения типа – Tri-Clamp согласно TC DIN 32676. 6.5.16. Сосуд смесителя должен представлять собой вертикальный цилиндр. 6.5.17.. Нижнее днище и крышка должны иметь эллипсоидальную форму. |  |  |
| 6.6. Крышка смесителя 6.6.1. Крышка должна опускаться и подниматься с помощью гидравлической системы. - Система подъема крышки должна быть защищена от несанкционированного опускания крышки в случае не герметичности гидравлической системы. 6.6.2. Крышка вместе с мешалкой должна подниматься на высоту не менее 600мм. 6.6.3. Подъем и опускание крышки должны осуществляться с пульта управления работой смесителя. Ограничение высоты подъема – при помощи концевого выключателя. 6.6.4. Наличие звукового и светового сопровождения функции подъема и опускания крышки. 6.6.5. Крышка должна иметь уплотнительную силиконовую прокладку. По периметру крышки размещены крепления для герметичного соединения крышки с реактором. |  |  |
| 6.7. Оснастка крышки: 6.7.1. привод якорной мешалки – 1 шт; 6.7.2. загрузочный люк DIN 150 mm с датчиком SIL 2 для отключения приводов гомогенизатора и мешалки в случае открытия крышки люка, со смотровым стеклом Ø125 мм, подсветкой и стеклоочистителем из силикона – 1 шт; 6.7.3. преобразователь давления с ТС и индикатором; 6.7.4. наличие предохранительного клапана отрегулированный на давление не превышающий избыточное давление более чем на 0,05 МПа; 6.7.5. соединение ручного откидного клапана сброса вакуума с аэрационным патрубком при помощи соединения Tri-Clamp DN40 с силиконовой прокладкой; 6.7.6. ручной откидной клапан для проведения цикла CIP аэроционно-вакуумной группы с соединением Tri-Clamp DN32 с силиконовой прокладкой; 6.7.7. соединение автоматического откидного вакуумного клапана с пневмодвигателем, с вакуумным соединением Tri-Clamp DN40 с силиконовой прокладкой; 6.7.8. конусный патрубок под ротационные моющие головки с соединением Tri-Clamp DN50 с силиконовой прокладкой – 1 шт.; 6.7.9. конусный патрубок с резьбой с заглушкой под соединение Tri-Clamp DN50 с силиконовой прокладкой – запасной – 1 шт; 6.7.10. соединительный патрубок волнореза – 2 шт. 6.7.11.На крышке смесителя наличие гребенки с ручным отсечным клапаном под соединение Tri-Clamp DN32 с силиконовой прокладкой (или аналог) с тремя моющими головками FDA/360 на патрубках крышки. Мойка осуществляется путем перекачивания моющих средств через съемную систему мойки смесителя с использованием гомогенизатора как циркуляционного насоса для моющих средств; 6.7.12. патрубки на крышке смесителя должны иметь конусную форму. |  |  |
| 6.8. Двухсекционная рубашка нагрева-охлаждения, изоляционная рубашка 6.8.1. Смеситель должен быть оснащен канальной, напорной рубашкой нагрева-охлаждения для термических теплоносителей, р<0,4 МПа, t < 140 oC. 6.8.2. С внешней стороны смеситель должен иметь сварную теплоизоляционную защитную рубашку. Температура наружной поверхности смесителя при различных режимах работы не должна превышать +45 oС. 6.8.3. Все подсоединения рубашки – фланцевый патрубок DN32 DIN 2633. 6.8.4. Обязательно наличие 2-ух секционной паровой рубашки, для возможности одновременного подключения 2-ух секций рубашки либо подключения верхней и нижней части по отдельности для нагревания продукта. Нагрев рубашки допускается только паром. |  |  |
| 6.9. Автоматический донный отсечной клапан с ручным донным клапаном на by-pass 6.9.1. В днище смесителя должен быть установлен автоматический донный откидной клапан DN 150 с пневмодвигателем и датчиком состояния on-off. 6.9.2. Управление клапаном on-off должно осуществляться с операционной панели Наличие донного клапана требуется для перекрытия гомогенизатора и циркуляционной системы by-pass от реактора, и использовать реактор как предварительный фазовый смеситель и плавления в нем жировой фазы. |  |  |
| 6.10. Якорная мешалка со скребками двухстороннего действия с волнорезами 6.10.1. Якорная мешалка должна быть оснащена скребками для удаления продукта с внутренних стенок реактора, материал – PTFE или аналог. 6.10.2. Наличие не менее 2-х волнорезов. 6.10.3. На мешалке и волнорезах наличие направляющих лопастей, покрывающих все пространство смесителя, и обеспечивающие определенное направление перемешивания продукта в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 6.10.4. Наличие уплотнения вала мешалки, материал уплотнения витон или аналог. 6.10.5. Скорость вращения мешалки – 10-45об/мин, плавное, регулируемое в прямом и обратном направлении. Управление скоростью, направлением вращения и временем работы мешалки должно осуществляться с пульта панели управления смесителем. 6.10.6. Привод мешалки – мотор-редуктор. 6.10.7. Мощность привода мешалки – не более 4 кВт. 6.10.8. Скребки на мешалке должны быть двустороннего действия. Т.е. при мойке вращение осуществляется как в одну, так и в обратную сторону. Для более эффективной мойки. |  |  |
| 6.11. Гомогенизатор 6.11.1. Гомогенизатор должен предназначаться для гомогенизации продуктов разных по консистенции, начиная с жидких и заканчивая пастообразными, а также для циркуляции продукта через by-pass. 6.11.2. Гомогенизатор должен быть встроенный в днище смесителя и размещение должно быть строго по центру смесителя в днище, для исключения застойных зон и полного опорожнения смесителя, иметь плавную регулировку вращения в диапазоне от 1000 до 3000 об/мин. 6.11.3 Вал гомогенизатора должен быть уплотнен, материал уплотнения – витон или аналог. 6.11.4. Также допускается уплотнение вала гомогенизатора уплотняющей жидкостью в контролируемой замкнутой системе. 6.11.5. Система уплотнения уплотняющей жидкостью должна контролироваться в постоянном режиме. 6.11.6. Материал изготовления гомогенизатора – AISI316L 6.11.7. Мощность привода гомогенизатора – 30кВт 6.11.8. Управление плавной регулировкой вращения, а также временем работы гомогенизатора должно осуществляться с пульта панели управления, размещенной в лицевой части шкафа управления. 6.11.9. Должна обеспечиваться подача компонентов непосредственно над камерой гомогенизатора. Трубопровод DN 40 из стали AISI316L подводится непосредственно над камерой гомогенизатора, должен быть оснащен ручным откидным клапаном DN 40/силикон из ТС 40 и заглушкой, предназначен для ввода дозируемых субстанций непосредственно над гомогенизатором. Ручка клапана должна быть продлена до края реактора. В комплект поставки должен входить трубопровод для соединения с контуром by-pass для проведения цикла мойки. 6.11.10. Вращение гомогенизатора должно производиться через вал электродвигателя. |  |  |
| 6.12. Циркуляционная система by-pass 6.12.1. Смеситель должен иметь циркуляционную систему by-pass 6.12.2.Система должна быть оснащена: - ручной откидной клапан DN80/силикон (или аналог) – за гомогенизатором 1шт; - выгрузка готового продукта – 1шт.; - ручной откидной клапан DN 40/силикон (или аналог) – подача компонентов в by-pass; - ручной откидной клапан DN 80/силикон (или аналог). 6.12.3. На крышке смесителя наличие гребенки: - с трубопроводом до клапана, под клапаном сброса вакуума ТС 40, для мойки распределительной группы, а также ручной откидной клапан DN 32/ силикон с ТС 32 для подключения; - гигиенический клапан пробоотборника, должен быть установлен на контуре by-pass на соединении ТС, со сливным патрубком DN 10. Материал- нерж/сталь AISI 316L, с двух сторон полирован до зеркального блеска (Ra<0,5мкм). Уплотнение PTFE или аналог. - с ручным откидным клапаном DN 50/силикон (или аналог) – перекрытие возврата контура by-pass в сосуд. |  |  |
| 6.14. Наконечник для вакуумной подачи порошковых/жидких компонентов Предназначен для вакуумного всасывания порошковых/горячих жидких компонентов с возможностью с возможностью подключения к следующим патрубкам: - всасывание в контур by-pass; - всасывание в камеру гомогенизатора 1 или 2; - наконечника DN 32 из стали AISI 316L с вакуумным термошлангом с изоляцией (до 93о С) FDA диаметром 32мм, длиной 1,5м с соединением ТС 32. |  |  |
| 6.15. Водокольцевой вакуумный насос производительностью не менее 90м3/ч Смеситель должен иметь водокольцевой вакуумный насос с управлением функцией работы вакуума в реакторе с пульта управления с возможностью: - установки заданного значения вакуума в сосуде; - наличие индикации актуального значения вакуума в сосуде; - удержания заданного значения вакуума в сосуде. Водокольцевой вакуумный насос должен быть размещен в закрытом блоке рядом со смесителем-гомогенизатором. Допускается наличие дополнительного вакуумного сепаратора из стали AISI 304 для обеспечения более продолжительной работы вакуумного насоса. |  |  |
| 6.16. Шкаф управления 6.16.1. Элементы управления смесителем-гомогенизатором должны быть размещены в шкафу управления, изготовленного из стали AISI 304 и размещенного возле самого смесителя. 6.16.2. Масса шкафа управления не должна превышать 200 кг. 6.16.3. Элементы управления, размещенные на стенке шкафа управления: - главный выключатель; - кнопка-грибок аварийной остановки оборудования; - кнопка УПРАВЛЕНИЕ с контрольной лампочкой; - кнопка ПОДСВЕТКА для освещения внутренней части реактора; - кнопка подъема крышки; - система двух кнопок для опускания крышки с датчиком и звуковой сигнализацией; - цветная сенсорная панель управления, должна размещаться в лицевой части шкафа управления; 6.16.4. Наличие пароля доступа на различных уровнях: ОПЕРАТОР, ТЕХНОЛОГ, АДМИНИСТРАТОР, СЕРВИС и т.д. 6.16.5. С сенсорной панели необходимо управлять следующими функциями: 1.Температура продукта: диапазон заданный параметр – текущий параметр р режим работы: НАГРЕВ-0-ОХЛАЖДЕНИЕ гистерезис калибровка индикаций 2. Вращение гомогенизатора: диапазон заданный параметр - текущий параметр, TIMER- оставшееся время вращения, рабочий режим: СТОП, СТАРТ, калибровка индикаций 3. Вращение мешалки: диапазон заданный параметр - текущий параметр TIMER- оставшееся время вращения; рабочий режим: СТОП, ВПРАВО, ВЛЕВО; калибровка индикаций 4. Давление в реакторе: диапазон; калибровка индикаций 5. Аварийные состояния 6. Термоцикл: ОХЛАЖДЕНИЕ-ПРОДУВКА- СЕКЦИОННЫЙ НАГРЕВ-ПОЛНЫЙ НАГРЕВ |  |  |

Руководитель организации ___________________________

подпись 				     Фамилия И.О.