Спецификация пользователя/техническое задание для технологического оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание нового производства твердых лекарственных форм» Требования пользователя к: Линии приготовления гранулята производительностью 100 кг

| Ответственность | Подпись | Дата | Лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная организация | ООО ИнжСпецСтройПроект» |  |  |
| Разработал Главный специалист технолог |  |  | Т.М.Перевязкина |
| Проверил и согласовал Главный инженер проекта |  |  | Н.М.Балашевич |
| Пользователь | ОАО «БЗМП» |  |  |
| Проверил и согласовал Заместитель генерального директора по производству и освоению новых ЛС |  |  | И.М.Бильмон |
| Проверил и согласовал Заместитель главного инженера по перспективному развитию и новой технике |  |  | Ю.В.Ковель |
| Проверил и согласовал Заместитель главного инженера по ОТ и ОС |  |  | Д.В.Залуцкий |
| Проверил и согласовал Главный механик |  |  | Д.Н.Галаганюк |
| Проверил и согласовал Главный технолог |  |  | О.Г.Болдова |
| Проверил и согласовал Начальник ПО |  |  | О.С.Халимонец |
| Проверил и согласовал Начальник ОПЭ |  |  | А.А.Ухалин |
| Проверил и согласовал Начальник ОМет |  |  | В.Н.Заболоцкий |
| Проверил и согласовал Начальник ООК |  |  | Л.С.Ищенко |
| Проверил и согласовал Заместитель главного энергетика |  |  | В.С.Мытник |
| Проверил и согласовал Начальник ОИТ |  |  | Д.В.Никитин |
| Проверил и согласовал Заместитель начальника цеха №4 по технической части |  |  | А.И.Короткевич |
| Утвердил Первый заместитель генерального директора – главный инженер |  |  | Д.В.Демяшкевич |

Утверждение документа Пользователь подписанием утверждает свои требования к технологическому оборудованию. Поставщик гарантирует, что предложенное оборудование будет соответствовать указанным требованиям пользователя, определенным этим URS.

Содержание

1. Назначение документа	6

2. Использованные сокращения	6

3. Оценка требований URS	6

4. Процедура контроля выполнения требований URS	6

5. Общие характеристики оборудования	7

6. Высокоскоростной миксер-гранулятор	7

6.1 Калибратор для влажного гранулята.	8

6.2 Вакуумный загрузчик для герметичной загрузки порошков в высокоскоростной миксер-гранулятор.	8

6.3 Вакуумный насос	9

6.4 Перистальтический насос	9

6.5 Платформа для обслуживания смесителя-гранулятора	10

6.6 Панель оператора	10

6.7 Шкаф электрический	10

6.8 Шкаф пневматический	10

6.9 Общие требования к  высокоскоростному миксеру-гранулятору	11

7. Сушилка гранулятор с псевдоожиженным слоем	12

7.1 Установка  подготовки  воздуха	13

7. 2  Блок фильтрации вытяжного воздуха	15

7.3 Центробежный вытяжной вентилятор	15

7.4 Перистальтический насос	15

7.5 Электрический и пневматический шкаф	16

7.6 Панель оператора	16

7.7 Общие требования требования к сушилке гранулятору с псевдоожиженным слоем	16

8. Калибратор сухого гранулята	18

9. Вакуумная транспортная система	19

10. Установка очистки на месте WIP для очистки смесителя-гранулятора и  сушилки гранулятора с псевдо-ожиженным слоем	19

11. Конструктивные требования к оборудованию	20

12. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности	20

13 Требования к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP)	21

14. Требования к поставляемой с оборудованием документации	23

15. Требования к электронным компонентам и средствам измерения	23

16. Требования к программному обеспечению и ПК	25

17. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям	26

18. Требования к упаковке оборудования	26

1. Назначение документа

Спецификация пользователя определяет требования к технологическому оборудованию для производства на ОАО «БЗМП» и служит основой к подготовке предложения на поставку оборудования. Документ также регламентирует контроль отдельных требований URS.

2. Использованные сокращения

AISI American Iron and Steel Institute / Американский институт чугуна и стали DQ Design qualification / Квалификация проекта FAT Factory acceptance test / Промежуточные испытания на предприятии-изготовителе SAT Site acceptance test / Приемочные испытания на месте установки IQ Installation qualification / Квалификация монтажа OQ Operational Qualification / Квалификация функционирования PLC Programmable logic controller / Программируемый логический контроллер GMP Good Manufacturing Practice / Надлежащая производственная практика ISO International Organization for Standardization / Международная организация по стандартизации EUPh European Pharmacopoeia 7th Edition / Европейская Фармакопея 7-ое издание

3. Оценка требований URS

Для оценки коммерческого предложения в данном URS устанавливается критичность отдельных требований к поставляемому оборудованию, и в комментарии уточняются требования пользователя к спецификации оборудования. Используются следующие категории: - категория K – строгие требования, которым поставка должна неукоснительно соответствовать.

4. Процедура контроля выполнения требований URS

Знаком (X) обозначен этап оформления документации, в которой будет проведен контроль соответствующего параметра. Контроль параметра может быть проведен в четырех последовательных этапах: - DQ - этап проектирования оборудования (квалификация проекта), обеспечивает пользователь на основании документации полученной от поставщика, - FAT - этап приемки оборудования (factory acceptance test), обеспечивает поставщик, - SAT - этап приемки оборудования у пользователя (site acceptance test), обеспечивает поставщик, - Q - этап квалификации оборудования (IQ/OQ), после приемки оборудования обеспечивает пользователь.

| 5. Общие характеристики оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 |  | Предметом поставки является линия приготовления гранулята с разовой загрузкой 100 кг при насыпной плотности 0,45 кг/л, согласно BZB2101-1-ТХ1.С3.2. Линия приготовления гранулята должна обеспечивать единоразовую обработку продукта, при разовой загрузке продукта в смеситель 100 кг при насыпной плотности 0,45 кг/л. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |  |
| 5.2 |  | Оборудование поставляется в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими качественное и безопасное ведение технологического процесса. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  | В комплект поставки линий приготовления гранулята с разовой загрузкой 100 кг включить: |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  | - Высокоскоростной миксер-гранулятор. |  |  | K |  |  | Приложение 1, поз. №1361 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |  |
|  |  | - Сушилка-гранулятор с псевдоожиженным слоем. |  |  | К |  |  | Приложение 1, поз. № 1363 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |  |
|  |  | - Калибратор сухого гранулята |  |  | К |  |  | Приложение 1, поз. № 1364 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |  |
|  |  | - Вакуумная транспортная система |  |  | К |  |  | Приложение 1, поз. № 1364 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |  |
|  |  | - Установка очистки на месте WIP для очистки высокоскоростного миксера-гранулятора и сушилки гранулятора с псевдоожиженным слоем. |  |  | К |  |  | Приложение 1, поз. № 1361.3 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |  |
| 6. Высокоскоростной миксер-гранулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В комплект поставки включить: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  | - калибратор влажного гранулята |  |  | K |  |  | Приложение 1, поз. № 1361.1 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | - вакуумный загрузчик |  |  | K |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |  |
|  |  | - вакуумный насос |  |  | K |  |  | Приложение 1, поз. №1361.6 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |  |
|  |  | - перистальтический насос |  |  | K |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |  |
|  |  | - платформа обслуживания смесителя-гранулятора |  |  | K |  |  | Приложение 1, поз. № б/п |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |  |
|  |  | - панель оператора |  |  |  |  |  | Приложение 1, поз. №1361.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - шкаф электрический |  |  | К |  |  | Приложение 1, поз. № 1361.2, |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |  |
|  |  | - шкаф пневматический |  |  | K |  |  | Приложение 1, поз. № 1361.5, |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |  |
| 6.1 Калибратор для влажного гранулята. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 6.1.1 |  | Интеграция в высокоскоростной миксер-гранулятор для влажной грануляции. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.1.2 |  | Регулировка скорости вращения калибратора через панель оператора смесителя. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.1.3 |  | Интеграция в общую систему автоматической мойки. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  | В комплект поставки включить: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 6.1.4 |  | Конические сита с квадратным сечением ячейки: 6×6мм в количестве 4 шт, 8×8мм в количестве 4 шт, 10×10мм в количестве 4 шт. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.1.5 |  | Моющие форсунки в достаточном количестве для обеспечения качественной мойки. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.2 Вакуумный загрузчик для герметичной загрузки порошков в высокоскоростной миксер-гранулятор. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  | В комплект поставки вакуумного загрузчика включить: |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 6.2.1 |  |  | - крышку с фильтром и ресивером |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.2.2 |  |  | - приемную воронку |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.2.3 |  |  | - адаптер для подключения к бинам с соединением tri-clamp DN 250 мм. |  | К |  |  | Приложение 2, эскиз адаптера, согласовать, после подписания контракта. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.2.4 |  |  | - шланг с наконечником для загрузки порошков из тары отличной от бинов. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.2.5 |  |  | - моющие форсунки в достаточном количестве для качественной мойки |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.2.6 |  |  | Режим загрузки - автоматический и ручной |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.2.7 |  |  | Управление загрузкой осуществляется с панели оператора (PLC) смесителя-гранулятора |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.2.8 |  |  | Очитска фильров - автоматическая |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.3 Вакуумный насос |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 6.3.1 |  |  | Вакуумный насос сухого хода для совместной работы с вакуумным загрузчиком высокоскоростного миксера-гранулятора и вакуумной транспортной системой с автоматическим и ручным управлением (через PLC) |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.3.2 |  |  | Вакуумный насос располагается в технической зоне |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  | В комплект поставки включить: |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 6.3.3 |  |  | Набор труб, клапанов и соединений для подключения насоса к высокоскоростному миксеру-гранулятору и сушилке гранулятору с псевдоожиженным слоем |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.4 Перистальтический насос |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 6.4.1 |  |  | Перистальтический насос компании Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) или аналогичный. |  | K |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.4.2 |  |  | Вариант монтажа перистальтического насоса – «через стену». Приводная часть насоса монтируется в технической зоне. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.4.3 |  |  | Производительность – от 1000 мл/мин до 20000 мл/мин. |  | K |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.4.4 |  |  | Автоматическое управление расходом связующего раствора с панели оператора миксера с возможностью создания рецептов. |  | K |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.4.5 |  |  | В комплект перистальтического насоса включить трубку подачи суспензии на распылительные форсунки, позволяющую произвести пятикратную ее замену. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.5 Платформа для обслуживания смесителя-гранулятора |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 6.5.1 |  |  | Платформа для работы и обслуживания смесителя-гранулятора сборно-разборной конструкции, обеспечивающая доступ оператора ко всем элементам и узлам высокоскоростного миксера-гранулятора, а так же, обеспечивающая доступ к чаше для загрузки исходного сырья вручную. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |  |
| 6.5.2 |  |  | Материал – AISI 304 |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.6 Панель оператора |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 6.6.1 |  |  |  | Управление высокоскоростным миксером-гранулятором осуществляется PLC посредством панели оператора. Мнемосхема оборудования, с визуализацией процесса работы и управления на панели оператора. Дисплей (русифицированный) обеспечивает отображение текущего состояния процесса и контроль основных его параметров: время длительности процесса, количество оборотов донной мешалки и боковой фрезы, контроль давления в камере, контроль положения крышки, контроль давления уплотнительной мембраны. | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.6.2 |  |  |  | Режим работы миксера-гранулятора: автоматический и ручной. | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.6.3 |  |  |  | Предустановленное ПО для создания рецептов для управления мойкой. | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.7 Шкаф электрический |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 6.7.1 |  |  | Максимальная потребляемая мощность – не более 18.5кВт, 380В, 50 Гц. |  | К |  |  | Для высокоскоростного миксера-гранулятора |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |  |
| 6.8 Шкаф пневматический |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 6.8.1 |  |  | Шкаф пневматический для подготовки и распределения сжатого воздуха. Сжатый воздух контактирующий с продуктом должен пройти финишную фильтрацию. Фильтр - абсолютный фильтр PALL тип Emflop PFA Sterile Air или аналогичный. |  | K |  |  | Для высокоскоростного миксера-гранулятора |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.8.2 |  |  | Расход сжатого воздуха не более 11 нм³/ч, максимальное давление не более 0,6 МПа |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9 Общие требования к высокоскоростному миксеру-гранулятору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9.1 |  | Вариант монтажа высокоскоростного миксера-гранулятора – «через стену» (рабочая зона отделена от технической зоны). |  |  | К |  |  | Приложение 1, поз. №1361, |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.2 |  | Габаритные размеры высокоскоростного миксера-гранулятора без платформы (Д×Ш×В) – не более 2500×1500×4200/4500 мм, (высота установленного миксера-гранулятора на платформу с вакуумным загрузчиком/высота открывания крышки). |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |  |
| 6.9.3 |  | Высокоскоростной миксер-гранулятор оснащен автоматическим приводом открывания крышки, для обеспечения легкого доступа ко всем компонентам оборудования. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.4 |  | Крышка чаши высокоскоростного миксера-гранулятора оснащена следующими компонентами: |  |  | К |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | X |  |
| 6.9.4.1 |  | - ручными безопасными зажимами; |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |  |
| 6.9.4.2 |  | - фланецем с надувным уплотнением;, |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.4.3 |  | - смотровым окном с механической щеткой; |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.4.4 |  | - лампой освещения; |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.4.5 |  | - отверстием с типом соединения Tri-Clamp для загрузки продукта при помощи вакуумного загрузчика и гравитации; |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.4.6 |  | - дыхательным фильтром, расположенным в корпусе из нержавеющей стали; |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.4.7 |  | - портом для подключения системы подачи связующего раствора. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.4.8 |  | -предохранительным устройством, предотвращающим самопроизвольное закрытие крышки. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.5 |  | Дно чаши высокоскоростного миксера-гранулятора – плоское. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.6 |  | Порт разгрузки гранулята гравитационным методом предусмотреть на высоте достаточной для загрузки в продуктовую емкость сушилки гранулятора. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.7 |  | Донная мешалка – съемная, трехлопастная. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.8 |  | Уплотнения вала нижней донной мешалки продувается воздухом для предотвращения перекрестной контаминации. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.9 |  | Уплотнения вала нижней донной мешалки промывается водой при подключении к автоматической мойке на месте (WIP). |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.10 |  | Скорость донной мешалки регулируется с помощью частотного инвертера. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.11 |  | Мощность электродвигателя донной мешалки – не менее 20 кВт. Независимое охлаждение электродвигателя. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.12 |  | Боковая высокоскоростная мешалка. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.13 |  | Боковая мешалка оснащена четырьмя ножами. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.14 |  | Скорость боковой мешалки регулируется с помощью частотного инвертера. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.15 |  | Уплотнения вала боковой мешалки продувается воздухом для предотвращения перекрестной контаминации. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.16 |  | Уплотнения вала боковой мешалки промывается водой при подключении к системе автоматической мойки. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.17 |  | Блокировка пуска электродвигателя донной и боковой мешалки при открытой крышке высокоскоростного миксера-гранулятора. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.18 |  | Интеграция высокоскоростного миксера-гранулятора в общую систему автоматической мойки |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.19 |  | В комплект высокоскоростного миксера-гранулятора включить моющие форсунки в достаточном количестве для качественной мойки. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6.9.20 |  | В комплект высокоскоростного миксера-гранулятора включить безвоздушные форсунки для подачи жидкого связующего раствора. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 7. Сушилка гранулятор с псевдоожиженным слоем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В комплект поставки сушилки гранулятора с псевдоожиженным слоем включить: |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  | - установку подготовки воздуха |  |  |  | К |  |  | Приложение 1, поз. № 1363.1, |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |
|  |  | - блок фильтрации вытяжного воздуха |  |  |  | К |  |  | Приложение 1 поз. № 1363.2, |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |
|  |  | - центробежный вытяжной вентилятор |  |  |  | К |  |  | Приложение 1, поз. № 1363.3, |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
|  |  | - перистальтический насос |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |
|  |  | - панель оператора |  |  |  | К |  |  | Приложение 1, поз. № 1363.6, |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
|  |  | - электрический и пневматический шкафы |  |  |  | К |  |  | Приложение 1, поз. № 1363.5, |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |
| 7.1 Установка подготовки воздуха |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  | В комплект поставки установки подготовки воздуха включить: |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 7.1.1 |  |  |  | - секцию предварительного фильтра G4; |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.2 |  |  |  | - секцию промежуточного фильтра F9; |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.3 |  |  |  | - секцию финишного фильтра не ниже H13 (согласно диапазона рабочей температуры) |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.4 |  |  |  | - аварийный отсечной клапан; |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.5 |  |  |  | - систему контроля целостности и эффективности фильтров F9 и H13 с индикацией на блоке фильтрации вытяжного воздуха и выводом информации на PLC; |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.6 |  |  |  | - секцию предварительного нагрева (паровая) |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.7 |  |  |  | - секцию осушения |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.8 |  |  |  | - секцию нагрева (паровая) |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.9 |  |  |  | - автоматическое поддержание заданной температуры воздуха в процессе посредством PLC. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.10 |  |  |  | - байпас теплообменника секции нагрева для быстрой регулировки и охлаждения после процесса. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.11 |  |  |  | - анемометр для контроля потока воздуха. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.12 |  |  |  | - Комплектующие (запорную, регулирующую и редуцирующую арматуры, клапаны) для подключения трубопровода пара к модулю подготовки воздуха в соответствии со схемой подключения предоставленной производителем и согласованной с заказчиком, включая байпасную линию. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |
| 7.1.13 |  |  |  | - Комплектующие (арматура, конденсатоотводчики) для подключения трубопровода конденсата к модулю подготовки воздуха в соответствии со схемой подключения предоставленной производителем и согласованной с заказчиком. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |
| 7.1.14 |  |  |  | - Комплектующие (запорную, регулирующую и редуцирующую арматуры, клапаны) для подключения трубопровода захоложенной воды к модулю подготовки воздуха в соответствии со схемой подключения предоставленной производителем и согласованной с заказчиком. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |
| 7.1.15 |  |  |  | Общие требования к установке подготовки воздуха |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 7.1.15.1 |  |  |  | Установка подготовки входящего воздуха в виде камеры из нержавеющей стали AISI 304, полностью закрытой, термоизолированной, оборудованной смотровыми дверками для обслуживания. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.15.2 |  |  |  | Обеспечение фильтрации, предварительного нагрева, охлаждения, осушения и нагрева входного воздуха. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.15.3 |  |  |  | Установка подготовки воздуха расположена в технической зоне, забор воздуха из технической зоны, температура воздуха 15-26ºС. |  | К |  |  | См. пункт 5 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.15.4 |  |  |  | Производительность установки подготовки воздуха не менее 1800 м³/час. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.15.5 |  |  |  | Температура поступающего воздуха в сушилку – от 20 до 110 ºС. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.15.6 |  |  |  | Потребление насыщенного пара – не более 101 кг/час, давление не более 0,4 Мпа. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.15.7 |  |  |  | Потребление захоложенной воды – не более 7м³/час, температура 6-12ºС. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.15.8 |  |  |  | Теплообменники (секции предварительного нагрева, секции осушения и секции нагрева) с трубками из нержавеющей стали AISI 304 |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.15.9 |  |  |  | Процесс осушения входящего воздуха должен постоянно управляться PLC с отображением на панели оператора сушилки гранулятора. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.1.15.10 |  |  |  | Порты для проверки фильтров H13 на целостность и герметичность, либо наличие системы контроля фильтрации на утечку (проскок) частиц. |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7. 2 Блок фильтрации вытяжного воздуха |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
|  |  |  | В комплект поставки блока фильтрации воздуха включить: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 7.2.1 |  |  | - секции промежуточного фильтра F9; |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.2.2 |  |  | - секции фильтра не ниже H13; |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.2.3 |  |  | - аварийного отсечного клапана; |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.2.4 |  |  | - системы контроля целостности и эффективности фильтров F9 и H13 с индикацией на блоке фильтрации вытяжного воздуха и выводом информации на PLC; |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.2.5 |  |  | Наличие системы воздуховодов для автоматического перехода на байпасную линию блока фильтрации воздуха (используемой при сушке оборудования после мойки). |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
| 7.3 Центробежный вытяжной вентилятор |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.3.1 |  |  | Оснащен частотным инвертером, смонтирован на раме, снабженной виброопорами, оборудован контрольным люком и дренажным отверстием. Разрежение должно постоянно контролироваться и управляться PLC. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.3.2 |  |  | Производительность центробежного вытяжного вентилятора не менее 1800 м³/час. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.3.3 |  |  | Электрическая мощность центробежного вытяжного вентилятора не менее 15 кВт, 380 В, 50 Гц. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.4 Перистальтический насос |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 7.4.1 |  |  | Перистальтический насос компании Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) или аналогичный. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.4.2 |  |  | Вариант монтажа перистальтического насоса – «через стену». Приводная часть насоса монтируется в технической зоне |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |
| 7.4.3 |  |  | Производительность – от 100 мл/мин до 6000 мл/мин. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.4.4 |  |  | Автоматическое управление расходом связующего раствора с панели оператора сушилки гранулятора с псевдоожиженным слоем с возможностью создания рецепта. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.4.5 |  |  | В комплект перистальтического насоса включить трубку подачи суспензии на распылительные форсунки, позволяющую произвести пятикратную ее замену. |  |  | К |  |  | Диаметром 9,6/16 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |
| 7.5 Электрический и пневматический шкаф |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 7.5.1 |  |  |  | Электрическая мощность – не более 27 кВт, 380 В, 3ф |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.5.2 |  |  |  | Сжатый воздух – соединения (BSP) ∅ ¾», не более 126 нм3/час |  | K |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.5.3 |  |  |  | Сжатый воздух контактирующий с продуктом должен пройти финишную фильтрацию фильтрами. Фильтр - абсолютный фильтр PALL тип Emflop PFA Sterile Air или аналог. |  | K |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.6 Панель оператора |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 7.6.1 |  |  | Управление сушилкой-гранулятором осуществляется PLC посредством панели оператора. Мнемосхема оборудования, с визуализацией процесса работы и управления на панели оператора. Дисплей (русифицированный) обеспечивает отображение текущего состояния процесса и контроль основных его параметров: температуры воздуха на входе, температуры воздуха на выходе, температуры продукта, расход воздуха, время длительности процесса, расход суспензии, работы приточного и вытяжного вентиляторов, влажности воздуха. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.6.2 |  |  | Система заземления продуктовой чаши с контролем заземления во время работы |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.6.3 |  |  | Режим работы сушилки-гранулятора: автоматический и ручной. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.6.4 |  |  | Предустановленное ПО для создания рецептов для управления мойкой. |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7 Общие требования требования к сушилке гранулятору с псевдоожиженным слоем |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 7.7.1 |  | Рабочая загрузка – до 100 кг (насыпной вес 0,45 кг/л). |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.2 |  | Габаритные размеры (Д×Ш×В) – не более 2000×2000×4000 мм. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.3 |  | Автоматическая передача продукта по вакуумно-транспортным магистралям от высокоскоростного миксерва-гранулятора в рабочий контейнер камеры сушилки-гранулятора с псевдоожиженным слоем посредством создания разряжения в рабочей камере сушилки-гранулятора. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.4 |  | Выгрузка продукта из высокоскоростного миксера-гранулятора в рабочий контейнер камеры сушилки-гранулятора с псевдоожиженным слоем посредством гравитационного метода. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.5 |  | Подача связующего раствора через форсунку с воздушным распылом сверху (верхний распыл). Расход связующего раствора управляется с помощью PLC. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.6 |  | Система тканевых фильтров расположена в верхней части расширительной камеры оборудования. Тип фильтра – тканевый патронный (из полиэстера с основой из нержавеющей стали). |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.7 |  | После завершения процесса сушки полученный продукт должен выгружаться из контейнера с помощью вакуумной транспортной системы. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.8 |  | Разрежение воздуха должно управляться при помощи PLC. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |
| 7.7.9 |  | Подача воздуха постоянным потоком согласно устанавливаемым параметрам расхода воздуха на PLC. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.10 |  | Конструктивно установка должна быть выполнена так, чтобы оператор мог осуществлять замену тканевых патронных фильтров и обслуживать приспособления распыла, находясь возле оборудования без использования дополнительных приспособлений. Тканевые патронные фильтра устанавливаются в разделительный диск расширительной камеры без применения инструмента. Разделительный диск приварен к обечайке расширительной камеры. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |
| 7.7.11 |  | Очистка фильтров в процессе работы в автоматическом режиме осуществляется сжатым воздухом (количество импульсов задаётся на панели оператора и управляется PLC) для поддержания постоянного давления внутри расширительной камеры сушилки не прерывая процесса. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.12 |  | Контроль целостности и загрязнения тканевых патронных фильтров. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.13 |  | Установка спроектированная для работы под давлением до 0,3 МПа включительно. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | - |
| 7.7.14 |  | Оснащение быстродействующими предохранительными заслонками в случае взрыва. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.15 |  | Расположение аварийного воздуховода – горизонтальное. Защитная сетка/заглушка на выходе в атмосферу. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.16 |  | Предохранительная мембрана перед аварийным воздуховодом с контролем целостности мембраны. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.17 |  | Окно наблюдения и устройство отбора проб в расширительной камере сушилки. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.18 |  | Датчик наличия цепи заземления продуктовой емкости для защиты от статического электричества, с блокировкой включения системы управления. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.19 |  | Установка оснащена средствами контроля залегания продукта |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.20 |  | Уплотнения – пневматические, контролируемые. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.21 |  | Сушилка должна быть интегрирована в общую систему автоматической мойки после завершения процесса для быстрого перехода с продукта на продукт. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
|  |  | В комплект поставки включить: |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 7.7.22 |  | Воздуховоды соединяющие модуль подготовки воздуха с сушилкой с псевдоожиженным слоем и сушилку с псевдоожиженным слоем с блоком фильтрации воздуха из нержавеющей стали AISI 304. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.23 |  | Два комплекта тканевых патронных фильтров. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.24 |  | Два комплекта гибких шлангов для загрузки, выгрузки и передачи продукта. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.25 |  | Запасная предохранительная мембрана. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 7.7.26 |  | Моющие форсунки в достаточном количестве для качественной мойки. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| 8. Калибратор сухого гранулята |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Производительность не менее 2000 кг/час. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 8.2 |  | Основание калибратора-гранулятора базируется на 4-х вращающихся вокруг вертикальной оси колесиках, имеющих стопорение. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | - |  |  |
| 8.3 |  | Роторный импеллер в рабочей зоне, который вращаясь внутри конического сита обеспечивает процесс измельчения. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 8.4 |  | Регулировка скорости вращения калибратора. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 8.5 |  | Обеспечение беспылевой работы. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
|  |  | В комплект поставки включить: |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 8.6 |  | - конические сита с круглым сечением ячейки: 1мм – в количестве 4 шт, 1.5мм – в количестве 4 шт, 2мм – в количестве 4 шт; |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 8.7 |  | - устройство беспылевой выгрузки. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 8.8 |  | - шланги и соединения между частями в комплекте ответные соединения. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 9. Вакуумная транспортная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Герметичная загрузка гранулята и продуктов из сушилки в бин через калибратор сухого гранулята. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 9.2 |  | Конструктивно система должна представлять собой цилиндрический сосуд, с тангенциальной линией всасывания, с нижним приваренным клапаном разгрузки, оснащенный соединением Tri-Clamp. |  |  |  | К |  |  | После заключения контракта согласовать присоединительные размеры и высоту разгрузки с бином |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 9.3 |  | Вибрационное устройство для разгрузки продукта. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 9.4 |  | Устройство продува и очистки фильтров. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 10. Установка очистки на месте WIP для очистки смесителя-гранулятора и сушилки гранулятора с псевдоожиженным слоем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Система должна иметь возможность подключения к любой единице оборудования в составе линии и обеспечивать как мойку отдельных единиц оборудования, так и отмывку всей линии в целом. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 10.2 |  | Нагрев воды должен осуществляться с помощью парового теплообменника. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 10.3 |  | Управление процессами мойки, должно происходить непосредственно в помещении, где установлена линия приготовления гранулята. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 10.4 |  | Оснащение устройством подачи моющих средств, измерителем потока воды, измерительными приборами проводимости воды на сливе, для контроля качества сточных вод. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
|  |  | В комплект поставки включить: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 |  | соединяющие трубы, клапаны и комплектующие необходимые для подключения WIP мойки к смесителю и сушилке, а также проведения процесса автоматической мойки. |  |  |  | K |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 11. Конструктивные требования к оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Исполнение фармацевтическое в соответствии с GMP EU. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 11.2 |  | Степень защиты электрооборудования – не ниже IP 54. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 11.3 |  | Оборудование должно быть новым, изготовленным одним производителем. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 11.4 |  | Части оборудования, соприкасающиеся с продукцией, не должны вступать с ней в реакцию, выделять или абсорбировать вещества в такой степени, чтобы это могло влиять на качество продукции и создавать, таким образом, какую-либо опасность. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 11.5 |  | В конструкции оборудования, не должно быть «мертвых зон». |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 11.6 |  | Конструктивные элементы оборудования в рабочей зоне должны быть цельные, не применяться заклепки, болты и прерывистая сварка. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 11.7 |  | Материал деталей и узлов, контактирующий с продуктом – нержавеющая сталь AISI 316L, отполированный до зеркального блеска (Ra не более 0,6 мкм), остальных видовых деталей – сталь AISI 304 (Ra не более 0,8 мкм). |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 11.8 |  | Оборудование должно поставляться в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими качественное и безопасное ведение технологического процесса. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 12. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 12.2 |  | - уровень шума на рабочих местах при любом режиме работы линии не более 80 дБА в т.ч. каждой единицы оборудования входящей в комплект линии; |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 12.3 |  | - замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться в присутствии представителя продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБА при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 12.4 |  | - автоматические блокировки для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования, а также защитные ограждения, приспособлений; - устройства для отвода вредных выделений (аспирация) при работе оборудования; |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 12.5 |  | - доступность осмотра, ремонта, санитарной обработки оборудования. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 12.6 |  | Соответствие оборудования требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 13 Требования к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Соответствие оборудования требованиям ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование», требованиям решения Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 77 "Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза", ТКП 030-2017 (33050) «Надлежащая производственная практика». |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 13.2 |  | Материалы, контактирующие с продуктом, не должны влиять на свойства продукта. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 13.3 |  | Оборудование спроектировано таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно очищать. Работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования не должны представлять опасности обслуживающему персоналу и не ухудшать качество продукции. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 13.4 |  | Продавец оборудования должен предоставить валидационный пакет документов FAT/SAT/IQ/OQ. Совместно с представителем заказчика провести и заполнить данный валидационный пакет документов. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 13.5 |  | Протокол приемочных испытаний на предприятии-изготовителе оборудования (FAT) – документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно на предприятии-изготовителе после изготовления оборудования, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования до поставки в соответствии с требованиями данного URS; |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 13.6 |  | Протокол приемочных испытаний на месте установки у заказчика (SAT) - документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно по месту установки оборудования у заказчика, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования после проведения монтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями данного URS; |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 13.7 |  | Квалификация монтажа (IQ) – документально оформленное подтверждение того, что монтаж оборудования выполнен в соответствии с утвержденным проектом, рекомендациям производителя и (или) требованиям пользователя. Квалификации монтажа должна включать, по крайней мере, следующее: калибровку приборов, верификацию правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта, конструкционным материалам и т.п. |  |  |  | K |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 13.8 |  | Квалификация функционирования (OQ) - документально оформленное подтверждение того, что установленное оборудование функционирует в соответствии с предъявленными требованиями во всех режимах работы. Квалификации функционирования должна включать, по крайней мере, следующее: испытания которые разработаны на основе знаний процессов, систем и оборудования, чтобы гарантировать, что система функционирует так, как предусмотрено проектом, а также испытания для подтверждения верхних и нижних рабочих пределов и (или) условий «наихудшего случая» и т.п. |  |  |  | K |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 13.9 |  | Предоставить пакет квалификационной документации IQ и OQ на русском языке в электронном виде для согласования с заказчиком до проведения SAT испытаний. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 13.10 |  | Проведение испытаний согласно IQ и OQ с заполнением согласованных с заказчиком протоколов испытаний IQ и OQ. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 14. Требования к поставляемой с оборудованием документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В комплект поставляемой с оборудованием документации должны входить: |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 14.1 |  | - инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке; |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 14.2 |  | - технический паспорт на русском языке; |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 14.3 |  | - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID на русском языке; |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 14.4 |  | - список аварийных ситуаций и способы их устранения на русском языке; |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 14.5 |  | - сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом, сертификаты калибровки, тесты калибровки, установки частотных преобразователей; |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 14.6 |  | - спецификация на электрические и электронные компоненты с указанием модели и производителя; |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 14.7 |  | - полная спецификация механических узлов, компонентов, деталей, запорной и регулирующей арматуры и т.д. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 14.8 |  | - каталог запасных частей (дать детальное описание перечня запасных частей с указанием их стоимости) на русском языке; |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 14.9 |  | - сертификат страны происхождения оборудования; |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  | X |  |  |
| 14.10 |  | - сертификат качества ISO; |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  | X |  |  |
| 14.11 |  | - валидационный пакет документов FAT, SAT, IQ, OQ. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 14.12 |  | Наличие полной детальной спецификации с чертежами размещения в помещениях в трех плоскостях с описанием всех опций, а также размещение портов и клемпов. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 14.13 |  | Вся выше перечисленная предоставляется в печатном и электронном виде. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | - |  |  | X |  |  | X |  | - |  |  |
| 15. Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования, должны быть в единицах СИ: давление – Па, температура – °С, влажность – %. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | - |  |  | X |  |  | X |  | - |  |  |
| 15.2 |  | Электронные компоненты и комплектующие должны быть в исполнении для европейского рынка. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | - |  |  |
| 15.3 |  | Оборудование и узлы должны быть маркированы и идентифицированы в соответствии со схемами. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 15.4 |  | Контроллеры – Siemens, Schneider Еlectric, Mitsubishi Electric. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | - |  |  |
| 15.5 |  | Панель оператора – от 12”. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | - |  |  |
| 15.6 |  | Цветная сенсорная панель оператора с интерфейсом на русском языке. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 15.7 |  | Отображение параметров процесса в режиме online. Контроль за машиной, отображение сообщений о неисправностях. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 15.8 |  | Наличие кнопки аварийной остановки. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 15.9 |  | Для электронного оборудования (частотные привода, сервоконтроллеры, сервопривода, другие программируемые устройства) наличие рабочих программ (проектов в виде файлов с расширением соответствующим применяемым программам для программирования), настроечных таблиц на электронном носителе. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | - |  |  | X |  |  | X |  | - |  |  |
| 15.10 |  | Для контроллера, панели оператора - наличие рабочих программ (образов) на электронном носителе с возможностью быстрой переустановки образа (рабочей программы) без дополнительных устройств. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | - |  |  | X |  |  | X |  | - |  |  |
| 15.11 |  | Система управления с поддержкой протокола передачи данных Modbus—TCP/RTU для подключения в единую систему SCADA с целью диспетчеризации и архивирования производственных параметров влияющих на конечное качество продукта и данных о производительности оборудования. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 15.11.1 |  | Обеспечение системой управления: регулировки процессов и контроля за соблюдением всех параметров; протоколирование основных технологических данных; самодиагностики и сообщений о неисправностях. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 15.11.2 |  | Система управления с общей архитектурой управления процессами скомплектована одним производителем. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 15.11.3 |  | Не менее трех уровней доступа с возможностью создания библиотеки рецептов в системе управления. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 15.12 |  | Статические пароли доступа, без ограничения срока действия. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | - |  |  |
| 15.13 |  | Архив аварийных сообщений, а также логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров процесса с указанием даты и времени |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 15.14 |  | Система управления с регистрацией технологических параметров влияющих на конечное качество продукции с созданием архива данных и распечаткой через удаленный ПК. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 16. Требования к программному обеспечению и ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Система удаленного доступа для проведения диагностики и обслуживания поставляемого оборудования специалистами сервисного центра производителя (Комплект: устройства, приспособления для подключения сети интернет и необходимое программное обеспечение, входящий в состав оборудования). |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 16.2 |  | Сертификаты GAMP5 и CFR21 часть 11 для программного обеспечения |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| 16.3 |  | В случае поставки в комплекте с оборудованием сервера или персонального компьютера необходимо выполнить следующие требования: характеристики не ниже: Intel Core i5; 16 Гб DDR IV; HDD- 2 Tb; ЖКИ (LCD) led, диагональ не менее 22’’; порты: USBне менее -4 шт, из них USB 3.0 -2шт, Network 2 шт, VGA, DVI, DisplayPort, , PCIe). Персональный компьютер должен быть под управлением ОС Microsoft Windows (не ниже Windows 10 pro) с лицензией (с голографическими наклейками или иными подтверждающими подлинность идентификаторами согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | - |  |  |
| 16.4 |  | В случае поставки оборудования под управлением ОС без коммерческой схемы лицензирования (ОС Linux, ОС Android и др.) необходимо наличие носителя информации с установочным (инсталляционным) образом ОС. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | - |  |  |
| 16.5 |  | Оборудование комплектуется носителем информации с установочным пакетом программного обеспечения для него, либо резервной копией установленного программного обеспечения в комплекте с операционной системой. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | - |  |  |
| 16.6 |  | Печатающие устройства (принтеры, МФУ) поставляемые с оборудованием должны быть сертифицированы на территории РБ. Расходные материалы к печатающим устройствам должны быть представлены на рынке РБ в свободной продаже. |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, продавцу предусмотреть возможность проведения заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме. Проведение заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме или с присутствием представителей заказчика – по выбору заказчика. |  |  |  | K |  |  |  |  |  | Х |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 17.2 |  | При проведении заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме, продавец должен предоставить заказчику фото и видео материалы готового к испытаниям оборудования. Фото и видео материалы должны содержать полную информацию по каждому пункту технического задания. Фото видео материалы должны быть сформированы индивидуально к каждому пункту технического задания. По требованию заказчика продавец обязан предоставить недостающую информацию. |  |  |  | K |  |  |  |  |  | Х |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 17.3 |  | После изучения заказчиком фото и видео материалов продавец должен организовать онлайн видеоконференцию по согласованию с заказчиком. |  |  |  | K |  |  |  |  |  | Х |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 17.4 |  | Материалы для проведения FAT, SAT испытаний предоставляются заказчиком. |  |  |  | K |  |  | Количество необходимое для проведения испытаний согласовывается при заключении договора |  |  | - |  |  | X |  |  | X |  | - |  |  |
| 18. Требования к упаковке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Упаковка, в которой отгружается товар, должна обеспечить сохранность товара во время его транспортировки наземным или морским путем, а также его хранение на открытых площадках. |  |  |  | К |  |  |  |  |  | - |  |  | X |  |  | X |  | - |  |  |