Приложение №5.3. – спецификация к первому разделу

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА ЗАКУПКУ

по выбору поставщика 1 линии приготовления гранулята с разовой загрузкой 100кг при насыпной плотности 0,45кг/л

| Наименование предлагаемого товара | Наименование, модель, производитель |
| --- | --- |
| Описание предлагаемого товара |  |
| Требование технического задания | Описание предлагаемого товара (заполняется участником) |
| 1. Комплектация: |  |
| - Высокоскоростной миксер-гранулятор. |  |
| - Сушилка-гранулятор с псевдоожиженным слоем. |  |
| - Калибратор сухого гранулята |  |
| - Вакуумная транспортная система |  |
| - Установка очистки на месте WIP для очистки высокоскоростного миксера-гранулятора и сушилки гранулятора с псевдоожиженным слоем. |  |
| 1.1. Высокоскоростной миксер-гранулятор комплект поставки |  |
| - калибратор влажного гранулята |  |
| - вакуумный загрузчик |  |
| - вакуумный насос |  |
| - перистальтический насос |  |
| - платформа обслуживания смесителя-гранулятора |  |
| - панель оператора |  |
| - шкаф электрический |  |
| - шкаф пневматический |  |
| Калибратор для влажного гранулята. |  |
| Интеграция в высокоскоростной миксер-гранулятор для влажной грануляции. |  |
| Регулировка скорости вращения калибратора через панель оператора смесителя. |  |
| Интеграция в общую систему автоматической мойки. |  |
| В комплект поставки включить: |  |
| Конические сита с квадратным сечением ячейки: 6×6мм в количестве 4 шт, 8×8мм в количестве 4 шт, 10×10мм в количестве 4 шт. |  |
| Моющие форсунки в достаточном количестве для обеспечения качественной мойки. |  |
| Вакуумный загрузчик для герметичной загрузки порошков в высокоскоростной миксер-гранулятор комплект поставки |  |
| - крышку с фильтром и ресивером |  |
| - приемную воронку |  |
| - адаптер для подключения к бинам с соединением tri-clamp DN 250 мм. |  |
| - шланг с наконечником для загрузки порошков из тары отличной от бинов. |  |
| - моющие форсунки в достаточном количестве для качественной мойки |  |
| Режим загрузки - автоматический и ручной |  |
| Управление загрузкой осуществляется с панели оператора (PLC) смесителя-гранулятора |  |
| Очитска фильров - автоматическая |  |
| Вакуумный насос |  |
| Вакуумный насос сухого хода для совместной работы с вакуумным загрузчиком высокоскоростного миксера-гранулятора и вакуумной транспортной системой с автоматическим и ручным управлением (через PLC) |  |
| Вакуумный насос располагается в технической зоне |  |
| В комплект поставки включить: |  |
| Набор труб, клапанов и соединений для подключения насоса к высокоскоростному миксеру-гранулятору и сушилке гранулятору с псевдоожиженным слоем |  |
| Перистальтический насос |  |
| Перистальтический насос компании Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) или аналогичный. |  |
| Вариант монтажа перистальтического насоса – «через стену». Приводная часть насоса монтируется в технической зоне. |  |
| Производительность – от 1000 мл/мин до 20000 мл/мин. |  |
| Автоматическое управление расходом связующего раствора с панели оператора миксера с возможностью создания рецептов. |  |
| В комплект перистальтического насоса включить трубку подачи суспензии на распылительные форсунки, позволяющую произвести пятикратную ее замену. |  |
| Платформа для обслуживания смесителя-гранулятора |  |
| Платформа для работы и обслуживания смесителя-гранулятора сборно-разборной конструкции, обеспечивающая доступ оператора ко всем элементам и узлам высокоскоростного миксера-гранулятора, а так же, обеспечивающая доступ к чаше для загрузки исходного сырья вручную. |  |
| Материал – AISI 304 |  |
| Панель оператора |  |
| Управление высокоскоростным миксером-гранулятором осуществляется PLC посредством панели оператора. Мнемосхема оборудования, с визуализацией процесса работы и управления на панели оператора. Дисплей (русифицированный) обеспечивает отображение текущего состояния процесса и контроль основных его параметров: время длительности процесса, количество оборотов донной мешалки и боковой фрезы, контроль давления в камере, контроль положения крышки, контроль давления уплотнительной мембраны. |  |
| Режим работы миксера-гранулятора: автоматический и ручной. |  |
| Предустановленное ПО для создания рецептов для управления мойкой. |  |
| Шкаф электрический |  |
| Максимальная потребляемая мощность – не более 18.5кВт, 380В, 50 Гц. |  |
| Шкаф пневматический |  |
| Шкаф пневматический для подготовки и распределения сжатого воздуха. Сжатый воздух контактирующий с продуктом должен пройти финишную фильтрацию. Фильтр - абсолютный фильтр PALL тип Emflop PFA Sterile Air или аналогичный. |  |
| Расход сжатого воздуха не более 11 нм³/ч, максимальное давление не более 0,6 МПа |  |
| Общие требования к высокоскоростному миксеру-гранулятору |  |
| Вариант монтажа высокоскоростного миксера-гранулятора – «через стену» (рабочая зона отделена от технической зоны). |  |
| Габаритные размеры высокоскоростного миксера-гранулятора без платформы (Д×Ш×В) – не более 2500×1500×4200/4500 мм, (высота установленного миксера-гранулятора на платформу с вакуумным загрузчиком/высота открывания крышки). |  |
| Высокоскоростной миксер-гранулятор оснащен автоматическим приводом открывания крышки, для обеспечения легкого доступа ко всем компонентам оборудования. |  |
| Крышка чаши высокоскоростного миксера-гранулятора оснащена следующими компонентами: |  |
| - ручными безопасными зажимами; |  |
| - фланецем с надувным уплотнением;, |  |
| - смотровым окном с механической щеткой; |  |
| - лампой освещения; |  |
| - отверстием с типом соединения Tri-Clamp для загрузки продукта при помощи вакуумного загрузчика и гравитации; |  |
| - дыхательным фильтром, расположенным в корпусе из нержавеющей стали; |  |
| - портом для подключения системы подачи связующего раствора. |  |
| -предохранительным устройством, предотвращающим самопроизвольное закрытие крышки. |  |
| Дно чаши высокоскоростного миксера-гранулятора – плоское. |  |
| Порт разгрузки гранулята гравитационным методом предусмотреть на высоте достаточной для загрузки в продуктовую емкость сушилки гранулятора. |  |
| Донная мешалка – съемная, трехлопастная. |  |
| Уплотнения вала нижней донной мешалки продувается воздухом для предотвращения перекрестной контаминации. |  |
| Уплотнения вала нижней донной мешалки промывается водой при подключении к автоматической мойке на месте (WIP). |  |
| Скорость донной мешалки регулируется с помощью частотного инвертера. |  |
| Мощность электродвигателя донной мешалки – не менее 20 кВт. Независимое охлаждение электродвигателя. |  |
| Боковая высокоскоростная мешалка. |  |
| Боковая мешалка оснащена четырьмя ножами. |  |
| Скорость боковой мешалки регулируется с помощью частотного инвертера. |  |
| Уплотнения вала боковой мешалки продувается воздухом для предотвращения перекрестной контаминации. |  |
| Уплотнения вала боковой мешалки промывается водой при подключении к системе автоматической мойки. |  |
| Блокировка пуска электродвигателя донной и боковой мешалки при открытой крышке высокоскоростного миксера-гранулятора. |  |
| Интеграция высокоскоростного миксера-гранулятора в общую систему автоматической мойки |  |
| В комплект высокоскоростного миксера-гранулятора включить моющие форсунки в достаточном количестве для качественной мойки. |  |
| В комплект высокоскоростного миксера-гранулятора включить безвоздушные форсунки для подачи жидкого связующего раствора. |  |
| 1.2. Сушилка гранулятор с псевдоожиженным слоем комплект поставки |  |
| - установку подготовки воздуха |  |
| - блок фильтрации вытяжного воздуха |  |
| - центробежный вытяжной вентилятор |  |
| - перистальтический насос |  |
| - панель оператора |  |
| - электрический и пневматический шкафы |  |
| Установка подготовки воздуха комплект поставки |  |
| - секцию предварительного фильтра G4; |  |
| - секцию промежуточного фильтра F9; |  |
| - секцию финишного фильтра не ниже H13 (согласно диапазона рабочей температуры) |  |
| - аварийный отсечной клапан; |  |
| - систему контроля целостности и эффективности фильтров F9 и H13 с индикацией на блоке фильтрации вытяжного воздуха и выводом информации на PLC; |  |
| - секцию предварительного нагрева (паровая) |  |
| - секцию осушения |  |
| - секцию нагрева (паровая) |  |
| - автоматическое поддержание заданной температуры воздуха в процессе посредством PLC. |  |
| - байпас теплообменника секции нагрева для быстрой регулировки и охлаждения после процесса. |  |
| - анемометр для контроля потока воздуха. |  |
| - Комплектующие (запорную, регулирующую и редуцирующую арматуры, клапаны) для подключения трубопровода пара к модулю подготовки воздуха в соответствии со схемой подключения предоставленной производителем и согласованной с заказчиком, включая байпасную линию. |  |
| - Комплектующие (арматура, конденсатоотводчики) для подключения трубопровода конденсата к модулю подготовки воздуха в соответствии со схемой подключения предоставленной производителем и согласованной с заказчиком. |  |
| - Комплектующие (запорную, регулирующую и редуцирующую арматуры, клапаны) для подключения трубопровода захоложенной воды к модулю подготовки воздуха в соответствии со схемой подключения предоставленной производителем и согласованной с заказчиком. |  |
| Общие требования к установке подготовки воздуха |  |
| Установка подготовки входящего воздуха в виде камеры из нержавеющей стали AISI 304, полностью закрытой, термоизолированной, оборудованной смотровыми дверками для обслуживания. |  |
| Обеспечение фильтрации, предварительного нагрева, охлаждения, осушения и нагрева входного воздуха. |  |
| Установка подготовки воздуха расположена в технической зоне, забор воздуха из технической зоны, температура воздуха 15-26ºС. |  |
| Производительность установки подготовки воздуха не менее 1800 м³/час. |  |
| Температура поступающего воздуха в сушилку – от 20 до 110 ºС. |  |
| Потребление насыщенного пара – не более 101 кг/час, давление не более 0,4 Мпа. |  |
| Потребление захоложенной воды – не более 7м³/час, температура 6-12ºС. |  |
| Теплообменники (секции предварительного нагрева, секции осушения и секции нагрева) с трубками из нержавеющей стали AISI 304 |  |
| Процесс осушения входящего воздуха должен постоянно управляться PLC с отображением на панели оператора сушилки гранулятора. |  |
| Порты для проверки фильтров H13 на целостность и герметичность, либо наличие системы контроля фильтрации на утечку (проскок) частиц. |  |
| Блок фильтрации вытяжного воздуха комплект поставки |  |
| - секции промежуточного фильтра F9; |  |
| - секции фильтра не ниже H13; |  |
| - аварийного отсечного клапана; |  |
| - системы контроля целостности и эффективности фильтров F9 и H13 с индикацией на блоке фильтрации вытяжного воздуха и выводом информации на PLC; |  |
| Наличие системы воздуховодов для автоматического перехода на байпасную линию блока фильтрации воздуха (используемой при сушке оборудования после мойки). |  |
| Центробежный вытяжной вентилятор |  |
| Оснащен частотным инвертером, смонтирован на раме, снабженной виброопорами, оборудован контрольным люком и дренажным отверстием. Разрежение должно постоянно контролироваться и управляться PLC. |  |
| Производительность центробежного вытяжного вентилятора не менее 1800 м³/час. |  |
| Электрическая мощность центробежного вытяжного вентилятора не менее 15 кВт, 380 В, 50 Гц. |  |
| Перистальтический насос |  |
| Перистальтический насос компании Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) или аналогичный. |  |
| Вариант монтажа перистальтического насоса – «через стену». Приводная часть насоса монтируется в технической зоне |  |
| Производительность – от 100 мл/мин до 6000 мл/мин. |  |
| Автоматическое управление расходом связующего раствора с панели оператора сушилки гранулятора с псевдоожиженным слоем с возможностью создания рецепта. |  |
| В комплект перистальтического насоса включить трубку подачи суспензии на распылительные форсунки, позволяющую произвести пятикратную ее замену. |  |
| Электрический и пневматический шкаф |  |
| Электрическая мощность – не более 27 кВт, 380 В, 3ф |  |
| Сжатый воздух – соединения (BSP) ∅ ¾», не более 126 нм3/час |  |
| Сжатый воздух контактирующий с продуктом должен пройти финишную фильтрацию фильтрами. Фильтр - абсолютный фильтр PALL тип Emflop PFA Sterile Air или аналог. |  |
| Панель оператора |  |
| Управление сушилкой-гранулятором осуществляется PLC посредством панели оператора. Мнемосхема оборудования, с визуализацией процесса работы и управления на панели оператора. Дисплей (русифицированный) обеспечивает отображение текущего состояния процесса и контроль основных его параметров: температуры воздуха на входе, температуры воздуха на выходе, температуры продукта, расход воздуха, время длительности процесса, расход суспензии, работы приточного и вытяжного вентиляторов, влажности воздуха. |  |
| Система заземления продуктовой чаши с контролем заземления во время работы |  |
| Режим работы сушилки-гранулятора: автоматический и ручной. |  |
| Предустановленное ПО для создания рецептов для управления мойкой. |  |
| Общие требования требования к сушилке гранулятору с псевдоожиженным слоем |  |
| Рабочая загрузка – до 100 кг (насыпной вес 0,45 кг/л). |  |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) – не более 2000×2000×4000 мм. |  |
| Автоматическая передача продукта по вакуумно-транспортным магистралям от высокоскоростного миксерва-гранулятора в рабочий контейнер камеры сушилки-гранулятора с псевдоожиженным слоем посредством создания разряжения в рабочей камере сушилки-гранулятора. |  |
| Выгрузка продукта из высокоскоростного миксера-гранулятора в рабочий контейнер камеры сушилки-гранулятора с псевдоожиженным слоем посредством гравитационного метода. |  |
| Подача связующего раствора через форсунку с воздушным распылом сверху (верхний распыл). Расход связующего раствора управляется с помощью PLC. |  |
| Система тканевых фильтров расположена в верхней части расширительной камеры оборудования. Тип фильтра – тканевый патронный (из полиэстера с основой из нержавеющей стали). |  |
| После завершения процесса сушки полученный продукт должен выгружаться из контейнера с помощью вакуумной транспортной системы. |  |
| Разрежение воздуха должно управляться при помощи PLC. |  |
| Подача воздуха постоянным потоком согласно устанавливаемым параметрам расхода воздуха на PLC. |  |
| Конструктивно установка должна быть выполнена так, чтобы оператор мог осуществлять замену тканевых патронных фильтров и обслуживать приспособления распыла, находясь возле оборудования без использования дополнительных приспособлений. Тканевые патронные фильтра устанавливаются в разделительный диск расширительной камеры без применения инструмента. Разделительный диск приварен к обечайке расширительной камеры. |  |
| Очистка фильтров в процессе работы в автоматическом режиме осуществляется сжатым воздухом (количество импульсов задаётся на панели оператора и управляется PLC) для поддержания постоянного давления внутри расширительной камеры сушилки не прерывая процесса. |  |
| Контроль целостности и загрязнения тканевых патронных фильтров. |  |
| Установка спроектированная для работы под давлением до 0,3 МПа включительно. |  |
| Оснащение быстродействующими предохранительными заслонками в случае взрыва. |  |
| Расположение аварийного воздуховода – горизонтальное. Защитная сетка/заглушка на выходе в атмосферу. |  |
| Предохранительная мембрана перед аварийным воздуховодом с контролем целостности мембраны. |  |
| Окно наблюдения и устройство отбора проб в расширительной камере сушилки. |  |
| Датчик наличия цепи заземления продуктовой емкости для защиты от статического электричества, с блокировкой включения системы управления. |  |
| Установка оснащена средствами контроля залегания продукта |  |
| Уплотнения – пневматические, контролируемые. |  |
| Сушилка должна быть интегрирована в общую систему автоматической мойки после завершения процесса для быстрого перехода с продукта на продукт. |  |
| В комплект поставки включить: |  |
| Воздуховоды соединяющие модуль подготовки воздуха с сушилкой с псевдоожиженным слоем и сушилку с псевдоожиженным слоем с блоком фильтрации воздуха из нержавеющей стали AISI 304. |  |
| Два комплекта тканевых патронных фильтров. |  |
| Два комплекта гибких шлангов для загрузки, выгрузки и передачи продукта. |  |
| Запасная предохранительная мембрана. |  |
| Моющие форсунки в достаточном количестве для качественной мойки. |  |
| 1.3. Калибратор сухого гранулята |  |
| Производительность не менее 2000 кг/час. |  |
| Основание калибратора-гранулятора базируется на 4-х вращающихся вокруг вертикальной оси колесиках, имеющих стопорение. |  |
| Роторный импеллер в рабочей зоне, который вращаясь внутри конического сита обеспечивает процесс измельчения. |  |
| Регулировка скорости вращения калибратора. |  |
| Обеспечение беспылевой работы. |  |
| В комплект поставки включить: |  |
| - конические сита с круглым сечением ячейки: 1мм – в количестве 4 шт, 1.5мм – в количестве 4 шт, 2мм – в количестве 4 шт; |  |
| - устройство беспылевой выгрузки. |  |
| - шланги и соединения между частями в комплекте ответные соединения. |  |
| 1.4. Вакуумная транспортная система |  |
| Герметичная загрузка гранулята и продуктов из сушилки в бин через калибратор сухого гранулята. |  |
| Конструктивно система должна представлять собой цилиндрический сосуд, с тангенциальной линией всасывания, с нижним приваренным клапаном разгрузки, оснащенный соединением Tri-Clamp. |  |
| Вибрационное устройство для разгрузки продукта. |  |
| Устройство продува и очистки фильтров. |  |
| 1.5. Установка очистки на месте WIP для очистки смесителя-гранулятора и сушилки гранулятора с псевдоожиженным слоем |  |
| Система должна иметь возможность подключения к любой единице оборудования в составе линии и обеспечивать как мойку отдельных единиц оборудования, так и отмывку всей линии в целом. |  |
| Нагрев воды должен осуществляться с помощью парового теплообменника. |  |
| Управление процессами мойки, должно происходить непосредственно в помещении, где установлена линия приготовления гранулята. |  |
| Оснащение устройством подачи моющих средств, измерителем потока воды, измерительными приборами проводимости воды на сливе, для контроля качества сточных вод. |  |
| В комплект поставки включить: |  |
| соединяющие трубы, клапаны и комплектующие необходимые для подключения WIP мойки к смесителю и сушилке, а также проведения процесса автоматической мойки. |  |
| 2. Конструктивные требования к оборудованию |  |
| Исполнение фармацевтическое в соответствии с GMP EU. |  |
| Степень защиты электрооборудования – не ниже IP 54. |  |
| Оборудование должно быть новым, изготовленным одним производителем. |  |
| Части оборудования, соприкасающиеся с продукцией, не должны вступать с ней в реакцию, выделять или абсорбировать вещества в такой степени, чтобы это могло влиять на качество продукции и создавать, таким образом, какую-либо опасность. |  |
| В конструкции оборудования, не должно быть «мертвых зон». |  |
| Конструктивные элементы оборудования в рабочей зоне должны быть цельные, не применяться заклепки, болты и прерывистая сварка. |  |
| Материал деталей и узлов, контактирующий с продуктом – нержавеющая сталь AISI 316L, отполированный до зеркального блеска (Ra не более 0,6 мкм), остальных видовых деталей – сталь AISI 304 (Ra не более 0,8 мкм). |  |
| Оборудование должно поставляться в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими качественное и безопасное ведение технологического процесса. |  |
| 3. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности |  |
| Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: |  |
| - уровень шума на рабочих местах при любом режиме работы линии не более 80 дБА в т.ч. каждой единицы оборудования входящей в комплект линии; |  |
| - замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться в присутствии представителя продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБА при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; |  |
| - автоматические блокировки для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования, а также защитные ограждения, приспособлений; - устройства для отвода вредных выделений (аспирация) при работе оборудования; |  |
| - доступность осмотра, ремонта, санитарной обработки оборудования. |  |
| Соответствие оборудования требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. |  |
| 4 Требования к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP) |  |
| Соответствие оборудования требованиям ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование», требованиям решения Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 77 "Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза", ТКП 030-2017 (33050) «Надлежащая производственная практика». |  |
| Материалы, контактирующие с продуктом, не должны влиять на свойства продукта. |  |
| Оборудование спроектировано таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно очищать. Работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования не должны представлять опасности обслуживающему персоналу и не ухудшать качество продукции. |  |
| Продавец оборудования должен предоставить валидационный пакет документов FAT/SAT/IQ/OQ. Совместно с представителем заказчика провести и заполнить данный валидационный пакет документов. |  |
| Протокол приемочных испытаний на предприятии-изготовителе оборудования (FAT) – документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно на предприятии-изготовителе после изготовления оборудования, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования до поставки в соответствии с требованиями данного URS; |  |
| Протокол приемочных испытаний на месте установки у заказчика (SAT) - документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно по месту установки оборудования у заказчика, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования после проведения монтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями данного URS; |  |
| Квалификация монтажа (IQ) – документально оформленное подтверждение того, что монтаж оборудования выполнен в соответствии с утвержденным проектом, рекомендациям производителя и (или) требованиям пользователя. Квалификации монтажа должна включать, по крайней мере, следующее: калибровку приборов, верификацию правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта, конструкционным материалам и т.п. |  |
| Квалификация функционирования (OQ) - документально оформленное подтверждение того, что установленное оборудование функционирует в соответствии с предъявленными требованиями во всех режимах работы. Квалификации функционирования должна включать, по крайней мере, следующее: испытания которые разработаны на основе знаний процессов, систем и оборудования, чтобы гарантировать, что система функционирует так, как предусмотрено проектом, а также испытания для подтверждения верхних и нижних рабочих пределов и (или) условий «наихудшего случая» и т.п. |  |
| Предоставить пакет квалификационной документации IQ и OQ на русском языке в электронном виде для согласования с заказчиком до проведения SAT испытаний. |  |
| Проведение испытаний согласно IQ и OQ с заполнением согласованных с заказчиком протоколов испытаний IQ и OQ. |  |
| 5. Требования к поставляемой с оборудованием документации |  |
| В комплект поставляемой с оборудованием документации должны входить: |  |
| - инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке; |  |
| - технический паспорт на русском языке; |  |
| - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID на русском языке; |  |
| - список аварийных ситуаций и способы их устранения на русском языке; |  |
| - сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом, сертификаты калибровки, тесты калибровки, установки частотных преобразователей; |  |
| - спецификация на электрические и электронные компоненты с указанием модели и производителя; |  |
| - полная спецификация механических узлов, компонентов, деталей, запорной и регулирующей арматуры и т.д. |  |
| - каталог запасных частей (дать детальное описание перечня запасных частей с указанием их стоимости) на русском языке; |  |
| - сертификат страны происхождения оборудования; |  |
| - сертификат качества ISO; |  |
| - валидационный пакет документов FAT, SAT, IQ, OQ. |  |
| Наличие полной детальной спецификации с чертежами размещения в помещениях в трех плоскостях с описанием всех опций, а также размещение портов и клемпов. |  |
| Вся выше перечисленная предоставляется в печатном и электронном виде. |  |
| 6. Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |
| Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования, должны быть в единицах СИ: давление – Па, температура – °С, влажность – %. |  |
| Электронные компоненты и комплектующие должны быть в исполнении для европейского рынка. |  |
| Оборудование и узлы должны быть маркированы и идентифицированы в соответствии со схемами. |  |
| Контроллеры – Siemens, Schneider Еlectric, Mitsubishi Electric. |  |
| Панель оператора – от 12”. |  |
| Цветная сенсорная панель оператора с интерфейсом на русском языке. |  |
| Отображение параметров процесса в режиме online. Контроль за машиной, отображение сообщений о неисправностях. |  |
| Наличие кнопки аварийной остановки. |  |
| Для электронного оборудования (частотные привода, сервоконтроллеры, сервопривода, другие программируемые устройства) наличие рабочих программ (проектов в виде файлов с расширением соответствующим применяемым программам для программирования), настроечных таблиц на электронном носителе. |  |
| Для контроллера, панели оператора - наличие рабочих программ (образов) на электронном носителе с возможностью быстрой переустановки образа (рабочей программы) без дополнительных устройств. |  |
| Система управления с поддержкой протокола передачи данных Modbus—TCP/RTU для подключения в единую систему SCADA с целью диспетчеризации и архивирования производственных параметров влияющих на конечное качество продукта и данных о производительности оборудования. |  |
| Обеспечение системой управления: регулировки процессов и контроля за соблюдением всех параметров; протоколирование основных технологических данных; самодиагностики и сообщений о неисправностях. |  |
| Система управления с общей архитектурой управления процессами скомплектована одним производителем. |  |
| Не менее трех уровней доступа с возможностью создания библиотеки рецептов в системе управления. |  |
| Статические пароли доступа, без ограничения срока действия. |  |
| Архив аварийных сообщений, а также логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров процесса с указанием даты и времени |  |
| Система управления с регистрацией технологических параметров влияющих на конечное качество продукции с созданием архива данных и распечаткой через удаленный ПК. |  |
| 7. Требования к программному обеспечению и ПК |  |
| Система удаленного доступа для проведения диагностики и обслуживания поставляемого оборудования специалистами сервисного центра производителя (Комплект: устройства, приспособления для подключения сети интернет и необходимое программное обеспечение, входящий в состав оборудования). |  |
| Сертификаты GAMP5 и CFR21 часть 11 для программного обеспечения |  |
| В случае поставки в комплекте с оборудованием сервера или персонального компьютера необходимо выполнить следующие требования: характеристики не ниже: Intel Core i5; 16 Гб DDR IV; HDD- 2 Tb; ЖКИ (LCD) led, диагональ не менее 22’’; порты: USBне менее -4 шт, из них USB 3.0 -2шт, Network 2 шт, VGA, DVI, DisplayPort, , PCIe). Персональный компьютер должен быть под управлением ОС Microsoft Windows (не ниже Windows 10 pro) с лицензией (с голографическими наклейками или иными подтверждающими подлинность идентификаторами согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. |  |
| В случае поставки оборудования под управлением ОС без коммерческой схемы лицензирования (ОС Linux, ОС Android и др.) необходимо наличие носителя информации с установочным (инсталляционным) образом ОС. |  |
| Оборудование комплектуется носителем информации с установочным пакетом программного обеспечения для него, либо резервной копией установленного программного обеспечения в комплекте с операционной системой. |  |
| Печатающие устройства (принтеры, МФУ) поставляемые с оборудованием должны быть сертифицированы на территории РБ. Расходные материалы к печатающим устройствам должны быть представлены на рынке РБ в свободной продаже. |  |
| 8. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям |  |
| В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, продавцу предусмотреть возможность проведения заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме. Проведение заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме или с присутствием представителей заказчика – по выбору заказчика. |  |
| При проведении заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме, продавец должен предоставить заказчику фото и видео материалы готового к испытаниям оборудования. Фото и видео материалы должны содержать полную информацию по каждому пункту технического задания. Фото видео материалы должны быть сформированы индивидуально к каждому пункту технического задания. По требованию заказчика продавец обязан предоставить недостающую информацию. |  |
| После изучения заказчиком фото и видео материалов продавец должен организовать онлайн видеоконференцию по согласованию с заказчиком. |  |
| Материалы для проведения FAT, SAT испытаний предоставляются заказчиком. |  |
| 9. Требования к упаковке оборудования |  |
| Упаковка, в которой отгружается товар, должна обеспечить сохранность товара во время его транспортировки наземным или морским путем, а также его хранение на открытых площадках. |  |