Спецификация пользователя/техническое задание для технологического оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание нового производства твердых лекарственных форм» Требования пользователя к: Машина нанесения пленочной оболочки на таблетки, вместимостью 100-300 кг

| Ответственность | Подпись | Дата | Лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная организация | ООО ИнжСпецСтройПроект» |  |  |
| Разработал Главный специалист технолог |  |  | Т.М.Перевязкина |
| Проверил и согласовал Главный инженер проекта |  |  | Н.М.Балашевич |
| Пользователь | ОАО «БЗМП» |  |  |
| Проверил и согласовал Заместитель генерального директора по производству и освоению новых ЛС |  |  | И.М.Бильмон |
| Проверил и согласовал Заместитель главного инженера по перспективному развитию и новой технике |  |  | Ю.В.Ковель |
| Проверил и согласовал Заместитель главного инженера по ОТ и ОС |  |  | Д.В.Залуцкий |
| Проверил и согласовал Главный механик |  |  | Д.Н.Галаганюк |
| Проверил и согласовал Главный технолог |  |  | О.Г.Болдова |
| Проверил и согласовал Начальник ПО |  |  | О.С.Халимонец |
| Проверил и согласовал Начальник ОПЭ |  |  | А.А.Ухалин |
| Проверил и согласовал Начальник ОМет |  |  | В.Н.Заболоцкий |
| Проверил и согласовал Начальник ООК |  |  | Л.С.Ищенко |
| Проверил и согласовал Заместитель главного энергетика |  |  | В.С.Мытник |
| Проверил и согласовал Начальник ОИТ |  |  | Д.В.Никитин |
| Проверил и согласовал Заместитель начальника цеха №4 по технической части |  |  | А.И.Короткевич |
| Утвердил Первый заместитель генерального директора – главный инженер |  |  | Д.В.Демяшкевич |

Утверждение документа Пользователь подписанием утверждает свои требования к технологическому оборудованию. Поставщик гарантирует, что предложенное оборудование будет соответствовать указанным требованиям пользователя, определенным этим URS.

Содержание

1. Назначение документа	5

2. Использованные сокращения	5

3. Оценка требований URS	5

4. Процедура контроля выполнения требований URS	5

5. Общие характеристики оборудования	6

5.1 Блок  подготовки  воздуха	6

5.2 Устройство вытяжного воздуха	8

5.3  Вытяжной вентилятор	8

5.4 Электрический шкаф	9

5.5 Установка WIP для машины нанесения пленочной оболочки на таблетки	9

5.6  Емкости приготовления раствора для покрытия таблеток	9

6. Требования к машине нанесения пленочной оболочки на таблетки	11

7.  Требования к системе  управления	12

8. Конструктивные требования к оборудованию	13

9. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности	14

10. Требования к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP)	14

11. Требования к поставляемой с оборудованием документации	16

12. Требования к электронным компонентам и средствам измерения	16

13.  Требования к программному обеспечению и ПК	18

14. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям	19

15. Требования к упаковке оборудования	19

1. Назначение документа

Спецификация пользователя определяет требования к технологическому оборудованию для производства на ОАО «БЗМП» и служит основой к подготовке предложения на поставку оборудования. Документ также регламентирует контроль отдельных требований URS.

2. Использованные сокращения

AISI American Iron and Steel Institute / Американский институт чугуна и стали DQ Design qualification / Квалификация проекта FAT Factory acceptance test / Промежуточные испытания на предприятии-изготовителе SAT Site acceptance test / Приемочные испытания на месте установки IQ Installation qualification / Квалификация монтажа OQ Operational Qualification / Квалификация функционирования PLC Programmable logic controller / Программируемый логический контроллер GMP Good Manufacturing Practice / Надлежащая производственная практика ISO International Organization for Standardization / Международная организация по стандартизации EUPh European Pharmacopoeia 7th Edition / Европейская Фармакопея 7-ое издание

3. Оценка требований URS

Для оценки коммерческого предложения в данном URS устанавливается критичность отдельных требований к поставляемому оборудованию, и в комментарии уточняются требования пользователя к спецификации оборудования. Используются следующие категории: - категория K – строгие требования, которым поставка должна неукоснительно соответствовать.

4. Процедура контроля выполнения требований URS

Знаком (X) обозначен этап оформления документации, в котором будет проведен контроль соответствующего параметра. Контроль параметра может быть проведен в четырех последовательных этапах: - DQ - этап проектирования оборудования (квалификация проекта), обеспечивает пользователь на основании документации полученной от поставщика, - FAT - этап приемки оборудования (factory acceptance test), обеспечивает поставщик, - SAT - этап приемки оборудования у пользователя (site acceptance test), обеспечивает поставщик, - Q - этап квалификации оборудования (IQ/OQ), после приемки оборудования обеспечивает пользователь.

| 5. Общие характеристики оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предметом поставки является четыре комплекта машин нанесения пленочной оболочки на таблетки, вместимостью 100 - 300 кг, согласно спецификаций BZB2101-1-ТХ1.С2.1 и BZB2101-1-ТХ1.С2.2. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  |
|  | Оборудование поставляется в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими качественное и безопасное ведение технологического процесса. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
|  | В комплект поставки машин нанесения пленочной оболочки на таблетки, вместимостью 100-300 кг, включить: |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | - Машину нанесения пленочной оболочки на таблетки |  |  | K |  |  |  | Приложение 1, поз. №1811, 1821, 1831, 1841 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  |
|  | - Блок подготовки воздуха |  |  | К |  |  |  | Приложение 1, поз. № 1811.2, 1821.2, 1831.2,1841.2 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  |
|  | - Устройство вытяжного воздуха |  |  | К |  |  |  | Приложение 1, поз. № 1811.3, 1821.3, 1831.3,1841.3 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  |
|  | - Вытяжной вентилятор |  |  | К |  |  |  | Приложение 1,поз№ 1811.4, 1821.4, 1831.4,1841.4 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  |
|  | - Электрический шкаф |  |  | К |  |  |  | Приложение 1, поз. № 1811.1, 1821.1, 1831.1,1841.1 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  |
|  | -Установку WIP |  |  | К |  |  |  | Приложение 1, поз. № 1811.5, 1821.5, 1831.5,1841.5 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  |
|  | - Емкость приготовления раствора для покрытия таблеток |  |  | К |  |  |  | Приложение 1, поз. № 1814, 1824, 1834, 1844 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  |
| 5.1 Блок подготовки воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | В комплект поставки устройства вытяжного воздуха включить: |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 5.1.1.2 | - секции фильтра F9; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.1.2 | - секции предварительного нагрева; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.1.3 | - секции охлаждения; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.1.4 | - секции нагрева; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.1.5 | - секции фильтра не ниже H13 (соответствующей диапазону рабочей температуры); |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.1.6 | - системы контроля целостности и эффективности фильтров F9 и H13 с индикацией на блоке фильтрации вытяжного воздуха и выводом информации на PLC; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.1.7 | - байпаса теплообменника секции нагрева для быстрой регулировки и охлаждения после процесса; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.1.8 | - анемометра для контроля потока воздуха; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.1.9 | - системы автоматической очистки фильтра F9 во время процесса работы. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.1.10 | - комплектующие (запорную, регулирующую и редуцирующую арматуры, клапаны) для подключения трубопровода пара к блоку подготовки воздуха в соответствии со схемой подключения предоставленной производителем и согласованной с заказчиком, включая байпасную линию. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  |
| 5.1.1.11 | - Комплектующие (арматура, конденсатоотводчики) для подключения трубопровода конденсата к блоку подготовки воздуха в соответствии со схемой подключения предоставленной производителем и согласованной с заказчиком. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  |
| 5.1.1.12 | - Комплектующие (запорную, регулирующую и редуцирующую арматуры, клапаны) для подключения трубопровода захоложенной воды к блоку подготовки воздуха в соответствии со схемой подключения предоставленной производителем и согласованной с заказчиком. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  |
| 5.1.1.13 | - Комплектующие, воздуховоды для соединения блока подготовки воздуха с машиной нанесения пленочной оболочки на таблетки. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  |
| 5.1.1.14 | - Комплектующие, воздуховоды для соединения блока подготовки воздуха с машиной нанесения пленочной оболочки на таблетки. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  |
| 5.1.2 | Общие требования к установке подготовки воздуха: |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 5.1.2.1 | -блок подготовки входящего воздуха в виде камеры из нержавеющей стали AISI 304, полностью закрытой, термоизолированной, оборудованной смотровыми дверками для обслуживания; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.2.2 | -блок подготовки воздуха расположен в технической зоне, забор воздуха из технической зоны, температура воздуха 15-26ºС; |  |  | К |  |  |  | Приложение 1, поз. № 1811.2, 1821.2, 1831.2,1841.2 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.2.3 | -производительность блока подготовки воздуха не менее 3000 м³/час; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.2.4 | -потребление технического пара (секции предварительного нагрева и секции нагрева) – не более 150 кг/час, давление не более 0,3 Мпа; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.2.5 | -потребление захоложенной воды – не более 10 м³/час, перепад температуры на входе и выходе не более 6ºС; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.2.6 | -теплообменники (секции предварительного нагрева, секции осушения и секции нагрева) с трубками из нержавеющей стали AISI 304; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.2.7 | -процесс осушения входящего воздуха должен постоянно управляться PLC; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.2.8 | -порты в блоке подготовки воздуха для проверки фильтров H13 на целостность и герметичность, либо наличие системы контроля фильтрации на утечку (проскок) частиц; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.1.2.9 | -габаритные размеры блока подготовки воздуха (Д×Ш×В) – не более 3500×1200×1900 (h) мм. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.2 Устройство вытяжного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | В комплект поставки устройства вытяжного воздуха включить: |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 5.2.1.1 | - секции фильтра F9; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.2.1.2 | - секции фильтра не ниже H13; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.2.1.3 | - системы контроля целостности и эффективности фильтров F9 и H13 с индикацией на блоке фильтрации вытяжного воздуха и выводом информации на PLC. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.2.1.4 | - комплектующие, воздуховоды для соединения блока подготовки воздуха с машиной нанесения пленочной оболочки на таблетки, а так же систему воздуховодов для автоматического перехода на байпасную линию устройства вытяжного воздуха (используемой при сушке оборудования после мойки). |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  |
| 5.2.2 | Высота устройства вытяжного воздуха – не более 2000 мм. |  |  | К |  |  |  | Высота помещения 2800 мм |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 5.3 Вытяжной вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Вытяжной центробежный вентилятор с частотным инвертером для создания разрежения. Разрежение постоянно контролируется и управляется PLC. Вентилятор смонтирован на раме, снабженной виброопорами, оборудован контрольным люком и дренажным отверстием. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.3.2 | Производительность центробежного вытяжного вентилятора не менее 3000 м³/час. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.4 Электрический шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Электрическая мощность – не более 55 кВт, 380 В, 3ф, 50Гц |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 5.4.2 | В комплект поставки включить все необходимые кабели для соединения электрического шкафа с машиной покрытия таблеток. |  |  | K |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  |
| 5.5 Установка WIP для машины нанесения пленочной оболочки на таблетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Рабочие среды для процесса очистки машины нанесения пленочной оболочки на таблетки: хозпитьевая вода, моющее средство (детергент), вода очищенная. |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 5.5.2 | Система нагрева рабочих сред с помощью парового теплообменника. |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 5.5.3 | Управление процессами мойки с панели оператора машины нанесения пленочной оболочки на таблетки. |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 5.5.4 | Устройство подачи моющих средств, оснащено емкостью для моющих средств, измерителем потока воды. |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 5.5.5 | Прямое подключение машины нанесения пленочной оболочки на таблетки к установке WIP. |  |  | К |  |  |  | для быстрого перехода с продукта на продукт после завершения процесса. |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 5.5.6 | Продувка форсунок после цикла мойки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.7 | В комплект установки WIP включить: кондуктометр, все соединяющие трубопроводы, клапаны и комплектующие необходимые для подключения установки WIP к машине нанесения пленочной оболочки на таблетки, а также проведения процесса автоматической мойки. |  |  | K |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 5.6 Емкости приготовления раствора для покрытия таблеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Емкость приготовления раствора для покрытия таблеток для серии 100 кг: |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 5.6.1.1 | -количество – 2 комплекта; |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 5.6.1.2 | -геометрический объем емкости – 50 л, коэффициент загрузки 0,8; |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 5.6.1.3 | -загрузка воды очищенной по весу, максимальная загрузка 40 л воды очищенной; |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 5.6.1.4 | -минимальный объем раствора покрытия 10 литров. |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 5.6.2 | Емкость приготовления раствора для покрытия таблеток для серии 300 кг: |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 5.6.2.1 | -количество – 6 комплектов; |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 5.6.2.2 | -геометрический объем емкости – 100 л, коэффициент загрузки 0,75; |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 5.6.2.3 | -загрузка воды очищенной по весу, максимальная загрузка 70 л воды очищенной; |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 5.6.2.4 | -минимальный объем раствора не более 20 литров. |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 5.6.3 | Общие требования емкостям приготовления раствора для покрытия таблеток: |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 5.6.3.1 | - мобильные на колесах; |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 5.6.3.2 | - мешалка с магнитной муфтой, пропеллерного типа, плавно регулируемое число оборотов до 360 оборотов/минуту, устанавливается через крышку; |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 5.6.3.3 | -привод мешалки - пневматический; |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 5.6.3.4 | -люк для загрузки сырья; |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 5.6.3.5 | - обеспечивать полный слив раствора, не должно быть «мертвых зон», иметь запорную арматуру фармацевтического исполнения (без мертвых зон); |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 5.6.3.6 | -донный вентиль DN25 TC, шаровый кран DN15 для отбора проб сливов при валидации очистки; |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 5.6.3.7 | -штуцер загрузки воды очищенной DN25 TC, штуцер для подачи сжатого воздуха DN15 TC, пропускная способность 150 м3/ч; |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 5.6.3.8 | -шкаф управления, контроль параметров – обороты мешалки; |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 5.6.3.9 | -съемная крышка. |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 6. Требования к машине нанесения пленочной оболочки на таблетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Рабочая загрузка – от 100 до 300 кг. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.2 | Тип барабана – перфорированный. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.3 | Скорость вращения барабана в диапазоне от 2 до 16 об/мин. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.4 | Высота выгрузки не более 900 мм. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.5 | Габаритные размеры (Д×Ш×В) – не более 3000×1800×2200мм. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.6 | Сжатый воздух – соединение (BSP) ∅ ¾», давление не более 0,6 МПа. |  |  | K |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.7 | Сжатый воздух контактирующий с продуктом должен пройти финишную фильтрацию фильтрами. Фильтр - абсолютный фильтр PALL тип Emflop PFA Sterile Air или аналогичный. |  |  | K |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.8 | Устройство для загрузки не покрытых таблеток в барабан из бочки установленной на подъемной колонне. |  |  | К |  |  |  | Подъемная колонна для бочек (см. Приложение 1, поз. № 1812, 1822, 1832, 1842) не входит в объем URS-7 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | Х |  |  |
| 6.9 | Устройство для выгрузки покрытых таблеток из барабана в бочку. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.10 | Температура входящего воздуха в барабан в пределах от 20ºС до 80ºС. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.11 | Температура слоя таблеток в пределах от 20ºС до 60ºС. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.12 | Тип насоса подающего раствор на распылительные форсунки для нанесение пленочной оболочки - перистальтический компании «Watson-Marlow Fluid Technology Group» или аналогичный: |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.12.1 | Вариант монтажа перистальтического насоса – «через стену». |  |  | К |  |  |  | Приводная часть насоса монтируется в технической зоне. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.13 | Нанесение пленочной оболочки - распылительными форсунками компании «Sсhlik» или аналогичными. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.13.1 | В комплект включить: трубки подачи суспензии на распылительные форсунки, позволяющую произвести пятикратную их замену. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.14 | Автоматическое управление расходом раствора для покрытия таблеток с панели оператора. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.15 | Расход раствора для покрытия таблеток – от 10 мл/мин до 5000 мл/мин. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.16 | Вязкость раствора для покрытия таблеток от 5,6 мПа·с до 137 мПа·с. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.17 | Регулировка давления атомизации в пределах от 0 МПа до 0,6 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 | Форма и размеры не покрытых таблеток для нанесения пленочной оболочки: |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| - | Форма | Диаметр/ длинна, мм | Высота, мм | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 6.18.1 | круглая, двуяковыпуклая, с риской | 7,0 | 3,2±0,4 | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.18.2 | круглая, двуяковыпуклая, глубокая сфера | 7,0 | 3,6±0,4 | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.18.3 | круглая, двуяковыпуклая, глубокая сфера | 7,0 | 4,5±0,4 | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.18.4 | круглая, двуяковыпуклая | 9,0 | 5,2±0,4 | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.18.5 | круглая, двуяковыпуклая, глубокая сфера | 9,0 | 5,0±0,4 | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.18.6 | круглая, двуяковыпуклая, глубокая сфера | 10,0 | 4,5±0,4 | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.18.7 | круглая, двуяковыпуклая | 12,0 | 6,1±0,4 | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.18.8 | круглая, двуяковыпуклая | 13,0 | 6,0±0,2 | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.18.9 | круглая, двуяковыпуклая | 14,0 | 7,3±0,2 | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.18.10 | круглая, двуяковыпуклая, с риской | 15,0 | 7,7±0,2 | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.18.11 | облонг, глубокая сфера | 19,0 | 6,9±0,4 | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.18.12 | облонг, глубокая сфера, с риской | 22,0 | 7,7±0,5 | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.19 | Моющие форсунки в достаточном количестве для качественного процесса очистки. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 7. Требования к системе управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Управление машиной нанесения пленочной оболочки на таблетки осуществляется PLC посредством панели оператора. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 7.2 | Режим работы машины нанесения пленочной оболочки на таблетки: автоматический и ручной. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 7.3 | Автоматическое поддержание температуры и влажности входного воздуха в процессе нанесения пленочного покрытия. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 7.4 | Контроль температуры продукта: |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 7.4.1 | -инфракрасный бесконтактный датчик измерения температуры поверхностного слоя таблеток в барабане с точностью измерения +/-0,1ºС; |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 7.4.2 | -контактный датчик измерения температуры таблеток. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 7.5 | Контроль температуры выходного воздуха. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 7.6 | Подача воздуха постоянным потоком согласно устанавливаемым параметрам расхода воздуха на панели оператора. |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 7.7 | Автоматическое поддержания заданного расхода воздуха приточной установки (PID регулирование). |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 7.8 | Автоматическое поддержание разряжения в камере (PID регулирование). |  |  | К |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 8. Конструктивные требования к оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Исполнение фармацевтическое в соответствии с GMP EU. |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 8.2 | Степень защиты электрооборудования – не ниже IP 54. |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 8.3 | Оборудование новое, изготовленным одним производителем. |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 8.4 | Части оборудования, соприкасающиеся с продукцией, не должны вступать с ней в реакцию, выделять или абсорбировать вещества в такой степени, чтобы это могло влиять на качество продукции и создавать, таким образом, какую-либо опасность. |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 8.5 | В конструкции оборудования места, контактирующие с продуктом, не имеют «мертвых зон». |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 8.6 | Конструктивные элементы оборудования в рабочей зоне цельные, без применения заклепок, болтов и прерывистой сварки. |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 8.7 | Материал деталей и узлов, контактирующий с продуктом – нержавеющая сталь AISI 316L, отполированный до зеркального блеска (Ra не более 0,6 мкм), остальных видовых деталей – сталь AISI 304 (Ra не более 0,8 мкм). |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 8.8 | Оборудование в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими качественное и безопасное ведение технологического процесса. |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 9. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 9.1.1 | - уровень шума на рабочих местах при любом режиме работы линии не более 80 дБА в т.ч. каждой единицы оборудования входящей в комплект линии; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 9.1.2 | - замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться в присутствии представителя продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБА при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 9.1.3 | - автоматические блокировки для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования, а также защитных ограждений, приспособлений; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 9.1.4 | - устройство для отвода вредных выделений (аспирация) при работе оборудования; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 9.1.5 | - доступность осмотра, ремонта, санитарной обработки оборудования. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 9.2 | Соответствие оборудования требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 10. Требования к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Соответствие оборудования требованиям: ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование», "Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза", ТКП 030-2017 (33050) «Надлежащая производственная практика», решения Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 77. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 10.2 | Материалы, имеющие контакт с продуктом, не оказывают влияние на свойства продукта. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 10.3 | Оборудование спроектировано таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно очищать. Работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования не должны представлять опасности для качества продукции. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 10.4 | Продавцу оборудования предоставить валидационный пакет документов FAT/SAT/IQ/OQ. Продавцу совместно с представителем заказчика провести и заполнить данный валидационный пакет документов. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 10.5 | Протокол приемочных испытаний на предприятии-изготовителе оборудования (FAT) – документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно на предприятии-изготовителе после изготовления оборудования, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования до поставки в соответствии с требованиями данного URS; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 10.6 | Протокол приемочных испытаний на месте установки у заказчика (SAT) - документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно по месту установки оборудования у заказчика, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования после проведения монтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями данного URS; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 10.7 | Квалификация монтажа (IQ) – документально оформленное подтверждение того, что монтаж оборудования выполнен в соответствии с утвержденным проектом, рекомендациям производителя и (или) требованиям пользователя. Квалификации монтажа должна включать, по крайней мере, следующее: калибровку приборов, верификацию правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта, конструкционным материалам и т.п. |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 10.8 | Квалификация функционирования (OQ) - документально оформленное подтверждение того, что установленное оборудование функционирует в соответствии с предъявленными требованиями во всех режимах работы. Квалификации функционирования должна включать, по крайней мере, следующее: испытания которые разработаны на основе знаний процессов, систем и оборудования, чтобы гарантировать, что система функционирует так, как предусмотрено проектом, а также испытания для подтверждения верхних и нижних рабочих пределов и (или) условий «наихудшего случая» и т.п. |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 10.9 | Предоставить пакет квалификационной документации IQ и OQ на русском языке в электронном виде для согласования с заказчиком до проведения SAT испытаний. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 10.10 | Проведение испытаний согласно IQ и OQ с заполнением согласованных с заказчиком протоколов испытаний IQ и OQ. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 11. Требования к поставляемой с оборудованием документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В комплект документации, поставляемой с оборудованием, включить: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 11.1 | - инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 11.2 | - технический паспорт на русском языке; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 11.3 | - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID на русском языке; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 11.4 | - список аварийных ситуаций и способы их устранения на русском языке; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 11.5 | - сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом, сертификаты калибровки, тесты калибровки, установки частотных преобразователей; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 11.6 | - сертификаты GAMP5 и CFR21 часть 11 для программного обеспечения; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 11.7 | - спецификация на электрические и электронные компоненты с указанием модели и производителя; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 11.8 | - полная спецификация механических узлов, компонентов, деталей, запорной и регулирующей арматуры и т.д; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 11.9 | - каталог запасных частей (дать детальное описание перечня запасных частей с указанием их стоимости) на русском языке; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 11.10 | - сертификат страны происхождения оборудования; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  | X |
| 11.11 | - сертификат качества ISO; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |  | X |
| 11.12 | - валидационный пакет документов FAT, SAT, IQ, OQ; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 11.13 | -полная детализированная спецификация с чертежами размещения в помещениях в трех плоскостях с описанием всех опций, а также размещение портов и клемпов; |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 11.14 | -всю выше перечисленная документацию в печатном и электронном виде. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | - |  |  | X |  |  | X |  |  | - |
| 12. Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования, в единицах СИ: давление – Па, температура – °С, влажность – %. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | - |  |  | X |  |  | X |  |  | - |
| 12.2 | Электронные компоненты и комплектующие в исполнении для европейского рынка. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |
| 12.3 | Оборудование и узлы маркированы, идентифицированы в соответствии со схемами. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 12.4 | Контроллеры – Siemens, Schneider Еlectric, Mitsubishi Electric. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |
| 12.5 | Панель оператора – от 12”. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |
| 12.6 | Цветная сенсорная панель оператора с интерфейсом на русском языке. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 12.7 | Отображение параметров процесса в режиме online. Контроль за машиной, отображение сообщений о неисправностях. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 12.8 | Наличие кнопки аварийной остановки. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 12.9 | Для электронного оборудования (частотные привода, сервоконтроллеры, сервопривода, другие программируемые устройства) наличие рабочих программ (проектов в виде файлов с расширением соответствующим применяемым программам для программирования), настроечных таблиц на электронном носителе. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | - |  |  | X |  |  | X |  |  | - |
| 12.10 | Для контроллера, панели оператора - наличие рабочих программ (образов) на электронном носителе с возможностью быстрой переустановки образа (рабочей программы) без дополнительных устройств. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | - |  |  | X |  |  | X |  |  | - |
| 12.11 | Система управления с поддержкой протокола передачи данных Modbus—TCP/RTU для подключения в единую систему SCADA с целью диспетчеризации и архивирования производственных параметров влияющих на конечное качество продукта и данных о производительности оборудования. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 12.12 | Система управления обеспечивает: регулировку процессов и контроль соблюдения всех параметров; протоколирование основных технологических данных; самодиагностику и сообщение о неисправностях. Система управления имеет общую архитектуру управления процессами и скомплектована одним производителем. Система управления должна иметь не менее трех уровней доступа с возможностью создания библиотеки рецептов. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 12.13 | Мнемосхема оборудования, с визуализацией процесса работы и управления на панели оператора. Дисплей (русифицированный) обеспечивает отображение текущего состояния процесса и контроль основных его параметров. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 12.14 | Пароли доступа статические, без ограничения срока действия. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |
| 12.15 | Система управления с архивом аварийных сообщений, а также логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров процесса с указанием даты и времени. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 12.16 | Система управления с регистрацией технологических параметров влияющих на конечное качество продукции с созданием архива данных и распечаткой через удаленный ПК. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 13. Требования к программному обеспечению и ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Система удаленного доступа для проведения диагностики и обслуживания поставляемого оборудования специалистами сервисного центра производителя (Комплект: устройства, приспособления для подключения сети интернет и необходимое программное обеспечение, входящий в состав оборудования). |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 13.2 | В случае поставки в комплекте с оборудованием сервера или персонального компьютера необходимо выполнить следующие требования: характеристики не ниже: Intel Core i5; 16 Гб DDR IV; HDD- 2 Tb; ЖКИ (LCD) led, диагональ не менее 22’’; порты: USBне менее -4 шт, из них USB 3.0 -2шт, Network 2 шт, VGA, DVI, DisplayPort, , PCIe). Персональный компьютер должен быть под управлением ОС Microsoft Windows (не ниже Windows 10 pro) с лицензией (с голографическими наклейками или иными подтверждающими подлинность идентификаторами согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |
| 13.3 | В случае поставки оборудования под управлением ОС без коммерческой схемы лицензирования (ОС Linux, ОС Android и др.) необходимо наличие носителя информации с установочным (инсталляционным) образом ОС. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |
| 13.4 | Оборудование комплектуется носителем информации с установочным пакетом программного обеспечения для него, либо резервной копией установленного программного обеспечения в комплекте с операционной системой. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | - |
| 13.5 | Печатающие устройства (принтеры, МФУ) поставляемые с оборудованием сертифицированы на территории РБ. Расходные материалы к печатающим устройствам должны быть представлены на рынке РБ в свободной продаже. |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, продавцу предусмотреть возможность проведения заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме. Проведение заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме или с присутствием представителей заказчика – по выбору заказчика. |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  | Х |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 14.2 | При проведении заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме, продавец должен предоставить заказчику фото и видео материалы готового к испытаниям оборудования. Фото и видео материалы должны содержать полную информацию по каждому пункту технического задания. Фото видео материалы должны быть сформированы индивидуально к каждому пункту технического задания. По требованию заказчика продавец обязан предоставить недостающую информацию. |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  | Х |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 14.3 | После изучения заказчиком фото и видео материалов продавец организует онлайн видеоконференцию по согласованию с заказчиком. |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  | Х |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 14.4 | Материалы (образцы из плацебо) для проведения FAT, SAT испытаний предоставляются заказчиком. |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  | - |  |  | X |  |  | X |  |  | - |
| 15. Требования к упаковке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Упаковка, в которой отгружается товар, должна обеспечить сохранность товара во время его транспортировки наземным или морским путем, а также его хранение на открытых площадках. |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | - |  |  | X |  |  | X |  |  | - |  |