Приложение №3 – спецификация к первому разделу

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА ЗАКУПКУ

по выбору поставщика машин для нанесения пленочной оболочки на таблетки вместимостью 100-300кг

| Наименование предлагаемого товара | Наименование, модель, производитель |
| --- | --- |
| Описание предлагаемого товара |  |
| Требование технического задания | Описание предлагаемого товара (заполняется участником) |
| 1.В комплект поставки машин нанесения пленочной оболочки на таблетки, вместимостью 100-300 кг, включить: |  |
| - Машину нанесения пленочной оболочки на таблетки |  |
| - Блок подготовки воздуха |  |
| - Устройство вытяжного воздуха |  |
| - Вытяжной вентилятор |  |
| - Электрический шкаф |  |
| -Установку WIP |  |
| - Емкость приготовления раствора для покрытия таблеток |  |
| 1.1 Блок подготовки воздуха комплект поставки |  |
| - секции фильтра F9; |  |
| - секции предварительного нагрева; |  |
| - секции охлаждения; |  |
| - секции нагрева; |  |
| - секции фильтра не ниже H13 (соответствующей диапазону рабочей температуры); |  |
| - системы контроля целостности и эффективности фильтров F9 и H13 с индикацией на блоке фильтрации вытяжного воздуха и выводом информации на PLC; |  |
| - байпаса теплообменника секции нагрева для быстрой регулировки и охлаждения после процесса; |  |
| - анемометра для контроля потока воздуха; |  |
| - системы автоматической очистки фильтра F9 во время процесса работы. |  |
| - комплектующие (запорную, регулирующую и редуцирующую арматуры, клапаны) для подключения трубопровода пара к блоку подготовки воздуха в соответствии со схемой подключения предоставленной производителем и согласованной с заказчиком, включая байпасную линию. |  |
| - Комплектующие (арматура, конденсатоотводчики) для подключения трубопровода конденсата к блоку подготовки воздуха в соответствии со схемой подключения предоставленной производителем и согласованной с заказчиком. |  |
| - Комплектующие (запорную, регулирующую и редуцирующую арматуры, клапаны) для подключения трубопровода захоложенной воды к блоку подготовки воздуха в соответствии со схемой подключения предоставленной производителем и согласованной с заказчиком. |  |
| - Комплектующие, воздуховоды для соединения блока подготовки воздуха с машиной нанесения пленочной оболочки на таблетки. |  |
| - Комплектующие, воздуховоды для соединения блока подготовки воздуха с машиной нанесения пленочной оболочки на таблетки. |  |
| Общие требования к установке подготовки воздуха: |  |
| -блок подготовки входящего воздуха в виде камеры из нержавеющей стали AISI 304, полностью закрытой, термоизолированной, оборудованной смотровыми дверками для обслуживания; |  |
| -блок подготовки воздуха расположен в технической зоне, забор воздуха из технической зоны, температура воздуха 15-26ºС; |  |
| -производительность блока подготовки воздуха не менее 3000 м³/час; |  |
| -потребление технического пара (секции предварительного нагрева и секции нагрева) – не более 150 кг/час, давление не более 0,3 Мпа; |  |
| -потребление захоложенной воды – не более 10 м³/час, перепад температуры на входе и выходе не более 6ºС; |  |
| -теплообменники (секции предварительного нагрева, секции осушения и секции нагрева) с трубками из нержавеющей стали AISI 304; |  |
| -процесс осушения входящего воздуха должен постоянно управляться PLC; |  |
| -порты в блоке подготовки воздуха для проверки фильтров H13 на целостность и герметичность, либо наличие системы контроля фильтрации на утечку (проскок) частиц; |  |
| -габаритные размеры блока подготовки воздуха (Д×Ш×В) – не более 3500×1200×1900 (h) мм. |  |
| 1.2 Устройство вытяжного воздуха комплект поставки |  |
| - секции фильтра F9; |  |
| - секции фильтра не ниже H13; |  |
| - системы контроля целостности и эффективности фильтров F9 и H13 с индикацией на блоке фильтрации вытяжного воздуха и выводом информации на PLC. |  |
| - комплектующие, воздуховоды для соединения блока подготовки воздуха с машиной нанесения пленочной оболочки на таблетки, а так же систему воздуховодов для автоматического перехода на байпасную линию устройства вытяжного воздуха (используемой при сушке оборудования после мойки). |  |
| Высота устройства вытяжного воздуха – не более 2000 мм. |  |
| 1.3 Вытяжной вентилятор |  |
| Вытяжной центробежный вентилятор с частотным инвертером для создания разрежения. Разрежение постоянно контролируется и управляется PLC. Вентилятор смонтирован на раме, снабженной виброопорами, оборудован контрольным люком и дренажным отверстием. |  |
| Производительность центробежного вытяжного вентилятора не менее 3000 м³/час. |  |
| 1.4 Электрический шкаф |  |
| Электрическая мощность – не более 55 кВт, 380 В, 3ф, 50Гц |  |
| В комплект поставки включить все необходимые кабели для соединения электрического шкафа с машиной покрытия таблеток. |  |
| 1.5 Установка WIP для машины нанесения пленочной оболочки на таблетки |  |
| Рабочие среды для процесса очистки машины нанесения пленочной оболочки на таблетки: хозпитьевая вода, моющее средство (детергент), вода очищенная. |  |
| Система нагрева рабочих сред с помощью парового теплообменника. |  |
| Управление процессами мойки с панели оператора машины нанесения пленочной оболочки на таблетки. |  |
| Устройство подачи моющих средств, оснащено емкостью для моющих средств, измерителем потока воды. |  |
| Прямое подключение машины нанесения пленочной оболочки на таблетки к установке WIP. |  |
| Продувка форсунок после цикла мойки. |  |
| В комплект установки WIP включить: кондуктометр, все соединяющие трубопроводы, клапаны и комплектующие необходимые для подключения установки WIP к машине нанесения пленочной оболочки на таблетки, а также проведения процесса автоматической мойки. |  |
| 1.6 Емкости приготовления раствора для покрытия таблеток |  |
| Емкость приготовления раствора для покрытия таблеток для серии 100 кг: |  |
| -количество – 2 комплекта; |  |
| -геометрический объем емкости – 50 л, коэффициент загрузки 0,8; |  |
| -загрузка воды очищенной по весу, максимальная загрузка 40 л воды очищенной; |  |
| -минимальный объем раствора покрытия 10 литров. |  |
| Емкость приготовления раствора для покрытия таблеток для серии 300 кг: |  |
| -количество – 6 комплектов; |  |
| -геометрический объем емкости – 100 л, коэффициент загрузки 0,75; |  |
| -загрузка воды очищенной по весу, максимальная загрузка 70 л воды очищенной; |  |
| -минимальный объем раствора не более 20 литров. |  |
| Общие требования емкостям приготовления раствора для покрытия таблеток: |  |
| - мобильные на колесах; |  |
| - мешалка с магнитной муфтой, пропеллерного типа, плавно регулируемое число оборотов до 360 оборотов/минуту, устанавливается через крышку; |  |
| -привод мешалки - пневматический; |  |
| -люк для загрузки сырья; |  |
| - обеспечивать полный слив раствора, не должно быть «мертвых зон», иметь запорную арматуру фармацевтического исполнения (без мертвых зон); |  |
| -донный вентиль DN25 TC, шаровый кран DN15 для отбора проб сливов при валидации очистки; |  |
| -штуцер загрузки воды очищенной DN25 TC, штуцер для подачи сжатого воздуха DN15 TC, пропускная способность 150 м3/ч; |  |
| -шкаф управления, контроль параметров – обороты мешалки; |  |
| -съемная крышка. |  |
| 1.7. Требования к машине нанесения пленочной оболочки на таблетки |  |
| Рабочая загрузка – от 100 до 300 кг. |  |
| Тип барабана – перфорированный. |  |
| Скорость вращения барабана в диапазоне от 2 до 16 об/мин. |  |
| Высота выгрузки не более 900 мм. |  |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) – не более 3000×1800×2200мм. |  |
| Сжатый воздух – соединение (BSP) ∅ ¾», давление не более 0,6 МПа. |  |
| Сжатый воздух контактирующий с продуктом должен пройти финишную фильтрацию фильтрами. Фильтр - абсолютный фильтр PALL тип Emflop PFA Sterile Air или аналогичный. |  |
| Устройство для загрузки не покрытых таблеток в барабан из бочки установленной на подъемной колонне. |  |
| Устройство для выгрузки покрытых таблеток из барабана в бочку. |  |
| Температура входящего воздуха в барабан в пределах от 20ºС до 80ºС. |  |
| Температура слоя таблеток в пределах от 20ºС до 60ºС. |  |
| Тип насоса подающего раствор на распылительные форсунки для нанесение пленочной оболочки - перистальтический компании «Watson-Marlow Fluid Technology Group» или аналогичный: |  |
| Вариант монтажа перистальтического насоса – «через стену». |  |
| Нанесение пленочной оболочки - распылительными форсунками компании «Sсhlik» или аналогичными. |  |
| В комплект включить: трубки подачи суспензии на распылительные форсунки, позволяющую произвести пятикратную их замену. |  |
| Автоматическое управление расходом раствора для покрытия таблеток с панели оператора. |  |
| Расход раствора для покрытия таблеток – от 10 мл/мин до 5000 мл/мин. |  |
| Вязкость раствора для покрытия таблеток от 5,6 мПа·с до 137 мПа·с. |  |
| Регулировка давления атомизации в пределах от 0 МПа до 0,6 МПа. |  |
| Форма и размеры не покрытых таблеток для нанесения пленочной оболочки: |  |
| Форма |  |
| круглая, двуяковыпуклая, с риской |  |
| круглая, двуяковыпуклая, глубокая сфера |  |
| круглая, двуяковыпуклая, глубокая сфера |  |
| круглая, двуяковыпуклая |  |
| круглая, двуяковыпуклая, глубокая сфера |  |
| круглая, двуяковыпуклая, глубокая сфера |  |
| круглая, двуяковыпуклая |  |
| круглая, двуяковыпуклая |  |
| круглая, двуяковыпуклая |  |
| круглая, двуяковыпуклая, с риской |  |
| облонг, глубокая сфера |  |
| облонг, глубокая сфера, с риской |  |
| Моющие форсунки в достаточном количестве для качественного процесса очистки. |  |
| 2. Требования к системе управления |  |
| Управление машиной нанесения пленочной оболочки на таблетки осуществляется PLC посредством панели оператора. |  |
| Режим работы машины нанесения пленочной оболочки на таблетки: автоматический и ручной. |  |
| Автоматическое поддержание температуры и влажности входного воздуха в процессе нанесения пленочного покрытия. |  |
| Контроль температуры продукта: |  |
| -инфракрасный бесконтактный датчик измерения температуры поверхностного слоя таблеток в барабане с точностью измерения +/-0,1ºС; |  |
| -контактный датчик измерения температуры таблеток. |  |
| Контроль температуры выходного воздуха. |  |
| Подача воздуха постоянным потоком согласно устанавливаемым параметрам расхода воздуха на панели оператора. |  |
| Автоматическое поддержания заданного расхода воздуха приточной установки (PID регулирование). |  |
| Автоматическое поддержание разряжения в камере (PID регулирование). |  |
| 3. Конструктивные требования к оборудованию |  |
| Исполнение фармацевтическое в соответствии с GMP EU. |  |
| Степень защиты электрооборудования – не ниже IP 54. |  |
| Оборудование новое, изготовленным одним производителем. |  |
| Части оборудования, соприкасающиеся с продукцией, не должны вступать с ней в реакцию, выделять или абсорбировать вещества в такой степени, чтобы это могло влиять на качество продукции и создавать, таким образом, какую-либо опасность. |  |
| В конструкции оборудования места, контактирующие с продуктом, не имеют «мертвых зон». |  |
| Конструктивные элементы оборудования в рабочей зоне цельные, без применения заклепок, болтов и прерывистой сварки. |  |
| Материал деталей и узлов, контактирующий с продуктом – нержавеющая сталь AISI 316L, отполированный до зеркального блеска (Ra не более 0,6 мкм), остальных видовых деталей – сталь AISI 304 (Ra не более 0,8 мкм). |  |
| Оборудование в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими качественное и безопасное ведение технологического процесса. |  |
| 4. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности |  |
| Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: |  |
| - уровень шума на рабочих местах при любом режиме работы линии не более 80 дБА в т.ч. каждой единицы оборудования входящей в комплект линии; |  |
| - замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться в присутствии представителя продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБА при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; |  |
| - автоматические блокировки для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования, а также защитных ограждений, приспособлений; |  |
| - устройство для отвода вредных выделений (аспирация) при работе оборудования; |  |
| - доступность осмотра, ремонта, санитарной обработки оборудования. |  |
| Соответствие оборудования требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. |  |
| 5. Требования к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP) |  |
| Соответствие оборудования требованиям: ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование», "Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза", ТКП 030-2017 (33050) «Надлежащая производственная практика», решения Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 77. |  |
| Материалы, имеющие контакт с продуктом, не оказывают влияние на свойства продукта. |  |
| Оборудование спроектировано таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно очищать. Работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования не должны представлять опасности для качества продукции. |  |
| Продавцу оборудования предоставить валидационный пакет документов FAT/SAT/IQ/OQ. Продавцу совместно с представителем заказчика провести и заполнить данный валидационный пакет документов. |  |
| Протокол приемочных испытаний на предприятии-изготовителе оборудования (FAT) – документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно на предприятии-изготовителе после изготовления оборудования, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования до поставки в соответствии с требованиями данного URS; |  |
| Протокол приемочных испытаний на месте установки у заказчика (SAT) - документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно по месту установки оборудования у заказчика, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования после проведения монтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями данного URS; |  |
| Квалификация монтажа (IQ) – документально оформленное подтверждение того, что монтаж оборудования выполнен в соответствии с утвержденным проектом, рекомендациям производителя и (или) требованиям пользователя. Квалификации монтажа должна включать, по крайней мере, следующее: калибровку приборов, верификацию правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта, конструкционным материалам и т.п. |  |
| Квалификация функционирования (OQ) - документально оформленное подтверждение того, что установленное оборудование функционирует в соответствии с предъявленными требованиями во всех режимах работы. Квалификации функционирования должна включать, по крайней мере, следующее: испытания которые разработаны на основе знаний процессов, систем и оборудования, чтобы гарантировать, что система функционирует так, как предусмотрено проектом, а также испытания для подтверждения верхних и нижних рабочих пределов и (или) условий «наихудшего случая» и т.п. |  |
| Предоставить пакет квалификационной документации IQ и OQ на русском языке в электронном виде для согласования с заказчиком до проведения SAT испытаний. |  |
| Проведение испытаний согласно IQ и OQ с заполнением согласованных с заказчиком протоколов испытаний IQ и OQ. |  |
| 6. Требования к поставляемой с оборудованием документации комплект документации |  |
| - инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке; |  |
| - технический паспорт на русском языке; |  |
| - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID на русском языке; |  |
| - список аварийных ситуаций и способы их устранения на русском языке; |  |
| - сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом, сертификаты калибровки, тесты калибровки, установки частотных преобразователей; |  |
| - сертификаты GAMP5 и CFR21 часть 11 для программного обеспечения; |  |
| - спецификация на электрические и электронные компоненты с указанием модели и производителя; |  |
| - полная спецификация механических узлов, компонентов, деталей, запорной и регулирующей арматуры и т.д; |  |
| - каталог запасных частей (дать детальное описание перечня запасных частей с указанием их стоимости) на русском языке; |  |
| - сертификат страны происхождения оборудования; |  |
| - сертификат качества ISO; |  |
| - валидационный пакет документов FAT, SAT, IQ, OQ; |  |
| -полная детализированная спецификация с чертежами размещения в помещениях в трех плоскостях с описанием всех опций, а также размещение портов и клемпов; |  |
| -всю выше перечисленная документацию в печатном и электронном виде. |  |
| 7. Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |
| Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования, в единицах СИ: давление – Па, температура – °С, влажность – %. |  |
| Электронные компоненты и комплектующие в исполнении для европейского рынка. |  |
| Оборудование и узлы маркированы, идентифицированы в соответствии со схемами. |  |
| Контроллеры – Siemens, Schneider Еlectric, Mitsubishi Electric. |  |
| Панель оператора – от 12”. |  |
| Цветная сенсорная панель оператора с интерфейсом на русском языке. |  |
| Отображение параметров процесса в режиме online. Контроль за машиной, отображение сообщений о неисправностях. |  |
| Наличие кнопки аварийной остановки. |  |
| Для электронного оборудования (частотные привода, сервоконтроллеры, сервопривода, другие программируемые устройства) наличие рабочих программ (проектов в виде файлов с расширением соответствующим применяемым программам для программирования), настроечных таблиц на электронном носителе. |  |
| Для контроллера, панели оператора - наличие рабочих программ (образов) на электронном носителе с возможностью быстрой переустановки образа (рабочей программы) без дополнительных устройств. |  |
| Система управления с поддержкой протокола передачи данных Modbus—TCP/RTU для подключения в единую систему SCADA с целью диспетчеризации и архивирования производственных параметров влияющих на конечное качество продукта и данных о производительности оборудования. |  |
| Система управления обеспечивает: регулировку процессов и контроль соблюдения всех параметров; протоколирование основных технологических данных; самодиагностику и сообщение о неисправностях. Система управления имеет общую архитектуру управления процессами и скомплектована одним производителем. Система управления должна иметь не менее трех уровней доступа с возможностью создания библиотеки рецептов. |  |
| Мнемосхема оборудования, с визуализацией процесса работы и управления на панели оператора. Дисплей (русифицированный) обеспечивает отображение текущего состояния процесса и контроль основных его параметров. |  |
| Пароли доступа статические, без ограничения срока действия. |  |
| Система управления с архивом аварийных сообщений, а также логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров процесса с указанием даты и времени. |  |
| Система управления с регистрацией технологических параметров влияющих на конечное качество продукции с созданием архива данных и распечаткой через удаленный ПК. |  |
| 8. Требования к программному обеспечению и ПК |  |
| Система удаленного доступа для проведения диагностики и обслуживания поставляемого оборудования специалистами сервисного центра производителя (Комплект: устройства, приспособления для подключения сети интернет и необходимое программное обеспечение, входящий в состав оборудования). |  |
| В случае поставки в комплекте с оборудованием сервера или персонального компьютера необходимо выполнить следующие требования: характеристики не ниже: Intel Core i5; 16 Гб DDR IV; HDD- 2 Tb; ЖКИ (LCD) led, диагональ не менее 22’’; порты: USBне менее -4 шт, из них USB 3.0 -2шт, Network 2 шт, VGA, DVI, DisplayPort, , PCIe). Персональный компьютер должен быть под управлением ОС Microsoft Windows (не ниже Windows 10 pro) с лицензией (с голографическими наклейками или иными подтверждающими подлинность идентификаторами согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. |  |
| В случае поставки оборудования под управлением ОС без коммерческой схемы лицензирования (ОС Linux, ОС Android и др.) необходимо наличие носителя информации с установочным (инсталляционным) образом ОС. |  |
| Оборудование комплектуется носителем информации с установочным пакетом программного обеспечения для него, либо резервной копией установленного программного обеспечения в комплекте с операционной системой. |  |
| Печатающие устройства (принтеры, МФУ) поставляемые с оборудованием сертифицированы на территории РБ. Расходные материалы к печатающим устройствам должны быть представлены на рынке РБ в свободной продаже. |  |
| 9. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям |  |
| В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, продавцу предусмотреть возможность проведения заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме. Проведение заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме или с присутствием представителей заказчика – по выбору заказчика. |  |
| При проведении заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме, продавец должен предоставить заказчику фото и видео материалы готового к испытаниям оборудования. Фото и видео материалы должны содержать полную информацию по каждому пункту технического задания. Фото видео материалы должны быть сформированы индивидуально к каждому пункту технического задания. По требованию заказчика продавец обязан предоставить недостающую информацию. |  |
| После изучения заказчиком фото и видео материалов продавец организует онлайн видеоконференцию по согласованию с заказчиком. |  |
| Материалы (образцы из плацебо) для проведения FAT, SAT испытаний предоставляются заказчиком. |  |
| 10. Требования к упаковке оборудования |  |
| Упаковка, в которой отгружается товар, должна обеспечить сохранность товара во время его транспортировки наземным или морским путем, а также его хранение на открытых площадках. |  |