Приложение №3  – спецификация к первому разделу

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА ЗАКУПКУ

по выбору поставщика системы очистки тары

| Наименование предлагаемого товара | Наименование, модель, производитель |
| --- | --- |
| Описание предлагаемого товара |  |
| Требование технического задания | Описание предлагаемого товара (заполняется участником) |
| 1.Комплект поставки |  |
| - Машину мойки и сушки |  |
| - Установку подготовки воздуха |  |
| - Шкаф электрический |  |
| 1.1. Машина мойки и сушки |  |
| Машина мойки и сушки барьерного типа для мойки и сушки бинов объемом 400, 600 и 1250 литров (максимальный размер бина (Д×Ш×В) 1400×1200×1900мм), бочек фармацевтического исполнения объемом 100-150 литров установленных в соответствующие адаптеры, оснастки, гибких шлангов оборудования помещений грануляции и таблетирования. |  |
| Конструкция с полным отсутствием углов и застойных зон. |  |
| Дно камеры и ее поддон имеют наклон к основному стоку. |  |
| Тепло- и звукоизоляция от рабочей среды, на всех внешних поверхностях, которые могут быть в контакте с оператором, температура не выше 45 градусов при всех режимах работы. |  |
| Двери с уплотнителем. |  |
| Двери с ручным механизмом открывания и системой блокировки, которая предотвращает одновременное открытие загрузочной и разгрузочной дверей и открытия во время работы мойки. |  |
| Герметичный монтаж «через стену» (грязная/чистая зоны). |  |
| Смотровые окна в дверях. |  |
| Внутреннее освещение. |  |
| Уровень пола камеры относительно уровня пола помещения позволяет закатывать бины на колесах без приспособлений и дополнительных усилий. |  |
| В комплект поставки включить: |  |
| - оснастка для мойки гибких шлангов внутри и снаружи; |  |
| - оснастка для мойки форматных частей и компонентов; |  |
| - тележка для размещения и мойки форматных частей и компонентов оборудования; |  |
| - тележка для размещения и мойки гибких шлангов; |  |
| - адаптер для установки бочек. |  |
| 1.2. Установка подготовки воздуха |  |
| Установка подготовки воздуха состоит: |  |
| - секция фильтра предварительной очистки G4; |  |
| - нагнетающий вентилятор; |  |
| - секция нагрева (паровая); |  |
| - секция фильтра промежуточной очистки F9 (высокотемпературный); |  |
| - секция фильтра не ниже Н13 (высокотемпературный); |  |
| - анемометр для контроля потока воздуха; |  |
| - систему контроля целостности и эффективности фильтров F9 и H13 с индикацией на блоке установки подготовки воздуха и выводом информации на PLC. |  |
| Размещение установки подготовки воздуха в помещении технической зоны. Забор воздуха из помещения технической зоны. |  |
| Нагрев (при помощи пара) и поддержание заданной температуры воздуха с 20 до 120 градусов в автоматическом режиме в процессе работы посредством PLC. |  |
| Нагнетающий вентилятор смонтирован на раме, снабженной виброопорами, оборудован контрольным люком и дренажным отверстием. Воздушный поток контролируется и управляется PLC. |  |
| Порты для проверки фильтров H13 на целостность и герметичность, либо наличие системы контроля фильтрации на утечку (проскок) частиц. |  |
| Установка подготовки воздуха в виде камеры из нержавеющей стали AISI 304, полностью закрытой, термоизолированной, оборудованной смотровыми дверками для обслуживания. |  |
| Производительность установки подготовки воздуха не менее 1900 м³/час. |  |
| Теплообменник секции нагрева с трубками из нержавеющей стали AISI 304. |  |
| В комплект поставки включить: |  |
| - набор труб подачи воздуха от установки подготовки воздуха до машины мойки и сушки; |  |
| - набор труб отвода воздуха от машины мойки и сушки до атмосферы. |  |
| - комплектующие (запорную, регулирующую и редуцирующую арматуры, клапаны) для подключения трубопровода пара к установке подготовки воздуха в соответствии со схемой подключения предоставленной производителем и согласованной с заказчиком, включая байпасную линию. |  |
| - комплектующие (арматура, конденсатоотводчики) для подключения трубопровода отвода конденсата от установки подготовки воздуха в соответствии со схемой подключения предоставленной производителем и согласованной с заказчиком. |  |
| 1.3. Электрический и пневматический шкаф |  |
| Электрическое подключение – 380 В, 3ф, 50 Гц. |  |
| Степень защиты IP55 или выше. |  |
| Электрические кабели имеют маркировку с номером, в соответствии с электрической схемой. |  |
| Потребление сжатого воздуха не более 500 нм³/час. |  |
| Сжатый воздух контактирующий с продуктом должен пройти финишную фильтрацию фильтрами. Фильтр - абсолютный фильтр PALL тип Emflop PFA Sterile Air или аналог с размером пор 0,2 мкм. |  |
| Давление сжатого воздуха на управление и технологию, не более 0,6 МПа. |  |
| Датчик давления сжатого воздуха. |  |
| 2. Общие технические и конструктивные требования к системе очистки тары |  |
| Система очистки тары технологически и конструктивно спроектирована таким образом, чтобы время сушки бина было не более 30 минут. |  |
| Внешняя мойка бина осуществляется с помощью моющих форсунок. |  |
| Внутренняя мойка бина осуществляется вращающейся головкой (спрейбол) телескопической системы с автоматическим позиционированием внутри бина через его верхнее отверстие. |  |
| Сушка бина осуществляется очищенным горячим воздухом. |  |
| Все критические узлы, детали и поверхности машины выполнены из стали AISI 316L, имеют шероховатость поверхности Ra не более 0,6 мкм и отполированные до зеркального блеска. Остальные видовые части выполнены из стали AISI 304, имеют шероховатость поверхности Ra не более 0,8 мкм. Уплотнения из материалов, одобренных для применения в фармацевтической промышленности. |  |
| Продувка трубопроводов производится сжатым воздухом, прошедшим предварительную фильтрацию. |  |
| Система автоматической дозировки детергента. |  |
| Фильтрация дренажа через сетчатый фильтр. |  |
| Контроль проведения отмывки осуществляется по датчику электропроводимости, установленном в дренажном сливе. |  |
| Цикл мойки/сушки состоит из: |  |
| - предварительная мойка хозпитьевой водой; |  |
| - мойка хозпитьевой горячей водой с добавлением детергента; |  |
| - ополаскивание хозпитьевой водой; |  |
| - ополаскивание очищенной водой; |  |
| - продувка трубопроводов; |  |
| - сушка бина. |  |
| Обеспечивается контроль следующих параметров: |  |
| - входное давление воды; |  |
| - температура воды; |  |
| - наличие детергента; |  |
| - температура воздуха; |  |
| - время подцикла; |  |
| - наличие сжатого воздуха; |  |
| - электропроводимость сточных вод. |  |
| Распечатка протокола на принтере. В протоколе отражается следующая информация: |  |
| - все параметры процесса и подпроцессов; |  |
| - дата и время; |  |
| - код продукта; |  |
| - имя рецепта; |  |
| - результат регистрации электропроводимости сточной воды при финишном ополаскивании; |  |
| - номер партии; |  |
| - идентификация оператора; |  |
| - перечень аварий, зарегистрированных во время процесса. |  |
| Система подогрева воды паром от 10 до 90 градусов и поддержания в заданной температуры при расходе не менее 90 л/мин. |  |
| Режим работы: автоматический и ручной. |  |
| Исполнение фармацевтическое в соответствии с GMP EU. |  |
| Оборудование должно быть новым, изготовленным одним производителем. |  |
| Цельные конструктивные элементы оборудования в рабочей зоне, без применения заклепок и прерывистой сварки. |  |
| 3. Требования к программному обеспечению и ПК |  |
| Система удаленного доступа для проведения диагностики и обслуживания поставляемого оборудования специалистами сервисного центра производителя (Комплект: устройства, приспособления для подключения сети интернет и необходимое программное обеспечение, входящий в состав оборудования). |  |
| В случае поставки в комплекте с оборудованием сервера или персонального компьютера необходимо выполнить следующие требования: характеристики не ниже: Intel Core i5; 16 Гб DDR IV; HDD- 2 Tb; ЖКИ (LCD) led, диагональ не менее 22’’; порты: USBне менее -4 шт, из них USB 3.0 -2шт, Network 2 шт, VGA, DVI, DisplayPort, , PCIe). Персональный компьютер должен быть под управлением ОС Microsoft Windows (не ниже Windows 10 pro) с лицензией (с голографическими наклейками или иными подтверждающими подлинность идентификаторами согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. |  |
| В случае поставки оборудования под управлением ОС без коммерческой схемы лицензирования (ОС Linux, ОС Android и др.) необходимо наличие носителя информации с установочным (инсталляционным) образом ОС. |  |
| Оборудование комплектуется носителем информации с установочным пакетом программного обеспечения для него, либо резервной копией установленного программного обеспечения в комплекте с операционной системой. |  |
| Печатающие устройства (принтеры, МФУ) поставляемые с оборудованием сертифицированы на территории РБ. Расходные материалы к печатающим устройствам должны быть представлены на рынке РБ в свободной продаже. |  |
| 4. Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |
| Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования в единицах СИ: давление – Па, температура – °С, влажность – %. |  |
| Электронные компоненты и комплектующие в исполнении для европейского рынка. |  |
| Оборудование и узлы маркированы и идентифицированы в соответствии со схемами. |  |
| Контроллеры – Siemens, Schneider Еlectric, Mitsubishi Electric, |  |
| Панели оператора - от 10”. |  |
| Цветная сенсорная панель оператора, интерфейс на русском языке. |  |
| Отображение параметров процесса в режиме online. |  |
| Контроль за машиной, отображение сообщений о неисправностях. |  |
| Кнопка аварийной остановки. |  |
| Для электронного оборудования (частотные привода, сервоконтроллеры, сервопривода, другие программируемые устройства) наличие рабочих программ (проектов в виде файлов с расширением соответствующим применяемым программам для программирования), настроечных таблиц на электронном носителе. |  |
| Для контроллера, панели оператора - наличие рабочих программ (образов) на электронном носителе с быстрой переустановкой образа (рабочей программы) без дополнительных устройств. |  |
| Пароли доступа статические, без ограничения срока действия. |  |
| Архив аварийных сообщений, а также логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров процесса с указанием даты и времени. |  |
| Регистрация технологических параметров, влияющих на конечное качество с созданием архива данных и распечаткой через удаленный ПК. |  |
| Счетчик отработанных часов. |  |
| Силовые кабели подключения электромоторов к частотным преобразователям экранированные. |  |
| Все кабеля используемые для подключения измерительных и исполнительных устройств должны иметь сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 037/2016 |  |
| Система управления с поддержкой протокола передачи данных Modbus—TCP/RTU для подключения в единую систему SCADA с целью диспетчеризации и архивирования производственных параметров, влияющих на конечное качество и данных о производительности оборудования. |  |
| Система управления обеспечивает: регулировку процессов и контроль соблюдения всех параметров; протоколирование основных технологических данных; самодиагностику и сообщение о неисправностях. Система управления имеет общую архитектуру управления процессами и скомплектована одним производителем. Система управления должна иметь не менее трех уровней доступа с возможностью создания библиотеки рецептов. |  |
| Мнемосхема оборудования, с визуализацией процесса работы и управления на панели оператора. Дисплей (русифицированный) обеспечивает отображение текущего состояния процесса и контроль основных его параметров. |  |
| Звуковая и световая сигнализаций о начале, окончании процесса мойки и авариях. |  |
| Контроль давления хозпитьевой воды. |  |
| Контроль давления очищенной воды. |  |
| 5. Требования к поставляемой с оборудованием документации |  |
| В комплект документации, поставляемой с оборудованием, включить: |  |
| - инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке; |  |
| - технический паспорт на русском языке; |  |
| - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID на русском языке; |  |
| - список аварийных ситуаций и способы их устранения на русском языке; |  |
| - сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом, сертификаты калибровки, тесты калибровки, установки частотных преобразователей; |  |
| - сертификаты GAMP5 и CFR21 часть 11 для программного обеспечения; |  |
| - спецификация на электрические и электронные компоненты с указанием модели и производителя; |  |
| - полная спецификация механических узлов, компонентов, деталей, запорной и регулирующей арматуры и т.д; |  |
| - каталог запасных частей (дать детальное описание перечня запасных частей с указанием их стоимости) на русском или английском языке; |  |
| - сертификат страны происхождения оборудования; |  |
| - сертификат качества ISO; |  |
| - валидационный пакет документов FAT, SAT, IQ, OQ на русском или английском языке; |  |
| -полная детализированная спецификация с чертежами размещения в помещениях в трех плоскостях с описанием всех опций, а также размещение портов и клемпов; |  |
| -всю выше перечисленная документацию в печатном и электронном виде. |  |
| 6. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности |  |
| Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: |  |
| - уровень шума на рабочих местах при любом режиме работы линии не более 80 дБА в т.ч. каждой единицы оборудования входящей в комплект линии; |  |
| - замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться в присутствии представителя продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБА при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; |  |
| - автоматические блокировки для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования, а также защитных ограждений, приспособлений; |  |
| - устройство для отвода вредных выделений (аспирация) при работе оборудования; |  |
| - доступность осмотра, ремонта, санитарной обработки оборудования. |  |
| Соответствие оборудования требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. |  |
| 7. Требование к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP) |  |
| Соответствие оборудования требованиям: ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование», "Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза", ТКП 030-2017 (33050) «Надлежащая производственная практика», решения Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 77. |  |
| Материалы, имеющие контакт с продуктом, не оказывают влияние на свойства продукта. |  |
| Оборудование спроектировано таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно очищать. Работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования не должны представлять опасности для качества продукции. |  |
| Продавцу оборудования предоставить валидационный пакет документов FAT/SAT/IQ/OQ. Продавцу совместно с представителем заказчика провести и заполнить данный валидационный пакет документов. |  |
| Протокол приемочных испытаний на предприятии-изготовителе оборудования (FAT) – документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно на предприятии-изготовителе после изготовления оборудования, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования до поставки в соответствии с требованиями данного URS; |  |
| Протокол приемочных испытаний на месте установки у заказчика (SAT) - документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно по месту установки оборудования у заказчика, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования после проведения монтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями данного URS; |  |
| Квалификация монтажа (IQ) – документально оформленное подтверждение того, что монтаж оборудования выполнен в соответствии с утвержденным проектом, рекомендациям производителя и (или) требованиям пользователя. Квалификации монтажа должна включать, по крайней мере, следующее: калибровку приборов, верификацию правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта, конструкционным материалам и т.п. |  |
| Квалификация функционирования (OQ) - документально оформленное подтверждение того, что установленное оборудование функционирует в соответствии с предъявленными требованиями во всех режимах работы. Квалификации функционирования должна включать, по крайней мере, следующее: испытания которые разработаны на основе знаний процессов, систем и оборудования, чтобы гарантировать, что система функционирует так, как предусмотрено проектом, а также испытания для подтверждения верхних и нижних рабочих пределов и (или) условий «наихудшего случая» и т.п. |  |
| Предоставить пакет квалификационной документации IQ и OQ на русском или английском языке в электронном виде для согласования с заказчиком до проведения SAT испытаний. |  |
| Проведение испытаний согласно IQ и OQ с заполнением согласованных с заказчиком протоколов испытаний IQ и OQ. |  |
| 8. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям |  |
| В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, продавцу предусмотреть возможность проведения заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме. Проведение заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме или с присутствием представителей заказчика – по выбору заказчика. |  |
| При проведении заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме, продавец должен предоставить заказчику фото и видео материалы готового к испытаниям оборудования. Фото и видео материалы должны содержать полную информацию по каждому пункту технического задания. Фото видео материалы должны быть сформированы индивидуально к каждому пункту технического задания. По требованию заказчика продавец обязан предоставить недостающую информацию. |  |
| После изучения заказчиком фото и видео материалов продавец организует онлайн видеоконференцию по согласованию с заказчиком. |  |
| 13. Требования к упаковке оборудования |  |
| Упаковка, в которой отгружается товар, должна обеспечить сохранность товара во время его транспортировки наземным или морским путем, а также его хранение на открытых площадках. |  |