Спецификация пользователя/техническое задание для технологического оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание нового производства твердых лекарственных форм» Требования пользователя к: Системе очистки тары

| Ответственность | Подпись | Дата | Лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная организация | ООО ИнжСпецСтройПроект» |  |  |
| Разработал Главный специалист технолог |  |  | Т.М.Перевязкина |
| Проверил и согласовал Главный инженер проекта |  |  | Н.М.Балашевич |
| Пользователь | ОАО «БЗМП» |  |  |
| Проверил и согласовал Заместитель генерального директора по производству и освоению новых ЛС |  |  | И.М.Бильмон |
| Проверил и согласовал Заместитель главного инженера по перспективному развитию и новой технике |  |  | Ю.В.Ковель |
| Проверил и согласовал Заместитель главного инженера по ОТ и ОС |  |  | Д.В.Залуцкий |
| Проверил и согласовал Главный механик |  |  | Д.Н.Галаганюк |
| Проверил и согласовал Главный технолог |  |  | О.Г.Болдова |
| Проверил и согласовал Начальник ПО |  |  | О.С.Халимонец |
| Проверил и согласовал Начальник ОПЭ |  |  | А.А.Ухалин |
| Проверил и согласовал Начальник ОМет |  |  | В.Н.Заболоцкий |
| Проверил и согласовал Начальник ООК |  |  | Л.С.Ищенко |
| Проверил и согласовал Заместитель главного энергетика |  |  | В.С.Мытник |
| Проверил и согласовал Начальник ОИТ |  |  | Д.В.Никитин |
| Проверил и согласовал Заместитель начальника цеха №4 по технической части |  |  | А.И.Короткевич |
| Утвердил Первый заместитель генерального директора – главный инженер |  |  | Д.В.Демяшкевич |

Утверждение документа Пользователь подписанием утверждает свои требования к технологическому оборудованию. Поставщик гарантирует, что предложенное оборудование будет соответствовать указанным требованиям пользователя, определенным этим URS.

Содержание

1. Назначение документа	5

2. Использованные сокращения	6

3. Оценка требований URS	6

4. Процедура контроля выполнения требований URS	6

5. Состав оборудования	7

5.1. Машина мойки и сушки	7

5.2. Установка подготовки воздуха	8

5.3. Электрический и пневматический шкаф	10

6. Общие технические и конструктивные требования к системе очистки тары	10

7. Требования к программному обеспечению и ПК	12

8. Требования к электронным компонентам и средствам измерения	13

9. Требования к поставляемой с оборудованием документации	15

10. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности	16

11. Требование к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP)	16

12. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям	18

13. Требования к упаковке оборудования	19

1. Назначение документа

Спецификация пользователя определяет требования к технологическому оборудованию для производства на ОАО «БЗМП» и служит основой к подготовке предложения на поставку оборудования. Документ также регламентирует контроль отдельных требований URS.

2. Использованные сокращения

AISI American Iron and Steel Institute / Американский институт чугуна и стали DQ Design qualification / Квалификация проекта FAT Factory acceptance test / Промежуточные испытания на предприятии-изготовителе SAT Site acceptance test / Приемочные испытания на месте установки IQ Installation qualification / Квалификация монтажа OQ Operational Qualification / Квалификация функционирования PLC Programmable logic controller / Программируемый логический контроллер GMP Good Manufacturing Practice / Надлежащая производственная практика ISO International Organization for Standardization / Международная организация по стандартизации EUPh European Pharmacopoeia 7th Edition / Европейская Фармакопея 7-ое издание

3. Оценка требований URS

Для оценки коммерческого предложения в данном URS устанавливается критичность отдельных требований к поставляемому оборудованию, и в комментарии уточняются требования пользователя к спецификации оборудования. Используются следующие категории: - категория K – строгие требования, которым поставка должна неукоснительно соответствовать.

4. Процедура контроля выполнения требований URS

Знаком (X) обозначен этап оформления документации, в которой будет проведен контроль соответствующего параметра. Контроль параметра может быть проведен в четырех последовательных этапах: - DQ - этап проектирования оборудования (квалификация проекта), обеспечивает пользователь на основании документации полученной от поставщика, - FAT - этап приемки оборудования (factory acceptance test), обеспечивает поставщик, - SAT - этап приемки оборудования у пользователя (site acceptance test), обеспечивает поставщик, - Q - этап квалификации оборудования (IQ/OQ), после приемки оборудования обеспечивает пользователь.

| 5. Состав оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предметом поставки являются два комплекта систем очистки тары, согласно BZB2101-1-ТХ1.С3.3 и BZB2101-1-ТХ1.С2.2 | К |  |  |  | X |  |  |  | - |  | X |
|  | Оборудование поставляется в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими качественное и безопасное ведение технологического процесса. | К |  |  |  | X |  | X |  | - |  | X |
|  | В комплект поставки комплекта системы очистки тары, оснастки включить: | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - Машину мойки и сушки | К |  | Приложение 1 поз.2121, Приложение 3 поз.2111 |  | X |  | X |  | - |  | X |
|  | - Установку подготовки воздуха | К |  | Приложение 2 поз. 2113, 2123 |  | X |  | X |  | - |  | X |
|  | - Шкаф электрический | К |  | Приложение 1 поз.2122, Приложение 3, поз. 2112 |  | X |  | X |  | - |  | X |
| 5.1. Машина мойки и сушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Машина мойки и сушки барьерного типа для мойки и сушки бинов объемом 400, 600 и 1250 литров (максимальный размер бина (Д×Ш×В) 1400×1200×1900мм), бочек фармацевтического исполнения объемом 100-150 литров установленных в соответствующие адаптеры, оснастки, гибких шлангов оборудования помещений грануляции и таблетирования. | К |  | Согласовать габаритные размеры бочек и бинов, после заключения договора с производителем |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 5.1.2 | Конструкция с полным отсутствием углов и застойных зон. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | - |
| 5.1.3 | Дно камеры и ее поддон имеют наклон к основному стоку. | К |  |  |  | Х |  | - |  | - |  | - |
| 5.1.4 | Тепло- и звукоизоляция от рабочей среды, на всех внешних поверхностях, которые могут быть в контакте с оператором, температура не выше 45 градусов при всех режимах работы. | К |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |
| 5.1.5 | Двери с уплотнителем. | К |  |  |  | Х |  | - |  | - |  | - |
| 5.1.6 | Двери с ручным механизмом открывания и системой блокировки, которая предотвращает одновременное открытие загрузочной и разгрузочной дверей и открытия во время работы мойки. | К |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| 5.1.7 | Герметичный монтаж «через стену» (грязная/чистая зоны). | К |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |
| 5.1.8 | Смотровые окна в дверях. | К |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| 5.1.9 | Внутреннее освещение. | К |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| 5.1.10 | Уровень пола камеры относительно уровня пола помещения позволяет закатывать бины на колесах без приспособлений и дополнительных усилий. | К |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |
|  | В комплект поставки включить: | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5.1.11 | - оснастка для мойки гибких шлангов внутри и снаружи; | К |  | Диаметры шлангов согласовать после заключения контрактов на поставку линий приготовления гранулята и роторно-таблеточных машин |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| 5.1.12 | - оснастка для мойки форматных частей и компонентов; | К |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| 5.1.13 | - тележка для размещения и мойки форматных частей и компонентов оборудования; | К |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| 5.1.14 | - тележка для размещения и мойки гибких шлангов; | К |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| 5.1.15 | - адаптер для установки бочек. | К |  | Размеры бочек согласовать после заключения контракта на их поставку |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| 5.2. Установка подготовки воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка подготовки воздуха состоит: | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5.2.1 | - секция фильтра предварительной очистки G4; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.2.2 | - нагнетающий вентилятор; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.2.3 | - секция нагрева (паровая); | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.2.4 | - секция фильтра промежуточной очистки F9 (высокотемпературный); | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.2.5 | - секция фильтра не ниже Н13 (высокотемпературный); | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.2.6 | - анемометр для контроля потока воздуха; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.2.7 | - систему контроля целостности и эффективности фильтров F9 и H13 с индикацией на блоке установки подготовки воздуха и выводом информации на PLC. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.2.8 | Размещение установки подготовки воздуха в помещении технической зоны. Забор воздуха из помещения технической зоны. | К |  | Приложение 2, пом. 4347 |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.9 | Нагрев (при помощи пара) и поддержание заданной температуры воздуха с 20 до 120 градусов в автоматическом режиме в процессе работы посредством PLC. | К |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |
| 5.2.10 | Нагнетающий вентилятор смонтирован на раме, снабженной виброопорами, оборудован контрольным люком и дренажным отверстием. Воздушный поток контролируется и управляется PLC. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.2.11 | Порты для проверки фильтров H13 на целостность и герметичность, либо наличие системы контроля фильтрации на утечку (проскок) частиц. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.2.12 | Установка подготовки воздуха в виде камеры из нержавеющей стали AISI 304, полностью закрытой, термоизолированной, оборудованной смотровыми дверками для обслуживания. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.2.13 | Производительность установки подготовки воздуха не менее 1900 м³/час. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.2.14 | Теплообменник секции нагрева с трубками из нержавеющей стали AISI 304. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | В комплект поставки включить: | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5.2.15 | - набор труб подачи воздуха от установки подготовки воздуха до машины мойки и сушки; | К |  | Приложение 4 Приложение 5 |  | X |  | X |  | - |  | X |
| 5.2.16 | - набор труб отвода воздуха от машины мойки и сушки до атмосферы. | К |  | Приложение 4 Приложение 5 |  | X |  | X |  | - |  | X |
| 5.2.17 | - комплектующие (запорную, регулирующую и редуцирующую арматуры, клапаны) для подключения трубопровода пара к установке подготовки воздуха в соответствии со схемой подключения предоставленной производителем и согласованной с заказчиком, включая байпасную линию. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 5.2.18 | - комплектующие (арматура, конденсатоотводчики) для подключения трубопровода отвода конденсата от установки подготовки воздуха в соответствии со схемой подключения предоставленной производителем и согласованной с заказчиком. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 5.3. Электрический и пневматический шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Электрическое подключение – 380 В, 3ф, 50 Гц. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.3.2 | Степень защиты IP55 или выше. | К |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |
| 5.3.3 | Электрические кабели имеют маркировку с номером, в соответствии с электрической схемой. | К |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |
| 5.3.4 | Потребление сжатого воздуха не более 500 нм³/час. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.3.5 | Сжатый воздух контактирующий с продуктом должен пройти финишную фильтрацию фильтрами. Фильтр - абсолютный фильтр PALL тип Emflop PFA Sterile Air или аналог с размером пор 0,2 мкм. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.3.6 | Давление сжатого воздуха на управление и технологию, не более 0,6 МПа. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.3.7 | Датчик давления сжатого воздуха. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6. Общие технические и конструктивные требования к системе очистки тары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Система очистки тары технологически и конструктивно спроектирована таким образом, чтобы время сушки бина было не более 30 минут. | К |  |  |  | X |  | X |  | - |  | X |
| 6.2 | Внешняя мойка бина осуществляется с помощью моющих форсунок. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.3 | Внутренняя мойка бина осуществляется вращающейся головкой (спрейбол) телескопической системы с автоматическим позиционированием внутри бина через его верхнее отверстие. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.4 | Сушка бина осуществляется очищенным горячим воздухом. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.5 | Все критические узлы, детали и поверхности машины выполнены из стали AISI 316L, имеют шероховатость поверхности Ra не более 0,6 мкм и отполированные до зеркального блеска. Остальные видовые части выполнены из стали AISI 304, имеют шероховатость поверхности Ra не более 0,8 мкм. Уплотнения из материалов, одобренных для применения в фармацевтической промышленности. | К |  |  |  | X |  | - |  | - |  | X |
| 6.6 | Продувка трубопроводов производится сжатым воздухом, прошедшим предварительную фильтрацию. | К |  |  |  | X |  | X |  | - |  | X |
| 6.7 | Система автоматической дозировки детергента. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.8 | Фильтрация дренажа через сетчатый фильтр. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.9 | Контроль проведения отмывки осуществляется по датчику электропроводимости, установленном в дренажном сливе. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.10 | Цикл мойки/сушки состоит из: | К |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6.10.1 | - предварительная мойка хозпитьевой водой; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.10.2 | - мойка хозпитьевой горячей водой с добавлением детергента; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.10.3 | - ополаскивание хозпитьевой водой; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.10.4 | - ополаскивание очищенной водой; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.10.5 | - продувка трубопроводов; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.10.6 | - сушка бина. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.11 | Обеспечивается контроль следующих параметров: | К |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6.11.1 | - входное давление воды; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.11.2 | - температура воды; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.11.3 | - наличие детергента; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.11.4 | - температура воздуха; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.11.5 | - время подцикла; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.11.6 | - наличие сжатого воздуха; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.11.7 | - электропроводимость сточных вод. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.12 | Распечатка протокола на принтере. В протоколе отражается следующая информация: | К |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6.12.1 | - все параметры процесса и подпроцессов; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.12.2 | - дата и время; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.12.3 | - код продукта; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.12.4 | - имя рецепта; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.12.5 | - результат регистрации электропроводимости сточной воды при финишном ополаскивании; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.12.6 | - номер партии; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.12.7 | - идентификация оператора; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.12.8 | - перечень аварий, зарегистрированных во время процесса. | К |  |  |  | X |  | X |  | - |  | X |
| 6.13 | Система подогрева воды паром от 10 до 90 градусов и поддержания в заданной температуры при расходе не менее 90 л/мин. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.14 | Режим работы: автоматический и ручной. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.15 | Исполнение фармацевтическое в соответствии с GMP EU. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.16 | Оборудование должно быть новым, изготовленным одним производителем. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.17 | Цельные конструктивные элементы оборудования в рабочей зоне, без применения заклепок и прерывистой сварки. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 7. Требования к программному обеспечению и ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Система удаленного доступа для проведения диагностики и обслуживания поставляемого оборудования специалистами сервисного центра производителя (Комплект: устройства, приспособления для подключения сети интернет и необходимое программное обеспечение, входящий в состав оборудования). | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 7.2 | В случае поставки в комплекте с оборудованием сервера или персонального компьютера необходимо выполнить следующие требования: характеристики не ниже: Intel Core i5; 16 Гб DDR IV; HDD- 2 Tb; ЖКИ (LCD) led, диагональ не менее 22’’; порты: USBне менее -4 шт, из них USB 3.0 -2шт, Network 2 шт, VGA, DVI, DisplayPort, , PCIe). Персональный компьютер должен быть под управлением ОС Microsoft Windows (не ниже Windows 10 pro) с лицензией (с голографическими наклейками или иными подтверждающими подлинность идентификаторами согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 7.3 | В случае поставки оборудования под управлением ОС без коммерческой схемы лицензирования (ОС Linux, ОС Android и др.) необходимо наличие носителя информации с установочным (инсталляционным) образом ОС. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | - |  |
| 7.4 | Оборудование комплектуется носителем информации с установочным пакетом программного обеспечения для него, либо резервной копией установленного программного обеспечения в комплекте с операционной системой. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | - |  |
| 7.5 | Печатающие устройства (принтеры, МФУ) поставляемые с оборудованием сертифицированы на территории РБ. Расходные материалы к печатающим устройствам должны быть представлены на рынке РБ в свободной продаже. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | - |  |
| 8. Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования в единицах СИ: давление – Па, температура – °С, влажность – %. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |  |
| 8.2 | Электронные компоненты и комплектующие в исполнении для европейского рынка. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |  |
| 8.3 | Оборудование и узлы маркированы и идентифицированы в соответствии со схемами. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 8.4 | Контроллеры – Siemens, Schneider Еlectric, Mitsubishi Electric, | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |  |
| 8.5 | Панели оператора - от 10”. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |  |
| 8.6 | Цветная сенсорная панель оператора, интерфейс на русском языке. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 8.7 | Отображение параметров процесса в режиме online. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |  |
| 8.8 | Контроль за машиной, отображение сообщений о неисправностях. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 8.9 | Кнопка аварийной остановки. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 8.10 | Для электронного оборудования (частотные привода, сервоконтроллеры, сервопривода, другие программируемые устройства) наличие рабочих программ (проектов в виде файлов с расширением соответствующим применяемым программам для программирования), настроечных таблиц на электронном носителе. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |  |
| 8.11 | Для контроллера, панели оператора - наличие рабочих программ (образов) на электронном носителе с быстрой переустановкой образа (рабочей программы) без дополнительных устройств. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |  |
| 8.12 | Пароли доступа статические, без ограничения срока действия. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |  |
| 8.13 | Архив аварийных сообщений, а также логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров процесса с указанием даты и времени. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |  |
| 8.14 | Регистрация технологических параметров, влияющих на конечное качество с созданием архива данных и распечаткой через удаленный ПК. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 8.15 | Счетчик отработанных часов. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |  |
| 8.16 | Силовые кабели подключения электромоторов к частотным преобразователям экранированные. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |  |
| 8.17 | Все кабеля используемые для подключения измерительных и исполнительных устройств должны иметь сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 037/2016 | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |  |
| 8.18 | Система управления с поддержкой протокола передачи данных Modbus—TCP/RTU для подключения в единую систему SCADA с целью диспетчеризации и архивирования производственных параметров, влияющих на конечное качество и данных о производительности оборудования. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 8.19 | Система управления обеспечивает: регулировку процессов и контроль соблюдения всех параметров; протоколирование основных технологических данных; самодиагностику и сообщение о неисправностях. Система управления имеет общую архитектуру управления процессами и скомплектована одним производителем. Система управления должна иметь не менее трех уровней доступа с возможностью создания библиотеки рецептов. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 8.20 | Мнемосхема оборудования, с визуализацией процесса работы и управления на панели оператора. Дисплей (русифицированный) обеспечивает отображение текущего состояния процесса и контроль основных его параметров. | К |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 8.21 | Звуковая и световая сигнализаций о начале, окончании процесса мойки и авариях. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 8.22 | Контроль давления хозпитьевой воды. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 8.23 | Контроль давления очищенной воды. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 9. Требования к поставляемой с оборудованием документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В комплект документации, поставляемой с оборудованием, включить: | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 9.1 | - инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 9.2 | - технический паспорт на русском языке; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 9.3 | - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID на русском языке; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 9.4 | - список аварийных ситуаций и способы их устранения на русском языке; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 9.5 | - сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом, сертификаты калибровки, тесты калибровки, установки частотных преобразователей; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 9.6 | - сертификаты GAMP5 и CFR21 часть 11 для программного обеспечения; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 9.7 | - спецификация на электрические и электронные компоненты с указанием модели и производителя; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 9.8 | - полная спецификация механических узлов, компонентов, деталей, запорной и регулирующей арматуры и т.д; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 9.9 | - каталог запасных частей (дать детальное описание перечня запасных частей с указанием их стоимости) на русском или английском языке; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 9.10 | - сертификат страны происхождения оборудования; | К |  |  | X |  | X |  | - |  | X |  |
| 9.11 | - сертификат качества ISO; | К |  |  | X |  | X |  | - |  | X |  |
| 9.12 | - валидационный пакет документов FAT, SAT, IQ, OQ на русском или английском языке; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 9.13 | -полная детализированная спецификация с чертежами размещения в помещениях в трех плоскостях с описанием всех опций, а также размещение портов и клемпов; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 9.14 | -всю выше перечисленная документацию в печатном и электронном виде. | К |  |  | - |  | X |  | X |  | - |  |
| 10. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 10.1.1 | - уровень шума на рабочих местах при любом режиме работы линии не более 80 дБА в т.ч. каждой единицы оборудования входящей в комплект линии; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 10.1.2 | - замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться в присутствии представителя продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБА при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 10.1.3 | - автоматические блокировки для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования, а также защитных ограждений, приспособлений; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 10.1.4 | - устройство для отвода вредных выделений (аспирация) при работе оборудования; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 10.1.5 | - доступность осмотра, ремонта, санитарной обработки оборудования. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 10.2 | Соответствие оборудования требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 11. Требование к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Соответствие оборудования требованиям: ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование», "Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза", ТКП 030-2017 (33050) «Надлежащая производственная практика», решения Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 77. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 11.2 | Материалы, имеющие контакт с продуктом, не оказывают влияние на свойства продукта. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 11.3 | Оборудование спроектировано таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно очищать. Работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования не должны представлять опасности для качества продукции. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 11.4 | Продавцу оборудования предоставить валидационный пакет документов FAT/SAT/IQ/OQ. Продавцу совместно с представителем заказчика провести и заполнить данный валидационный пакет документов. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 11.5 | Протокол приемочных испытаний на предприятии-изготовителе оборудования (FAT) – документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно на предприятии-изготовителе после изготовления оборудования, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования до поставки в соответствии с требованиями данного URS; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 11.6 | Протокол приемочных испытаний на месте установки у заказчика (SAT) - документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно по месту установки оборудования у заказчика, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования после проведения монтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями данного URS; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 11.7 | Квалификация монтажа (IQ) – документально оформленное подтверждение того, что монтаж оборудования выполнен в соответствии с утвержденным проектом, рекомендациям производителя и (или) требованиям пользователя. Квалификации монтажа должна включать, по крайней мере, следующее: калибровку приборов, верификацию правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта, конструкционным материалам и т.п. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 11.8 | Квалификация функционирования (OQ) - документально оформленное подтверждение того, что установленное оборудование функционирует в соответствии с предъявленными требованиями во всех режимах работы. Квалификации функционирования должна включать, по крайней мере, следующее: испытания которые разработаны на основе знаний процессов, систем и оборудования, чтобы гарантировать, что система функционирует так, как предусмотрено проектом, а также испытания для подтверждения верхних и нижних рабочих пределов и (или) условий «наихудшего случая» и т.п. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 11.9 | Предоставить пакет квалификационной документации IQ и OQ на русском или английском языке в электронном виде для согласования с заказчиком до проведения SAT испытаний. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 11.10 | Проведение испытаний согласно IQ и OQ с заполнением согласованных с заказчиком протоколов испытаний IQ и OQ. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 12. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, продавцу предусмотреть возможность проведения заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме. Проведение заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме или с присутствием представителей заказчика – по выбору заказчика. | К |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | При проведении заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме, продавец должен предоставить заказчику фото и видео материалы готового к испытаниям оборудования. Фото и видео материалы должны содержать полную информацию по каждому пункту технического задания. Фото видео материалы должны быть сформированы индивидуально к каждому пункту технического задания. По требованию заказчика продавец обязан предоставить недостающую информацию. | К |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | После изучения заказчиком фото и видео материалов продавец организует онлайн видеоконференцию по согласованию с заказчиком. | К |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Требования к упаковке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Упаковка, в которой отгружается товар, должна обеспечить сохранность товара во время его транспортировки наземным или морским путем, а также его хранение на открытых площадках. | К |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |