| Техническое задание/спецификация пользователя для технологического оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание нового производства твердых лекарственных форм» Требования пользователя к: Автоматическим блистерно-картонажным линиям производительностью 200 блистеров и 100 картонных пачек в минуту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата и время сохранения документа | 04.03.2022 13:38 |
| Версия | Содержание | Дата утверждения | Номер документа |

| Ответственность | Подпись | Дата | Лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная организация | ООО ИнжСпецСтройПроект» |  |  |
| Разработал Главный специалист технолог |  |  | Т.М.Перевязкина |
| Проверил и согласовал Главный инженер проекта |  |  | Н.М.Балашевич |
| Пользователь | ОАО «БЗМП» |  |  |
| Проверил и согласовал Заместитель генерального директора по производству и освоению новых ЛС |  |  | И.М.Бильмон |
| Проверил и согласовал Заместитель главного инженера по перспективному развитию и новой технике |  |  | Ю.В.Ковель |
| Проверил и согласовал Заместитель главного инженера по ОТ и ОС |  |  | Д.В.Залуцкий |
| Проверил и согласовал Главный механик |  |  | Д.Н.Галаганюк |
| Проверил и согласовал Главный технолог |  |  | О.Г.Болдова |
| Проверил и согласовал Начальник ПО |  |  | О.С.Халимонец |
| Проверил и согласовал Начальник ОПЭ |  |  | А.А.Ухалин |
| Проверил и согласовал Начальник ОМет |  |  | В.Н.Заболоцкий |
| Проверил и согласовал Начальник ООК |  |  | Л.С.Ищенко |
| Проверил и согласовал Заместитель главного энергетика |  |  | В.С.Мытник |
| Проверил и согласовал Начальник ОИТ |  |  | Д.В.Никитин |
| Проверил и согласовал Заместитель начальника цеха №4 по технической части |  |  | А.И.Короткевич |
| Утвердил Первый заместитель генерального директора – главный инженер |  |  | Д.В.Демяшкевич |

Утверждение документа Пользователь подписанием утверждает свои требования к технологическому оборудованию. Поставщик гарантирует, что поставленное оборудование будет соответствовать указанным требованиям пользователя, определенным этим URS.

Содержание

1. Назначение документа	5

2. Использованные сокращения	6

3. Оценка требований URS	7

4. Процедура контроля выполнения требований URS	8

5. Общие характеристики оборудования	9

6. Блистерная машина	10

6.1 Чиллер	10

6.2	Промышленный пылесос	11

6.3 Комплект форматных частей для фасования таблеток в блистер	11

6.4  Узел передачи блистеров из зоны класса чистоты Д в зону класса чистоты К	13

6.5 Общие требования к блистерной машине	14

7. Картонирующая машина	16

7.1 Устройство складывания инструкций	16

7.2 Вакуумный насос	17

7.3 Общие требования к картонирующей машине	17

8. Динамические весы	20

9.  Требования к электронным компонентам и средствам измерения	20

10.  Конструктивные требования к оборудованию	22

11.  Требования к программному обеспечению и ПК	22

12. Требования к поставляемой с оборудованием документации	23

13. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности	25

14. Требование к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP)	25

15. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям	27

16. Требования к упаковке оборудования	28

1. Назначение документа

Спецификация пользователя определяет требования к технологическому оборудованию для производства на ОАО «БЗМП» и служит основой к подготовке предложения на поставку оборудования. Документ также регламентирует контроль отдельных требований URS.

2. Использованные сокращения

AISI American Iron and Steel Institute / Американский институт чугуна и стали DQ Design qualification / Квалификация проекта FAT Factory acceptance test / Промежуточные испытания на предприятии-изготовителе SAT Site acceptance test / Приемочные испытания на месте установки IQ Installation qualification / Квалификация монтажа OQ Operational Qualification / Квалификация функционирования PLC Programmable logic controller / Программируемый логический контроллер GMP Good Manufacturing Practice / Надлежащая производственная практика ISO International Organization for Standardization / Международная организация по стандартизации EUPh European Pharmacopoeia 7th Edition / Европейская Фармакопея 7-ое издание

3. Оценка требований URS

Для оценки коммерческого предложения в данном URS устанавливается критичность отдельных требований к поставляемому оборудованию, и в комментарии уточняются требования пользователя к спецификации оборудования. Используются следующие категории: - категория K – строгие требования, которым поставка должна неукоснительно соответствовать. - категория S – поставщик предлагает свое техническое решение для выполнения данного требования.

4. Процедура контроля выполнения требований URS

Знаком (X) обозначен этап оформления документации, в которой будет проведен контроль соответствующего параметра. Контроль параметра может быть проведен в четырех последовательных этапах: - DQ - этап проектирования оборудования (квалификация проекта), обеспечивает пользователь на основании документации полученной от поставщика, - FAT - этап приемки оборудования (factory acceptance test), обеспечивает поставщик, - SAT - этап приемки оборудования у пользователя (site acceptance test), обеспечивает поставщик, Q - этап квалификации оборудования (IQ/OQ), после приемки оборудования обеспечивает пользователь.

| 5. Общие характеристики оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматическая блистерно-картонажная линия - 2 комплекта в соответствии с BZB2101-1-ТХ1.С1.1 | K |  | Х | X | X | - |
|  | Оборудование поставляется в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими качественное и безопасное ведение технологического процесса. | К |  | X | X | X | X |
|  | Расположение согласно планировки. | K | Приложение 1, поз. № 1931, 1941, 1951, 2031, 2041, 2051 Приложение 2 поз. № 1961, 2061 | Х | X | X | - |
|  | Назначение: автоматическая блистерно-картонажная линия предназначена для укладки таблеток в контурную ячейковую упаковку (блистер), c последующей упаковкой блистеров и инструкций в индивидуальную картонную пачку, в комплекте: | K |  | Х | X | X | - |
|  | В состав автоматической блистерной-картонажной линии входит: | - |  | - | - | - | - |
|  | - Блистерная машина | K | Приложение 1, поз. № 1931, 1941, 1951 Приложение 2 поз. № 1961 | Х | X | X | - |
|  | - Картонирующая машина | K | Приложение 1, поз. № 2031, 2041, 2051 Приложение 2 поз. № 2061 | Х | X | X | - |
|  | - Динамические весы | K | Приложение 1, поз. № 2012, 2022 | Х | X | X | - |
| 6. Блистерная машина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В комплект поставки включить: | - |  | - | - | - | - |
|  | - чиллер; | К | Приложение 1, поз. № 2035, 2045, 2055 Приложение 2 поз. № 2065 | Х | X | X | - |
|  | - промышленный пылесос; | К |  | Х | X | X | - |
|  | - комплект форматных частей для фасования таблеток в блистер; | K | Пункт 6.3 | Х | X | X | - |
|  | - один дополнительный комплект нагревательных элементов (плит, роликов) для узла склейки; | K | Для каждой линии | Х | X | X | - |
|  | - два дополнительных комплекта нагревательных плит для узла формовки; | К | Для каждой линии | Х | X | X | - |
|  | - узел передачи блистеров из зоны класса чистоты Д в зону класса чистоты К. | К |  | Х | X | X | Х |
| ## 6.1 Чиллер |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чиллер предназначен для охлаждения воды, циркулирующей по замкнутому контуру формовочных плит. Хладагент – озононеразрушающий. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Чиллер интегрированный в блистерную машину или размещение чиллера не более в 5 метрах от блистерной машины. | K |  | Х | X | X | - |
|  | Автоматическое регулирование и поддержание чиллером предустановленного значения температуры. | K |  | - | X | X | X |
| - Промышленный пылесос |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Промышленный пылесос фармацевтического исполнения с точками подключения к блистерной машине (для удаления пыли при загрузке и укладке таблеток в блистер). | K |  | Х | X | X | - |
| ## 6.3 Комплект форматных частей для фасования таблеток в блистер |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма и особенности таблеток; Количество блистеров в пачке; Диаметр/ длинна таблетки, мм; Высота таблетки, мм; Размер блистера, мм; Количество таблеток в блистере, шт.; Размер пачки, мм; Размер инструкции, мм; -; -; -; -; -. Линия 3. Круглая, двояковы-пуклая; 3; 14,0±0,3; 7,3±0,2; 48×117; 10; 52×34×123; 150×210 150×315 150×420 150×580; K; X; X; X; X. 3; 13,0±0,3; 6,0±0,2; 41×99; 10; 45×37×105; K; X; X; X; X. Круглая, двояковыпуклая, с риской; 3; 15,0±0,2; 7,7±0,2; 48×117; 10; 52×34×123; K; X; X; X; X. Облонг; 3; 19,0±0,3; 8,1±0,5/; 63×95; 10; 67×33×101; 150×210 150×315 150×420 150×580; К; X; X; X; X. 3; 19,0±0,3; 8,6±0,4/; 10; К; X; X; X; X. 3; 22,0±0,3; 8,0±0,5/ 10,75±0,4; 10; К. Линия 4. Круглая, плоская, цилиндрическая; 5; 13,0±0,3; 4,4±0,3; 41×99; 10; 45×25×105 45×37×105 45×75×105; 150×210 150×315 150×420 150×580; S; X; X; X; X. 2; 13,0±0,3; 4,4±0,3; 10; K; X; X; X; X. Круглая, двояковыпуклая; 2; 12,0±0,3; 6,5±0,4; 41×99; 10; K; X; X; X; X. Круглая, плоская, цилиндрическая, с риской; 2; 13,0±0,3; 5,3±0,4; 41×99; 10; K; X; X; X; X. Круглая, двояковыпуклая, глубокая сфера; 5; 10,0±0,3 13,0±0,3; 4,5±0,4 5,3±0,4; 41×99; 10; S; X; X; X; X. 10; 10; S; X; X; X; X. 1; 10; K; X; X; X; X. Линия 5. Круглая, плоская, цилиндрическая; 3; 11; 3,0±0,4; 37±90; 10; 41×33×96; 150×210 150×315 150×420 150×580 150×210 150×315 150×420 150×580; K; X; X; X; X. 2; 7; 3,0±0,4; K; X; X; X; X. 5; 6; 2,6±0,3; S; X; X; X; X. Круглая, двояковыпуклая, глубокая сфера; 3; 7; 3,6±0,4; 33×80; 10; 37×33×86; K; X; X; X; X. 3; 7; 4,5±0,4; K; X; X; X; X. 3; 9; 5,0±0,4; K; X; X; X; X. Плоская, цилиндрическая, с риской; 2; 9; 3,6±0,4; 41×99; 10; 45×25×105; K; X; X; X; X. Облонг, глубокая сфера; 3; 19; 6,9±0,4; 60×73; 10; 67×32×78; K; X; X; X; X. 6; 19; 6,9±0,4; 67×58×78; S; X; X; X; X. Облонг, глубокая сфера, с риской; 3; 22; 7,7±0,5; 63×95; 10; 67×33×101; K; X; X; X; X. 2; 22; 7,7±0,5; 9; K; X; X; X; X. Линия 6. Круглая, плоская, цилиндрическая; 5; 6; 2,7±0,4; 37×90; 10; 41×33×96; 150×210 150×315 150×420 150×580; S; X; X; X; X. |
| ## 6.4 Узел передачи блистеров из зоны класса чистоты Д в зону класса чистоты К |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкция узла передачи обеспечивает стабильное положение блистеров на конвейере. | К |  | Х | X | X | - |
|  | Узел передачи блистеров должен иметь жесткую конструкцию, исключать возможные | К |  | Х | X | X | - |
|  | смещения при эксплуатации и обслуживании узла передачи блистеров и линии в целом. |  |  |  |  |  |  |
| ## 6.5 Общие требования к блистерной машине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная производительность блистерной машины – 300 блистеров/минуту. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Гарантированная эксплуатационная производительность (производительность, с которой машина работает основное время): | - |  | - | - | - | - |
|  | - таблетка двояковыпуклая с риской и размером, блистера 33×80 не менее 200 блистеров/мин. | K | См. пункт 6.3 | Х | X | X | X |
|  | Габаритные размеры и вес блистерной машины не более: длина – 4400 мм; ширина – 1900 мм; высота – 2500 мм. | K | Приложение 1, поз. № 1931, 1941, 1951 Приложение 2 поз. № 1961 | Х | X | X | X |
|  | Потребление сжатого воздуха блистерной машиной – не более 500 нл/минуту. | К |  | Х | X | X |  |
|  | Давление сжатого воздуха не более 0,6 МПа. | К |  | Х | X | X | X |
|  | Напряжение 380В, 3 фазы, рабочая частота 50 Гц. | К |  | Х | X | X | X |
|  | Материалы блистерной упаковки пленка ПВХ и алюминиевая фольга. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Процесс формовки – выдувание, сжатым воздухом в формовочных плитах. | K |  | Х | X | - | - |
|  | Автоматическое регулирование и поддержание предустановленного значения температуры формовочного барабана. | K |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Конструктивное исполнение - балконный тип, легкий доступ ко всем узлам машины, смена формата без применения инструмента. | K |  | Х | X | X | - |
|  | Узел автоматической подачи и укладки таблеток из вибробункера в сформорваные ячейки. | K |  | Х | X | - | - |
|  | Толщина пленки ПВХ – 0.20 - 0.35 мм. | K |  | Х | X | X | - |
|  | Толщина алюминиевой фольги – 0.02 мм. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Нанесение данных на блистер строкой из 20 символов. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Комплект символов для нанесения данных на блистер. Для одномоментного нанесения данных на один блистер, комплект символов, должен состоять из: «0» - 10 шт.; «1» -1 5 шт.; «2» - 15 шт.; «3» - 10 шт.; «4»; «5», «6», «7», «8», «9» по 10 шт.; «ДО», «.», « » - по 5 шт.; «О», «Д» - по 10 шт.; «E», «X», «P» - по 5 шт.). | К |  | Х | X | X | - |
|  | Наличие устройства учета наработки часов машины, для регламентированного обслуживания машины. | K |  | Х | X | X | - |
|  | Наличие накопительной емкости (на колесах) для бракованных блистеров. | К |  | Х | X | X | X |
|  | Наличие накопительной емкости (на колесах) для обрезков материала. | К |  | Х | X | X | X |
|  | Наличие накопительной емкости (на колесах) для блистеров с конвейера перед блистероукладчиком. | К |  | Х | X | X | X |
|  | Контроль окончания пленки ПВХ и алюминиевой фольги. | К |  | Х | X | X | X |
|  | Контроль наличия и качества (геометрия, цвет, посторонние частицы) целого продукта в блистере при укладке в различные типы блистеров - система технического зрения. Последующая отбраковка блистеров с отклонением. Настраивается оператором, без дополнительных устройств. Возможность создания библиотеки рецептов. | К |  | Х | X | X | X |
|  | Контроль соединительных стыков материала формовки (пленки ПВХ и алюминиевой фольги) с отбраковкой всех блистеров, сформованных в месте соединительных стыков. | К |  | Х | X | X | X |
|  | Контроль обрыва пленки ПВХ. | К |  | Х | X | X | X |
|  | Контроль обрыва алюминиевой фольги. | К |  | Х | X | X | X |
|  | Контроль шага отбраковки. | К |  | Х | X | X | X |
|  | Сохранение параметров сменных частей в памяти компьютера. | К |  | Х | X | X | X |
|  | Контроль наличия таблеток в вибробункере. | K |  | - | X | X | X |
|  | Контроль уровня таблеток в укладчике. | К |  | - | X | X | X |
|  | Узел контроля и регулировки положения края пленки пвх перед узлом формовки. | К |  | X | X | X | X |
|  | Автоматическое регулирование и поддержание предустановленного значения температуры склеивающего барабана. | К |  | X | X | X | X |
|  | Узел перфорации блистера. | К |  |  |  |  |  |
|  | Пульт JOG. | К |  |  |  |  |  |
|  | Возможность работы блистерной машины без картонирующей машины. | K |  | - | X | X | - |
|  | Заданное количество блистеров сбрасывается в гофрокороба. | K |  | - | X | X | - |
|  | По достижении заданного количества блистеров машина останавливается или переключает канал сброса на другой гофрокороб. | K |  | - | X | X | - |
| # 7. Картонирующая машина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В комплект поставки включить: | - |  | - | - | - | - |
|  | - устройство складывания инструкций; | К |  |  |  |  |  |
|  | - вакуумный насос. | К |  |  |  |  |  |
| ## 7.1 Устройство складывания инструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Картонирующая машина оснащена устройством, обеспечивающим складывание инструкций размером, не сложенной инструкции: ширина 150 – 210 мм и длинной 210 – 580 мм. | К | Размеры инструкций указаны в пункте 6.3 | Х | Х | Х | Х |
|  | Скорость работы устройства складывания инструкций с инструкцией 150×580 не менее 150 инструкций/минуту при пяти и более сложений. | К |  | Х | Х | Х | Х |
| ## 7.2 Вакуумный насос |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для создания надлежащего вакуума картонирующая машина оснащена вакуумным насосом сухого хода. | K |  | Х | X | X | X |
| ## 7.3 Общие требования к картонирующей машине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная производительность при всех типоразмерах инструкций не менее 150 пачек/минуту. | K | Размеры инструкций указаны в пункте 6.3 | Х | X | X | X |
|  | Гарантированная, эксплуатационная производительность не менее 100 пачек/минуту, с размерами пачек указанными в пункте 6.3 с двумя блистерами в пачке. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Тип картонирующей машины - непрерывного действия. | К |  | Х | X | X | - |
|  | Конструктивное исполнение - балконный тип, легкий доступ ко всем узлам машины, смена формата без применения инструмента. | K |  | Х | X | X | - |
|  | Потребление сжатого воздуха картонирующей машиной - не более 134 нл/минуту. | K |  | Х | X | X | - |
|  | Давление сжатого воздуха не более 0,6 МПа, | K |  | Х | X | X | - |
|  | Напряжение 380В, 3 фазы, рабочая частота 50 Гц. | K |  | Х | X | X | - |
|  | Габаритные размеры картонирующей машины не более: длина – 4300 мм; ширина – 1900 мм.; высота– 2000 мм. | K | Приложение 1, поз. № 2031, 2041, 2051 Приложение 2 поз. № 2061 | Х | X | X | X |
|  | Наличие колеса ручного привода с контролем положения. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Наличие накопительной емкости (на колесах) с контролем заполнения для неупакованных блистеров. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Наличие накопительной емкости (на колесах) с контролем заполнения для отбракованных пачек. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Наличие накопительной емкости (на колесах) с контролем заполнения для неупакованных инструкций по применению. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Устройство кодировки пачки в 3 строки по 12 символов в каждой (в комплекте символы, для печати одной пачки, а именно: «0»; «1»; «2»; «4» - по 15 шт.; «3» - 10 шт.; «5», «6», «7», «8», «9» по 10 шт.). | K |  | Х | X | X | X |
|  | Конструкция конвейеров должна обеспечить отсутствие переворота пачки, по горизонтальной оси, и вращения пачки по вертикальной оси, при движении по конвейерам. | K |  | Х | X | X | - |
|  | Наличие устройства учета наработки часов машины, для регламентированного обслуживания машины. | К |  | Х | X | X | X |
|  | Сопряжение с динамическими весами. | K |  | Х | X | X | - |
|  | Автоматическая картонирующая машина должна быть адаптирована и подготовлена (механически и программно) для установки и использования устройства подачи буклетов. Буклеты – предварительно сложенные и склеенные инструкции. Устройство складывания инструкций в буклеты в комплект поставки не входит. Загрузка буклетов в устройство подачи буклетов осуществляется оператором. |  | Размер буклета: до 76×56 мм. Устройство подачи буклетов указать, как опцию. Указать стоимость монтажа на машину и наладки устройства подачи буклетов. |  |  |  |  |
|  | Наличие систем контроля и отбраковки: | - |  | - | - | - | - |
|  | - контроля наличия блистера и их количества; | K |  | Х | X | X | X |
|  | - вызова инструкции только по наличию блистеров на лотке; | K |  | Х | X | X | X |
|  | - контроля наличия инструкции перед укладкой; | K |  | Х | X | X | X |
|  | - контроля наличия инструкции упакованной в пачку; | K |  | Х | X | X | X |
|  | - вызова пачки по наличию блистеров на лотке или по наличию инструкции; | K |  | Х | X | X | X |
|  | - проверки формовки пачки перед укладкой блистеров; | K |  | Х | X | X | X |
|  | - контроля закрытия пачки; | K |  | Х | X | X | X |
|  | - контроля минимального уровня инструкций и пачек. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Наличие устройства считывания фарм–кода на пачке и инструкции, и дальнейшей отбраковки несоответствующих пачек. Ввод заданного фарм-кода должен осуществляться оператором без дополнительных приспособлений. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Наличие программного управления с регулировкой параметров и их индикацией на дисплее на русском языке. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Должна быть обеспечена синхронизация работы блистерной и картонирующей машины, обеспечивающая: | K |  | Х | X | X | X |
|  | - в случае остановки, возникновении аварийных ситуаций картонирующей машины должна останавливаться и блистерная машина; | K |  | Х | X | X | X |
|  | - в случае остановки, возникновении аварийных ситуаций блистерной машины должна останавливаться и картонирующая машина. | K |  | Х | X | X | X |
| # 8. Динамические весы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон взвешивания 0-300 г. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Весы должны быть с приводным конвейером. | K |  | Х | X | X | - |
|  | Гарантированная производительность при взвешивании не менее 250 пачек/минуту. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Должны обеспечивать контроль и отбраковку пачек с недовложением продукта (инструкции). | K |  | Х | X | X | X |
|  | Система обнаружения пачки с открытым клапаном. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Погрешность не более ±0,1 г. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Наличие конвейерных лент и сортировочного устройства. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Высота выходного конвейера весов 850±50 мм. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Габаритные размеры не более: длинна 1500 мм, ширина 100 мм, высота – 2000. | К |  | Х | Х | Х | Х |
| # 9. Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электронные компоненты и комплектующие должны быть в исполнении для европейского рынка. | K |  | Х | X | X | - |
|  | Оборудование и узлы должны быть маркированы и идентифицированы в соответствии со схемами. | K |  | Х | X | X | - |
|  | Контроллеры – Siemens, Schneider Еlectric, Mitsubishi Electric. | K,S |  | Х | X | X | - |
|  | Панели оператора - от 7”. |  |  |  |  |  |  |
|  | Цветная сенсорная панель оператора текущего состояния машины интерфейс на русском языке с многоуровневым доступом. | K |  | Х | X | X | - |
|  | Пароли доступа должны быть статические, без ограничения срока действия. | K |  | - | X | X | X |
|  | Система управления должна иметь архив аварийных сообщений, а также логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров процесса с указанием даты и времени. | K |  | - | X | X | X |
|  | Отображение параметров процесса в режиме online. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Наличие световой и звуковой сигнализации при возникновении аварийной (предупредительной) ситуации с отображением соответствующего сообщения на панели оператора. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Кнопка аварийной остановки. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Для контроллеров, панелей оператора - наличие рабочих программ (образов) на электронном носителе с возможностью быстрой переустановки образа (рабочей программы) без дополнительных устройств. |  |  |  |  |  |  |
|  | Система управления с поддержкой протокола передачи данных Modbus—TCP/RTU для подключения в единую систему SCADA с целью диспетчеризации и архивирования производственных параметров влияющих на конечное качество продукта и данных о производительности оборудования. | К |  | X | X | X | X |
|  | Для электронного оборудования (частотные привода, сервоконтроллеры, сервопривода, другие программируемые устройства) наличие рабочих программ (проектов в виде файлов с расширением соответствующим применяемым программам для программирования), настроечных таблиц на электронном носителе. | K |  | - | X | X | - |
|  | Оборудование должно поставляться в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими его качественною и безопасною работу, без дополнительных устройств и приспособлений. | K |  | Х | X | X | - |
|  | Наличие счетчика отработанных часов. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Наличие счетчика произведенных картонных пачек. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Наличие цифрового индикатора производительности. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Наличие дистанционного управления машиной в пошаговом режиме (JOG). | K |  | Х | X | X | X |
|  | Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования, должны быть в единицах СИ: давление – Па, температура - °С, влажность - %. |  |  | - | X | X | - |
| # 10. Конструктивные требования к оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение фармацевтическое в соответствии с GMP EU. | К |  | X | X | X | X |
|  | Степень защиты электрооборудования – не ниже IP 54. | К |  | X | X | X | X |
|  | Оборудование должно быть новым, изготовленным одним производителем. | К |  | X | X | X | X |
|  | Части оборудования, соприкасающиеся с продукцией, не должны вступать с ней в реакцию, выделять или абсорбировать вещества в такой степени, чтобы это могло влиять на качество продукции и создавать, таким образом, какую-либо опасность. | К |  | X | X | X | X |
|  | В конструкции оборудования, не должно быть «мертвых зон». | К |  | X | X | X | X |
|  | Конструктивные элементы оборудования в рабочей зоне должны быть цельные, не применяться заклепки, болты и прерывистая сварка. | К |  | X | X | X | X |
|  | Материал деталей и узлов, контактирующий с продуктом – нержавеющая сталь AISI 316L, отполированный до зеркального блеска (Ra не более 0,6 мкм), остальных видовых деталей – сталь AISI 304 (Ra не более 0,8 мкм). | К |  | X | X | X | X |
|  | Оборудование должно поставляться в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими качественное и безопасное ведение технологического процесса. | К |  | X | X | X | X |
| # 11. Требования к программному обеспечению и ПК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система удаленного доступа для проведения диагностики и обслуживания поставляемого оборудования специалистами сервисного центра производителя (Комплект: устройства, приспособления для подключения сети интернет и необходимое программное обеспечение, входящий в состав оборудования). | К |  | X | X | X | X |
|  | Сертификаты GAMP5 и CFR21 часть 11 для программного обеспечения | К |  | X | X | X | X |
|  | В случае поставки в комплекте с оборудованием сервера или персонального компьютера необходимо выполнить следующие требования: характеристики не ниже: Intel Core i5; 16 Гб DDR IV; HDD- 2 Tb; ЖКИ (LCD) led, диагональ не менее 22’’; порты: USBне менее -4 шт, из них USB 3.0 -2шт, Network 2 шт, VGA, DVI, DisplayPort, , PCIe). Персональный компьютер должен быть под управлением ОС Microsoft Windows (не ниже Windows 10 pro) с лицензией (с голографическими наклейками или иными подтверждающими подлинность идентификаторами согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. | К |  | X | X | X | - |
|  | В случае поставки оборудования под управлением ОС без коммерческой схемы лицензирования (ОС Linux, ОС Android и др.) необходимо наличие носителя информации с установочным (инсталляционным) образом ОС. | К |  | X | X | X | - |
|  | Оборудование комплектуется носителем информации с установочным пакетом программного обеспечения для него, либо резервной копией установленного программного обеспечения в комплекте с операционной системой. | К |  | X | X | X | - |
|  | Печатающие устройства (принтеры, МФУ) поставляемые с оборудованием должны быть сертифицированы на территории РБ. Расходные материалы к печатающим устройствам должны быть представлены на рынке РБ в свободной продаже. | К |  |  |  |  |  |
| # 12. Требования к поставляемой с оборудованием документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В комплект поставляемой с оборудованием документации входит: | - |  | - | - | - | - |
|  | - установочные чертежи на русском языке; | K |  | X | X | X | X |
|  | - инструкция по эксплуатации на русском языке; | K |  | X | X | X | X |
|  | - технический паспорт (инструкция, руководство по установке, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту) на русском языке; | K |  | X | X | X | X |
|  | - паспорта (руководства по эксплуатации) на комплектующие детали и узлы на русском или английском языке. | K |  | X | X | X | X |
|  | - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID; | K |  | X | X | X | X |
|  | - спецификации механических, пневматических, гидравлических, электрических и электронных элементов оборудования, расходных материалов; | K |  | X | X | X | X |
|  | - сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом, сертификаты калибровки, тесты калибровки, установки частотных преобразователей; | K |  | X | X | - | X |
|  | - сертификат страны происхождения оборудования; | K |  | X | X | - | X |
|  | - сертификат качества ISO; | K |  | Х | X | - | X |
|  | - валидационный пакет документов FAT, SAT, IQ, OQ (в том числе IQ, OQ операционной системы, при наличии и IQ, OQ ПО в соответствии с GAMP 5 и CFR21) на русском языке или английском языке; | K |  | - | X | X | X |
|  | - перечень сигнализаций аварийных состояний (аварий) с расшифровкой на русском языке; | K |  | - | X | X | X |
|  | - перечень комплекта запасных и быстроизнашивающихся частей на 2 года эксплуатации. | K |  | - | X | X | X |
|  | Вся выше перечисленная документация должна быть предоставлена в печатном и электронном виде. | K |  | - | X | X | - |
| # 13. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: | - |  | - | - | - | - |
|  | - уровень шума на рабочих местах при любом режиме работы оборудования не более 80 дБ; | K |  | - | X | X | - |
|  | - замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться в присутствии представителя продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБ при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; | K |  | - | - | X | - |
|  | - наличие автоматических блокировок для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования, а также защитных ограждений, приспособлений; | K |  | - | X | X | - |
|  | - наличие устройств для отвода вредных выделений (аспирация) при работе оборудования; | K |  | - | X | X | - |
|  | - доступность осмотра, ремонта, санитарной обработки оборудования; | K |  | - | X | X | X |
|  | - наличие световой и звуковой сигнализации состояния машины (зеленый – нормальная работа, желтый – предупредительная сигнализация, красный – авария, машина остановлена). | K |  | - | X | X | X |
|  | Оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. | K |  | Х | - | - | - |
| # 14. Требование к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование должно соответствовать требованиям ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование», требованиям решения Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 77 "Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза", ТКП 030-2017 (33050) «Надлежащая производственная практика». | K |  | Х | X | X | X |
|  | Материалы, имеющие контакт с продуктом, не должны оказывать влияние на свойства продукта. | K |  | X | X | X | X |
|  | Оборудование должно быть спроектировано таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно очищать. Работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования не должны представлять опасности для качества продукции. | K |  | Х | X | X | - |
|  | Продавец оборудования должен предоставить валидационный пакет документов FAT/SAT/IQ/OQ. Совместно с представителем заказчика должны провести и заполнить данный валидационный пакет документов. | K |  | Х | X | X | X |
|  | Протокол приемочных испытаний на предприятии-изготовителе оборудования (FAT) – документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно на предприятии-изготовителе после изготовления оборудования, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования до поставки в соответствии с требованиями данного URS; | K |  | - | X | X | X |
|  | Протокол приемочных испытаний на месте установки у заказчика (SAT) - документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно по месту установки оборудования у заказчика, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования после проведения монтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями данного URS; | K |  | - | X | X | X |
|  | Квалификация монтажа (IQ) – документально оформленное подтверждение того, что монтаж оборудования выполнен в соответствии с утвержденным проектом, рекомендациям производителя и (или) требованиям пользователя. Квалификации монтажа должна включать, по крайней мере, следующее: калибровку приборов, верификацию правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта, конструкционным материалам и т.п. | K |  | - | X | X | X |
|  | Квалификация функционирования (OQ) - документально оформленное подтверждение того, что установленное оборудование функционирует в соответствии с предъявленными требованиями во всех режимах работы. Квалификации функционирования должна включать, по крайней мере, следующее: испытания которые разработаны на основе знаний процессов, систем и оборудования, чтобы гарантировать, что система функционирует так, как предусмотрено проектом, а также испытания для подтверждения верхних и нижних рабочих пределов и (или) условий «наихудшего случая» и т.п. | K |  | - | X | X | X |
|  | Предоставить пакет квалификационной документации IQ и OQ на русском языке в электронном виде для согласования с заказчиком до проведения SAT испытаний. | K |  | Х | - | - | - |
|  | Проведение испытаний согласно IQ и OQ с заполнением согласованных с заказчиком протоколов испытаний IQ и OQ. |  |  |  |  |  |  |
| # 15. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, продавцу предусмотреть возможность проведения заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме. Проведение заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме или с присутствием представителей заказчика – по выбору заказчика. | K |  | Х | - | - | - |
|  | При проведении заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме, продавец должен предоставить заказчику фото и видео материалы готового к испытаниям оборудования. Фото и видео материалы должны содержать полную информацию по каждому пункту технического задания. Фото видео материалы должны быть сформированы индивидуально к каждому пункту технического задания. По требованию заказчика продавец обязан предоставить недостающую информацию. | K |  | Х | - | - | - |
|  | После изучения заказчиком фото и видео материалов продавец должен организовать онлайн видеоконференцию по согласованию с заказчиком. | K |  | Х | - | - | - |
|  | Материалы (пленка ПВХ, алюминевая фольга, пачка, таблетки и инструкции) для проведения FAT, SAT испытаний предоставляются заказчиком. | K |  | - | X | X | - |
|  | Таблетки из плацебо для проведения FAT, SAT испытаний предоставляются заказчиком. | K |  | - | X | X | - |
| # 16. Требования к упаковке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Упаковка, в которой отгружается товар, должна обеспечить сохранность товара во время его транспортировки наземным или морским путем, а также его хранение на открытых площадках. | K |  | - | X | X | - |