Приложение №4.1 – спецификация к первому разделу

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА ЗАКУПКУ

по выбору поставщика автоматических блистер-картонажных линий производительностью 400 блистеров и 200 картонных пачек в минуту

| Наименование предлагаемого товара | Наименование, модель, производитель |  |
| --- | --- | --- |
| Описание предлагаемого товара |  |  |
| Требование технического задания | Описание предлагаемого товара (заполняется участником) |  |
| 1. Комплектация автоматической блистерной-картонажной линии: |  |  |
| - Блистерная машина |  |  |
| - Картонирующая машина |  |  |
| - Динамические весы |  |  |
| 1.1. Блистерная машина комплект поставки |  |  |
| - чиллер; |  |  |
| - промышленный пылесос; |  |  |
| - комплект форматных частей для фасования таблеток в блистер; |  |  |
| - один дополнительный комплект нагревательных элементов (плит, роликов) для узла склейки; |  |  |
| - два дополнительных комплекта нагревательных плит для узла формовки; |  |  |
| - узел передачи блистеров из зоны класса чистоты Д в зону класса чистоты К. |  |  |
| Чиллер |  |  |
| Чиллер предназначен для охлаждения воды, циркулирующей по замкнутому контуру формовочных плит. Хладагент – озононеразрушающий. |  |  |
| Чиллер интегрированный в блистерную машину или размещение чиллера не более в 5 метрах от блистерной машины. |  |  |
| Автоматическое регулирование и поддержание чиллером предустановленного значения температуры. |  |  |
| Промышленный пылесос |  |  |
| Промышленный пылесос фармацевтического исполнения с точками подключения к блистерной машине (для удаления пыли при загрузке и укладке таблеток в блистер). |  |  |
| Комплект форматных частей для фасования таблеток в блистер |  |  |
| Форма и особенности таблеток; Количество блистеров в пачке; Диаметр/ длинна таблетки, мм; Высота таблетки, мм; Размер блистера, мм; Количество таблеток в блистере, шт.; Размер пачки, мм; Размер инструкции, мм. Круглая, двояковыпуклая, с риской; 3; 7,0±0,2; 3,2±0,4; 33х80; 10; 37×33×86; 150×210 150×315 150×420 150×580. 6; 37×44×86. Круглая, двояковыпуклая; 5; 9,0±0,2; 5,2±0,4; 33×80; 10; 37×44×86; 150×210 150×315 150×420 150×580. 2; 12,0±0,3; 6,1±0,4; 41×96; 45×25×105. 1. |  |
| Узел передачи блистеров из зоны класса чистоты Д в зону класса чистоты К |  |  |
| Конструкция узла передачи обеспечивает стабильное положение блистеров на конвейере. |  |  |
| Узел передачи блистеров должен иметь жесткую конструкцию, исключать возможные смещения при эксплуатации и обслуживании узла передачи блистеров и линии в целом. |  |  |
| Общие требования к блистерной машине |  |  |
| Максимальная производительность блистерной машины – 600 блистеров/минуту. |  |  |
| Гарантированная эксплуатационная производительность (производительность, с которой машина работает основное время): |  |  |
| - таблетка двояковыпуклая с риской и размером, блистера 33×80 не менее 400 блистеров/мин; |  |  |
| Габаритные размеры и вес блистерной машины не более: длина – 5700 мм; ширина – 1700 мм.; высота – 2500 мм. |  |  |
| Потребление сжатого воздуха блистерной машиной – не более 700 нл/минуту. |  |  |
| Давление сжатого воздуха не более 0,6 МПа. |  |  |
| Напряжение 380В, 3 фазы, рабочая частота 50 Гц. |  |  |
| Материалы блистерной упаковки пленка ПВХ и алюминиевая фольга. |  |  |
| Процесс формовки – выдувание, сжатым воздухом в формовочных плитах. |  |  |
| Автоматическое регулирование и поддержание предустановленного значения температуры формовочного барабана. |  |  |
| Конструктивное исполнение - балконный тип, легкий доступ ко всем узлам машины, смена формата без применения инструмента. |  |  |
| Узел автоматической подачи и укладки таблеток из вибробункера в сформорваные ячейки. |  |  |
| Толщина ПВХ – 0.20 - 0.35 мм. |  |  |
| Толщина алюминиевой фольги – 0.02 мм. |  |  |
| Нанесение данных на блистер строкой из 20 символов. |  |  |
| Комплект символов для нанесения данных на блистер. Для одномоментного нанесения данных на один блистер, комплект символов, должен состоять из: «0» - 10 шт.; «1» -1 5 шт.; «2» - 15 шт.; «3» - 10 шт.; «4»; «5», «6», «7», «8», «9» по 10 шт.; «ДО», «.», « » - по 5 шт.; «О», «Д» - по 10 шт.; «E», «X», «P» - по 5 шт.). |  |  |
| Наличие устройства учета наработки часов машины, для регламентированного обслуживания машины. |  |  |
| Наличие накопительной емкости (на колесах) для бракованных блистеров. |  |  |
| Наличие накопительной емкости (на колесах) для обрезков материала. |  |  |
| Наличие накопительной емкости (на колесах) для блистеров с конвейера перед блистероукладчиком. |  |  |
| Контроль окончания пленки ПВХ и алюминиевой фольги. |  |  |
| Контроль наличия и качества (геометрия, цвет, посторонние частицы) целого продукта в блистере при укладке в различные типы блистеров - система технического зрения. Последующая отбраковка блистеров с отклонениями. Настраивается оператором, без дополнительных устройств. Возможность создания библиотеки рецептов. |  |  |
| Контроль соединительных стыков материала формовки (пленки ПВХ и алюминиевой фольги) с отбраковкой всех блистеров, сформованных в месте соединительных стыков. |  |  |
| Автоматическое регулирование и поддержание предустановленного значения температуры склеивающего барабана. |  |  |
| Контроль обрыва пленки ПВХ. |  |  |
| Контроль обрыва алюминиевой фольги. |  |  |
| Контроль шага отбраковки. |  |  |
| Сохранение параметров сменных частей в памяти компьютера. |  |  |
| Контроль наличия таблеток в вибробункере. |  |  |
| Контроль уровня таблеток в укладчике. |  |  |
| Узел контроля и регулировки положения края пленки пвх перед узлом формовки. |  |  |
| Узел перфорации блистера. |  |  |
| Пульт JOG. |  |  |
| Возможность работы блистерной машины без картонирующей машины. |  |  |
| Заданное количество блистеров сбрасывается в гофрокороба. |  |  |
| По достижении заданного количества блистеров машина останавливается или переключает канал сброса на другой гофрокороб. |  |  |
| 1.2. Картонирующая машина комплект поставки |  |  |
| - устройство складывания инструкций; |  |  |
| - вакуумный насос. |  |  |
| Устройство складывания инструкций |  |  |
| Картонирующая машина оснащена устройством, обеспечивающим складывание инструкций размером, не сложенной инструкции: ширина 150 – 210 мм и длинной 210 – 580 мм. |  |  |
| Скорость работы устройства складывания инструкций с инструкцией 150×580 не менее 250 инструкций/минуту при пяти и более сложений. |  |  |
| Вакуумный насос |  |  |
| Для создания надлежащего вакуума картонирующая машина оснащена вакуумным насосом сухого хода. |  |  |
| Общие требования к картонирующей машине |  |  |
| Максимальная производительность при всех типоразмерах инструкций не менее 250 пачек/минуту. |  |  |
| Гарантированная, эксплуатационная производительность не менее 200 пачек/минуту, с размерами пачек указанными в пункте 6.3 с двумя блистерами в пачке. |  |  |
| Тип картонирующей машины - непрерывного действия. |  |  |
| Конструктивное исполнение - балконный тип, легкий доступ ко всем узлам машины, смена формата без применения инструмента. |  |  |
| Потребление сжатого воздуха картонирующей машиной - не более 134 нл/минуту. |  |  |
| Давление сжатого воздуха не более 0,6 МПа. |  |  |
| Напряжение 380В, 3 фазы, рабочая частота 50 Гц. |  |  |
| Габаритные размеры картонирующей машины не более: длина – 4300 мм; ширина – 1900 мм; высота– 2000 мм. |  |  |
| Наличие колеса ручного привода с контролем положения. |  |  |
| Наличие накопительной емкости (на колесах) с контролем заполнения для неупакованных блистеров. |  |  |
| Наличие накопительной емкости (на колесах) с контролем заполнения для отбракованных пачек. |  |  |
| Наличие накопительной емкости (на колесах) с контролем заполнения для неупакованных инструкций по применению. |  |  |
| Устройство кодировки пачки в 3 строки по 12 символов в каждой (в комплекте символы, для печати одной пачки, а именно: «0»; «1»; «2»; «4» - по 15 шт.; «3» - 10 шт.; «5», «6», «7», «8», «9» по 10 шт.). |  |  |
| Конструкция конвейеров должна обеспечить отсутствие переворота пачки, по горизонтальной оси, и вращения пачки по вертикальной оси, при движении по конвейерам. |  |  |
| Наличие устройства учета наработки часов машины, для регламентированного обслуживания машины. |  |  |
| Сопряжение с динамическими весами. |  |  |
| Автоматическая картонирующая машина должна быть адаптирована и подготовлена (механически и программно) для установки и использования устройства подачи буклетов. Буклеты – предварительно сложенные и склеенные инструкции. Устройство складывания инструкций в буклеты в комплект поставки не входит. Загрузка буклетов в устройство подачи буклетов осуществляется оператором. |  |  |
| Наличие систем контроля и отбраковки: |  |  |
| - контроля наличия блистера и их количества; |  |  |
| - вызова инструкции только по наличию блистеров на лотке; |  |  |
| - контроля наличия инструкции перед укладкой; |  |  |
| - контроля наличия инструкции упакованной в пачку; |  |  |
| - вызова пачки по наличию блистеров на лотке или по наличию инструкции; |  |  |
| - проверки формовки пачки перед укладкой блистеров; |  |  |
| - контроля закрытия пачки; |  |  |
| - контроля минимального уровня инструкций и пачек. |  |  |
| Наличие устройства считывания фарм–кода на пачке и инструкции, и дальнейшей отбраковки несоответствующих пачек. Ввод заданного фарм-кода должен осуществляться оператором без дополнительных приспособлений. |  |  |
| Наличие программного управления с регулировкой параметров и их индикацией на дисплее на русском языке. |  |  |
| Должна быть обеспечена синхронизация работы блистерной и картонирующей машины, обеспечивающая: |  |  |
| - в случае остановки, возникновении аварийных ситуаций картонирующей машины должна останавливаться и блистерная машина; |  |  |
| - в случае остановки, возникновении аварийных ситуаций блистерной машины должна останавливаться и картонирующая машина. |  |  |
| 1.3. Динамические весы |  |  |
| Диапазон взвешивания 0-300 г. |  |  |
| Весы должны быть с приводным конвейером. |  |  |
| Гарантированная производительность при взвешивании не менее 250 пачек/минуту. |  |  |
| Должны обеспечивать контроль и отбраковку пачек с недовложением продукта (инструкции). |  |  |
| Система обнаружения пачки с открытым клапаном. |  |  |
| Погрешность не более ±0,1 г. |  |  |
| Наличие конвейерных лент и сортировочного устройства. |  |  |
| Высота выходного конвейера весов 850±50 мм. |  |  |
| Габаритные размеры не более: длинна 1500 мм, ширина 100 мм, высота – 2000. |  |  |
| 2. Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |  |
| Электронные компоненты и комплектующие должны быть в исполнении для европейского рынка. |  |  |
| Оборудование и узлы должны быть маркированы и идентифицированы в соответствии со схемами. |  |  |
| Контроллеры – Siemens, Schneider Еlectric, Mitsubishi Electric. |  |  |
| Панели оператора - от 7”. |  |  |
| Цветная сенсорная панель оператора текущего состояния машины интерфейс на русском языке с многоуровневым доступом. |  |  |
| Пароли доступа должны быть статические, без ограничения срока действия. |  |  |
| Система управления должна иметь архив аварийных сообщений, а также логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров процесса с указанием даты и времени. |  |  |
| Отображение параметров процесса в режиме online. |  |  |
| Наличие световой и звуковой сигнализации при возникновении аварийной (предупредительной) ситуации с отображением соответствующего сообщения на панели оператора. |  |  |
| Кнопка аварийной остановки. |  |  |
| Для контроллеров, панелей оператора - наличие рабочих программ (образов) на электронном носителе с возможностью быстрой переустановки образа (рабочей программы) без дополнительных устройств. |  |  |
| Система управления с поддержкой протокола передачи данных Modbus—TCP/RTU для подключения в единую систему SCADA с целью диспетчеризации и архивирования производственных параметров влияющих на конечное качество продукта и данных о производительности оборудования. |  |  |
| Для электронного оборудования (частотные привода, сервоконтроллеры, сервопривода, другие программируемые устройства) наличие рабочих программ (проектов в виде файлов с расширением соответствующим применяемым программам для программирования), настроечных таблиц на электронном носителе. |  |  |
| Оборудование должно поставляться в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими его качественною и безопасною работу, без дополнительных устройств и приспособлений. |  |  |
| Наличие счетчика отработанных часов. |  |  |
| Наличие счетчика произведенных картонных пачек. |  |  |
| Наличие цифрового индикатора производительности. |  |  |
| Наличие дистанционного управления машиной в пошаговом режиме (JOG). |  |  |
| Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования, должны быть в единицах СИ: давление – Па, температура - °С, влажность - %. |  |  |
| 3. Конструктивные требования к оборудованию |  |  |
| Исполнение фармацевтическое в соответствии с GMP EU. |  |  |
| Степень защиты электрооборудования – не ниже IP 54. |  |  |
| Оборудование должно быть новым, изготовленным одним производителем. |  |  |
| Части оборудования, соприкасающиеся с продукцией, не должны вступать с ней в реакцию, выделять или абсорбировать вещества в такой степени, чтобы это могло влиять на качество продукции и создавать, таким образом, какую-либо опасность. |  |  |
| В конструкции оборудования, не должно быть «мертвых зон». |  |  |
| Конструктивные элементы оборудования в рабочей зоне должны быть цельные, не применяться заклепки, болты и прерывистая сварка. |  |  |
| Материал деталей и узлов, контактирующий с продуктом – нержавеющая сталь AISI 316L, отполированный до зеркального блеска (Ra не более 0,6 мкм), остальных видовых деталей – сталь AISI 304 (Ra не более 0,8 мкм). |  |  |
| Оборудование должно поставляться в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими качественное и безопасное ведение технологического процесса. |  |  |
| 4. Требования к программному обеспечению и ПК |  |  |
| Система удаленного доступа для проведения диагностики и обслуживания поставляемого оборудования специалистами сервисного центра производителя (Комплект: устройства, приспособления для подключения сети интернет и необходимое программное обеспечение, входящий в состав оборудования). |  |  |
| Сертификаты GAMP5 и CFR21 часть 11 для программного обеспечения |  |  |
| В случае поставки в комплекте с оборудованием сервера или персонального компьютера необходимо выполнить следующие требования: характеристики не ниже: Intel Core i5; 16 Гб DDR IV; HDD- 2 Tb; ЖКИ (LCD) led, диагональ не менее 22’’; порты: USBне менее -4 шт, из них USB 3.0 -2шт, Network 2 шт, VGA, DVI, DisplayPort, , PCIe). Персональный компьютер должен быть под управлением ОС Microsoft Windows (не ниже Windows 10 pro) с лицензией (с голографическими наклейками или иными подтверждающими подлинность идентификаторами согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. |  |  |
| В случае поставки оборудования под управлением ОС без коммерческой схемы лицензирования (ОС Linux, ОС Android и др.) необходимо наличие носителя информации с установочным (инсталляционным) образом ОС. |  |  |
| Оборудование комплектуется носителем информации с установочным пакетом программного обеспечения для него, либо резервной копией установленного программного обеспечения в комплекте с операционной системой. |  |  |
| Печатающие устройства (принтеры, МФУ) поставляемые с оборудованием должны быть сертифицированы на территории РБ. Расходные материалы к печатающим устройствам должны быть представлены на рынке РБ в свободной продаже. |  |  |
| 5. Требования к поставляемой с оборудованием документации |  |  |
| В комплект поставляемой с оборудованием документации входит: |  |  |
| - установочные чертежи на русском языке; |  |  |
| - инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |  |
| - технический паспорт (инструкция, руководство по установке, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту) на русском языке; |  |  |
| - паспорта (руководства по эксплуатации) на комплектующие детали и узлы на русском или английском языке. |  |  |
| - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID; |  |  |
| - спецификации механических, пневматических, гидравлических, электрических и электронных элементов оборудования, расходных материалов; |  |  |
| - сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом, сертификаты калибровки, тесты калибровки, установки частотных преобразователей; |  |  |
| - сертификат страны происхождения оборудования; |  |  |
| - сертификат качества ISO; |  |  |
| - валидационный пакет документов FAT, SAT, IQ, OQ (в том числе IQ, OQ операционной системы, при наличии и IQ, OQ ПО в соответствии с GAMP 5 и CFR21) на русском языке или английском языке; |  |  |
| - перечень сигнализаций аварийных состояний (аварий) с расшифровкой на русском языке; |  |  |
| - перечень комплекта запасных и быстроизнашивающихся частей на 2 года эксплуатации. |  |  |
| Вся выше перечисленная документация должна быть предоставлена в печатном и электронном виде. |  |  |
| 6. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности |  |  |
| Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: |  |  |
| - уровень шума на рабочих местах при любом режиме работы оборудования не более 80 дБ; |  |  |
| - замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться в присутствии представителя продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБ при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; |  |  |
| - наличие автоматических блокировок для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования, а также защитных ограждений, приспособлений; |  |  |
| - наличие устройств для отвода вредных выделений (аспирация) при работе оборудования; |  |  |
| - доступность осмотра, ремонта, санитарной обработки оборудования; |  |  |
| - наличие световой и звуковой сигнализации состояния машины (зеленый – нормальная работа, желтый – предупредительная сигнализация, красный – авария, машина остановлена). |  |  |
| Оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. |  |  |
| 7. Требование к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP) |  |  |
| Оборудование должно соответствовать требованиям ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование», требованиям решения Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 77 "Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза", ТКП 030-2017 (33050) «Надлежащая производственная практика». |  |  |
| Материалы, имеющие контакт с продуктом, не должны оказывать влияние на свойства продукта. |  |  |
| Оборудование должно быть спроектировано таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно очищать. Работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования не должны представлять опасности для качества продукции. |  |  |
| Продавец оборудования должен предоставить валидационный пакет документов FAT/SAT/IQ/OQ. Совместно с представителем заказчика должны провести и заполнить данный валидационный пакет документов. |  |  |
| Протокол приемочных испытаний на предприятии-изготовителе оборудования (FAT) – документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно на предприятии-изготовителе после изготовления оборудования, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования до поставки в соответствии с требованиями данного URS; |  |  |
| Протокол приемочных испытаний на месте установки у заказчика (SAT) - документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно по месту установки оборудования у заказчика, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования после проведения монтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями данного URS; |  |  |
| Квалификация монтажа (IQ) – документально оформленное подтверждение того, что монтаж оборудования выполнен в соответствии с утвержденным проектом, рекомендациям производителя и (или) требованиям пользователя. Квалификации монтажа должна включать, по крайней мере, следующее: калибровку приборов, верификацию правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта, конструкционным материалам и т.п. |  |  |
| Квалификация функционирования (OQ) - документально оформленное подтверждение того, что установленное оборудование функционирует в соответствии с предъявленными требованиями во всех режимах работы. Квалификации функционирования должна включать, по крайней мере, следующее: испытания которые разработаны на основе знаний процессов, систем и оборудования, чтобы гарантировать, что система функционирует так, как предусмотрено проектом, а также испытания для подтверждения верхних и нижних рабочих пределов и (или) условий «наихудшего случая» и т.п. |  |  |
| Предоставить пакет квалификационной документации IQ и OQ на русском языке в электронном виде для согласования с заказчиком до проведения SAT испытаний. |  |  |
| Проведение испытаний согласно IQ и OQ с заполнением согласованных с заказчиком протоколов испытаний IQ и OQ. |  |  |
| 8. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям |  |  |
| В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, продавцу предусмотреть возможность проведения заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме. Проведение заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме или с присутствием представителей заказчика – по выбору заказчика. |  |  |
| При проведении заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме, продавец должен предоставить заказчику фото и видео материалы готового к испытаниям оборудования. Фото и видео материалы должны содержать полную информацию по каждому пункту технического задания. Фото видео материалы должны быть сформированы индивидуально к каждому пункту технического задания. По требованию заказчика продавец обязан предоставить недостающую информацию. |  |  |
| После изучения заказчиком фото и видео материалов продавец должен организовать онлайн видеоконференцию по согласованию с заказчиком. |  |  |
| Материалы (пленка ПВХ, алюминевая фольга, пачка, таблетки и инструкции) для проведения FAT, SAT испытаний предоставляются заказчиком. |  |  |
| Таблетки из плацебо для проведения FAT, SAT испытаний предоставляются заказчиком. |  |  |
| 9. Требования к упаковке оборудования |  |  |
| Упаковка, в которой отгружается товар, должна обеспечить сохранность товара во время его транспортировки наземным или морским путем, а также его хранение на открытых площадках. |  |  |