Спецификация пользователя для технологического оборудования Требования пользователя к: Автоматической картонажной машине для упаковки алюминиевых туб в картонную пачку

| Ответственность | Подпись | Лицо | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Пользователь | ОАО «БЗМП» |  |  |
| Утвердил Первый заместитель генерального директора – главный инженер |  | Д.В.Демяшкевич |  |
| Проверил и согласовал Заместитель генерального директора по производству и освоению новых ЛС |  | И.М.Бильмон |  |
| Проверил и согласовал Заместитель главного инженера по перспективному развитию и новой технике |  | Ю.В.Ковель |  |
| Проверил и согласовал Заместитель главного инженера по ОТ и ОС – начальник ООТиОС |  | Д.В.Залуцкий |  |
| Проверил и согласовал Заместитель главного механика |  | Ю.Е.Черныш |  |
| Проверил и согласовал Начальник цеха №2 |  | Л.В.Михайлова |  |
| Проверил и согласовал Заместитель начальника цеха №2 по технической части |  | К.Л.Панков |  |
| Проверил и согласовал Начальник ПО |  | О.С.Халимонец |  |
| Проверил и согласовал Начальник ОПЭ |  | А.А.Ухалин |  |
| Проверил и согласовал Начальник ООК |  | Л.С.Ищенко |  |
| Проверил и согласовал Заместитель главного энергетика |  | В.С.Мытник |  |
| Разработал Инженер-механик |  | Н.А.Вихров |  |

Утверждение документа Пользователь подписанием утверждает свои требования к технологическому оборудованию. Поставщик гарантирует, что предложенное оборудование будет соответствовать указанным требованиям пользователя определенным этим URS.

Содержание

1. Назначение документа	5

2. Использованные сокращения	5

3. Оценка требований URS	6

4. Процедура контроля выполнения требований URS	7

5.Общие характеристики оборудования	8

6.Общие технические требования к картонажной машине	8

7.Конструктивные требования к оборудованию	10

8. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности	10

9. Требования к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP)	10

10. Требования к поставляемой с оборудованием документации	12

11. Требования к электронным компонентам и средствам измерения	12

12. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям	14

13. Требования к упаковке оборудования	15

1. Назначение документа

Спецификация пользователя определяет требования к технологическому оборудованию для производства на ОАО«БЗМП» и служит основой к подготовке предложения на поставку оборудования. Документ также регламентирует контроль отдельных требований URS.

2. Использованные сокращения

AISI American Iron and Steel Institute / Американский институт чугуна и стали DQ Design qualification / Квалификация проекта FAT Factory acceptance test / Промежуточные испытания на предприяти-изготовителе SAT Site acceptance test / Приемочные испытания на месте установки IQ Installation qualification / Квалификация монтажа OQ Operational Qualification / Квалификация функционирования PLC Programmable logic controller / Программируемый логический контроллер GMP Good Manufacturing Practice / Надлежащая производственная практика ISO International Organization for Standardization / Международная организация по стандартизации EUPh European Pharmacopoeia 7th Edition / Европейская Фармакопея 7-ое издание

3. Оценка требований URS

Для оценки коммерческих предложений в данном URS устанавливается критичность отдельных требований к поставляемому оборудованию, и в комментарии уточняются требования пользователя к спецификации оборудования. Используются следующие категории: - категория K – строгие требования, которым поставка должна неукоснительно соответствовать. Лишь в отдельных обоснованных случаях может быть принято иное решение требования.

4. Процедура контроля выполнения требований URS

Знаком (X) обозначен этап оформления документации, в которой будет проведен контроль соответствующего параметра. Контроль параметра может быть проведен в четырех последовательных этапах: - DQ - этап проектирования оборудования (квалификация проекта), обеспечит пользователь на основании документации полученной от поставщика, - FAT - этап приемки оборудования (factory acceptance test), обеспечит поставщик, - SAT - этап приемки оборудования у пользователя (site acceptance test), обеспечит поставщик, - Q - этап квалификации оборудования (IQ/OQ), после приемки оборудования обеспечит пользователь.

| 5.Общие характеристики оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Предметом поставки является автоматическая картонажная машина. |  |  | K | Назначение: для упаковки алюминиевых туб в картонную пачку | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.2 | Автоматическая картонажная машина обеспечивает стабильную работу с форматами согласно п.п. 5.3 на скорости не менее 70 пачек в минуту. |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.3 | Размер алюминиевой тубы d*L mm | Размер пачки Ш*В*Д мм | Размер инструкции, Д*Ш мм, Приложение 1. Плотность 55 г/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19*80 | 30*25*90 (Приложение 2) | 105*150, 150*210, | К |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 19*100 | 30*25*115 (Приложение 3) | 105*150, 150*210, 150*290, 150*315 | К |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 25*125 | 40*30*140 (Приложение 4) | 105*150, 150*210, 150*290, 150*315, 150*420 | К |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 25*160 | 40*30*175 (Приложение 5) | 105*150, 150*210, 150*290, 150*315, 150*420 | К |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5.4 | Загрузка туб на входной конвейер в ручном режиме. |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 5.5 | На выходном конвейере предусмотреть возможность сопряжения с линией маркировки. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Согласованность работы с предыдущей и последующей машиной. |  |  | К |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Предложить в качестве опции автоматический загрузчик алюминиевых туб, с указанием стоимости данного узла. |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Общие технические требования к картонажной машине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Габаритные размеры автоматической картонажной машины (Д×Ш×В) – не более 4600×1500×1500 мм. (Приложение 6). |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 6.2 | Максимальная установленная электрическая мощность - 380В, 50 Гц, 3 фазы. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 6.3 | Давление сжатого воздуха не более 0,6 МПа. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 6.4 | Расход сжатого воздуха не более 11 ± 10% м3/ч. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 6.5 | Узла нанесения тиснением печати на клапан картонной пачки в 3 строки, не менее 11 символов в строке. |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.6 | В оборудование входит два комплекта символов (всего 240шт) с барабанами: |  |  | K |  | Х |  |  |  |  |  | Х |
| 6.6.1 | -для пачки размером 30*25*115 мм, 40*30*140 мм, 40*30*175 мм. Приложение 7. (В комплекте 120 символов, а именно: «0»,«1»,«2»,«3»,«4»,«5»,«6», «7»,«8»,«9» по 10штук каждой цифры, пустышек – 10 штук, точек – 10 штук); |  |  | K |  | Х |  |  |  |  |  | Х |
| 6.6.2 | -для пачки размером 30*25*90 мм. Приложение 8. (В комплекте 120 символов, а именно: «0»,«1»,«2»,«3»,«4»,«5»,«6», «7»,«8»,«9» по 10штук каждой цифры, пустышек – 10 штук, точек – 10 штук). |  |  | K |  | Х |  |  |  |  |  | Х |
| 6.7 | Узел считывания фармкода с клапана картонной пачки с последующей отбраковкой при одиночных несовпадениях с остановкой машины при повторении трех раз подряд. |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.8 | Узел считывания фармкода с инструкции, с последующей отбраковкой при одиночных несовпадениях с остановкой машины при повторении трех раз подряд. |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.9 | Контроль наличия тубы. |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.10 | Контроль подачи тубы. |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.11 | Контроль наличия инструкции перед укладкой. |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.12 | Контроль наличия инструкции в пенале. |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.13 | Контроль закрытия пачки. |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.14 | Вызов пачки по наличию тубы. |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.15 | Вызов инструкции по наличию тубы. |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.16 | Контроль формовки пачки перед укладкой тубы. |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.17 | Накопительные емкости на колесиках с контролем заполнения для неупакованных туб. |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.18 | Накопительные емкости на колесиках с контролем заполнения для отбракованных пачек. |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.19 | Накопительные емкости на колесиках с контролем заполнения для неупакованных листков-вкладышей (инструкций). |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6.20 | Комплект запасных частей и быстроизнашивающихся частей на 2 года эксплуатации. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 6.21 | Настройка системы контроля фармкода - оператором, без дополнительных устройств. |  |  | K |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 7.Конструктивные требования к оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Исполнение фармацевтическое в соответствии с GMP EU. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Степень защиты электрооборудования – не ниже IP 54. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 7.3 | Оборудование новое, изготовленное одним производителем. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Все видовые части выполнены из стали AISI 304 и других материалов имеющие стойкость к коррозии легко моющиеся и обрабатываемые дезинфицирующими материалами (Ra не более 0,8 мкм). Уплотнения из материалов, одобренных для применения в фармацевтической промышленности. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 7.5 | Цельные конструктивные элементы оборудования в рабочей зоне, без применения заклепок, болтов и прерывистой сварки. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 8. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | - уровень шума на рабочих местах в любом режиме работы оборудования не более 80 дБА; |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 8.3 | - замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться в присутствии представителя продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБА при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 8.4 | Оборудование соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 9. Требования к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Оборудование соответствует требованиям ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование», требованиям ТКП 030-2017 (33050) «Надлежащая производственная практика», а также требованиям Решения Совета Евразийской экономической комиссии № 77 от 03.11.2016 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практике Евразийского экономического совета. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Продавец оборудования предоставляет валидационный пакет документов, совместно с заказчиком проводит и заполняет данный валидационный пакет документов в соответствии с ТКП 030-2017: |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 9.2.1 | - протокол приемочных испытаний на предприятии-изготовителе оборудования (FAT) – документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно на предприятии-изготовителе после изготовления оборудования, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования до поставки в соответствии с требованиями данного URS; |  |  | K |  | X |  | X |  |  |  |  |
| 9.2.2 | - протокол приемочных испытаний на месте установки у заказчика (SAT) - документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно по месту установки оборудования у заказчика, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования после проведения монтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями данного URS; |  |  | K |  | X |  |  |  | X |  |  |
| 9.2.3 | - квалификация монтажа (IQ) – документально оформленное подтверждение того, что монтаж оборудования выполнен в соответствии с утвержденным проектом, рекомендациям производителя и (или) требованиям пользователя. Квалификации монтажа должна включать, по крайней мере, следующее: калибровку приборов, верификацию правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта, конструкционным материалам и т.п.; |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 9.2.4 | - квалификация функционирования (OQ) - документально оформленное подтверждение того, что установленное оборудование функционирует в соответствии с предъявленными требованиями во всех режимах работы. Квалификации функционирования должна включать, по крайней мере, следующее: испытания которые разработаны на основе знаний процессов, систем и оборудования, чтобы гарантировать, что система функционирует так, как предусмотрено проектом, а также испытания для подтверждения верхних и нижних рабочих пределов и (или) условий «наихудшего случая» и т.п.; |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 9.2.5 | Пакет квалификационной документации IQ и OQ на русском языке в электронном виде для согласования с заказчиком до проведения SAT испытаний; |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 9.2.6 | Проведение испытаний согласно IQ и OQ с заполнением согласованных с заказчиком протоколов испытаний IQ и OQ; |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 10. Требования к поставляемой с оборудованием документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | В комплект поставляемой с оборудованием документации входят: |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X |
| 10.1.1 | - инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке; |  |  | K |  | X | X |  | X |  |  | X |
| 10.1.2 | - технический паспорт на русском языке; |  |  | K |  | X | X |  | X |  |  | X |
| 10.1.3 | - схемы электрические принципиальные, пневматические, схемы P&ID на русском языке; |  |  | K |  | X | X |  | X |  |  | X |
| 10.1.4 | - список аварийных ситуаций и способы их устранения на русском языке; |  |  | K |  | X | X |  | X |  |  | X |
| 10.1.5 | - сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом, сертификаты калибровки, тесты калибровки, установки частотных преобразователей; |  |  | K |  | X | X |  | X |  |  | X |
| 10.1.6 | - спецификация на электрические и электронные компоненты с указанием модели и производителя; |  |  | K |  | X | X |  | X |  |  | X |
| 10.1.7 | - полная спецификация механических узлов, компонентов, деталей, запорной и регулирующей арматуры и т.д. |  |  | K |  | X | X |  | X |  |  | X |
| 10.1.8 | - каталог запасных частей (дать детальное описание перечня запасных частей с указанием их стоимости) на русском языке; |  |  | K |  | X | X |  | X |  |  | X |
| 10.1.9 | - сертификат страны происхождения оборудования; |  |  | К |  | X | X |  |  |  |  | X |
| 10.1.10 | - сертификат качества ISO; |  |  | K |  | X | X |  |  |  |  | X |
| 10.1.11 | - валидационный пакет документов FAT, SAT, IQ, OQ. |  |  | K |  | X | X |  | X |  |  | X |
| 10.2 | Полная детальная спецификация с чертежами размещения в помещениях в трех плоскостях с описанием всех опций, а также размещение портов и клемпов. |  |  | K |  | X | X |  | X |  |  | X |
| 10.3 | Вся выше перечисленная документация должна быть предоставлена в печатном и электронном виде. |  |  | K |  |  | X |  | X |  |  |  |
| 11. Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования, в единицах СИ: давление – Па, температура – °С, влажность – %. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | Х |
| 11.2 | Электронные компоненты и комплектующие в исполнении для европейского рынка. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Оборудование и узлы маркированы и идентифицированы в соответствии со схемами. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 11.4 | Контроллер (PLC) - Siemens, Schneider Еlectric, Mitsubishi Electric. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 11.5 | Панель оператора (HMI) – от 10”. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 11.6 | Цветная сенсорная панель оператора, интерфейс на русском языке с многоуровневым доступом. Отображение параметров процесса в режиме online. Контроль за машиной, отображение сообщений о неисправности. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | X |
| 11.7 | Пароли доступа статические, без ограничения срока действия. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  | Х |
| 11.8 | Контроль за машиной, отображение сообщений о неисправностях. |  |  | К |  | Х | Х |  | Х |  |  | Х |
| 11.9 | Кнопка аварийной остановки на пульте управления. |  |  | K |  | X | Х |  | Х |  |  | Х |
| 11.10 | Электронное оборудование (частотные привода, сервоконтроллеры, сервопривода, другие программируемые устройства) с наличием рабочих программ (проектов в виде файлов с расширением соответствующим применяемым программам для программирования), настроечных таблиц на электронном носителе. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 11.11 | Контроллеры, панели оператора - наличие рабочих программ (образов) на электронном носителе с возможностью быстрой переустановки образа (рабочей программы) без дополнительных устройств. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 11.12 | Система управления имеет не менее трех уровней доступа с возможностью создания библиотеки рецептов. |  |  | K |  | X | Х |  | Х |  |  | X |
| 11.13 | Система управления имеет архив аварийных сообщений, а также логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров процесса с указанием даты и времени. |  |  | K |  | X | Х |  | Х |  |  | Х |
| 11.14 | Регистрация технологических параметров влияющих на конечное качество продукции с созданием архива данных и распечаткой через удаленный ПК. |  |  | K |  | X | Х |  | Х |  |  | X |
| 11.15 | Система удаленного доступа для проведения диагностики и обслуживания поставляемого оборудования специалистами сервисного центра производителя (Комплект включает: устройства, приспособления для подключения сети интернет и необходимое программное обеспечение, входящий в состав оборудования). |  |  | K |  | X | Х |  | Х |  |  |  |
| 11.16 | Программное обеспечение имеет сертификаты GAMP 5 и CFR21 часть 11. Интерфейс на русском языке. |  |  | K |  | X | X |  | X |  |  | X |
| 11.17 | В случае поставки оборудования под управлением ОС Microsoft Windows с наличием лицензий (голографических наклеек или иных подтверждающих подлинность идентификаторов согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows имеет поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования |  |  | K |  | X | Х |  | Х |  |  |  |
| 11.18 | В случае поставки оборудования под управлением ОС без коммерческой схемы лицензирования (ОС Linux, ОС Android и др.) необходимо наличие носителя информации с установочным (инсталляционным) образом ОС. |  |  | K |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 11.19 | Оборудование комплектуется носителем информации с установочным пакетом программного обеспечения для него, либо резервной копией установленного программного обеспечения в комплекте с операционной системой. |  |  | K |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 11.20 | Оборудование оснащено интерфейсами USB (версии не ниже 2.0) для обеспечения возможного восстановления работоспособности оборудования. |  |  | K |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 11.21 | Наличие устройства безопасности, предотвращающего попадание оператора в опасную зону при работе машины. |  |  | K |  | X | X |  | X |  |  |  |
| 11.22 | В системах электропитания оборудования наличие устройств обеспечивающих снижение высокочастотных гармоник и скачков напряжения - входных и выходных фильтров. |  |  | K |  | X | X |  | X |  |  |  |
| 11.23 | Создания библиотеки рецептов. |  |  | K |  | X | X |  | X |  |  | X |
| 11.24 | Оборудование поставляется в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими его качественную и безопасную работу, без дополнительных устройств и приспособлений. |  |  | K |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 11.25 | Система управления с поддержкой протокола передачи данных Modbus—TCP/RTU для подключения в единую систему SCADA с целью диспетчеризации и архивирования производственных параметров влияющих на конечное качество продукта и данных о производительности оборудования. |  |  | K |  | X | X |  | X |  |  | X |
| 12. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | В связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19 и др., продавцу предусмотреть возможность проведения заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме. Проведение заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме или с присутствием представителей заказчика – по выбору заказчика. |  |  | K |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Требования к проведению заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме: |  |  | K |  | Х |  | X |  |  |  |  |
| 12.2.1 | Продавец предоставляет заказчику фото и видео материалы готового к испытаниям оборудования. Фото и видео материалы содержат полную информацию по каждому пункту технического задания. Фото и видео материалы сформированы индивидуально к каждому пункту технического задания. По требованию заказчика продавец предоставляет недостающую информацию. |  |  | K |  | Х |  | X |  |  |  |  |
| 12.2.2 | После изучения заказчиком фото видео материалов продавец организовывает онлайн видеоконференцию по согласованию с заказчиком. |  |  | K |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13. Требования к упаковке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Упаковка, в которой отгружается товар, обеспечивает сохранность товара во время его транспортировки наземным или морским путем, а также его хранение на открытых площадках. | K |  | Х |  |  |  |