Приложение: Спецификация

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА ЗАКУПКУ

по выбору поставщика автоматической картонажной машины для упаковки алюминиевых туб в картонную пачку.

| Наименование предлагаемого товара |  |  | Наименование, модель, производитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание предлагаемого товара |  |  |  |  |
| Требование технического задания |  |  | Описание предлагаемого товара (заполняется участником) |  |
| Автоматическая картонажная машина обеспечивает стабильную работу с форматами согласно п.п. 5.3 на скорости не менее 70 пачек в минуту. |  |  |  |  |
| Размер алюминиевой тубы d*L mm | Размер пачки Ш*В*Д мм | Размер инструкции, Д*Ш мм, Приложение 1. Плотность 55 г/м2 |  |  |
| 19*80 | 30*25*90 (Приложение 2) | 105*150, 150*210, |  |  |
| 19*100 | 30*25*115 (Приложение 3) | 105*150, 150*210, 150*290, 150*315 |  |  |
| 25*125 | 40*30*140 (Приложение 4) | 105*150, 150*210, 150*290, 150*315, 150*420 |  |  |
| 25*160 | 40*30*175 (Приложение 5) | 105*150, 150*210, 150*290, 150*315, 150*420 |  |  |
| Загрузка туб на входной конвейер в ручном режиме. |  |  |  |  |
| На выходном конвейере предусмотреть возможность сопряжения с линией маркировки. |  |  |  |  |
| Согласованность работы с предыдущей и последующей машиной. |  |  |  |  |
| Предложить в качестве опции автоматический загрузчик алюминиевых туб, с указанием стоимости данного узла. |  |  |  |  |
| Общие технические требования к картонажной машине |  |  |  |  |
| Габаритные размеры автоматической картонажной машины (Д×Ш×В) – не более 4600×1500×1500 мм. (Приложение 6). |  |  |  |  |
| Максимальная установленная электрическая мощность - 380В, 50 Гц, 3 фазы. |  |  |  |  |
| Давление сжатого воздуха не более 0,6 МПа. |  |  |  |  |
| Расход сжатого воздуха не более 11 ± 10% м3/ч. |  |  |  |  |
| Узла нанесения тиснением печати на клапан картонной пачки в 3 строки, не менее 11 символов в строке. |  |  |  |  |
| В оборудование входит два комплекта символов (всего 240шт) с барабанами: |  |  |  |  |
| -для пачки размером 30*25*115 мм, 40*30*140 мм, 40*30*175 мм. Приложение 7. (В комплекте 120 символов, а именно: «0»,«1»,«2»,«3»,«4»,«5»,«6», «7»,«8»,«9» по 10штук каждой цифры, пустышек – 10 штук, точек – 10 штук); |  |  |  |  |
| -для пачки размером 30*25*90 мм. Приложение 8. (В комплекте 120 символов, а именно: «0»,«1»,«2»,«3»,«4»,«5»,«6», «7»,«8»,«9» по 10штук каждой цифры, пустышек – 10 штук, точек – 10 штук). |  |  |  |  |
| Узел считывания фармкода с клапана картонной пачки с последующей отбраковкой при одиночных несовпадениях с остановкой машины при повторении трех раз подряд. |  |  |  |  |
| Узел считывания фармкода с инструкции, с последующей отбраковкой при одиночных несовпадениях с остановкой машины при повторении трех раз подряд. |  |  |  |  |
| Контроль наличия тубы. |  |  |  |  |
| Контроль подачи тубы. |  |  |  |  |
| Контроль наличия инструкции перед укладкой. |  |  |  |  |
| Контроль наличия инструкции в пенале. |  |  |  |  |
| Контроль закрытия пачки. |  |  |  |  |
| Вызов пачки по наличию тубы. |  |  |  |  |
| Вызов инструкции по наличию тубы. |  |  |  |  |
| Контроль формовки пачки перед укладкой тубы. |  |  |  |  |
| Накопительные емкости на колесиках с контролем заполнения для неупакованных туб. |  |  |  |  |
| Накопительные емкости на колесиках с контролем заполнения для отбракованных пачек. |  |  |  |  |
| Накопительные емкости на колесиках с контролем заполнения для неупакованных листков-вкладышей (инструкций). |  |  |  |  |
| Комплект запасных частей и быстроизнашивающихся частей на 2 года эксплуатации. |  |  |  |  |
| Настройка системы контроля фармкода - оператором, без дополнительных устройств. |  |  |  |  |
| Конструктивные требования к оборудованию |  |  |  |  |
| Исполнение фармацевтическое в соответствии с GMP EU. |  |  |  |  |
| Степень защиты электрооборудования – не ниже IP 54. |  |  |  |  |
| Оборудование новое, изготовленное одним производителем. |  |  |  |  |
| Все видовые части выполнены из стали AISI 304 и других материалов имеющие стойкость к коррозии легко моющиеся и обрабатываемые дезинфицирующими материалами (Ra не более 0,8 мкм). Уплотнения из материалов, одобренных для применения в фармацевтической промышленности. |  |  |  |  |
| Цельные конструктивные элементы оборудования в рабочей зоне, без применения заклепок, болтов и прерывистой сварки. |  |  |  |  |
| Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности |  |  |  |  |
| Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: |  |  |  |  |
| - уровень шума на рабочих местах в любом режиме работы оборудования не более 80 дБА; |  |  |  |  |
| - замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться в присутствии представителя продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБА при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; |  |  |  |  |
| Оборудование соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. |  |  |  |  |
| Требования к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP) |  |  |  |  |
| Оборудование соответствует требованиям ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование», требованиям ТКП 030-2017 (33050) «Надлежащая производственная практика», а также требованиям Решения Совета Евразийской экономической комиссии № 77 от 03.11.2016 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практике Евразийского экономического совета. |  |  |  |  |
| Продавец оборудования предоставляет валидационный пакет документов, совместно с заказчиком проводит и заполняет данный валидационный пакет документов в соответствии с ТКП 030-2017: |  |  |  |  |
| - протокол приемочных испытаний на предприятии-изготовителе оборудования (FAT) – документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно на предприятии-изготовителе после изготовления оборудования, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования до поставки в соответствии с требованиями данного URS; |  |  |  |  |
| - протокол приемочных испытаний на месте установки у заказчика (SAT) - документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно по месту установки оборудования у заказчика, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования после проведения монтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями данного URS; |  |  |  |  |
| - квалификация монтажа (IQ) – документально оформленное подтверждение того, что монтаж оборудования выполнен в соответствии с утвержденным проектом, рекомендациям производителя и (или) требованиям пользователя. Квалификации монтажа должна включать, по крайней мере, следующее: калибровку приборов, верификацию правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта, конструкционным материалам и т.п.; |  |  |  |  |
| - квалификация функционирования (OQ) - документально оформленное подтверждение того, что установленное оборудование функционирует в соответствии с предъявленными требованиями во всех режимах работы. Квалификации функционирования должна включать, по крайней мере, следующее: испытания которые разработаны на основе знаний процессов, систем и оборудования, чтобы гарантировать, что система функционирует так, как предусмотрено проектом, а также испытания для подтверждения верхних и нижних рабочих пределов и (или) условий «наихудшего случая» и т.п.; |  |  |  |  |
| Пакет квалификационной документации IQ и OQ на русском языке в электронном виде для согласования с заказчиком до проведения SAT испытаний; |  |  |  |  |
| Проведение испытаний согласно IQ и OQ с заполнением согласованных с заказчиком протоколов испытаний IQ и OQ; |  |  |  |  |
| Требования к поставляемой с оборудованием документации |  |  |  |  |
| В комплект поставляемой с оборудованием документации входят: |  |  |  |  |
| - инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке; |  |  |  |  |
| - технический паспорт на русском языке; |  |  |  |  |
| - схемы электрические принципиальные, пневматические, схемы P&ID на русском языке; |  |  |  |  |
| - список аварийных ситуаций и способы их устранения на русском языке; |  |  |  |  |
| - сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом, сертификаты калибровки, тесты калибровки, установки частотных преобразователей; |  |  |  |  |
| - спецификация на электрические и электронные компоненты с указанием модели и производителя; |  |  |  |  |
| - полная спецификация механических узлов, компонентов, деталей, запорной и регулирующей арматуры и т.д. |  |  |  |  |
| - каталог запасных частей (дать детальное описание перечня запасных частей с указанием их стоимости) на русском языке; |  |  |  |  |
| - сертификат страны происхождения оборудования; |  |  |  |  |
| - сертификат качества ISO; |  |  |  |  |
| - валидационный пакет документов FAT, SAT, IQ, OQ. |  |  |  |  |
| Полная детальная спецификация с чертежами размещения в помещениях в трех плоскостях с описанием всех опций, а также размещение портов и клемпов. |  |  |  |  |
| Вся выше перечисленная документация должна быть предоставлена в печатном и электронном виде. |  |  |  |  |
| Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |  |  |  |
| Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования, в единицах СИ: давление – Па, температура – °С, влажность – %. |  |  |  |  |
| Электронные компоненты и комплектующие в исполнении для европейского рынка. |  |  |  |  |
| Оборудование и узлы маркированы и идентифицированы в соответствии со схемами. |  |  |  |  |
| Контроллер (PLC) - Siemens, Schneider Еlectric, Mitsubishi Electric. |  |  |  |  |
| Панель оператора (HMI) – от 10”. |  |  |  |  |
| Цветная сенсорная панель оператора, интерфейс на русском языке с многоуровневым доступом. Отображение параметров процесса в режиме online. Контроль за машиной, отображение сообщений о неисправности. |  |  |  |  |
| Пароли доступа статические, без ограничения срока действия. |  |  |  |  |
| Контроль за машиной, отображение сообщений о неисправностях. |  |  |  |  |
| Кнопка аварийной остановки на пульте управления. |  |  |  |  |
| Электронное оборудование (частотные привода, сервоконтроллеры, сервопривода, другие программируемые устройства) с наличием рабочих программ (проектов в виде файлов с расширением соответствующим применяемым программам для программирования), настроечных таблиц на электронном носителе. |  |  |  |  |
| Контроллеры, панели оператора - наличие рабочих программ (образов) на электронном носителе с возможностью быстрой переустановки образа (рабочей программы) без дополнительных устройств. |  |  |  |  |
| Система управления имеет не менее трех уровней доступа с возможностью создания библиотеки рецептов. |  |  |  |  |
| Система управления имеет архив аварийных сообщений, а также логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров процесса с указанием даты и времени. |  |  |  |  |
| Регистрация технологических параметров влияющих на конечное качество продукции с созданием архива данных и распечаткой через удаленный ПК. |  |  |  |  |
| Система удаленного доступа для проведения диагностики и обслуживания поставляемого оборудования специалистами сервисного центра производителя (Комплект включает: устройства, приспособления для подключения сети интернет и необходимое программное обеспечение, входящий в состав оборудования). |  |  |  |  |
| Программное обеспечение имеет сертификаты GAMP 5 и CFR21 часть 11. Интерфейс на русском языке. |  |  |  |  |
| В случае поставки оборудования под управлением ОС Microsoft Windows с наличием лицензий (голографических наклеек или иных подтверждающих подлинность идентификаторов согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows имеет поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования |  |  |  |  |
| В случае поставки оборудования под управлением ОС без коммерческой схемы лицензирования (ОС Linux, ОС Android и др.) необходимо наличие носителя информации с установочным (инсталляционным) образом ОС. |  |  |  |  |
| Оборудование комплектуется носителем информации с установочным пакетом программного обеспечения для него, либо резервной копией установленного программного обеспечения в комплекте с операционной системой. |  |  |  |  |
| Оборудование оснащено интерфейсами USB (версии не ниже 2.0) для обеспечения возможного восстановления работоспособности оборудования. |  |  |  |  |
| Наличие устройства безопасности, предотвращающего попадание оператора в опасную зону при работе машины. |  |  |  |  |
| В системах электропитания оборудования наличие устройств обеспечивающих снижение высокочастотных гармоник и скачков напряжения - входных и выходных фильтров. |  |  |  |  |
| Создания библиотеки рецептов. |  |  |  |  |
| Оборудование поставляется в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими его качественную и безопасную работу, без дополнительных устройств и приспособлений. |  |  |  |  |
| Система управления с поддержкой протокола передачи данных Modbus—TCP/RTU для подключения в единую систему SCADA с целью диспетчеризации и архивирования производственных параметров влияющих на конечное качество продукта и данных о производительности оборудования. |  |  |  |  |
| Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям |  |  |  |  |
| В связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19 и др., продавцу предусмотреть возможность проведения заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме. Проведение заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме или с присутствием представителей заказчика – по выбору заказчика. |  |  |  |  |
| Требования к проведению заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме: |  |  |  |  |
| Продавец предоставляет заказчику фото и видео материалы готового к испытаниям оборудования. Фото и видео материалы содержат полную информацию по каждому пункту технического задания. Фото и видео материалы сформированы индивидуально к каждому пункту технического задания. По требованию заказчика продавец предоставляет недостающую информацию. |  |  |  |  |
| После изучения заказчиком фото видео материалов продавец организовывает онлайн видеоконференцию по согласованию с заказчиком. |  |  |  |  |
| Требования к упаковке оборудования |  |  |  |  |
| Упаковка, в которой отгружается товар, обеспечивает сохранность товара во время его транспортировки наземным или морским путем, а также его хранение на открытых площадках. |  |  |  |  |

Руководитель организации ___________________________

подпись 				     Фамилия И.О.