Спецификация пользователя/техническое задание для технологического оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание нового производства твердых лекарственных форм» Требования пользователя к: Роторно-таблеточной машине производительностью 270 тыс. табл/час

| Ответственность | Подпись |  | Дата | Лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная организация |  | ООО «ИнжСпецСтройПроект» |  |  |
| Разработал Главный специалист технолог |  |  |  | Т.М.Перевязкина |
| Проверил и согласовал Главный инженер проекта |  |  |  | Н.М.Балашевич |
| Пользователь | ОАО «БЗМП» |  |  |  |
| Проверил и согласовал Заместитель генерального директора по производству и освоению новых ЛС |  |  |  | И.М.Бильмон |
| Проверил и согласовал Заместитель главного инженера по перспективному развитию и новой технике |  |  |  | Ю.В.Ковель |
| Проверил и согласовал Заместитель главного инженера по ОТ и ОС |  |  |  | Д.В.Залуцкий |
| Проверил и согласовал Главный механик |  |  |  | Д.Н.Галаганюк |
| Проверил и согласовал Главный технолог |  |  |  | О.Г.Болдова |
| Проверил и согласовал Начальник ПО |  |  |  | О.С.Халимонец |
| Проверил и согласовал Начальник ОПЭ |  |  |  | А.А.Ухалин |
| Проверил и согласовал Начальник ОМет |  |  |  | В.Н.Заболоцкий |
| Проверил и согласовал Начальник ООК |  |  |  | Л.С.Ищенко |
| Проверил и согласовал Заместитель главного энергетика |  |  |  | В.Н.Мартинович |
| Проверил и согласовал Начальник ОИТ |  |  |  | Д.В.Никитин |
| Проверил и согласовал Заместитель начальника цеха №4 по технической части |  |  |  | А.И.Короткевич |
| Утвердил Первый заместитель генерального директора – главный инженер |  |  |  | Д.В.Демяшкевич |

Утверждение документа Пользователь подписанием утверждает свои требования к технологическому оборудованию. Поставщик гарантирует, что предложенное оборудование будет соответствовать указанным требованиям пользователя определенным этим URS.

Содержание

1. Назначение документа	5

2. Использованные сокращения	5

3. Оценка требований URS	5

4. Процедура контроля выполнения требований URS	5

5. Общие характеристики оборудования	6

5.1. Роторно-таблеточная машина	6

5.2. Обеспыливатель для таблеток	10

5.3. Металлодетектор	10

5.4. Система вакуумной загрузки гранулята	10

5.5. Пылесос	11

6. Общие технические и конструктивные требования	11

7. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности	12

8. Требования к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP)	12

9. Требования к поставляемой с оборудованием документации	14

10. Требования к электронным компонентам и средствам измерения	15

11. Требования к программному обеспечению и ПК	16

12. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям	17

13. Требования к упаковке оборудования	18

1. Назначение документа

Спецификация пользователя определяет требования к технологическому оборудованию для производства на ОАО «БЗМП» и служит основой к подготовке предложения на поставку оборудования. Документ также регламентирует контроль отдельных требований URS.

2. Использованные сокращения

AISI American Iron and Steel Institute / Американский институт чугуна и стали DQ Design qualification / Квалификация проекта FAT Factory acceptance test / Промежуточные испытания на предприятии-изготовителе SAT Site acceptance test / Приемочные испытания на месте установки IQ Installation qualification / Квалификация монтажа OQ Operational Qualification / Квалификация функционирования PLC Programmable logic controller / Программируемый логический контроллер GMP Good Manufacturing Practice / Надлежащая производственная практика ISO International Organization for Standardization / Международная организация по стандартизации EUPh European Pharmacopoeia 7th Edition / Европейская Фармакопея 7-ое издание

3. Оценка требований URS

Для оценки коммерческих предложений в данном URS устанавливается критичность отдельных требований к поставляемому оборудованию, и в комментарии уточняются требования пользователя к спецификации оборудования. Используются следующие категории: - категория K – строгие требования, которым поставка должна неукоснительно соответствовать.

4. Процедура контроля выполнения требований URS

Знаком (X) обозначен этап оформления документации, в которой будет проведен контроль соответствующего параметра. Контроль параметра может быть проведен в четырех последовательных этапах: - DQ - этап проектирования оборудования (квалификация проекта), обеспечит пользователь на основании документации полученной от поставщика, - FAT - этап приемки оборудования (factory acceptance test), обеспечит поставщик, - SAT - этап приемки оборудования у пользователя (site acceptance test), обеспечит поставщик, - Q - этап квалификации оборудования (IQ/OQ), после приемки оборудования обеспечит пользователь.

| № | Требование |  |  |  | Оценка |  | Комментарий к требованию | Контроль в |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DQ |  |  | FAT |  |  | SAT | Q |
| 5. Общие характеристики оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предметом поставки являются четыре комплекта роторно-таблеточной машины в комплекте, согласно спецификации BZB2101-1-ТХ1.С2.1, позиция 1731, 1741, 1751, 1761. |  |  |  | K |  |  | X |  |  | - |  |  | - | - |
|  | Оборудование поставляется в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими качественное и безопасное ведение технологического процесса. |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
|  | В комплект поставки роторно-таблеточной машины включить: |  |  |  | K |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
|  | - Роторно-таблеточную машину |  |  |  | К |  | Приложение 1, поз. 1731, 1741, 1751, 1761. | X |  |  | X |  |  | X | X |
|  | - Обеспыливатель для таблеток |  |  |  | K |  | Приложение 1, поз. 1733, 1742, 1752, 1762. | X |  |  | X |  |  | X | X |
|  | - Металлодетектор |  |  |  | K |  | Приложение 1, поз. 1733, 1743, 1753, 1763. | X |  |  | X |  |  | X | X |
|  | - Систему вакуумной загрузки гранулята |  |  |  | K |  | Приложение 1, поз. 1734, 1744, 1754, 1764. | X |  |  | X |  |  | X | X |
|  | - Пылесос |  |  |  | K |  | Приложение 1, поз. 1735, 1745, 1755, 1765. | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 5.1. Роторно-таблеточная машина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Максимальная установленная электрическая мощность – не менее 5,5 кВт, 380В, 50 Гц, 3 фазы. |  |  |  | K |  |  | X |  |  | Х |  |  | - | Х |
| 5.1.2 | Две роторно-таблеточные машины согласно спецификации BZB2101-1-ТХ1.С2.1, позиция 1731 и 1741: |  |  |  | - |  | Приложение 1, поз. 1731, 1741 | - |  |  | - |  |  | - | - |
| 5.1.2.1 | - количество пуансонов не менее 40; |  |  |  | K |  |  | X |  |  | Х |  |  | - | Х |
| 5.1.2.2 | - тип пуансонов EU и TSM; |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 5.1.2.3 | - тип матрицы ВВ; |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 5.1.2.4 | - максимальный диаметр таблетки 13 мм; |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.2.5 | - гарантированная производительность при работе на матрице ВВ не менее 200 тыс. табл./час на любом виде таблетки указанной в пункте 5.1.34; |  |  |  | K |  |  | X |  |  | Х |  |  | - | Х |
| 5.1.2.6 | - максимальная глубина наполнения 16 мм; |  |  |  | K |  |  | X |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.3 | Две роторно-таблеточные машины согласно спецификации BZB2101-1-ТХ1.С2.1, позиция 1751 и 1761: |  |  |  | - |  | Приложение 1, поз. 1751, 1761 | - |  |  | - |  |  | - | - |
| 5.1.3.1 | - количество пуансонов 26; |  |  |  | K |  |  | X |  |  | Х |  |  | - | Х |
| 5.1.3.2 | - тип пуансонов EU и TSM; |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 5.1.3.3 | - тип матрицы D; |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 5.1.3.4 | - максимальный диаметр таблетки 25 мм; |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.3.5 | - гарантированная производительность при работе на матрице D не менее 100 тыс. табл./час на любом виде таблетки указанной в пункте 5.1.34; |  |  |  | K |  |  | X |  |  | Х |  |  | - | Х |
| 5.1.3.6 | - максимальная глубина наполнения 20 мм; |  |  |  | K |  |  | X |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.3.7 | - возможность дооснастить ротором под тип матрицы ВВ. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 5.1.4 | Габаритные размеры (Д×Ш×В): не более 2300×2200×2000 мм. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | Х |
| 5.1.5 | Максимальное предварительное прессование 40 кН, основное прессование 100 кН. |  |  |  | K |  |  | X |  |  | Х |  |  | - | Х |
| 5.1.6 | Потребление сжатого воздуха не более 25 нм³/час. |  |  |  | K |  |  | X |  |  | Х |  |  | Х | - |
| 5.1.7 | Рабочее давление сжатого воздуха не более 6 бар. |  |  |  | K |  |  | X |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.8 | Отбор проб через отдельный канал, задаваемый оператором (автоматический и ручной). |  |  |  | K |  |  | X |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.9 | Шпоночные канавки в роторе для установки фасонного инструмента. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.10 | Быстрая смена ротора. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.11 | Система смены и хранения ротора (включая тележку и приспособление для его хранения). |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 5.1.12 | Герметичное разделение рабочей и технической зон выполнено из нержавеющей стали не ниже AISI 316L |  |  |  | К |  | для исключения попадания продукта в машинное отделение пресса | Х |  |  | - |  |  | - | Х |
| 5.1.13 | Система автоматической регулировки и поддержания усилий прессования. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.14 | Узел предварительного и основного прессования. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.15 | Автоматический контроль усилия (давления) предварительного и основного прессования каждого пуансона с индивидуальной отбраковкой таблеток имеющих отклонение (величина отклонения задается оператором). |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | Х |
| 5.1.16 | Остановка процесса прессования при неоднократном последовательном (задается оператором) отклонении усилия прессования таблеток. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | Х |
| 5.1.17 | Отбраковка таблеток по отклонению усилия прессования через отдельный канал. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | Х |
| 5.1.18 | оложения верхних роликов основного и предварительного давления. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.19 | Устройство контроля тяжести хода верхнего и нижнего пуансона. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | Х |
| 5.1.20 | Установка верхних и нижних сильфонов (маслосъемных колпачков) для прессинструмента в ротор машины. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.21 | Сбор отработанного смазочного материала в емкость, установленную в машинном отделении. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.22 | Маслонакопительные канавки на роторе. |  |  |  | К |  | для сбора с пуансонов избыточного и отработанного масла | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.23 | Система отвода смазочного материала с верхних роликов основного и предварительного давления. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.24 | Специальная оснастка и специальная функция в программном обеспечении для удаления продукта из ворошителя по окончанию работы. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | Х |
| 5.1.25 | Регулировка зазора по высоте между столом ворошителя и самим ворошителем. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.26 | Точки подключения пылесоса в зоне вращения ротора. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.27 | Средства для калибровки тензодатчиков. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | - |
| 5.1.28 | Специальный инструмент для калибровки глубины заполнения. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | - |
| 5.1.29 | Отсутствие внешнего электрического шкафа управления, все электронные компоненты установлены внутри машины. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | - |
| 5.1.30 | Панель управления установлена на машине. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.1.31 | Архив аварийных сообщений, а также логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров пресса с указанием даты и времени. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 5.1.32 | Датчик контроля минимального уровня порошка в бункере, с выдачей аварийного сообщения на панели оператора. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | Х |
| 5.1.33 | В комплект поставки включить: |  |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - | - |
| 5.1.33.1 | - пресинструмент (верхние и нижние пуансоны, матрицы) для каждого вида таблетки указанной в пункте 5.1.34; |  |  |  | К |  | Согласовать чертежи пресинструмента и таблеток после подписания контракта на поставку оборудования | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 5.1.33.2 | - ротор для матриц ВВ, с тремя комплектами кулачков заполнения 0,5 – 8 мм, 4,5 – 12,5 мм и 8 – 16 мм для роторно-таблеточных машин согласно спецификации BZB2101-1-ТХ1.С2.1, позиция 1731 и 1741; |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 5.1.33.3 | - ротор для матриц D, с комплектами кулачков заполнения от 4.5 мм до 20 мм для роторно-таблеточных машин согласно спецификации BZB2101-1-ТХ1.С2.1, позиция 1751 и 1761. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 5.1.34 | Диаметр, мм. | Длина, мм | Ширина, мм | Форма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | - | - | Круглая, двояковыпукая, полуглубокая сфера R=1,1D | К |  | для роторно-таблеточной машины поиция.1751 приложение 1 | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | 15 | - | - | Круглая, двояковыпукая, с риской, полуглубокая сфера R=1,1D | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | 13 | - | - |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | - | 19 | 8,7 | Облонг | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | - | 19 | 8,6 |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | - | 22 | 10,75 |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | 12 | - | - | Круглая, двояковыпуклая, глубокая сфера R=0,75D | К |  | для роторно-таблеточной машины поиция.1731 приложение 1 | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | 13 | - | - | Круглая, плоская, цилиндрическая, с риской | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | 10 | - | - | Круглая, двояковыпуклая, глубокая сфера R=0,75D | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | 11 | - | - | Круглая, плоская, цилиндрическая | К |  | для роторно-таблеточной машины поиция.1761 приложение 1 | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | 7 | - | - |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | 6 | - | - |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | 7 | - | - | Круглая, двояковыпуклая, глубокая сфера R=0,75D | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | 9 | - | - |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | 9 | - | - | Плоская, цилиндрическая, с риской | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | - | 19 | 8,7 | Облонг, | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | - | 22 | 10,6 | Облонг, с риской | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | 6 | - | - | Круглая, плоская, цилиндрическая | К |  | для роторно-таблеточной машины поиция.1741 приложение 1 | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 5.1.35 | Защитный экран для панели оператора, без фиксации в открытом положении. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.2. Обеспыливатель таблеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Обеспыливатель таблеток соединяется с выходным лотком. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 5.2.2 | Спираль и корпус спирали обеспыливателя таблеток выполнены из стали 316L. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | - |  |  | - | Х |
| 5.2.3 | Регулировка производительности. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.2.4 | Производительность не ниже максимальной производительности роторно-таблеточной машины. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | - |
| 5.2.5 | Обеспыливатель таблеток производства фирмы Kramer или аналог. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | - |
| 5.2.6 | Вибро-транспортер из нержавеющей стали AISI 316L |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | - |  |  | - | - |
| 5.3. Металлодетектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Чувствительность: железо 0,25 мм, цветные металлы 0,3 мм, легированная сталь 0,4 мм. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 5.3.2 | При обнаружении с последующей отбраковкой таблеток. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 5.3.3 | Наличие в комплекте поставки таблеток для проведения теста работоспособности металлодетектора. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 5.4. Система вакуумной загрузки гранулята |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Автоматический вакуумный загрузчик гранулята. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | - |
| 5.4.2 | Наличие вакуумного насоса установленного в помещении рядом с роторно-таблеточной машиной. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | - |
| 5.4.3 | Фильтрация удаляемого воздуха, Н13. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | Х |
| 5.4.4 | Загрузка за 1 цикл не менее 6 литров. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | Х |
| 5.4.5 | Производительность не менее 300 кг/час. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | Х |
| 5.5. Пылесос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Производительность не менее 4800 л/мин, вакуум не менее 3000 мм в. ст. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | - |
| 5.5.2 | Фармацевтического исполнения устойчивого к дезинфицирующей обработке. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | - |  |  | - | - |
| 5.5.3 | Функция автоматического встряхивания фильтра грубой очистки. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | - | - |
| 5.5.4 | Фильтрация удаляемого воздуха, Н14. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 6. Общие технические и конструктивные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Все комплектующие к роторно-таблеточной машине имеют в комплекте все необходимые материалы (шланги, муфты, кабеля, переходники и т.д.) для подключения друг к другу в соответствии с технологическим процессом. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | - |
| 6.2 | Потребление сжатого воздуха с давлением не более 0,6 МПа. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | - |  |  | - | - |
| 6.3 | Исполнение фармацевтическое в соответствии с GMP EU. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 6.4 | Степень защиты электрооборудования – не ниже IP 54. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 6.5 | Оборудование должно быть новым, изготовленным одним производителем. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 6.6 | Части оборудования, соприкасающиеся с продукцией, не должны вступать с ней в реакцию, выделять или абсорбировать вещества в такой степени, чтобы это могло влиять на качество продукции и создавать, таким образом, какую-либо опасность. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | - |  |  | - | - |
| 6.7 | В конструкции оборудования места, которые соприкасаются с продуктом, не должны иметь «мертвых зон». |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | - |
| 6.8 | Цельные конструктивные элементы оборудования в рабочей зоне, без применения заклепок и прерывистой сварки. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | - |
| 6.9 | Материал деталей и узлов, контактирующий с продуктом – нержавеющая сталь AISI 316L, отполированный до зеркального блеска (Ra не более 0,6 мкм), остальных видовых деталей – сталь AISI 304 (Ra не более 0,8 мкм). |  |  |  | К |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 7. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 7.1.1 | - уровень шума на рабочих местах при любом режиме работы линии не более 80 дБА в т.ч. каждой единицы оборудования входящей в комплект линии; |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 7.1.2 | - замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться в присутствии представителя продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБА при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 7.1.3 | - автоматические блокировки для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования, а также защитных ограждений, приспособлений; |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 7.1.4 | - устройство для отвода вредных выделений (аспирация) при работе оборудования; |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 7.1.5 | - доступность осмотра, ремонта, санитарной обработки оборудования. |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 7.2 | Соответствие оборудования требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 8. Требования к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Соответствие оборудования требованиям: ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование», требованиям ТКП 030-2017 (33050) «Надлежащая производственная практика», а также требованиям Решения Совета Евразийской экономической комиссии № 77 от 03.11.2016 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практике Евразийского экономического совета. |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 8.2 | Материалы, имеющие контакт с продуктом, не оказывают влияние на свойства продукта. |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 8.3 | Оборудование спроектировано таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно очищать. Работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования не должны представлять опасности для качества продукции. |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 8.4 | Продавцу оборудования предоставить валидационный пакет документов FAT/SAT/IQ/OQ. Продавцу совместно с представителем заказчика провести и заполнить данный валидационный пакет документов. |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 8.5 | Протокол приемочных испытаний на предприятии-изготовителе оборудования (FAT) – документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно на предприятии-изготовителе после изготовления оборудования, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования до поставки в соответствии с требованиями данного URS; |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 8.6 | Протокол приемочных испытаний на месте установки у заказчика (SAT) - документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно по месту установки оборудования у заказчика, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования после проведения монтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями данного URS; |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 8.7 | Квалификация монтажа (IQ) – документально оформленное подтверждение того, что монтаж оборудования выполнен в соответствии с утвержденным проектом, рекомендациям производителя и (или) требованиям пользователя. Квалификации монтажа должна включать, по крайней мере, следующее: калибровку приборов, верификацию правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта, конструкционным материалам и т.п. |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 8.8 | Квалификация функционирования (OQ) - документально оформленное подтверждение того, что установленное оборудование функционирует в соответствии с предъявленными требованиями во всех режимах работы. Квалификации функционирования должна включать, по крайней мере, следующее: испытания которые разработаны на основе знаний процессов, систем и оборудования, чтобы гарантировать, что система функционирует так, как предусмотрено проектом, а также испытания для подтверждения верхних и нижних рабочих пределов и (или) условий «наихудшего случая» и т.п. |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 8.9 | Предоставить пакет квалификационной документации IQ и OQ на русском или английском языке в электронном виде для согласования с заказчиком до проведения SAT испытаний. |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 8.10 | Проведение испытаний согласно IQ и OQ с заполнением согласованных с заказчиком протоколов испытаний IQ и OQ. |  |  |  | К |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |
| 9. Требования к поставляемой с оборудованием документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В комплект документации, поставляемой с оборудованием, включить: |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |
| 9.1 | - инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке; |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |
| 9.2 | - технический паспорт на русском языке; |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |
| 9.3 | - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID на русском языке; |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |
| 9.4 | - список аварийных ситуаций и способы их устранения на русском языке; |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |
| 9.5 | - сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом, сертификаты калибровки, тесты калибровки, установки частотных преобразователей; |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |
| 9.6 | - сертификаты GAMP5 и CFR21 часть 11 для программного обеспечения; |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |
| 9.7 | - спецификация на электрические и электронные компоненты с указанием модели и производителя; |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |
| 9.8 | - полная спецификация механических узлов, компонентов, деталей, запорной и регулирующей арматуры и т.д; |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |
| 9.9 | - каталог запасных частей (дать детальное описание перечня запасных частей с указанием их стоимости) на русском или английском языке; |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |
| 9.10 | - сертификат страны происхождения оборудования; |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | - | X |
| 9.11 | - сертификат качества ISO; |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | - | X |
| 9.12 | - валидационный пакет документов FAT, SAT, IQ, OQ на русском или английском языке; |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |
| 9.13 | -полная детализированная спецификация с чертежами размещения в помещениях в трех плоскостях с описанием всех опций, а также размещение портов и клемпов; |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |
| 9.14 | -всю выше перечисленная документацию в печатном и электронном виде. |  |  |  | К |  |  | - |  |  |  | X |  | X | - |
| 10. Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования в единицах СИ: давление – Па, температура – °С, влажность – %. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | - |
| 10.2 | Электронные компоненты и комплектующие в исполнении для европейского рынка. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | - |
| 10.3 | Оборудование и узлы маркированы и идентифицированы в соответствии со схемами. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |
| 10.4 | Контроллеры – Siemens, Schneider Еlectric, Mitsubishi Electric, Bachmann electronic. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | - |
| 10.5 | Панели оператора - от 12”. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | - |
| 10.6 | Цветная сенсорная панель оператора, интерфейс на русском языке. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |
| 10.7 | Отображение параметров процесса в режиме online. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | - |
| 10.8 | Контроль за машиной, отображение сообщений о неисправностях. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |
| 10.9 | Кнопка аварийной остановки. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |
| 10.10 | Для электронного оборудования (частотные привода, сервоконтроллеры, сервопривода, другие программируемые устройства) наличие рабочих программ (проектов в виде файлов с расширением соответствующим применяемым программам для программирования), настроечных таблиц на электронном носителе. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | - |
| 10.11 | Для контроллера, панели оператора - наличие рабочих программ (образов) на электронном носителе с быстрой переустановкой образа (рабочей программы) без дополнительных устройств. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | - |
| 10.12 | Пароли доступа статические, без ограничения срока действия. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | - |
| 10.13 | Архив аварийных сообщений, а также логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров процесса с указанием даты и времени. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | - |
| 10.14 | Регистрация технологических параметров, влияющих на конечное качество с созданием архива данных и распечаткой через удаленный ПК. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |
| 10.15 | Счетчик отработанных часов. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | - |
| 10.16 | Силовые кабели подключения электромоторов к частотным преобразователям экранированные. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | - |
| 10.17 | Все кабеля используемые для подключения измерительных и исполнительных устройств должны иметь сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 037/2016 |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | - |
| 10.18 | Система управления с поддержкой протокола передачи данных Modbus—TCP/RTU для подключения в единую систему SCADA с целью диспетчеризации и архивирования производственных параметров, влияющих на конечное качество и данных о производительности оборудования. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |
| 10.19 | Система управления обеспечивает: регулировку процессов и контроль соблюдения всех параметров; протоколирование основных технологических данных; самодиагностику и сообщение о неисправностях. Система управления имеет общую архитектуру управления процессами и скомплектована одним производителем. Система управления должна иметь не менее трех уровней доступа с возможностью создания библиотеки рецептов. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |
| 10.20 | Мнемосхема оборудования, с визуализацией процесса работы и управления на панели оператора. Дисплей (русифицированный) обеспечивает отображение текущего состояния процесса и контроль основных его параметров. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |
| 10.21 | Оборудование должно поставляться в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими его качественною и безопасною работу, без дополнительных устройств и приспособлений. |  |  |  | К |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |
| 11. Требования к программному обеспечению и ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Система удаленного доступа для проведения диагностики и обслуживания поставляемого оборудования специалистами сервисного центра производителя (Комплект: устройства, приспособления для подключения сети интернет и необходимое программное обеспечение, входящий в состав оборудования). |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |
| 11.2 | В случае поставки в комплекте с оборудованием сервера или персонального компьютера необходимо выполнить следующие требования: характеристики не ниже: Intel Core i5; 16 Гб DDR IV; HDD- 2 Tb; ЖКИ (LCD) led, диагональ не менее 22’’; порты: USBне менее -4 шт, из них USB 3.0 -2шт, Network 2 шт, VGA, DVI, DisplayPort, , PCIe). Персональный компьютер должен быть под управлением ОС Microsoft Windows (не ниже Windows 10 pro) с лицензией (с голографическими наклейками или иными подтверждающими подлинность идентификаторами согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |
| 11.3 | В случае поставки оборудования под управлением ОС без коммерческой схемы лицензирования (ОС Linux, ОС Android и др.) необходимо наличие носителя информации с установочным (инсталляционным) образом ОС. |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | X | - |
| 11.4 | Оборудование комплектуется носителем информации с установочным пакетом программного обеспечения для него, либо резервной копией установленного программного обеспечения в комплекте с операционной системой. |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | X | - |
| 11.5 | Печатающие устройства (принтеры, МФУ) поставляемые с оборудованием сертифицированы на территории РБ. Расходные материалы к печатающим устройствам должны быть представлены на рынке РБ в свободной продаже. |  |  |  | К |  |  | X |  |  |  | X |  | X | - |
| 12. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | В связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19 и др., продавцу предусмотреть возможность проведения заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме. Проведение заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме или с присутствием представителей заказчика – по выбору заказчика. |  |  |  | K |  |  |  | Х |  |  | - | - |  | - |
| 12.2 | Требования к проведению заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме. |  |  |  | K |  |  |  | Х |  |  | X | - |  | - |
| 12.3 | Продавец предоставляет заказчику фото и видео материалы готового к испытаниям оборудования. Фото и видео материалы с полной информацией по каждому пункту технического задания. Фото видео материалы сформировать индивидуально к каждому пункту технического задания. По требованию заказчика продавец предоставляет недостающую информацию. |  |  |  | K |  |  |  | Х |  |  | X | - |  | - |
| 12.4 | После изучения заказчиком фото видео материалов продавец организовывает онлайн видеоконференцию по согласованию с заказчиком. |  |  |  | K |  |  |  | Х |  |  | - | - |  | - |
| 13. Требования к упаковке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Упаковка, в которой отгружается товар, обеспечивает сохранность товара во время его транспортировки наземным или морским путем, а также его хранение на открытых площадках. |  |  |  | K |  |  |  | Х | - |  |  | - |  | - |