Приложение №4.2 – спецификация к первому разделу

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА ЗАКУПКУ

по выбору поставщика роторно-таблеточных машин производительностью 460 тыс.табл./час

| Наименование предлагаемого товара |  | Наименование, модель, производитель |
| --- | --- | --- |
| Описание предлагаемого товара |  |  |
| Требование технического задания |  | Описание предлагаемого товара (заполняется участником) |
| 1. Комплект поставки: |  |  |
| - Роторно-таблеточную машину |  |  |
| - Обеспыливатель для таблеток |  |  |
| - Металлодетектор |  |  |
| - Систему вакуумной загрузки гранулята |  |  |
| - Пылесос |  |  |
| 1.1. Роторно-таблеточная машина |  |  |
| Максимальная установленная электрическая мощность – не более 45 кВт, 380В, 50 Гц, 3 фазы. |  |  |
| Количество пуансонов не менее 64. |  |  |
| Тип пуансонов EU и TSM. |  |  |
| Тип матрицы ВВ. |  |  |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В): не более 3300×2500×2100 мм. |  |  |
| Гарантированная производительность при работе на матрице ВВ не менее 400 тыс. табл./час на любом виде таблетки указанной в пункте 5.1.41 |  |  |
| Максимальный диаметр таблетки 13 мм. |  |  |
| Максимальная глубина наполнения 18 мм. |  |  |
| Максимальное предварительное прессование 40 кН. |  |  |
| Максимальное основное прессование 100 кН. |  |  |
| Потребление сжатого воздуха не более 25 нм³/час. |  |  |
| Рабочее давление сжатого воздуха не более 6 бар. |  |  |
| Отбор проб через отдельный канал, задаваемый оператором (автоматический и ручной). |  |  |
| Шпоночные канавки в роторе для установки фасонного инструмента. |  |  |
| Быстрая смена ротора. |  |  |
| Система смены и хранения ротора (включая тележку и приспособление для его хранения). |  |  |
| Герметичное разделение рабочей и технической зон выполнено из нержавеющей стали не ниже AISI 316L. |  |  |
| Система автоматической регулировки и поддержания усилий прессования. |  |  |
| Узел предварительного и основного прессования. |  |  |
| Автоматический контроль усилия (давления) предварительного и основного прессования каждого пуансона с индивидуальной отбраковкой таблеток имеющих отклонение (величина отклонения задается оператором). |  |  |
| Остановка процесса прессования при неоднократном последовательном (задается оператором) отклонении усилия прессования таблеток. |  |  |
| Отбраковка таблеток по отклонению усилия прессования через отдельный канал. |  |  |
| Регулировка положения верхних роликов основного и предварительного давления. |  |  |
| Устройство контроля тяжести хода верхнего и нижнего пуансона. |  |  |
| Установка верхних и нижних сильфонов (маслосъемных колпачков) для прессинструмента в ротор машины. |  |  |
| Сбор отработанного смазочного материала в емкость, установленную в машинном отделении. |  |  |
| Маслонакопительные канавки на роторе. |  |  |
| Система отвода смазочного материала с верхних роликов основного и предварительного давления. |  |  |
| Специальная оснастка и специальная функция в программном обеспечении для удаления продукта из ворошителя по окончанию работы. |  |  |
| Регулировка зазора по высоте между столом ворошителя и самим ворошителем. |  |  |
| Точки подключения пылесоса в зоне вращения ротора. |  |  |
| Средства для калибровки тензодатчиков. |  |  |
| Специальный инструмент для калибровки глубины заполнения. |  |  |
| Отсутствие внешнего электрического шкафа управления, все электронные компоненты установлены внутри машины. |  |  |
| Панель управления установлена на машине. |  |  |
| Архив аварийных сообщений, а также логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров пресса с указанием даты и времени. |  |  |
| Датчик контроля минимального уровня порошка в бункере, с выдачей аварийного сообщения на панели оператора. |  |  |
| В комплект поставки включить: |  |  |
| - пресинструмент (верхние и нижние пуансоны, матрицы) для каждого вида таблетки указанной в пункте 5.1.41; |  |  |
| - ротор для матриц ВВ, с тремя комплектами кулачков заполнения 0,5 – 8 мм, 4,5 – 12,5 мм и 8 – 18 мм. |  |  |
| Диаметр, мм. | Форма |  |
| 7 | Круглая, двояковыпуклая с риской, глубокая сфера R=0.75D |  |
| 9 | Круглая, двояковыпуклая, глубокая сфера R=0.75D |  |
| 12 | Круглая, двояковыпуклая, с риской, глубокая сфера R=0.75D |  |
| Защитный экран для панели оператора, без фиксации в открытом положении. |  |  |
| 1.2. Обеспыливатель таблеток |  |  |
| Обеспыливатель таблеток соединяется с выходным лотком. |  |  |
| Спираль и корпус спирали обеспыливателя таблеток выполнены из стали 316L. |  |  |
| Регулировка производительности. |  |  |
| Производительность не ниже максимальной производительности роторно-таблеточной машины. |  |  |
| Обеспыливатель таблеток производства фирмы Kramer или аналог. |  |  |
| Вибро-транспортер из нержавеющей стали AISI 316L |  |  |
| 1.3. Металлодетектор |  |  |
| Чувствительность: железо 0,25 мм, цветные металлы 0,3 мм, легированная сталь 0,4 мм. |  |  |
| При обнаружении с последующей отбраковкой таблеток. |  |  |
| Наличие в комплекте поставки таблеток для проведения теста работоспособности металлодетектора. |  |  |
| 1.4. Система вакуумной загрузки гранулята |  |  |
| Автоматический вакуумный загрузчик гранулята. |  |  |
| Наличие вакуумного насоса установленного в помещении рядом с роторно-таблеточной машиной. |  |  |
| Фильтрация удаляемого воздуха, Н13. |  |  |
| Загрузка за 1 цикл не менее 6 литров. |  |  |
| Производительность не менее 300 кг/час. |  |  |
| 1.5. Пылесос |  |  |
| Производительность не менее 4800 л/мин, вакуум не менее 3000 мм в. ст. |  |  |
| Фармацевтического исполнения устойчивого к дезинфицирующей обработке. |  |  |
| Функция автоматического встряхивания фильтра грубой очистки. |  |  |
| Фильтрация удаляемого воздуха, Н14. |  |  |
| 2. Общие технические и конструктивные требования |  |  |
| Все комплектующие к роторно-таблеточной машине имеют в комплекте все необходимые материалы (шланги, муфты, кабеля, переходники и т.д.) для подключения друг к другу в соответствии с технологическим процессом. |  |  |
| Потребление сжатого воздуха с давлением не более 0,6 МПа. |  |  |
| Исполнение фармацевтическое в соответствии с GMP EU. |  |  |
| Степень защиты электрооборудования – не ниже IP 54. |  |  |
| Оборудование должно быть новым, изготовленным одним производителем. |  |  |
| Части оборудования, соприкасающиеся с продукцией, не должны вступать с ней в реакцию, выделять или абсорбировать вещества в такой степени, чтобы это могло влиять на качество продукции и создавать, таким образом, какую-либо опасность. |  |  |
| В конструкции оборудования места, которые соприкасаются с продуктом, не должны иметь «мертвых зон». |  |  |
| Цельные конструктивные элементы оборудования в рабочей зоне, без применения заклепок и прерывистой сварки. |  |  |
| Материал деталей и узлов, контактирующий с продуктом – нержавеющая сталь AISI 316L, отполированный до зеркального блеска (Ra не более 0,6 мкм), остальных видовых деталей – сталь AISI 304 (Ra не более 0,8 мкм). |  |  |
| 3. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности |  |  |
| Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: |  |  |
| - уровень шума на рабочих местах при любом режиме работы линии не более 80 дБА в т.ч. каждой единицы оборудования входящей в комплект линии; |  |  |
| - замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться в присутствии представителя продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБА при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; |  |  |
| - автоматические блокировки для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования, а также защитных ограждений, приспособлений; |  |  |
| - устройство для отвода вредных выделений (аспирация) при работе оборудования; |  |  |
| - доступность осмотра, ремонта, санитарной обработки оборудования. |  |  |
| Соответствие оборудования требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. |  |  |
| 4. Требования к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP) |  |  |
| Соответствие оборудования требованиям: ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование», требованиям ТКП 030-2017 (33050) «Надлежащая производственная практика», а также требованиям Решения Совета Евразийской экономической комиссии № 77 от 03.11.2016 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практике Евразийского экономического совета. |  |  |
| Материалы, имеющие контакт с продуктом, не оказывают влияние на свойства продукта. |  |  |
| Оборудование спроектировано таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно очищать. Работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования не должны представлять опасности для качества продукции. |  |  |
| Продавцу оборудования предоставить валидационный пакет документов FAT/SAT/IQ/OQ. Продавцу совместно с представителем заказчика провести и заполнить данный валидационный пакет документов. |  |  |
| Протокол приемочных испытаний на предприятии-изготовителе оборудования (FAT) – документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно на предприятии-изготовителе после изготовления оборудования, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования до поставки в соответствии с требованиями данного URS; |  |  |
| Протокол приемочных испытаний на месте установки у заказчика (SAT) - документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно по месту установки оборудования у заказчика, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования после проведения монтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями данного URS; |  |  |
| Квалификация монтажа (IQ) – документально оформленное подтверждение того, что монтаж оборудования выполнен в соответствии с утвержденным проектом, рекомендациям производителя и (или) требованиям пользователя. Квалификации монтажа должна включать, по крайней мере, следующее: калибровку приборов, верификацию правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта, конструкционным материалам и т.п. |  |  |
| Квалификация функционирования (OQ) - документально оформленное подтверждение того, что установленное оборудование функционирует в соответствии с предъявленными требованиями во всех режимах работы. Квалификации функционирования должна включать, по крайней мере, следующее: испытания которые разработаны на основе знаний процессов, систем и оборудования, чтобы гарантировать, что система функционирует так, как предусмотрено проектом, а также испытания для подтверждения верхних и нижних рабочих пределов и (или) условий «наихудшего случая» и т.п. |  |  |
| Предоставить пакет квалификационной документации IQ и OQ на русском или английском языке в электронном виде для согласования с заказчиком до проведения SAT испытаний. |  |  |
| Проведение испытаний согласно IQ и OQ с заполнением согласованных с заказчиком протоколов испытаний IQ и OQ. |  |  |
| 5. Требования к поставляемой с оборудованием документации |  |  |
| В комплект документации, поставляемой с оборудованием, включить: |  |  |
| - инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке; |  |  |
| - технический паспорт на русском языке; |  |  |
| - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID на русском языке; |  |  |
| - список аварийных ситуаций и способы их устранения на русском языке; |  |  |
| - сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом, сертификаты калибровки, тесты калибровки, установки частотных преобразователей; |  |  |
| - сертификаты GAMP5 и CFR21 часть 11 для программного обеспечения; |  |  |
| - спецификация на электрические и электронные компоненты с указанием модели и производителя; |  |  |
| - полная спецификация механических узлов, компонентов, деталей, запорной и регулирующей арматуры и т.д; |  |  |
| - каталог запасных частей (дать детальное описание перечня запасных частей с указанием их стоимости) на русском или английском языке; |  |  |
| - сертификат страны происхождения оборудования; |  |  |
| - сертификат качества ISO; |  |  |
| - валидационный пакет документов FAT, SAT, IQ, OQ на русском или английском языке; |  |  |
| - полная детализированная спецификация с чертежами размещения в помещениях в трех плоскостях с описанием всех опций, а также размещение портов и клемпов; |  |  |
| - всю выше перечисленная документацию в печатном и электронном виде. |  |  |
| 6. Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |  |
| Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования в единицах СИ: давление – Па, температура – °С, влажность – %. |  |  |
| Электронные компоненты и комплектующие в исполнении для европейского рынка. |  |  |
| Оборудование и узлы маркированы и идентифицированы в соответствии со схемами. |  |  |
| Контроллеры – Siemens, Schneider Еlectric, Mitsubishi Electric, Bachmann electronic. |  |  |
| Панели оператора - от 12”. |  |  |
| Цветная сенсорная панель оператора, интерфейс на русском языке. |  |  |
| Отображение параметров процесса в режиме online. |  |  |
| Контроль за машиной, отображение сообщений о неисправностях. |  |  |
| Кнопка аварийной остановки. |  |  |
| Для электронного оборудования (частотные привода, сервоконтроллеры, сервопривода, другие программируемые устройства) наличие рабочих программ (проектов в виде файлов с расширением соответствующим применяемым программам для программирования), настроечных таблиц на электронном носителе. |  |  |
| Для контроллера, панели оператора - наличие рабочих программ (образов) на электронном носителе с быстрой переустановкой образа (рабочей программы) без дополнительных устройств. |  |  |
| Пароли доступа статические, без ограничения срока действия. |  |  |
| Архив аварийных сообщений, а также логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров процесса с указанием даты и времени. |  |  |
| Регистрация технологических параметров, влияющих на конечное качество с созданием архива данных и распечаткой через удаленный ПК. |  |  |
| Счетчик отработанных часов. |  |  |
| Силовые кабели подключения электромоторов к частотным преобразователям экранированные. |  |  |
| Все кабеля используемые для подключения измерительных и исполнительных устройств должны иметь сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 037/2016 |  |  |
| Система управления с поддержкой протокола передачи данных Modbus—TCP/RTU для подключения в единую систему SCADA с целью диспетчеризации и архивирования производственных параметров, влияющих на конечное качество и данных о производительности оборудования. |  |  |
| Система управления обеспечивает: регулировку процессов и контроль соблюдения всех параметров; протоколирование основных технологических данных; самодиагностику и сообщение о неисправностях. Система управления имеет общую архитектуру управления процессами и скомплектована одним производителем. Система управления должна иметь не менее трех уровней доступа с возможностью создания библиотеки рецептов. |  |  |
| Мнемосхема оборудования, с визуализацией процесса работы и управления на панели оператора. Дисплей (русифицированный) обеспечивает отображение текущего состояния процесса и контроль основных его параметров. |  |  |
| Оборудование должно поставляться в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими его качественною и безопасною работу, без дополнительных устройств и приспособлений. |  |  |
| 7. Требования к программному обеспечению и ПК |  |  |
| Система удаленного доступа для проведения диагностики и обслуживания поставляемого оборудования специалистами сервисного центра производителя (Комплект: устройства, приспособления для подключения сети интернет и необходимое программное обеспечение, входящий в состав оборудования). |  |  |
| В случае поставки в комплекте с оборудованием сервера или персонального компьютера необходимо выполнить следующие требования: характеристики не ниже: Intel Core i5; 16 Гб DDR IV; HDD- 2 Tb; ЖКИ (LCD) led, диагональ не менее 22’’; порты: USBне менее -4 шт, из них USB 3.0 -2шт, Network 2 шт, VGA, DVI, DisplayPort, , PCIe). Персональный компьютер должен быть под управлением ОС Microsoft Windows (не ниже Windows 10 pro) с лицензией (с голографическими наклейками или иными подтверждающими подлинность идентификаторами согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. |  |  |
| В случае поставки оборудования под управлением ОС без коммерческой схемы лицензирования (ОС Linux, ОС Android и др.) необходимо наличие носителя информации с установочным (инсталляционным) образом ОС. |  |  |
| Оборудование комплектуется носителем информации с установочным пакетом программного обеспечения для него, либо резервной копией установленного программного обеспечения в комплекте с операционной системой. |  |  |
| Печатающие устройства (принтеры, МФУ) поставляемые с оборудованием сертифицированы на территории РБ. Расходные материалы к печатающим устройствам должны быть представлены на рынке РБ в свободной продаже. |  |  |
| 8. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям |  |  |
| В связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19 и др., продавцу предусмотреть возможность проведения заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме. Проведение заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме или с присутствием представителей заказчика – по выбору заказчика. |  |  |
| Требования к проведению заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме. |  |  |
| Продавец предоставляет заказчику фото и видео материалы готового к испытаниям оборудования. Фото и видео материалы с полной информацией по каждому пункту технического задания. Фото видео материалы сформировать индивидуально к каждому пункту технического задания. По требованию заказчика продавец предоставляет недостающую информацию. |  |  |
| После изучения заказчиком фото видео материалов продавец организовывает онлайн видеоконференцию по согласованию с заказчиком. |  |  |
| 9. Требования к упаковке оборудования |  |  |
| Упаковка, в которой отгружается товар, обеспечивает сохранность товара во время его транспортировки наземным или морским путем, а также его хранение на открытых площадках. |  |  |