Приложение: Спецификация

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА ЗАКУПКУ

по выбору поставщика машины листорезательной ротационной.

| Наименование предлагаемого товара | Наименование, модель, производитель |  |
| --- | --- | --- |
| Описание предлагаемого товара |  |  |
| Требование технического задания | Описание предлагаемого товара (заполняется участником) |  |
| 1.1. Оборудование должно поставляться в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими его качественную и безопасную работу, без дополнительных устройств и приспособлений. Оборудование должно быть новым, изготовленным одним производителем. Отсутствие повреждения (вмятин, царапин и пр.) поверхностей и установленных комплектующих. |  |  |
| 1.2. Марка |  |  |
| 1.3. Состояние – новая; |  |  |
| 1.4. Разрезаемый материал – бумага (масса 1м2 разрезаемой бумаги 45 г/ м2 – 450 г/ м2); |  |  |
| 1.5. Ширина разрезаемых ролей мм до 1000 мм; |  |  |
| 1.6. Диаметр разрезаемых ролей, мм до 1000 мм; |  |  |
| 1.7. Количество одновременно разрезаемых ролей бумаги – 2 шт.; |  |  |
| 1.8. Длина отрезаемых листов бумаги: наименьшая – 500 мм; наибольшая – 1200 мм; |  |  |
| 1.9. Диаметр втулки разрезаемых рулонов -76 мм; |  |  |
| 1.10.Отклонение длины листов от заданного размера не более 0,5 мм; |  |  |
| 1.11. Максимальная скорость поперечного реза (в зависимости от длины разрезаемых листов) не менее 150 рез/мин.; |  |  |
| 1.12. Способ регулирования рабочей скорости реза – плавный; |  |  |
| 1.13. Высота стопы листов в листоприемочном устройстве не менее 900 мм; |  |  |
| 1.14. Стол самонаклада с системой равнения стопы; |  |  |
| 1.15. Устройство для снятия статического электричества; |  |  |
| 1.16. Автоматическое натяжение и прижим полотна при резке; |  |  |
| 1.17. Счетчик нарезанных листов; |  |  |
| 1.18. Габаритные размеры не более: - длина – 9000 мм; - ширина – 2600 мм; - высота – 2100 мм. |  |  |
| 1.19. Энергоносители в месте подключения: электроэнергия 400В 50 Гц . |  |  |
| 1.20. Степень защиты электрооборудования – не ниже IP 54. |  |  |
| 2. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности |  |  |
| 3. Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |  |
| 4. Требования к поставляемой с оборудованием документации |  |  |

Руководитель организации ___________________________

подпись 				     Фамилия И.О.