Приложение: Спецификация

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА ЗАКУПКУ

по выбору поставщика емкостей.

| Наименование предлагаемого товара | Наименование, модель, производитель |  |
| --- | --- | --- |
| Описание предлагаемого товара |  |  |
| Требование технического задания | Описание предлагаемого товара (заполняется участником) |  |
| 1.1 Емкость приготовления раствора метиленового синего (поз 1/1 Приложение 1): общий объем - 4,4 м3, рабочий объем - 3,5 м3, в количестве 2 шт. (поз.1/1 1.21-01-ТХ, 1.21-01-ТХ.СО): 1.1.1. цилиндрическая, вертикальная цельносварная с эллиптическими верхним и нижним дном, на опорах-стойках; 1.1.2. материал контактирующий с раствором – нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, с шероховатостью Ra не более 0,6 мкм; 1.1.3. конструктивные материалы, материал изоляционного покрытия – нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, шероховатость поверхности Ra не более 0,8 мкм; 1.1.4. изоляция емкости, обеспечивающая температуру наружной поверхности не более +35°С; 1.1.5. уплотнения контактирующие с раствором выполнены из резины типа PTFE, пищевой силикон, либо аналоги; 1.1.6. в верхнем дне вварной откидной люк из нержавеющей стали 08Х18Н10Т диаметром 500 мм, с не менее 6 точками фиксации DN 500 с невыпадающим уплотнением при открытии; 1.1.7. встроенная система CIP (шаровой разбрызгиватель); 1.1.8. штуцер с заглушкой в верхней части обечайки (для перелива): условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). 1.1.9. штуцер под пробоотборник: условный проход ДУ32, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN32 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка), расположение на стенке емкости согласно чертежу 1.21-01-ТХ (поз 1/1, Приложения 1); 1.1.10. температура среды в емкости: +21…+70 0С (макс. +950С); Назначение штуцеров на верхнем дне: - подача воды очищенной, система промывки: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). - возврат из кольцевого трубопровода раствора метиленового синего: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). - штуцер для гидрофобного воздушного фильтра: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). - 2 дополнительных резервных штуцера: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). Назначение штуцеров на нижнем дне: - донный клапан: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). Подключения приборов согласно 1.21-01-ТХ, 1.21-01-АТХ: - измерение температуры раствора в емкости; - измерение верхнего уровня раствора в емкости; - измерение нижнего уровня раствора в емкости; - измерение уровня раствора в емкости по гидростатическому давлению в емкости; Ориентацию подключения измерительных приборов выполнять согласно чертежу 1.21-01-ТХ, 1.21-01-АТХ (поз 1/1 Приложений 1,6). Ориентацию штуцеров на верхнем и нижнем эллиптическом дне, люка и опор-стоек выполнять согласно чертежу 1.21-01-ТХ (поз 1/1 Приложений 3, 4). Ориентировочные габаритные размеры, не более: диаметр 1,65 м, высота 2,95 м (с обслуживанием 3,6-3,7 м) согласно чертежу 1.21-01-ТХ (поз 1/1 Приложение 5). |  |  |
| 1.2. Емкость приготовления промывного раствора (поз.1/2 Приложение 2): общий объем - 4,4 м3, рабочий объем - 3,5 м3, в количестве 2 шт. (поз.1/2 1.21-01-ТХ, 1.21-01-ТХ.СО): 1.2.1. цилиндрическая, вертикальная цельносварная с эллиптическими верхним и нижним дном, на опорах-стойках; 1.2.2. материал контактирующий с раствором – нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, с шероховатостью Ra не более 0,6 мкм; 1.2.3. конструктивные материалы, материал изоляционного покрытия – нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, шероховатость поверхности Ra не более 0,8 мкм; 1.2.4. изоляция емкости, обеспечивающая температуру наружной поверхности не более +35°С; 1.2.5. уплотнения контактирующие с раствором выполнены из резины типа PTFE, пищевой силикон, либо аналоги; 1.2.6. в верхнем дне вварной откидной люк из нержавеющей стали 08Х18Н10Т диаметром 500 мм, с не менее 6 точками фиксации DN 500 с невыпадающим уплотнением при открытии; 1.2.7. встроенная система CIP (шаровой разбрызгиватель); 1.2.8. штуцер с заглушкой в верхней части обечайки (для перелива): условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер 1.2.9. температура среды в емкости: +21…+70 0С (макс. +950С); 1.2.10. штуцер под пробоотборник: условный проход ДУ32, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN32 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка), расположение на стенке емкости согласно чертежу 1.21-01-ТХ (поз 1/2, Приложения 2); Назначение штуцеров на верхнем дне: - подача воды очищенной, система промывки: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). - возврат из кольцевого трубопровода раствора метиленового синего: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). - штуцер для гидрофобного воздушного фильтра: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). Назначение штуцеров на нижнем дне: - донный клапан: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). Подключения приборов согласно 1.21-01-ТХ, 1.21-01-АТХ: - измерение температуры раствора в емкости; - измерение верхнего уровня раствора в емкости; - измерение нижнего уровня раствора в емкости; - измерение уровня раствора в емкости по гидростатическому давлению в емкости; Ориентацию подключения измерительных приборов выполнять согласно чертежу 1.21-01-ТХ (поз.1/2 Приложений 2,7). Ориентацию штуцеров на верхнем и нижнем эллиптическом дне, люка и опор-стоек выполнять согласно чертежу 1.21-01-ТХ (поз. 1/2 Приложения: 3, 4). Ориентировочные габаритные размеры, не более: диаметр 1,65 м, высота 2,95 м (с обслуживанием 3,6-3,7м) согласно чертежу 1.21-01-ТХ (поз 1/1 Приложение 5). |  |  |
| 1.3. Емкость приготовления раствора метиленового синего (поз. 2/1 Приложение 8): общий объем - 2,5 м3, рабочий объем - 2м3, в количестве 2 шт. (поз.2/1 1.21-01-ТХ, 1.21-01-ТХ.СО): 1.3.1. цилиндрическая, вертикальная цельносварная с эллиптическими верхним и нижним дном, на опорах-стойках; 1.3.2. материал контактирующий с раствором – нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, с шероховатостью Ra не более 0,6 мкм; 1.3.3. конструктивные материалы, материал изоляционного покрытия – нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, шероховатость поверхности Ra не более 0,8 мкм; 1.3.4. изоляция емкости, обеспечивающая температуру наружной поверхности не более +35°С; 1.3.5. уплотнения контактирующие с раствором выполнены из резины типа PTFE, пищевой силикон, либо аналоги; 1.3.6. в верхнем дне вварной откидной люк из нержавеющей стали 08Х18Н10Т диаметром 500 мм, с не менее 6 точками фиксации DN 500 с невыпадающим уплотнением при открытии; 1.3.7. встроенная система CIP (шаровой разбрызгиватель); 1.3.8. штуцер с заглушкой в верхней части обечайки (для перелива): условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер.) 1.3.9. штуцер под пробоотборник: условный проход ДУ32, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN32 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка), расположение на стенке емкости согласно чертежу 1.21-01-ТХ (поз 2/1, Приложения 8); 1.3.10. температура среды в емкости: +21…+70 0С (макс. +950С); Назначение штуцеров на верхнем дне: - подача воды очищенной, система промывки: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). - возврат из кольцевого трубопровода раствора метиленового синего: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). - штуцер для гидрофобного воздушного фильтра: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). - 2 дополнительных резервных штуцера: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). Назначение штуцеров на нижнем дне: - донный клапан: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). Подключения приборов согласно 1.21-01-ТХ, 1.21-01-АТХ: - измерение температуры раствора в емкости; - измерение верхнего уровня раствора в емкости; - измерение нижнего уровня раствора в емкости; - измерение уровня раствора в емкости по гидростатическому давлению в емкости; Ориентацию подключения измерительных приборов выполнять согласно чертежу 1.21-01-ТХ (поз. 2/1 Приложений 8,14). Ориентацию штуцеров на верхнем и нижнем эллиптическом дне, люка и опор-стоек выполнять согласно чертежу 1.21-01-ТХ (поз. 2/1 Приложение 10,11). Ориентировочные габаритные размеры, не более: диаметр 1,4 м, высота 2,4 м (с обслуживанием 3,4 м) согласно чертежу 1.21-01-ТХ (поз. 2/1 Приложение 12,13). |  |  |
| 1.4. Емкость приготовления промывного раствора (поз. 2/2 Приложение 9): общий объем - 2,5 м3, рабочий объем – 2 м3, в количестве 2 шт. (поз. 2/2 1.21-01-ТХ, 1.21-01-ТХ.СО): 1.4.1. цилиндрическая, вертикальная цельносварная с эллиптическими верхним и нижним дном, на опорах-стойках; 1.4.2. материал контактирующий с раствором – нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, с шероховатостью Ra не более 0,6 мкм; 1.4.3. конструктивные материалы, материал изоляционного покрытия – нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, шероховатость поверхности Ra не более 0,8 мкм; 1.4.3. изоляция емкости, обеспечивающая температуру наружной поверхности не более +35°С; 1.4.5. уплотнения контактирующие с раствором выполнены из резины типа PTFE, пищевой силикон, либо аналоги; 1.4.6. в верхнем дне вварной откидной люк из нержавеющей стали 08Х18Н10Т диаметром 500 мм, с не менее 6 точками фиксации DN 500 с невыпадающим уплотнением при открытии; 1.4.7. встроенная система CIP (шаровой разбрызгиватель); 1.4.8. штуцер с заглушкой в верхней части обечайки (для перелива): условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер); 1.4.9. штуцер под пробоотборник: условный проход ДУ32, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN32 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка), расположение на стенке емкости согласно чертежу 1.21-01-ТХ (поз 2/2, Приложения 9); 1.4.10. температура среды в емкости: +21…+70 0С (макс. +950С); Назначение штуцеров на верхнем дне: - подача воды очищенной, система промывки: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). - возврат из кольцевого трубопровода раствора метиленового синего: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). - штуцер для гидрофобного воздушного фильтра: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). Назначение штуцеров на нижнем дне: - донный клапан: условный проход ДУ50, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN50 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, заглушка, ответный штуцер). Подключения приборов согласно 1.21-01-ТХ, 1.21-01-АТХ: - измерение температуры раствора в емкости; - измерение верхнего уровня раствора в емкости; - измерение нижнего уровня раствора в емкости; - измерение уровня раствора в емкости по гидростатическому давлению в емкости; Ориентацию штуцеров подключения измерительных приборов выполнять согласно чертежу 1.21-01-ТХ (поз. 2/2 Приложений 9, 15). Ориентацию штуцеров на верхнем и нижнем эллиптическом дне, люка и опор-стоек выполнять согласно чертежу 1.21-01-ТХ (поз. 2/2 Приложение 10,11). Ориентировочные габаритные размеры, не более: диаметр 1,4 м, высота 2,4 м (с обслуживанием 3,4 м) согласно чертежу 1.21-01-ТХ (поз. 2/2 Приложение 12,13). |  |  |
| 1.5. Емкость подачи концентрата метиленового синего в количестве 4 шт. (поз. 8 1.21-01-ТХ, 1.21-01-ТХ.СО): 1.5.1. рабочий объем - 0,001м3; 1.5.2. ориентировочные габаритные размеры: диаметр 0,1 м, высота 0,25м; 1.5.3. материал - нержавеющая сталь 08Х18Н10Т. В комплекте: откидная крышка, штуцер (нижнее дно) для подключения к трубопроводу условный проход ДУ15, под кламповое (Tri-Clamp) соединение DN15 из н/ж стали (в комплекте: хомут для клампового соединения, уплотнение, ответный штуцер) (поз. 8 Приложения 1,8). |  |  |
| 2. Конструктивные требования к оборудованию Оборудование должно быть спроектировано таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно очищать. Оборудование не должно представлять никакой опасности для продукции. Части оборудования, соприкасающиеся с раствором, не должны вступать с ним в реакцию, выделять или абсорбировать вещества в такой степени, чтобы это могло влиять на качество раствора и создавать, таким образом, какую-либо опасность. Оборудование должно быть новым, собранным и поставленным одним производителем. Все таблички и надписи предупреждающего, информирующего и рекомендательного характера на оборудовании должны быть на русском языке. |  |  |
| 3. Общие требования к оборудованию Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии Республики Беларусь, требованиям ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Требования к технологическому оборудованию», требованиям ТКП 030-2017 (33050) «Надлежащая производственная практика» и Решение Совета Евразийской экономической комиссии №77 от 03.11.2016 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза», действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: доступность осмотра, техобслуживания, ремонта, очистки оборудования. Оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. В комплект поставляемой с оборудованием документации должны входить: - инструкция по эксплуатации на русском языке; - технический паспорт на русском языке; - чертежи, спецификация оборудования; - сертификат страны происхождения оборудования; - сертификаты качества на материалы, из которого изготовлено оборудование (контактирующие с продуктом, не контактирующие с продуктом, изоляционные, эластомеры); - протоколы заводских испытаний; - заводской протокол измерения шероховатости поверхностей. Для оборудования должен быть предоставлен комплект технической документации по выполненным сварочным работам и контролю сварных швов, включающий как минимум: - сведения о сварке, включая вид сварки, тип и марку электродов; -сертификаты (или их копии) на электроды, используемые при сварке; -сведения о сварщиках; - виды обработки сварных соединений после сварки. Эксплуатационная документация должна содержать (вся документация должна быть на русском языке): - спецификацию оснастки, инструмента и приспособлений, обеспечивающих безопасное выполнение всех предусмотренных работ по монтажу (демонтажу), вводу в эксплуатацию и эксплуатации; правила монтажа (демонтажа) и способы предупреждения возможных ошибок, приводящих к созданию опасных ситуаций; - требования к размещению производственного оборудования в производственных помещениях, обеспечивающих удобство и безопасность при использовании оборудования по назначению, техническом его обслуживании и ремонте, а также требования по оснащению помещений средствами защиты, не входящими в конструкцию производственного оборудования; - граничные условия внешних воздействий и воздействий производственной среды, при которых безопасность производственного оборудования сохраняется; - регламент технического обслуживания и приемов его безопасного выполнения |  |  |

Руководитель организации ___________________________

подпись 				     Фамилия И.О.