Приложение: Спецификация

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА ЗАКУПКУ

по выбору поставщика оборудования маркировки, верификации, сериализации и агрегации лекарственных средств.

| Наименование предлагаемого товара | Наименование, модель, производитель |
| --- | --- |
| Описание предлагаемого товара |  |
| Требование технического задания | Описание предлагаемого товара (заполняется участником) |

| 5.2 | Количество: 10 (десять) линий. цех №2: - Машина для нанесения маркировки на упаковку ЛП, верификации и сериализации + Машина для полуавтоматической агрегации упаковок с ЛП в гофрокороб – 1 комплект; цех №3: - Машина для нанесения маркировки на упаковку ЛП, верификации и сериализации + Машина для полуавтоматической агрегации упаковок с ЛП в гофрокороб – 4 комплекта; цех №4: - Машина для нанесения маркировки на упаковку ЛП, верификации и сериализации + Машина для полуавтоматической агрегации упаковок с ЛП в гофрокороб – 2 комплекта; - Машина для нанесения маркировки на упаковку ЛП, верификации и сериализации + Машина для автоматической агрегации упаковок с ЛП в гофрокороб – 2 комплекта; цех №5: - Машина для нанесения маркировки на упаковку ЛП, верификации и сериализации + Машина для полуавтоматической агрегации упаковок с ЛП в гофрокороб – 1 комплект; |  |
| --- | --- | --- |
| 5.3 | В состав линии входит: - Машина для нанесения маркировки на упаковку ЛП, верификации и сериализации *, **. - Машина для агрегации упаковок с ЛП в гофрокороб *, **. * включая программное обеспечение уровня L1-L2 (управление производством) и его интеграцию к уровню L3 компании Antares Vision; ** при необходимости включая программное обеспечение уровня L3 и его интеграцию к уровню L3 компании Antares Vision. |  |
| 6.1 | Машина нанесения маркировки на упаковку ЛП, верификации и сериализации (с входным конвейером и разделителем пачек). |  |
|  | Количество: 10 (десять) штук. |  |
| 6.1.1 | Машина предназначена для нанесения печати, контроля качества печати, верификации нанесенных данных и сериализации. Представляет собой компактный мобильный модуль (легко перемещаемый без дополнительных приспособлений) и фиксированной установкой (стационарные опоры) в действующую упаковочную линию, с регулировкой по высоте. |  |
| 6.1.2 | Все компоненты оборудования установить на одну цельно установочную раму, предусматривающую все производственные нагрузки от работы частей системы, каркас - нержавеющая сталь, сплошной акриловый кожух с замками «интерлок» для полного соответствия GMP и исключения влияния человеческого фактора на производственный процесс. |  |
| 6.1.3 | Работа машины осуществляется под наблюдением персонала, имеет разграничение уровней доступа к функциям работы и настройки. Оборудование имеет возможность добавления новых пользователей. Уровни доступа защищены паролями. |  |
| 6.1.4 | Управление машиной через HMI дисплей. Панель управления оборудована физическими кнопками «Пуск», «Стоп», «Сброс аварии», «Экстренная остановка», световой и звуковой сигнализации состояния (светофор). |  |
| 6.1.5 | Поверхность машины коррозиестойкая и стойкая к моющим и дезинфицирующим средствам. |  |
| 6.1.6 | Защита от скачков напряжения и системой бесперебойного питания, которая позволит автоматически выключить машину без потери данных. |  |
| 6.1.7 | Тонкая механическая регулировка всех движущихся элементов по расстояниям и размерам, регулирование с помощью вращающихся «головок» с цифровыми обозначениями. В артикуле каждого продукта должна сохраняться информация о позиционировании всех элементов на конкретный продукт. |  |
| 6.1.8 | Перестройка между форматами не более 15 минут. |  |
| 6.1.9 | Подача пачек в машину вручную или автоматически от картон-упаковочной машины с помощью входного конвейера. |  |
| 6.1.10 | Двойной ремень (нижний и верхний прижимной) конвейера для точной транспортировки пачек вдоль системы. Все конвейерные и приводные ремни машины зубчатые. Подпружиненные натяжные ролики для всех ремней. На нижних конвейерных ремнях обязательно наличие упоров для фиксации пачки и равномерного её перемещения по машине. |  |
| 6.1.11 | Возможность идентификации продукта, отбраковки и отбора проб. |  |
| 6.1.12 | Плавная регулировка скорости машины через дисплей HMI. |  |
| 6.1.13 | Производительность машины в комплексе (маркировка, проверка качества печати, верификация, отбраковка, опционально узел этикетки контроля первого вскрытия) - не менее 250 пачек/мин, независимо от типоразмера пачки. |  |
| 6.1.14 | Длина машины не более 1200 мм, включая входной подводящий, разгонный конвейер, длиной не менее 300 мм, для создания необходимого расстояния между пачками, обеспечивающим качественное нанесение маркировки. |  |
| 6.1.15 | Предусмотреть возможность подключения сигнала состояния предыдущей и последующей машины в производственной линии. |  |
| 6.1.16 | Входной (прямой или поворотный согласно Приложения №3) автономный, легко демонтируемый конвейер, оснащенный регулируемыми направляющими и ограничителями по длине пачки. Скорость конвейера регулируется оператором. |  |
| 6.1.17 | Направление подачи – слева направо. Размеры упаковок для маркировки в мм согласно “Приложения 1”, |  |
| 6.1.18 | Высота конвейера: 850 mm +/- 50 mm. |  |
| 6.1.19 | Класс промышленной защиты оборудования: не ниже IP54. |  |
| 6.1.20 | Давление воздуха не более 6 бар, расход не более 200л/мин. |  |
| 6.1.21 | Мощность: не более 2.0 кВт. Напряжение: L/N/PE 230 V, 50 Гц. Наличие ИБП. |  |
| 6.1.22 | Вес не более 250 кг. |  |
| 6.1.23 | Количество сторон для нанесения маркировки – 2. Печатающие головки – 4 шт: – 2 шт сторона оператора; – 2 шт сторона машины. Место нанесения Data Matrix кода – клапан пачки, сторона - определяется при заключении контракта. |  |
| 6.1.24 | Разъемы для подключения электропитания, сжатого воздуха, сетевого кабеля. |  |
| 6.1.25 | Нанесение маркировки термоструйным принтером (макс. разрешение печатающей головки 600х600 dpi), печать 2D кода, а также дополнительной цифро-буквенной информации. Поддержка системой возможности печати и верификации информации на кириллице и латинице, а также самообучения различным шрифтам и память для их хранения. |  |
| 6.1.26 | Замена картриджей не боле 2 мин. Установка картриджа осуществляется без усилий, но с четкой фиксацией положения в печатающей головке. Конструкция печатающей головки исключает возможность повреждения картриджа при установке. |  |
| 6.1.27 | Техническая возможность нанесения маркировки на нормально закрытый, но выгнутый клапан пачки. |  |
| 6.1.28 | Нанесение маркировки с уровнем класса качества печати «В» или выше в соответствии со стандартом ИСО 15415 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15415-2012). Возможность работы принтера с водным и сольвентным типом чернил. Автоматическая настройка скорости печати принтера в зависимости от скорости подающего конвейера. Механическая настройка положения печатающих головок, исходя из размеров упаковки. |  |
| 6.1.29 | Камеры для считывания и проверки располагаются непосредственно за принтером, имеют фиксированное фокусное расстояние и недоступны для изменения оператором. |  |
| 6.1.30 | Камеры оборудуются светодиодной вспышкой с возможностью регулировки яркости с панели оператора. |  |
| 6.1.31 | Считывание камерами дата матрикс кода без потери производительности. |  |
| 6.1.32 | Верификация всех нанесенных данных. |  |
| 6.1.33 | Степень защиты камеры для контроля не ниже IP 54. |  |
| 6.1.34 | Количество камер – 2 шт. Стороны установки камер: - со стороны оператора; - со стороны машины. |  |
| 6.1.35 | Принтер должен наносить, а камера считывать и обрабатывать 2D код и печатный текст (кириллица и латиница), в ширину размером не менее 40 мм, высоту не менее 30 мм со скоростью не менее 250 тактов/мин. |  |
| 6.1.36 | Панель управления HMI с сенсорной цветной ж/к панелью диагональю не менее 15”; с возможностью управления всем оборудованием сериализации в рамках упаковочной линии. Интерфейс панели управления на русском языке. |  |
| 6.1.37 | Локальная база данных непосредственно в машине для обеспечения успешного завершения производственного заказа и отсутствие потерь данных при обрыве связи с центральной базой данных. Возможность автономного режима работы. |  |
| 6.1.38 | USB либо Bluetooth 1D, 2D сканер для проверки, отбраковки и отбора образцов выбранной продукции. Степень защиты сканера не ниже IP54. Разрешение сканера для 1D – 4 mils, для 2D – 7.5 mils. Расстояние считывания от 0 до 50 см, ударопрочность не менее 50 падений с высоты 1.5 метра. Время работы от АКБ не менее 30 000 считываний. Радиус действия не менее 50 метров без препятствий. Отображение декодированной информации на панели управления. |  |
| 6.1.39 | Самодиагностика: - машина осуществляет проверку своего рабочего состояния в режиме «онлайн», выводит предупреждения о проблемах, которые могут возникнуть; - получение оперативной информации о том, какая из подсистем машины не работает, вплоть до конечной детали/компонента для минимизации времени на поиски. |  |
| 6.1.40 | Система отбраковки с возможностью настройки. |  |
| 6.1.41 | Корзины для выбраковки с датчиком переполнения |  |
| 6.1.42 | Датчик затора, с автоматическим отключением конвейера. |  |
| 6.1.43 | Функция остановки конвейера после ряда последовательных ошибок. Количество последовательных ошибок устанавливается вручную в HMI. |  |
| 6.1.44 | Согласование с другим оборудованием установленном в линии осуществляется цифровым сигналом 24В. |  |
| 6.1.45 | Счетчик наработанных часов. |  |
| 6.1.46 | Предусмотреть возможность интеграции в машину, узла нанесения этикетки контроля первого вскрытия с контролем положения нанесения этикетки, отбраковки двойного нанесения этикетки на одну пачку, а также дополнительной корзины включенной в состав данного узла для отбраковки. Наличие подготовленных механических и электрических соединений для «безболезненной» интеграции. |  |

| 6.2 | Машина полуавтоматической агрегации упаковок с ЛС в гофрокороб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество: 8 (восемь) штук; |  |
| 6.2.1 | Машина предназначена для ручной укладки пачек вторичной упаковки в гофрокороб, автоматического считывания и верификации нанесенных данных, агрегации всех матричных кодов в третичной заводской упаковке с последующим созданием и распечатыванием этикетки для нанесения на третичную заводскую упаковку (гофрокороб). |  |
| 6.2.2 | Все компоненты оборудования выполнены на одной цельной установочной раме, предусматривающей все производственные нагрузки от работы частей системы, материал - нержавеющая сталь, сплошной акриловый кожух с замками «интерлок» для полного соответствия GMP и исключения влияния человеческого фактора на производственный процесс. |  |
| 6.2.3 | Машина работает под наблюдением персонала и имет разграничение уровней доступа к функциям работы и настройки. Оборудование должно иметь возможность добавления новых пользователей. Уровни доступа должны быть защищены паролями. |  |
| 6.2.4 | С помощью HMI дисплея осуществляется управление машиной. |  |
| 6.2.5 | Панель управления оборудована физическими кнопками «Пуск», «Стоп», «Сброс аварии», «Экстренная остановка», световой и звуковой сигнализации состояния (светофор). |  |
| 6.2.6 | Самодиагностика: - машина осуществляет проверку своего рабочего состояния в режиме «онлайн», выводит предупреждения о проблемах, которые могут возникнуть; - получение оперативной информации о том, какая из подсистем машины не работает, вплоть до конечной детали/компонента для минимизации времени на поиски. |  |
| 6.2.7 | Машина имет разъемы для подключения электропитания, сжатого воздуха, сетевого кабеля. |  |
| 6.2.8 | Поверхность машины коррозиестойкая и стойкой к моющим и дезинфицирующим средствам. |  |
| 6.2.9 | Машина оборудована защитой от скачков напряжения, а также иметь систему бесперебойного питания, которая позволит автоматически выключить машину без потери данных. |  |
| 6.2.10 | Машина оснащена камерой высокого разрешения для считывания из верхнего положения и подсветкой с регулировкой яркости и защитой оператора машины от вредного воздействия вспышки. |  |
| 6.2.11 | Считывание информации со всех пачек в слое происходит одновременно. Этикетка печатается после агрегации автоматически. |  |
| 6.2.12 | Машина имеет полуавтоматический и ручной режим работы. Должна быть реализована возможность идентификации продукта, переагрегации, отбраковки и отбор проб. |  |
| 6.2.13 | Автоматическая подстройку под количество слоев (автофокус). |  |
| 6.2.14 | Машина агрегации должна иметь возможность агрегации коробов в третичную транспортную упаковку (паллету) с автоматическим распечатыванием этикетки для нанесения на третичную транспортную упаковку (паллет). |  |
| 6.2.15 | Не менее 1 камеры для распознания матричных кодов; |  |
| 6.2.16 | Разрешение камеры не ниже 16 Mpx; |  |
| 6.2.17 | Наличие подсветки с регулировкой яркости; |  |
| 6.2.18 | Камера считывает дата матрикс код, содержащий в себе до 140 символов, без потери производительности; |  |
| 6.2.19 | Одновременное считывание не менее 150 дата матрикс кодов в слое; |  |
| 6.2.20 | Возможность считывания до 4-х слоев; |  |
| 6.2.21 | Автоматическое определение местоположения и ориентации 2D кода на пачке, в случае её переворачивания, смещения печати; |  |
| 6.2.22 | Класс промышленной защиты оборудования: не ниже IP54; |  |
| 6.2.23 | Окно одновременного считывания согласно «Приложения №1»; |  |
| 6.2.24 | Предусмотрено место для установки термотрансферных принтеров и базовой станции беспроводного сканера; |  |
| 6.2.25 | Напряжение L/N/PE 230 V, 50 Гц.; |  |
| 6.2.26 | Мощность не более 3.2кВт; |  |
| 6.2.27 | Высота рабочего стола 860+/- 10 мм; |  |
| 6.2.28 | Габариты 1000х1300х2600 мм; |  |
| 6.2.29 | Вес не более 450 кг. |  |
| 6.2.30 | Принтер – 2 шт: |  |
|  | - печать агрегационной этикетки на гофрокороб; |  |
|  | - печать агрегационной этикетки на паллет. |  |
| 6.2.31 | Метод печати – термотрансферный; |  |
| 6.2.32 | Разрешение печати не ниже 300 dpi; |  |
| 6.2.33 | Минимальная ширина печати 100 мм; |  |
| 6.2.34 | Максимальная скорость 300 мм/сек; |  |
| 6.2.35 | Класс качества печати кода не ниже «C», согласно ГОСТ ISO/IEC 15416-2019; |  |
| 6.2.36 | Подключение по сети |  |
| 6.2.37 | Напряжение питания L/N/PE 230 V, 50 Гц. |  |
| 6.2.38 | Машина оснащена ручным, беспроводным 2D сканером для проверки, отбраковки и отбора образцов выбранной продукции. Степень защиты сканера не ниже IP54. Разрешение сканера для 1D - 4 mils, для 2D - 7.5 mils. Расстояние считывания от 0 до 50 см. ударопрочность не менее 50 падений с высоты 1.5 метра. Время работы от АКБ не менее 30 000 считываний. Радиус действия не менее 50 метров без препятствий. Отображение декодированной информации на панели управления. |  |
| 6.2.39 | Машина агрегации автоматически подготавливает этикетку для вышестоящего уровня, когда отсканировано заданное количество единиц для следующего уровня. |  |
| 6.2.40 | По запросу машина печатает любое количество дублирующих этикеток для нанесения её на гофрокороб/паллет. |  |

| 6.3 | Машина автоматической агрегации упаковок с ЛП в гофрокороб (Кейспакер). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество: 2 (две) штуки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Машина предназначена для работы с предварительно сложенными вручную гофрокоробами, автоматической подачей и укладкой пачек вторичной упаковки в гофрокороб, автоматическим считыванием, верификацией нанесенных данных и агрегацией всех матричных кодов в третичной заводской упаковке с последующим созданием и распечатыванием этикетки для нанесения на третичную заводскую упаковку (гофрокороб). Запечатывание гофрокороба и наклейка этикетки вручную. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Машина представляет собой компактный модуль с фиксированной установкой (стационарные опоры) в действующую упаковочную линию, с регулировкой по высоте, предназначена для автоматической или ручной агрегации пачки и короба. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Все компоненты оборудования установить на одну цельно установочную раму, предусматривающую все производственные нагрузки от работы частей системы, материал нержавеющая сталь. Наличие сплошного акрилового кожуха с замками «интерлок» для полного соответствия GMP и исключения влияния человеческого фактора на производственный процесс. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Работа машины осуществляется под наблюдением персонала, наличие разграничений уровней доступа к функциям работы и настройки, возможность добавления новых пользователей. Защита уровней доступа паролями. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | Управление машиной через HMI дисплей. Панель управления оборудована физическими кнопками «Пуск», «Стоп», «Сброс аварии», «Экстренная остановка», световой и звуковой сигнализации состояния (светофор). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.6 | Самодиагностика: - машина осуществляет проверку своего рабочего состояния в режиме «онлайн», выводит предупреждения о проблемах, которые могут возникнуть; - получение оперативной информации о том, какая из подсистем машины не работает, вплоть до конечной детали/компонента для минимизации времени на поиски. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.7 | Наличие разъемов для подключения электропитания, сжатого воздуха, сетевого кабеля. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.8 | Поверхность машины коррозиестойкая и устойчивая к моющим и дезинфицирующим средствам. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.9 | Наличие защиты от скачков напряжения, а также системы бесперебойного питания, позволяющей автоматически выключить машину без потери данных. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.10 | Подача пачек от машины сериализации автоматически с помощью входного конвейера. Скорость машины регулируется плавно с помощью дисплея HMI. Перестройка между форматами не более 15 минут. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.11 | Место нанесения Data Matrix кода на пачке - сторона оператора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.12 | Одновременное считывание со всех пачек в слое. Автоматическая подстройка под количество слоев. Печать этикетки автоматически. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.13 | Автоматический и ручной режим работы, а также функции идентификации продукта, переагрегации, отбраковки и отбора проб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.14 | Автоматическая подготовка этикетки для вышестоящего уровня, когда отсканировано заданное количество единиц. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.15 | Агрегация коробов в третичную транспортную упаковку (паллету) с автоматическим распечатыванием этикетки для нанесения на третичную транспортную упаковку (паллету). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.16 | По запросу машина печатает любое количество дублирующих этикеток для нанесения её на гофрокороб/паллет. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.17 | Камеры высокого разрешения для считывания кодов со светодиодной подсветкой, плавной регулировки яркости, а также защиты оператора машины от вредного воздействия вспышки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.18 | Не менее 1 камеры для распознания матричных кодов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.19 | Разрешение камеры не ниже 16 Mpx; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.20 | Наличие светодиодной подсветки с регулировкой яркости c панели оператора; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.21 | Одновременное считывание не менее 150 дата матрикс кодов в слое; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.22 | Автоматическая боковая загрузка пачек с послойным считыванием до 4 слоев; Окно одновременного считывания согласно «Приложения 1»; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.23 | Автоматическое определение местоположения и ориентации 2D кода на пачке, в случае её переворачивания, смещения печати; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.24 | Наличие форматных частей (при необходимости) для работы с гофрокоробами других размеров (согласно «Приложения 1»); |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.25 | Организация очереди для поддержания необходимой скорости линии; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.26 | Производительность машины не менее 250 пачек в минуту. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.27 | Направление подачи – справа налево (Приложение №3). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.28 | Класс промышленной защиты оборудования: не ниже IP54; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.29 | Мощность не более 3 кВт. Напряжение L/N/PE, 220 VAC, 50 ГЦ (L1/L2/L3/РE, 380В, 50ГЦ); |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.30 | Габариты (Ш/Д/В) 2000х2000х2100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.31 | Высота конвейера 850 +/- 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.32 | Вес не более 1000 кг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.33 | Наличие места для установки термотрансферных принтеров и базовой станции сканера. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.34 | Принтер – 2 шт: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.35 | Печать агрегационной этикетки на гофрокороб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.36 | Печать агрегационной этикетки на паллету. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.37 | Метод печати – термотрансферный. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.38 | Разрешение печати не ниже 300 dpi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.39 | Минимальная ширина печати 100 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.40 | Максимальная скорость 300 мм/сек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.41 | Класс качества печати кода не ниже «С», согласно ГОСТ ISO/МЭК 15415-2012. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.42 | Подключение по сети. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.43 | Напряжение питания L/N/PE 230 V. 50 Гц. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.44 | Машина оснащается ручным, беспроводным 2D сканером для проверки, отбраковки и отбора образцов выбранной продукции. Степень защиты сканера не ниже IP54. Разрешение сканера для 1D - 4 mils, для 2D – 7.5 mils. Расстояние считывания от 0 до 50 см, ударопрочность не менее 50 падений с высоты 1.5 метра. Время работы от АКБ не менее 30 000 считываний. Радиус действия не менее 50 метров без препятствий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.45 | Наличие счетчика наработанных часов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности |  |  |  |
| 7.1 | Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: |  |  |  |
| 7.2 | Уровень шума на рабочих местах при любом режиме работы линии не более 80 дБ в т.ч. каждой единицы оборудования входящей в комплект линии; |  |  |  |
| 7.3 | Замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться в присутствии представителя продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБ при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; |  |  |  |
| 7.4 | Автоматические блокировки для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования, а также защитных ограждений, приспособлений; |  |  |  |
| 7.5 | Устройство для отвода вредных выделений (аспирация) при работе оборудования; |  |  |  |
| 7.6 | Доступность осмотра, ремонта, санитарной обработки оборудования. |  |  |  |
| 7.7 | Соответствие оборудования требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. |  |  |  |
| 8 | Требование к оборудованию в области надлежащей практики (GMP) |  |  |  |
| 8.1 | Соответствие оборудования требованиям ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование» и требованиям ТКП 030-2017 (33050) «Надлежащая производственная практика». Решению Коллегии ЕЭК от 03.11.2016 №77 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза». |  |  |  |
| 8.2 | Материалы, имеющие контакт с продуктом, не должны оказывать влияние на свойства продукта. |  |  |  |
| 8.3 | Оборудование спроектировать таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно очищать. Работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования не должны представлять опасности для качества продукции. |  |  |  |
| 8.4 | Продавец оборудования предоставляет валидационный пакет документов, FAT/SAT/IQ/OQ/PQ, совместно с заказчиком должны провести и заполнить данный валидационный пакет документов в соответствии с ТКП 030-2017(33050) «Надлежащая производственная практика» и Решению Коллегии ЕЭК от 03.11.2016 №77 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза». |  |  |  |
| 8.5 | Протокол приемочных испытаний на заводе-изготовителе оборудования (factory acceptance test, FAT) – документированное подтверждение о прохождении заводских приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно на заводе после изготовления оборудования, согласно заранее подготовленному плану, который включают проверку всех параметров оборудования. |  |  |  |
| 8.6 | Протокол приемочных испытаний на месте эксплуатации у заказчика (on site acceptance test, SAT) - документированное подтверждение о прохождении испытания, проводимых после доставки заказчику и монтажа оборудования. Осуществляются, соответственно, после монтажа и пусконаладочных работ. Основные пункты SAT испытаний такие же, как и при FAT испытаниях, которые включают проверку всех параметров оборудования. |  |  |  |
| 8.7 | Квалификация монтажа (installation qualification, IQ) – документированное подтверждение того, что установленное оборудование, соответствует утвержденному проекту и рекомендациям производителя. В ходе квалификации монтажа должны быть квалифицированы правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта. |  |  |  |
| 8.8 | Квалификация функционирования (operational qualification, OQ) - документированное подтверждение того, что установленное оборудование, функционирует так, как предусмотрено в рамках ожидаемых рабочих диапазонов. В ходе квалификации функционирования должны быть подтверждены верхние и нижние рабочие пределы. |  |  |  |
| 8.9 | Квалификация эксплуатации (рerformance qualification, PQ) – документированное подтверждение того, что оборудование может работать эффективно и воспроизводимо в соответствии с технологическим процессом производства лекарственного средства и спецификаций на продукцию. В ходе квалификации эксплуатации должна быть подтверждена возможность использовать применяемые в производстве материалы, аттестованные заменители или модельные продукты с доказанным эквивалентным поведением в нормальных условиях эксплуатации для «наихудшего» размера серии. |  |  |  |
| 8.10 | Предоставить пакет квалификационной документации (IQ/OQ/PQ) в электронном виде для согласования с заказчиком до проведения SAT испытаний. |  |  |  |
| 8.11 | Оборудование поставляется в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими качественное и безопасное ведение технологического процесса. |  |  |  |
| 9 | Требования к поставляемой с оборудованием документации |  |  |  |
| 9.1 | Печень поставляемой в комплекте документации: |  |  |  |
| 9.1.1 | - инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке; |  |  |  |
| 9.1.2 | - технический паспорт на русском языке; |  |  |  |
| 9.1.3 | - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID на русском языке; |  |  |  |
| 9.1.4 | - список аварийных ситуаций и способы их устранения на русском языке; |  |  |  |
| 9.1.5 | - сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом, сертификаты калибровки, тесты калибровки; |  |  |  |
| 9.1.6 | - спецификация механических, пневматических, гидравлических, электрических и электронных элементов оборудования, расходных материалов с указанием модели и производителя; |  |  |  |
| 9.1.7 | - каталог запасных частей (дать детальное описание перечня запасных частей) на русском языке; |  |  |  |
| 9.1.8 | - сертификат страны происхождения оборудования; |  |  |  |
| 9.1.9 | - сертификат качества ISO; |  |  |  |
| 9.1.10 | - валидационный пакет документов FAT, SAT, IQ, OQ, PQ на русском и английском языках. |  |  |  |
| 9.1.11 | - наличие полной детальной спецификации с чертежами размещения в помещениях в трех плоскостях с описанием всех опций, а также размещение портов и клампов. |  |  |  |
| 9.1.12 | Всю выше перечисленную документацию предоставить в печатном и электронном виде. |  |  |  |
| 10 | Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |  |  |
| 10.1 | Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования, в единицах СИ: давление – Па, температура – °С, влажность – %. |  |  |  |
| 10.2 | Электронные компоненты и комплектующие в исполнении для европейского рынка. |  |  |  |
| 10.3 | Оборудование, узлы и кабеля маркированы и идентифицированы в соответствии со схемами. |  |  |  |
| 10.4 | Контроллеры(PLC) – Siemens, Schneider Еlectric, Mitsubishi Electric. |  |  |  |
| 10.5 | Панели оператора – от 15”. |  |  |  |
| 10.6 | Интерфейс панели управления (оператора) на русском языке. |  |  |  |
| 10.7 | Частотные привода, сервоконтроллеры, сервопривода, другие программируемые устройства - наличие рабочих программ (проектов в виде файлов с расширением соответствующим применяемым программам для программирования); |  |  |  |
| 10.8 | Контроллеры, панели оператора - наличие рабочих программ (образов) на электронном носителе с возможностью быстрой переустановки образа (рабочей программы) без дополнительных устройств; |  |  |  |
| 10.9 | Промышленные компьютеры (т.е.ПК) – наличие образов жестких дисков; |  |  |  |
| 10.10 | Другие программируемые электронные устройства: наличие настроечных таблиц в печатном виде и на электронном носителе. |  |  |  |
| 11 | Требования к системе управления |  |  |  |
| 11.1 | Автоматическое ведение журнала событий, в котором регистрируются изменения состояния оборудования, изменения контролируемых параметров и задаваемых параметров (уставок), отображение этих данных в режиме реального времени или исторических данных в виде графиков и таблиц, а также автоматическое ведение журнала аварийных событий и действий пользователя; |  |  |  |
| 11.2 | Контроль за действиями пользователей путем регистрации их в системе с помощью персонального логина и пароля, назначение им определенных прав доступа, ограничивающих их возможности; |  |  |  |
| 11.3 | Доступ пользователей к данным и получение тревожных сообщений согласно степени ответственности пользователей; |  |  |  |
| 11.4 | Контроль попыток несанкционированного доступа; |  |  |  |
| 11.5 | Архив аварийных сообщений; |  |  |  |
| 11.6 | Логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров процесса с указанием даты и времени; |  |  |  |
| 11.7 | Возможность формирования и распечатки отчетов процесса любым способом (USB, Ethernet). |  |  |  |
| 11.8 | Наличие системы удаленного доступа для проведения диагностики и обслуживания поставляемого оборудования специалистами сервисного центра производителя (Комплект: устройства, приспособления для подключения к сети интернет и необходимое программное обеспечение, входящий в состав оборудования). |  |  |  |
| 11.9 | Система управления (PLC, PPC) должна поддерживать протокол передачи данных MODBUS-TCP, для подключения в единую систему СКАДА – диспетчеризация (мониторинг) и архивирование производственных параметров влияющих на конечное качество продукта и данных о производительности оборудования. |  |  |  |
| 11.10 | Программное обеспечение имеет сертификаты GAMP5 и CFR21 часть 11. |  |  |  |
| 11.11 | В случае поставки в комплекте с оборудованием сервера или персонального (промышленного) компьютера, необходимо выполнить следующие требования: характеристики не ниже: Intel Core i5; 16 Гб DDR IV; HDD - 2 Tb; ЖКИ (LCD) led, диагональ не менее 18’’; порты: USB не мене 4шт, из них USB 3.0 - 2шт, Network 2 шт, VGA, DVI, DisplayPort, , PCIe), под управлением ОС Microsoft Windows (не ниже Windows 10 pro) с лицензией (с голографическими наклейками или иными подтверждающими подлинность идентификаторами согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. |  |  |  |
| 11.12 | В случае поставки оборудования под управлением ОС без коммерческой схемы лицензирования (ОС Linux, ОС Android и др.) необходимо наличие носителя информации с установочным (инсталляционным) образом ОС. |  |  |  |
| 11.13 | ОС на момент поставки оборудования имеет поддержку компанией разработчиком. |  |  |  |
| 11.14 | Оборудование комплектуется носителем информации с установочным пакетом программного обеспечения для него, либо резервной копией установленного программного обеспечения в комплекте с операционной системой. |  |  |  |
| 11.15 | Печатающие устройства (принтеры) поставляемые с оборудованием должны быть сертифицированы на территории РБ. Расходные материалы к печатающим устройствам должны быть представлены на рынке РБ в свободной продаже. |  |  |  |
| 12 | Программное обеспечение, интеграция программного обеспечения |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Обязательное согласование и интеграция программного обеспечения: уровня L2 поставщика к уровню L3 компании Antares Vision или уровня L3 поставщика к уровню L3 компании Antares Vision, подтвержденное компанией Antares Vision (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Программное обеспечение уровня L3 управление производством и складом установлено отдельно на сервере на территории предприятия (в серверной). |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Интерфейс программного обеспечения русифицирован. |  |  |  |  |  |
| 12.4 | На производстве недопустимо вмешательство в закрытый производственный заказ (сериализованная и агрегированная продукция). |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Программное обеспечение осуществляет передачу данных в надзорный орган в полном соответствии согласно требованиям РФ, РК, РУз и других государств с которыми ведется транспортное сообщение, а также осуществлять взаимодействие с другими площадками в режиме реального времени согласно нормативной документации. |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Программное обеспечение должно имееть возможность коммуникации на корпоративном уровне с партнерами, контрактными производствами, владельцами брендов, различными системами ERP, регулирующими органами Европы, СНГ и Евразийского Союза, Северной и Южной Америкой, Азии и т.д. |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Программное обеспечение должно имееть возможность подключения до 10-ти площадок вне зависимости от типа подключения или площадки (ХАБ РФ, ХАБ EU, ХАБ Беларусь, другие производственные площадки предприятия). |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Обеспечение поставщиком сервиса онлайн-поддержки программного обеспечения на русском языке, в режиме 24/7. |  |  |  |  |  |
| 12.9 | В случае предоставления недостоверной информации по данному пункту участник автоматически исключается из процедуры конкурса. |  |  |  |  |  |
| 13 | IT инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Данный раздел определяет и устанавливает требования, необходимые для разработки и внедрения системы ССП (Система сериализации продукции). ССП – пакет программного обеспечения, обеспечивающий полностью интегрированное решение для сериализации и агрегации на упаковочной линии. |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Инфраструктура IT включает в себя следующие уровни: |  |  |  |  |  |
|  | Стандарт ISA-95 | Описание |  |  |  |  |
|  | Уровень 1 | Уровень оборудования Включает фактическое оборудование, камеры и принтеры |  |  |  |  |
|  | Уровень 2 | Уровень управления линией Включает PLC и ПО для управления сериализацией и агрегацией на линии упаковки, а также взаимодействие с другими системами линии. |  |  |  |  |
|  | Уровень 3 | Сервер завода для управления уровнем Включает оборудование (согласовывается на стадии заключения договора) и ПО для управления сериализацией и агрегацией на уровне предприятия, мастер данных. |  |  |  |  |
| 13.3 | Архитектура ССП должна быть представлена следующими модулями: |  |  |  |  |  |
| 13.3.1 | Модуль для управления процессами сериализации и агрегации, а также контроля на уровне завода (МУПС). |  |  |  |  |  |
| 13.3.2 | Модуль для связи ССП и ERP (Enterprise Resource Planning) (осуществляется через интерфейс ИСП) |  |  |  |  |  |
| 13.3.3 | Модуль для управления процессами сериализации и агрегации и контроля на уровне производства (осуществляется через МУПСП) |  |  |  |  |  |
| 13.3.4 | Модуль для управления процессами сериализации и агрегации, обработкой данных в реальном времени на уровне производства (осуществляется через МУПСРВ) |  |  |  |  |  |
| 13.3.5 | Система модулей для управления и контроля на станциях агрегации: - Ручные станции (представлено МРС) - Автоматические станции (представлено МАС) - Смешанные (полуавтоматические) станции (представлено МСС) |  |  |  |  |  |
| 13.3.6 | Модуль для управления и контроля агрегации вне линии производства (склад, представлено МУС). |  |  |  |  |  |
| 14 | Функциональные характеристики |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Программное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 | Программное обеспечение имеет сертификаты GAMP 5 и CFR21 часть 11. Интерфейс должен быть на русском языке. |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Управление системой МУПС: |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 | Используется для управления производственной деятельностью. Основная цель: создание и управление рабочими заказами и назначение заказов на производственную линию. Доступ к МУПС контролируется с помощью многоуровневой системы безопасности. |  |  |  |  |  |
| 14.2.2 | Основные функции МУПС: - Назначение ролей/прав - Администрирование основных параметров системы - Управление производственной линией - Управление параметрами материала - Управление NTIN - Управление диапазонами - Установка наборов команд - Установка формата - Назначение рабочего заказа для линии - Отчётность - Опрос журналов |  |  |  |  |  |
| 14.2.3 | Графический интерфейс пользователя |  |  |  |  |  |
|  | ВИД |  | Пользователю должен быть доступен запуск и обзор приложения ССП |  |  |  |
|  | ЯЗЫК |  | Пользователю должен быть доступен выбор языка МУПС GUI |  |  |  |
|  | ОБОЛОЧКА |  | Пользователю должен быть доступен выбор оболочки МУПС GUI |  |  |  |
|  | СИГНАЛЫ |  | Пользователю должна быть доступна установка аварийных сигналов оповещения ССП |  |  |  |
|  | ПЕРЕВОД |  | Пользователю доступен выбор языка ССП |  |  |  |
| 14.2.4 | Безопасность и прозрачность данных. Управление доступом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Логин |  | Пользователю должен быть обеспечен доступ к МУПС. Для предотвращения несанкционированного доступа все пользователи МУПС должны быть зарегистрированы и авторизированы системой. Сервис авторизации должен быть Windows Active Directory, но другие сервисы, такие как LDAP или локальный вход в Windows могут также поддерживаться. |  |  |  |  |
|  | Двойной логин |  | Для выполнения важных операций система повторно запрашивает логин пользователя для проверки прав доступа и подтверждения операции перед ее выполнением. Система также проверяет возможность повторного логина пользователя для выполнения особого списка операций. |  |  |  |  |
|  | Вход |  | После логина пользователь имеет возможность выйти из системы в любой момент. |  |  |  |  |
|  | Авто выход |  | Система имеет возможность перехода в режим «Заблокировано» - система не используется в течение установленного периода времени. |  |  |  |  |
|  | Выход из системы |  | Пользователь имеет возможность выйти из МУПС. |  |  |  |  |
| 14.2.5 | Безопасность данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Настройка |  | Пользователю доступны параметры настройки интерфейса МУПС |  |  |  |  |
| 14.2.6 | Пользователи / Права доступа |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступ |  | Система поддерживает как минимум сервисы активного каталога (запрашивая имя пользователя и пароль), включая учетные записи для всех предполагаемых приложений и групп пользователей, а также разграничивать пользователей согласно уровню доступа и функционалу. Сервис авторизации должен быть Windows Active Directory, но другие сервисы, такие как LDAP или локальных вход в Windows могут также поддерживаться. |  |  |  |  |
|  | Группы пользователей |  | Пользователю должна быть доступна опция создания новой группы пользователей, редактирования и удаления. |  |  |  |  |
| 14.2.7 | Управление производством. Управление NTIN. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователю доступен NTIN и его спектр. Пользователю также доступна опция фильтрации и сортировки списка. |  |  |  |  |
|  | GTIN |  | Пользователю доступна опция создания GS1 SGTIN. Пользователю также доступны функции редактирования и удаления существующих GS1 SGTIN. |  |  |  |  |
|  | SSCC |  | Пользователю доступна функция создания GS1 SSCC. Пользователю также доступны функции редактирования и удаления существующих GS1 SSCC. |  |  |  |  |
|  | GTINUSA |  | Пользователю доступна функция создания GS1 SGTIN USA, которая поддерживает код NDC. Пользователю доступны функции редактирования и удаления существующих GS1 SGTIN USA |  |  |  |  |
|  | SECUREPHARM |  | Пользователю доступна функция создания PPN. Пользователю также доступны функции редактирования и удаления существующих SECUREPHARM |  |  |  |  |
|  | СПЕКТР NTIN |  | Пользователю доступна функция создания спектра для генерации серийных номеров. Пользователю также доступны функции удаления спектра для серийных номеров |  |  |  |  |
| 14.2.8 | Управление хранением данных. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователю доступен перечень материалов и их привязка NTIN. Пользователю также доступна опция фильтрации и сортировки материала. |  |  |  |  |
|  | СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛА |  | Пользователю доступна опция создания нового материала. Пользователю также доступны функции редактирования и удаления существующих материалов. |  |  |  |  |
|  | ПРИВЯЗКА NTIN |  | Пользователю доступна функция создания связи материала с NTIN. Пользователю также доступны функции редактирования связи материалов с NTIN. |  |  |  |  |
| 14.2.9 | Управление форматами и раскладкой. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователю доступен список форматов и раскладка оборудования первого уровня. Пользователю также доступна опция фильтрации и сортировки форматов и раскладок. |  |  |  |  |
|  | СОЗДАНИЕ ФОРМАТ |  | Пользователю доступна опция создания формата / раскладки. Пользователю также доступны функции редактирования и удаления создания формата / раскладки. |  |  |  |  |
| 14.2.10 | Управление хранилищем рецептов. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователю доступен список рецептов. Пользователю также доступна опция фильтрации и сортировки рецептов. |  |  |  |  |
|  | GS1 |  | Пользователю доступна опция создания рецептов GS1. Пользователю также доступны функции дублирования, редактирования и удаления существующих рецептов GS1. |  |  |  |  |
|  | EDMC |  | Пользователю доступна функция создания рецептов EDMC. Пользователю также доступны функции дублирования, редактирования и удаления существующих рецептов EDMC. |  |
|  | USA |  | Пользователю доступна функция создания рецептов USA Пользователю также доступны функции редактирования и удаления существующих рецептов USA |  |
|  | SECUREPHARM |  | Пользователю доступна функция создания рецептов SECUREPHARM. Пользователю также доступны функции редактирования и удаления существующих рецептов SECUREPHARM |  |
|  | ПРИВЯЗКА NTIN |  | Пользователю доступна функция привязки NTIN к рецепту. Пользователю также доступна функция редактирования связи NTIN с рецептом. |  |
|  | ПРИВЯЗКА К ЛИНИИ |  | Пользователю доступна функция привязки линии к рецепту, а также возможность редактирования связи линии и рецепта. |  |
| 14.2.11 | Управление рабочим заказом. |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователю доступен список заказов и их статус. Пользователю также доступна опция фильтрации и сортировки заказов. |  |
|  | СОЗДАНИЕ |  | Пользователю доступна опция создания нового заказа, а также функции дублирования. редактирования и удаления существующих заказов. |  |
|  | ПОВТОРНОЕ ОТКРЫТИЕ |  | Пользователю доступна функция повторного открытия ранее закрытого заказа. |  |
|  | РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА |  | Пользователю доступна функция размещения заказа на линии производства. Система должна поддерживать создание заказов на: Стандартные или переупаковочные операции (для уже сформированных единиц) Предварительно промаркированных и немаркированных единиц Линии для единичного / мульти производства (создание дочернего заказа для каждой линии производства) Генерирование серийный номеров внутри системы или режим генерирования внешних серийных номеров Работа со следующими сценариями: - Сериализовано и агрегировано - Сериализированные упаковки и несериализованные / агрегированные контейнеры - Несериализовано - Сериализовано / не агрегировано (USA домен) |  |
|  | ОСТАНОВКА ЗАКАЗА |  | Пользователь имеет возможность приостановить текущий заказ, уже выпущенный на линию производства. |  |
|  | ЗАКРЫТИЕ ЗАКАЗА |  | Пользователь имеет возможность закрыть текущий заказ, который был приостановлен. |  |
|  | ОКОНЧАНИЕ ПАРТИИ |  | Пользователь имеет возможность вручную завершить партию уже закрытого заказа, которая управляется интерфейсом системы отслеживания. |  |
| 14.2.12 | Управление контролем качества. |  |  |  |
|  | СТАТУС КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА |  | Пользователю доступна функция изменения статуса контроля качества рабочего заказа. |  |
| 14.2.13 | Параметры настройки. Параметры домена. |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователь должен видеть на экране настройки параметров домена, а также иметь возможность отсортировать и применить фильтры к параметрам. |  |
|  | НАСТРОЙКИ |  | Пользователю доступна настройка работы системы путем изменения определённых параметров таких как: управление сериализацией, настройка государственных кодов, агрегация, настройка оборудования, принтеров, создание неполной упаковки. |  |
| 14.2.14 | Производственные линии. |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователь должен видеть на экране производственные линии, а также иметь возможность отсортировать и применить фильтры к производственным линиям. |  |
|  | СОЗДАНИЕ |  | Пользователю доступна функция создания новой производственной линии, линии упаковки, которые могут включать одну и более единиц оборудования для сериализации и агрегации. Система имеет возможность настройки различных производственных линий для одной и той же фактической линии оборудования, в зависимости от используемых станций и возможности настроек вовлеченного оборудования. |  |
|  | ИМПОРТ |  | Пользователю доступна функция импорта и экспорта производственной линии с ее настройками. |  |
|  | СТАНЦИИ |  | Пользователь имеет возможность выбрать станции, из которых будет состоять производственная линия, а также управлять устройствами каждой станцией. Система покажет пользователю доступные устройства во время установки линий. |  |
|  | ЛИНИЯ |  | Пользователю доступна возможность проверки и исправления конфигурации для каждой линии производства (не указаны параметры МУПСРВ, и т.п.) |  |
| 14.2.15 | Виртуальные линии. |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователь должен видеть на экране виртуальные линии, а также иметь возможность отсортировать и применить фильтры к виртуальным линиям. |  |
|  | НАСТРОЙКИ |  | Пользователю доступен мониторинг настроек системы низшего уровня в разделе Виртуальные линии. В данном контексте упомянутые выше группы настроек должны рассматриваться как «Виртуальные линии». Особенные параметры, доступные для каждой группы, могут отличаться в зависимости от особенностей установленной системы. |  |
| 14.2.16 | Линии МУС (склада) |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователь должен видеть на экране линии склада, а также иметь возможность отсортировать и применить фильтры к складским линиям. |  |
|  | СОЗДАНИЕ |  | Пользователю доступна функция создания новой линии, которая может состоять из одной и более единиц оборудования (станций), предназначенной для поступаковочных операций. |  |
|  | НАСТРОЙКИ ТЕРМИНАЛА |  | Пользователю доступна настройка линий склада, расположенных вне производственных линий. Пользователь имеет возможность выбрать станции для линии и настроить параметры для каждой станции. |  |
| 14.2.17 | Переменные данные. |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователю видны переменные данные, а также доступна сортировка и применение фильтров. |  |
|  | СОЗДАНИЕ |  | Пользователю доступна функция создания новых переменных данных, а также редактирование удаление уже существующих. |  |
| 14.2.18 | Управление адресной книгой. |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователю видна адресная книга, а также доступна сортировка и применение фильтров. |  |
|  | СОЗДАНИЕ |  | Пользователю доступна функция создания новых адресов, а также редактирование, удаление уже существующих. |  |
| 14.2.19 | Отчеты. Журнал регистрации событий. |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователю доступен журнал регистрации событий, доступна сортировка и применение фильтров. |  |
|  | СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА |  | Пользователю доступна функция создания новых отчетов, а также их экспорт. |  |
| 14.2.20 | Сериализация и агрегация. |  |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователь имеет возможность вывести на экран отчет об агрегации, а также данные по сериализации и агрегации. Также доступна фильтрация и сортировка данных. |  |  |
|  | СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА |  | Пользователю доступна функция создания новых отчетов об агрегации, а также их экспорт. |  |  |
| 14.2.21 | Журнал аудита. |  |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователь имеет возможность вывести на экран рабочий заказ и его данные. Также доступна фильтрация и сортировка данных. |  |  |
|  | СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА |  | Пользователю доступна функция создания отчета о синхронизации заказа, а также возможность его экспорта. |  |  |
| 14.2.22 | Сигналы оповещения. |  |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователь имеет возможность открыть страницу сигналов оборудования и увидеть перечень сигналов. Также доступна фильтрация и сортировка данных. |  |  |
|  | СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА |  | Пользователю доступна функция создания отчета об оповещениях, а также возможность его экспорта. |  |  |
| 14.2.23 | Авторизация. |  |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователь имеет возможность открыть страницу авторизации и увидеть перечень авторизированных пользователей. Также доступна фильтрация и сортировка данных. |  |  |
|  | СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА |  | Пользователю доступна функция создания отчета об Авторизованных пользователях, а также возможность его экспорта. |  |  |
| 14.2.24 | Версии ПО. |  |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователь имеет возможность увидеть версию ПО. Также доступна фильтрация и сортировка данных. |  |  |
|  | СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА |  | Пользователю доступна функция создания отчета о версионности ПО, а также возможность его экспорта. |  |  |
| 14.2.25 | Информация о продукте. Рецепт. |  |  |  |  |
|  | СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА |  | Пользователь имеет возможность создания отчета по рецептам, а также его экспорта. |  |  |
|  | ПЕЧАТЬ |  | Пользователю доступна функция печати списка рецептов и выбрать детали рецепта. |  |  |
| 14.2.26 | NTIN. |  |  |  |  |
|  | ПЕЧАТЬ |  | Пользователю доступна функция печати списка номеров NTIN. |  |  |
| 14.2.27 | Формат и раскладка. |  |  |  |  |
|  | ПЕЧАТЬ |  | Пользователю доступна функция печати списка формата / раскладки, а также деталей выбранного формата / раскладки. |  |  |
| 14.2.28 | Настройка конфигурации. Параметры домена. |  |  |  |  |
|  | СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА |  | Пользователь имеет возможность создания отчета по параметрам домена, а также его последующего экспорта. |  |  |
| 14.2.29 | Оценка линий. |  |  |  |  |
|  | СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА |  | Пользователь имеет возможность создания отчета по параметрам линий, а также его последующего экспорта. |  |  |
| 14.2.30 | Оценка виртуальных линий. |  |  |  |  |
|  | СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА |  | Пользователь имеет возможность создания отчета по параметрам виртуальных линий, а также его последующего экспорта. |  |  |
| 14.2.31 | Оценка линий склада. |  |  |  |  |
|  | СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА |  | Пользователь имеет возможность создания отчета по параметрам линий склада, а также его последующего экспорта. |  |  |
| 14.2.32 | Дополнительные возможности. Информация. |  |  |  |  |
|  | ДИСПЛЕЙ |  | Пользователю доступен раздел «Информация» на странице «Опции» |  |  |
| 14.2.33 | Управление производственной линией (МУПСП): Используется для управления печатью, проверкой связанных с линией устройствами. Обеспечивает (через клиента МУПС) доступ к рецептам, форматам производства из базы данных и настраивает все устройства на линии, избегая вмешательства операторов и предотвращения ошибок конфигурации. |  |  |  |  |
| 14.2.34 | Управление ручной агрегацией (МРС): Управление МРС осуществляет система МУПСП, информация после обработки в МРС возвращается в информационную базу. МРС является дополнительной системой для МУПСП и не может самостоятельно запускать производство, но может ссылаться на МУПСП. После запуска линии производства посредством МУПСП, МРС управляет устройствами в процессе выполнения агрегации. Затем обработанные данные поступают в МУПСРВ. Во время производства, все данные агрегации хранятся в локальной базе данных. Независимо от того, когда процесс агрегации будет окончен, все необходимые данные будут направлены в основную базу данных при помощи МУПСП. |  |  |  |  |
| 14.2.35 | Управление складскими операциями и отгрузкой (МУС): Осуществляет формирование и отбраковку контейнеров с помощью автоматических или ручных средств. Когда груз доставлен, система взаимодействует с Системой управления складом предприятия для сохранения истории движения груза, в соответствии с рекомендациями регулятора. Приложение МУС устанавливается на отдельный компьютер на складе или в дистрибьюторском центре и подключается непосредственно к Базе данных, на которой установлена серверная часть приложения. Основные функции МУС: - Определение статуса товара - Настройки принтера - Списание товара - Реагрегация - Упаковка - Отгрузка товара - Получение товара - Возврат товара |  |  |  |  |
| 14.2.36 | Управление складскими операциями и отгрузкой (ИСП): Интерфейс ИСП используется для внешней связи программы МУПС с другими программами, доменами и уровнями. Например, Domain РФ,РК, РУз, локальная система ERP -1C, Контрактное производство, владельцы бренда, коммерческие склады и т.д. |  |  |  |
| 15 | Требования к качеству товара (ГОСТ, ТУ, др.): |  |  |  |
| 15.1 | Программное обеспечение должно иметь сертификаты GAMP 5 и CFR21 часть 11 в отношении управления электронными записями производства и правами доступа. |  |  |  |
| 15.2 | Поставляемый товар, это новый товар (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей), изготовленным не ранее 2022 года. |  |  |  |
| 16 | Требования к безопасности товара и гарантийному сроку: |  |  |  |
| 16.1 | Гарантийный период - гарантия бездефектной работы системы и его составных частей в течение не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, в случае неисправности проводится ремонт за счет поставщика. |  |  |  |
| 16.2 | Наличие сервисного обслуживания на территории РБ (или с условием обслуживания территории РБ). |  |  |  |
| 16.3 | Послегарантийное обслуживание. |  |  |  |
| 16.4 | Срок приезда инженера в случае неисправности или при необходимости проведения диагностики, не более 48 часов с момента извещения сервисного центра поставщика оборудования. |  |  |  |
| 16.5 | Обеспечение поставки расходных материалов, запасных частей по спецификации поставщика не менее 5 лет с момента поставки оборудования. |  |  |  |
| 17 | Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям |  |  |  |
| 17.1 | В связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19 и др., продавцу предусмотреть возможность проведения заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме. Проведение заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме или с присутствием представителей заказчика – по выбору заказчика. |  |  |  |
| 17.2 | Требования к проведению заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе производителя в онлайн-режиме. |  |  |  |
| 17.3 | Продавец предоставляет заказчику фото и видео материалы готового к испытаниям оборудования. Фото и видео материалы с полной информацией по каждому пункту технического задания. Фото видео материалы сформировать индивидуально к каждому пункту технического задания. По требованию заказчика продавец предоставляет недостающую информацию. |  |  |  |  |  |
| 17.4 | После изучения заказчиком фото видео материалов продавец организовывает онлайн видеоконференцию по согласованию с заказчиком. |  |  |  |  |  |
| 18 | Требования к упаковке товара: |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Стандартная заводская упаковка (На деревянном поддоне в деревянном ящике). Упаковка в которой отгружается товар должна обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки наземным или морским путем, а так же его хранение на открытых площадках. |  |  |  |  |  |