Приложение №1 к заданию на закупку по конкурентному листу №2022-_______

| № лота п/п | Назначение фильтрующего элемента (ФЭ) | Кол-во, шт | Рейтинг фильтра-ции, мкм | Условия эксплуатации (среда, температура, давление) | Условия стерилизации (тип стерилизации, температура, давление, время, кол-во циклов) | Конструктивные параметры |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип фильтрующего материала, механизм удерживающих части | Тип конструкции / Тип адаптера | Высота, мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ориентировочная стоимость, BYN |
| 1 | ФЭ для стерилизующей фильтрации инертных газов | 63 | 0,2 | Давление не более 0,1 МПа | 121±1ºС 45 мин Стерилизация не менее 5 циклов: автоклавированием, давление в камере до 0,11 МПа | PVDF мембранный | тупиковый Millidisk cartridge | 10-ти стаковый фильтр длина 47мм, Øвн.кольца 16мм | Основание: п.12 годовой заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈21 000 |
| 2 | ФЭ для стерилизующей фильтрации инертных газов | 30 | 0,2 | Давление не более 0,65 МПа | 121±1ºС 45 мин Стерилизация не менее 10 циклов: автоклавированием, давление в камере до 0,11 МПа | PTFE Мембранный | Капсульный Площадь фильтрации - 0,23м2 TRI- clamp 50мм | 157 | Основание: п.17 заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈21 000,00 |
| 3 | ФЭ для стерилизующей фильтрации инъекционных растворов | 25 | 0,2 | рН 3,0-7,0 20-40 ºС Давление не более 0,1 МПа Условия промывки горячей водой: 70-85ºС 20 мин Давление не более 0,1 МПа | 121±1ºС 45 мин Стерилизация не менее 30 циклов: автоклавирование или в линии давление в камере до 0,11 МПа | PVDF мембранный производители Pall или Millipore | Тупиковый 56 б/з | 125 | Основание: п.1 заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈20 000,00 |
| 4 | ФЭ для стерилизующей фильтрации воздуха | 43 | 0,2 | Давление не более 0,1 МПа 20-40 ºС 90-106 ºС до 1 ч если по технологии предусмотрено кипячение | 121±1ºС 45 мин Стерилизация не менее 30 циклов: автоклавирование, давление в камере до 0,11 МПа | PTFE Мембранный | Тупиковый 56 б/з | 125 | Основание: п.8, п.10 заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈11 500,00 |
| 5 | ФЭ для стерилизующей фильтрации воздуха | 6 | 0,2 | -/- | -/- | PTFE Мембранный | Тупиковый 56 б/з | 250 | Основание: п.9, п.11 заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈2 400,00 |
| 6 | ФЭ для стерилизующей фильтрации воздуха | 30 | 0,2 | Давление 0,6 МПа | -/- | PTFE Мембранный | Капсульный ¾TRI-Clamp 25 мм | 115 | Основание: п.18 заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈10 000,00 |
| 7 | ФЭ для стерилизующей фильтрации воздуха | 16 | 0,2 | -/- | -/- | PTFE Мембранный | Тупиковый 56 б/з | 125 | Основание: п.19, п.20 заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈9 000,00 |
| 8 | ФЭ для фильтрации инъекционных растворов | 105 | 0,2 | рН 2,5-10,0 20-40 ºС Давление не более 0,1 МПа Условия промывки горячей водой: 70-85ºС 20 мин Давление не более 0,1 МПа | 121±1ºС 20 мин Стерилизация не менее 30 циклов: в системе паром давление в системе до 0,1 МПа | Полипропилен гофрированный | Тупиковый, два уплотнительных кольца на адаптере 56 б/з | 250 | Основание: п.2, 21 заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈6 000,00 |
| 9 | ФЭ для фильтрации инъекционных растворов | 105 | 0,5 | -/- | -/- | Полипропилен гофрированный | Тупиковый, два уплотнительных кольца на адаптере 56 б/з | 250 | Основание: п.3, 22 заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈6 000,00 |
| 10 | ФЭ для фильтрации воды для мойки ампул | 100 | 5,0 | 20-50 ºС Непрерывно Давление не более 0,4 МПа | ---- | Полипропилен глубинный | Проходной Внутренний диаметр 28 мм | 250 | Основание: п.4 заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈1 000.00 |
| 11 | ФЭ для фильтрации воды для мойки ампул | 50 | 0,2 | 40-90 ºС Непрерывно Давление не более 0,4 МПа | ---- | Полипропилен глубинный гофрированный | Тупиковый 56 б/з | 250 | Основание: п.5 заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈3 000,00 |
| 12 | ФЭ для фильтрации воды для мойки ампул | 50 | 0,5 | -/- | ---- | Полипропилен глубинный гофрированный | Тупиковый 56 б/з | 250 | Основание: п.6 заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈3 000,00 |
| 13 | ФЭ для фильтрации воды для мойки ампул | 4 | 450 | -/- | ---- | Сетка из нержавеющей стали | Тупиковый 56 б/з | 250 | Основание: п.7 заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈1 000,00 |
| 14 | ФЭ для фильтрации сжатого воздуха, инертных газов | 8 | 0,2 | Давление не более 0,5 МПа | ---- | Полипропилен глубинный гофрированный | Тупиковый 44,5 | 250 | Основание: п.13 заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈1 500,00 |
| 15 | ФЭ для фильтрации сжатого воздуха, инертных газов | 8 | 0,2 | -/- | ---- | Полипропилен глубинный гофрированный | Тупиковый 56 б/з | 250 | Основание: п.14 заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈1 500,00 |
| 16 | ФЭ для фильтрации сжатого воздуха, инертных газов | 3 | 1,2 | -/- | ---- | Полипропилен глубинный гофрированный | Тупиковый 56 б/з | 250 | Основание: п.15 заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈600,00 |
| 17 | ФЭ для фильтрации сжатого воздуха, инертных газов | 3 | 0,2 | -/- | ---- | Полипропилен глубинный гофрированный | Тупиковый 56 б/з | 500 | Основание: п.17 заявки цеха №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈1 100,00 |