ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Лот 1.1  Комбинезон.   Ткань   - плотная синтетическая ткань с низким ворсоотделением на основе непрерывной нити (например, полиэстер или полиамид), цвет- голубой.

Без капюшона. Цельнокроеный. Застежка –молния, скрытая планкой, застегивающейся на кнопки. Воротник- стойка, застежка на кнопку. На спинке один фильтромодуль в районе лопаток и  эластичная лента по линии талии. Рукав – реглан с трикотажными манжетами. По низу брюк эластичная лента.

Для обработки краев используются следующие методы: все края ткани должны быть либо соединены запошивочным швом, либо обработаны тепловым способом или лазерным лучом для предотвращения осыпания обрезков нитей плетения. Для пошива должны использоваться нитки из синтетического непрерывного волокна.

Материалы молний, кнопок, застежек не должны слоиться, откалываться, подвергаться коррозии. Они должны быть устойчивыми к многократным стиркам в горячей воде и стерилизации. Должно быть указано количество циклов стирки и стерилизации.

Обязательное предоставление паспорта качества на ткань и образца ткани

Лот 1.2  Шлем-капюшон   Ткань   - плотная синтетическая ткань с низким ворсоотделением на основе непрерывной нити (например, полиэстер), цвет- голубой

На молнии, регулировка на затылочной части – резинка с фиксаторами.  Для обработки краев используются следующие методы: все края ткани должны быть либо соединены запошивочным швом, либо обработаны тепловым способом для предотвращения осыпания обрезков нитей плетения. Для пошива должны использоваться нитки из синтетического непрерывного волокна.

Материалы молний, кнопок, застежек не должны слоиться, откалываться, подвергаться коррозии. Они должны быть устойчивыми к многократным стиркам в горячей воде и стерилизации.

Обязательное предоставление паспорта качества на ткань и образца ткани

Лот 2 Комплект белья нательного (кальсоны и футболка).

Материал: трикотажное полотно 100% хлопок.

По линии талии и по низу брюк – подгибка с эластичной тесьмой. Футболка без застежки.      Горловина обработана обтачкой. По низу изделия и низу рукава – подгиб 2 см.