| # ОАО «БЗМП» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на упаковочные материалы |  |  | СПУ-КО-14-0048-03 |  |
|  |  |  | Стр. 1 из 2 |  |
| Дата введения с: «____»_____ 20 г. | Вводится взамен СПУ-КО-14-4048-02 от 26.07.2012 г. | Действует до: « _15_ » _04_ 2021 г. | Причина: актуализация | Число рабочих экземпляров 2 |

Изделия из полимерных материалов для упаковки и укупорки пищевых продуктов и лекарственных средств

пробка - КАПЕЛЬНИЦА ПКП-12

ТУ РБ 700000577.001-2002, изм. 6

| Составил | Согласовали | Утвердил |
| --- | --- | --- |
| Должность: химик II категории | Должность: начальник ОКК | Должность: зам. генерального директора по качеству |
| ИОФ: Н.И. Котова | ИОФ: О.Н. Клещевник | ИОФ: Т.В. Батуро |
| Подпись: | Подпись: | Подпись: |
| Дата: | Дата: | Дата: |
|  | Должность: зам. начальника АЛ |  |
|  | ИОФ: Н.А. Малыгина |  |
|  | Подпись: |  |
|  | Дата: |  |
|  | Должность: начальник ОСиР |  |
|  | ИОФ: Н.А. Попова |  |
|  | Подпись: |  |
|  | Дата: |  |
|  | Должность: начальник ОЗ |  |
|  | ИОФ: В.В. Латогурский |  |
|  | Подпись: |  |
|  | Дата: |  |

| ОАО «БЗМП» |  |
| --- | --- |
| Спецификация на упаковочные материалы | СПУ-КО-14-0048-03 |
|  | Стр. 2 из 2 |

| № п/п | Параметры контроля | Методы | Критерии приемлемости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Применение |  | Для упаковки и укупорки лекарственных средств разового применения |
| 2 | Анализируемые показатели качества: - Внешний вид и качество поверхности | Визуальный | Соответствие требованиям п. 1.2.3, п. 1.2.4 ТУ |
|  | - 2.2 Геометрические размеры: 2.2.1 D, мм | СОП-КО-14-141 | Рисунок Б-IA ТУ 16,7 - 0,7 |
|  | 2.2.2 D1, мм |  | 13,2 ± 0,2 |
|  | 2.2.3 D2, мм |  | 13,5 ± 0,2 |
|  | - 2.2.4 Н, мм |  | 13,2 ± 0,5 |
|  | - 2.2.5 h, мм |  | 2,2 ± 0,5 |
|  | - 2.3 Герметичность укупоривания | п. 4.7 ТУ | Должны быть герметичны |
|  | 2.4 Устойчивость к санитарно-гигиенической обработке | п. 4.14 ТУ | Должны быть устойчивы |
|  | 2.5 Приемочный уровень качества |  | п. 3.5 ТУ 98,0 % |
| 3 | Отбор проб |  | В соответствии со стандартной операционной процедурой: СОП-КО-14-057 |
| 4 | Объем пробы |  | 0,01 % от партии |
| 5 | Условия хранения |  | Условия хранения 3 по ГОСТ 15150. Изделия должны храниться в закрытых помещениях и не должны подвергаться длительному воздействию источников тепла, прямого солнечного света и ионизирующего излучения. |
| 6 | Гарантийный срок хранения |  | 1 год |
| 7 | Упаковка |  | Изделия должны быть упакованы в мешки бумажные четырехслойные, либо в мешки полиэтиленовые. Мешки должны быть прошиты шпагатом машинным или ручным способом. Мешки полиэтиленовые перевязываются ручным способом. В каждой единице упаковки должны быть изделия одного условного обозначения и изготовлены из одного материала. |
| 8 | Изготовитель |  | ООО «Алиом», РБ |
| 9 | Код |  | 200060 |